Опросный лист № 1096166

Знак «Не влезай, убьет!»

|  | Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемое значение параметра (заполняется участником *) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | негорючий пластик ПВХ, толщиной не менее 4 мм |  |
|  | Размер, мм | 200×300 |  |
|  | Дополнительные требования | Конструкция знака должна предусматривать наличие крепления бандажной металлической лентой в виде прорезей размером не менее 520 мм и 4 отверстия диаметром не менее 3 мм для их крепления на деревянную опору саморезами Знак должен имеет 4 отверстия по углам – под крепление саморезами на деревянную опору и 8 отверстий для крепления бандажной лентой на бетонную и металлическую опоры Знак безопасности «Не влезай, убьет!» должен быть выполнен согласно стандарта ПАО «Россети» – СТО 34.01-24-001-2015 методом прямой печати УФ краской по пластику Нанесение текста и изображений выполняется методом прямой полноцветной УФ печати, разрешением не менее 1440 dpi, антивандальное исполнение. Текст и изображения – стойкие к растворителям и слабым растворам кислот, а также к выцветанию на протяжении всего срока службы Поверхность покрытия должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнения. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров, разрывов и отслаиваний покрытия. При изготовлении знака не допускается: - разнотон цветов изображений в пределах партии; использование цветографических изображений, несоответствующих стандартной шкале Pantone/Ral. Знак предназначенный для наружного размещения, должен удовлетворять следующим условиям эксплуатации: - Возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -70℃ до + 50℃ и относительной влажности воздуха от 0 до 100%. - Стойкость текста и изображения к воздействию растворителей и слабых растворов кислот, а также к выцветанию на протяжении всего срока службы. Стойкость к воздействию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли (для информационных знаков наружного размещения) на протяжении всего срока службы |  |
|  | Комплектность поставки | отверстия 4 мм по углам |  |

*Графа «Предлагаемое значение параметра (заполняется участником*)» заполняется Участником

МАКЕТ: