- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.90. Поставка переносных заземлений для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Камская ГЭС"

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	1

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции.	5

Таблица 3.1 Требования к продукции.	5

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	8

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| ОТК | отдел технического контроля |

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 27.90. Поставка переносных заземлений для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Камская ГЭС".

#### Цель использования закупаемой продукции

Комплектация мест хранения защитных средств Оперативной службы Филиала ПАО “РусГидро” – “Камская ГЭС”, взамен изъятых из эксплуатации в связи с утратой защитных совйств и дефектами.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Переносное заземление до 15 кВ для РУ | # Заземление переносное ЗПП-15Э 70 кв мм | шт. | 15 |
|  | - Переносное заземление до 220 кВ для ВЛ | - Переносное заземление штанговое ПЗ-110-220 Э сеч. 25 мм2 | шт. | 8 |
|  | - Указатель высокого напряжения до 110 кВ с резервной схемой | - Указатель высокого напряжения УВН-90М-10-110 СЗ ИП КБ | шт. | 5 |
|  | - Указатель высокого напряжения 220 кВ с резервной схемой | - Указатель высокого напряжения УВН-220 КБ | шт. | 5 |

### Требования к срокам поставки продукции

### Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Переносное заземление до 15 кВ для РУ | с момента заключения договора | Не позднее 20.11.2026 |
|  | - Переносное заземление до 220 кВ для ВЛ |  |  |
|  | - Указатель высокого напряжения до 110 кВ с резервной схемой |  |  |
|  | - Указатель высокого напряжения 220 кВ с резервной схемой |  |  |

#### 2.2.	Требования к качеству продукции.

#### Таблица 3.1 Требования к продукции.

Наименование продукции: ОКПД2 27.90. Поставка переносных заземлений для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Камская ГЭС".

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | Согласие с требованием | -//- |
|  | - Переносное заземление до 15 кВ для РУ - Сечение провода – 70 мм2; - Длина заземляющего спуска, не менее – 2500 мм; - Номинальное напряжение — 15000 В; - Тип исполнения — трехфазный; - Соответствие ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 18620 |  |  |  | - |
|  | - Переносное заземление до 220 кВ для ВЛ - Сечение провода – 25 мм2; - Длина заземляющего спуска, не менее – 4000 мм; - Длина штанги со струбциной — 3500 мм; - Диапазон рабочего напряжения — 220000 В; - Тип исполнения — однофазное; - Соответствие ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 18620 |  |  |  |  |
|  | - Указатель высокого напряжения до 110 кВ с резервной схемой - Диапазон частот – 50 Гц; - Метод измерения – контактно-бесконтактный; - Рабочее напряжение — 110000 В; - Индикация напряжения — свето-звуковая; - Длина — 2670 мм - Соответствие ГОСТ 20493-2001, ГОСТ 18620 |  |  |  |  |
|  | - Указатель высокого напряжения до 220 кВ с резервной схемой - Диапазон частот – 50 Гц; - Метод измерения – контактно-бесконтактный; - Рабочее напряжение — 220000 В; - Индикация напряжения — свето-звуковая; - Длина — 3570 мм - Соответствие ГОСТ 20493-2001, ГОСТ 18620 |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- |
|  | Место поставки |  | Поставка оборудования осуществляется на склад заказчика, расположенный по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329. Стоимость оборудования включает в себя в том числе расходы по доставке до склада покупателя, страховке, транспортировке. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 08-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 08-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени. |  | - |
|  | Требования маркировки, упаковки, транспортировки и хранении |  | Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51853-2001 для переносных заземлений, требованиям ГОСТ 20493-2001 для указателей напряжения. |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом. Для указателей напряжения: - паспорта; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. - Для переносных заземлений: - паспорта изделий; - сертификат соответствия; - инструкцию по применению; - протокол испытаний; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |  | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  | -//- |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 рабочего дня, предшествующего дню поставки. |  |  |  | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- |
|  | Общие требования | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции. Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |  | - |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение