УТВЕРЖДАЮ

Директор УФПС Пензенской области

___________  _____________

подпись           Д.Б. Пимушкин

«___» ____________ 20__ г.

Техническое задание

на оказание услуг по очистке кровель от снега, наледи, сосулек для нужд УФПС Пензенской области

Пенза, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») в лице Управления Федеральной Почтовой Связи Пензенской области (УФПС Пензенской области) |
| 2. | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором |
| 3. | Стороны | Исполнитель, Заказчик |
| 4. | ТЗ | Техническое задание |
| 5. | Услуги | Услуги по очистке кровель от снега, наледи, сосулек для нужд УФПС Пензенской области |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по очистке кровель от снега, наледи, сосулек для нужд УФПС Пензенской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Исполнитель оказывает услуги по очистке крыш (в том числе свесов, карнизов, желобов, воронок водосточных труб и внутренних водостоков), а также козырьков, входных групп и других выступающих элементов фасада (далее – выступающих элементов фасада) от снега, наледи, сосулек в том числе со сбрасыванием снега вниз и формированием его в валы.

  - Цель и задачи оказания услуг: обеспечение надлежащего состояния кровель объектов в зимний период, предотвращение накопления на кровлях, выступающих элементах фасадов и козырьках снега и наледи (сосулек), предотвращение причинения вреда здоровью/имуществу клиентов и сотрудников вследствие схода снега и наледи (сосулек).

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало услуг: с даты заключения договора.

  - Окончание услуг: 30.04.2027 года.

  - Место оказания услуг: согласно Приложения №1к ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по очистке кровель от снега, наледи, сосулек | м2 | 1 |

  - Оказание услуги включает полную очистку от снега и наледи (сосулек) кровель объектов, начиная от карнизов к коньку, равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков кровель.

Для предохранения кровельного покрытия (Металлические кровли) от повреждений при минусовых температурах снег убирается с крыш не полностью, а оставляется слой толщиной от 1 до 5 см. По этим соображениям с кровли (металлические кровли) не снимается и тонкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка необходима для предупреждения образования наледей (сосулек).

  - При перепадах температур наружного воздуха с переходом на положительные значения необходима полная очистка кровельных покрытий, желобов, свесов и установленных на водоприемных воронках крышки-люки.

  - Установка и снятие заглушек на наружных водостоках, ремонт снегозадержателей в случае их повреждения в ходе оказания услуг, очистка водоприемных воронок от мусора и загрязнений, в случае повреждения восстановление крепления желобов и воронок, восстановление поврежденных труб водостоков Исполнитель производит за свой счет, своими силами и своими материалами.

  - По окончании оказания услуг по очистке кровли – сдвиг сброшенного снега с тротуаров к местам гуртования.

  - При оказании услуг по очистке кровли от снега и наледи (сосулек), должно быть ограждение (оцепление) соответствующих участков тротуаров, дворовых территорий и т.п. осуществляется Исполнителем. В непосредственной близости от зоны сброса обязаны находиться дежурные представители Исполнителя, не допускающие в зону сброса пешеходов.

  - Перечень объектов, место расположения и площадь объектов Заказчика, установлены в Перечне объектов (Приложение №1 к ТЗ).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Качество оказываемых Услуг должно соответствовать требованиям следующих нормативных правовых актов и нормативных документов:

- ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки — клининговые услуги. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 56195-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания придомовой территории сбор и вывоз бытовых отходов. Общие требования»;

- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

  - Условия оказания услуг

В целях организации допуска на объекты Заказчика Исполнитель обязан не позднее чем за 10 (десять) часов до исполнения заявки предоставить Заказчику в письменном виде списки сотрудников и транспорта, задействованных в оказании услуг.

В ходе оказания услуг Исполнитель:

- в течении 3 (трех) рабочих дней назначает уполномоченного представителя ответственного за качество уборки кровель, организацию оказания услуг, соблюдение технологии очистки кровель. Фамилия имя отчество и контактный телефон данного ответственного лица предоставляется Заказчику в письменном виде;

- берет на себя ответственность за физическую целостность кровли зданий, а также выступающих элементов фасадов и козырьков входов в здания, козырьков приямков и крыш пристроек и обязуется покрыть убытки по ремонту кровли, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания, оградительных решеток либо отремонтировать своими силами в случае порчи кровли Исполнителем во время оказания услуг.

- оказывает услуги на кровле только пластмассовыми или деревянными лопатами. В случае повреждения элементов кровли здания и/ или элементов системы автоматического кабельного электро-обогрева участков кровли, карниза, водостоков, а также прочего имущества Заказчика при оказании услуг по очистке Исполнитель восстанавливает поврежденные участки кровли за свой счет, своими силами и своими материалами в течение 2 (двух) суток.

- обеспечивает самостоятельно и за свой счет оказание услуг всеми необходимыми инструментами, инвентарем, снаряжением;

- в течение 2 (двух) часов предупреждает Заказчика об обнаружении дефектов или повреждений имущества Заказчика.

В случае нанесения при оказании услуг по договору либо ненадлежащего оказания услуг Исполнителем материального ущерба Заказчику или третьим лицам, Исполнитель производит возмещение данного ущерба в установленном действующим законодательством порядке.

Размер повреждения или ущерба, нанесенного Заказчику, должен быть подтвержден Актом о выявленных недостатках с предоставлением фотоотчёта, составленным и подписанным с участием уполномоченных лиц с обеих сторон. Акт о выявленных недостатках составляется не позднее 7 (семи) календарных дней с момента нанесения и фиксации ущерба.

Услуги оказываются по заявкам Заказчика. Заявки направляются Заказчиком по электронной почте на авторизированный адрес Исполнителя, указанный в договоре.

Услуги должны оказываться независимо от дня недели, выходных и праздничных дней в согласованное с Заказчиком время.

Услуги должны оказываться преимущественно в дневное время суток. В случае необходимости оказания услуг в темное время суток, место оказания услуг должно быть хорошо освещено за счет сил и средств Исполнителя.

Услуги оказываются в зависимости от погодных условий в зимний период, по мере заноса кровли снегом, накопления льда в желобах, нароста сосулек.

Необходимость в проведении очистки определяется Заказчиком.

Объем оказания услуг определяется заявками Заказчика.

Максимальное количество заявок, на очистку всей кровли от снега и наледи (сосулек), которое может быть направлено в отношении каждого из адресов. не более 10 (десяти) заявок.

Исполнитель должен приступить к уборке кровель от снега и наледи (сосулек) на объекте, указанном в заявке, в течение 1 (одного) календарного дня с даты получения Исполнителем заявки Заказчика.

Исполнитель должен предупреждать Заказчика о планируемой очистке кровли не позднее, чем за 10 (десять) часов до начала оказания услуг.

  - Требования к безопасности

Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением действующего законодательства РФ и нормативных требований по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, пожарной и экологической безопасности.

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Временные правила безопасности в промышленном альпинизме (Протокол Межведомственной комиссии № 2 от 09.06.2001);

- ГОСТ Р 12.3.050-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности.

До начала оказания услуг уполномоченный представитель Исполнителя обязан:

- проверить готовность бригады: физическое состояние рабочих, соответствие обуви требованиям, наличие и исправность индивидуальных защитных и страховочных средств, исправность инструмента;

- проверить техническое состояние: парапетной решётки, надёжность закрепления страховочных верёвок, лестниц или стремянок около слуховых окон, водосточных труб, воронок и их креплений, выступающих частей фасада;

- убедиться в наличии ограждения опасной зоны и расставить дежурных для обеспечения безопасности прохожих.

- провести инструктаж по безопасным методам производства работ с учётом специфики объекта.

Требования к ограждению опасной зоны:

- ограждение выполняется красно-белой оградительной лентой на высоте 0,75–1,0 м по типовым стойкам с расстоянием между ними 6–8 м;

- проход пешеходов по улице временно закрывается;

- дежурные располагаются с внешней стороны ограждения на расстоянии не более 1 м от него.

При сбрасывании снега с крыш необходимо обеспечить сохранность:

- выступающих элементов зданий;

- световых реклам, вывесок-растяжек;

- электронных и телефонных проводов;

- элементов благоустройства.

Работающим на крыше категорически запрещается:

- касаться телевизионных антенн, радиостоек, световых реклам и других установок, которые могут вызвать поражение электротоком;

- сбрасывать снег, лёд и мусор в воронки и водосточные трубы.

Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за соблюдение правил техники безопасности и охрану труда при оказании услуг по договору, в том числе в части соответствия квалификации своего персонала условиям производства услуг, а также надлежащего устройства указанного ограждения (оцепления).

  - Условия сдачи-приемки услуг

Заказчик принимает оказанные Услуги в случае их надлежащего и полного выполнения. При выявлении недостатков Заказчик оформляет Акт о выявленных недостатках и устанавливает Исполнителю срок для устранения выявленных замечаний/недостатков. Исполнитель обязуется устранить недостатки в согласованный срок, после чего проводится повторная приёмка.

Приёмка Услуг оформляется Актом сдачи-приёмки оказанных услуг. Акт подписывается обеими Сторонами после проверки Исполнителем предоставленных фотоотчётов.

Фотоотчёт должен содержать фотографии до и после оказания услуг (с указанием даты съёмки), общий план объекта/зоны работ, а также детальные снимки выявленных в ходе работ проблемных зон с пояснительными надписями (при наличии).

  - Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания отчетного периода (календарного месяца) Исполнитель направляет Заказчику:

–	акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, подписанный уполномоченным лицом и заверенные печатью Исполнителя (при наличии);

–	счет на оплату оказанных Услуг за отчетный период ( календарный месяц);

–	счет-фактуру.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Не установлены.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень объектов | 8 |

Приложение 1 к ТЗ

Перечень объектов

| № п/п | Адрес объекта | Общая площадь кровли и/или козырька, м2 | Вид крыши, покрытия | Высота здания м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пензенская обл., г Пенза, ул . Куприна, д. 1 | 479,50 | Крыша двухскатная с ограждением | 10 |
|  | Пензенская обл., г. Пенза, ул. Кирова/проезд Театральный, двлд. 68/7 | 1098,15 | Крыша двухскатная с ограждением | 20 |
|  | Пензенская обл., г Пенза, пл Привокзальная Станции Пенза-1, влд. 10 | 1800,00 | Крыша плоская с ограждением | 8 |
|  | Пензенская обл., г. Пенза, ул. Пушанина, д. 6 | 206,00 | Крыша плоская с ограждением | 7 |
|  | Пензенская обл., г. Пенза, ул. Одесская, д. 2 | 527,10 | Крыша плоская с ограждением | 6 |
|  | Пензенская обл., г. Пенза, ул. Гоголя, д. 41 | 206,80 | Крыша плоская с ограждением | 8 |
|  | Пензенская обл., г Пенза, ул Ладожская, д. 1 | 226,10 | Крыша плоская с ограждением | 7 |
|  | Пензенская обл., г Пенза, пр-кт Строителей, д. 17А | 529,80 | Крыша плоская с ограждением | 6 |
|  | Пензенская обл., г Пенза, ул. Лядова, д. 30 | 324,60 | Крыша плоская с ограждением | 10 |
|  | Пензенская обл., г Пенза, ул. Ленинградская, д. 10 | 125,5 | Крыша плоская с ограждением | 6 |
|  | Пензенская обл., г Пенза, пр-кт Победы, д. 19 | 210,9 | Крыша плоская с ограждением | 6 |
|  | Пензенская обл., г Пенза, ул. Кулакова, д. 1 | 199,5 | Крыша плоская с ограждением | 6 |
|  | Пензенская обл., г Пенза,, ул. Юбилейная, д. 8 | 49,10 | Крыша плоская с ограждением | 6 |
|  | Пензенская обл., г. Пенза, ул. Терешковой, д. 8 | 374,8 | Крыша плоская с ограждением | 10 |

Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС.