Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2: 71.20.19.190 Техническое обслуживание приборов безопасности грузоподъемных кранов для нужд Чаунской ТЭЦ»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг 	3

1.4.	Существующее положение                                                                                                                               4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	6

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	7

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7

2.2.	Требования к качеству услуг	8

Таблица 4. Требования к качеству услуг	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ЧТЭЦ | Чаунская тепловая электроцентраль |
| М.О. | Муниципальный округ |

Наименование закупаемой продукции

- «ОКПД2: 71.20.19.190 Техническое обслуживание приборов безопасности грузоподъемных кранов для нужд Чаунской ТЭЦ»

Цель оказания услуг

- Услуги оказываются с целью проверки технического состояния кранов, проведения наладки, проверки функционирования, настройки и испытания приборов безопасности кранов структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ  в соответствии с техническими параметрами, для дальнейшей эксплуатации грузоподъемных кранов, в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», требованиями «Типовой инструкции для наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов» (РД 10-208-98).

Существующее положение

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Технические характеристики (модель, марка, рабочие параметры) | Год ввода в эксплуатацию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
|  | Проверка и наладка приборов и устройств безопасности грузоподъемного крана КС-55713-5, рег.№ П-57кр | Участок транспорта структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1 | Грузоподъемный кран стреловой автомобильный КС-55713-5 «Галичанин», рег.№ П-57кр | Тип крана: стреловой автомобильный КС-55713-5. Регистрационный номер: П-57кр. Заводской номер: 013 Грузоподъемность крана: 25,0т. Тип привода: а) способ управления краном: гидравлический; б) место управления при работе: кабина на поворотной платформе. | 2005 |  |
|  | Проверка и наладка приборов и устройств безопасности грузоподъемного мостового крана машзала ТА ст.№ 2, рег.№ П-39кр | Котлотурбинный цех структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1 | Грузоподъемный мостовой кран маш. зала ТА ст.№ 2, рег.№ П-39кр | Тип крана: мостовой машзала ТА ст.№ 2. Регистрационный номер: П-39кр. Заводской номер: 619 Грузоподъемность крана: 30/5,0т. Тип привода: а) способ управления краном: электрический; б) место управления при работе: из кабины. | 1957 |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ специалистам, участвующим в проведении технического обслуживания приборов безопасности, в составе грузоподъемных сооружений.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ознакомление с технической (эксплуатационной) документаций Заказчика, на приборы безопасности в составе грузоподъемных сооружений | Шт. | 2 |
|  | Объем работ на кран КС-55713-5: |  | 27 |
| 2.1. | Производство внешнего осмотра всех приборов и устройств безопасности крана | Шт. | 8 |
| 2.2. | Проверка работоспособности устройства защиты крана (координационная защита) рабочих операций | Шт. | 4 |
| 2.3. | Проверка работоспособности устройства защиты крана от опасного напряжения | Шт. | 1 |
| 2.4. | Проверка работоспособности регистратора параметров и считывания информации | Шт. | 1 |
| 2.5. | Проверка электропроводки от регистратора к датчикам | Шт. | По факту |
| 2.6. | Проверка работы регистраторов с контрольным грузом, регулировка согласно грузовым характеристикам | Шт. | 3 |
| 2.7. | Проверка работоспособности датчиков (сигнализаторов) | Шт. | 5 |
| 2.8. | Установка на выносные опоры для проверки креномеров | Шт. | 4 |
| 2.9. | Считывание телеметрической информации с регистраторов параметров | Шт. | 1 |
| 3. | Объем работ на мостовой кран: | Шт. | 13 |
| 3.1. | Производство внешнего осмотра всех приборов и устройств безопасности крана | Шт. | 4 |
| 3.2. | Проверка состояния тали, узлов крепления конструктивных элементов. | Шт. | 2 |
| 3.3. | Проверка состояния тупиковых упоров. | Шт. | 2 |
| 3.4. | Проверка состояния буферов и концевых выключателей; работы по подтяжке гаек болтов крепления механизмов передвижения крана | Шт. | По факту |
| 3.5. | Проверка отсутствия вмятин и зазоров у тормозов | Шт. | По факту |
| 3.6. | Проверка работоспособности датчиков (сигнализаторов) | Шт. | 3 |
| 3.7. | Внешний осмотр общего состояния металлических конструкций крана; | Шт. | По факту |
| 3.8. | Проверка состояния сварных стыков и износ полки двутавра ездового пути; | Шт. | По факту |
| 3.9. | Проверка состояния зубчатой пары приводных колес; | Шт. | По факту |
| 3.10. | Осмотр и проверка работы электрооборудования крана. | Шт. | По факту |
| 3.11. | Осмотреть состояние линеек концевых выключателей, крановых путей, тупиковых упоров, состояние гибкого токоподвода, троллей, заземления | Шт. | По факту |
| 3.12 | Проверить исправность тормозов, корректную работу приборов безопасности, целостность каната и крюковой подвески | Шт. | По факту |
| 3.13 | Проверить исправность и работоспособность электротельфера, проверить токоведущий кабель на наличие возможных повреждений | Шт. | 2 |
| 3.14 | Проверить работу всех механизмов (вхолостую), действие тормозов | Шт. | По факту |
| 4. | Объем работ на техническое обслуживание гидросистем кранов | Шт. |  |
| 4.1 | Регулировка предохранительных тормозных клапанов | Шт. | По факту |
| 4.2. | Осмотр маслопроводов, гидромоторов | Шт. | По факту |
| 4.3. | Осмотр гидроцилиндров стрелы, а также выносных опор подъемного сооружения | Шт. | По факту |
| 5. | Внесение необходимых записей в паспорта на оборудование (подъемное сооружение) | Шт. | 2 |
| 6. | Оформление протоколов испытаний | Шт. | По факту |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проверка и наладка приборов и устройств безопасности грузоподъемных кранов | С 01.07.2027 | 31.08.2027 |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. |  | Квалификационные свидетельства, удостоверения, протоколы аттестации экспертов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг) |  |
|  | Срок действия квалификационных документов | Срок действия квалификационных свидетельств, удостоверений, протоколов аттестации экспертов не должен быть меньше срока выполнения работ. |  | В соответствии с предоставленными документами по пункту 1.1.2 данной таблицы. |  |
|  | Наличие опыта | Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ по техническому обслуживанию приборов безопасности в составе грузоподъемных сооружений в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника не оцениваются. |  | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель при оказании услуг обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг. - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. - незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг. Заказчик обязуется принять Услуги в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Результатом проведения технического обслуживания приборов безопасности кранов является запись в соответствующем разделе паспорта грузоподъемного сооружения, а также протокол испытания/проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемного сооружения подписанный Исполнителем. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.12.2020 № 478. - «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, утв. Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 3 апреля 1997 г. - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» - Правилами противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 - «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 15.12.2020г. № 903н - «Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 № 835н - Рекомендациями по проведению испытаний грузоподъемных машин РД 10-525-03 - «Правилами по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 16.11.2020 № 782н; - Рекомендациями «по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения» РД 10-112-1-04 - Типовые нормы периодичности, трудоемкости и продолжительности технического обслуживания и ремонта грузоподъемных кранов МДС 12-32.2007 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Проведение технического обслуживания приборов безопасности подъемных сооружений и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации, перечисленной в пункте 3 данной таблицы. Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | ### Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. | ### Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.

| Приложения: Приложение № 1 – Анкета участника закупки Приложение № 2 – Согласие на обработку персональных данных Главный инженер | В. М. Томских |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому требованию

Персональные данные

АНКЕТА

(для организации доступа на территорию объекта)

Фотография

  - Фамилия:

  - Имя:

  - Отчество:

  - Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:

  - Число, месяц и год рождения:

  - Место рождения (город, район, область, край, республика):

  - Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):

  - Семейное положение:

  - Адрес регистрации (прописки):

  - Адрес фактического места проживания:

  - Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):

  - Контактный телефон:

  - Сведения о последнем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Структурного подразделения.

Дата											/Подпись/

Приложение № 2

к Техническому требованию

# Согласие на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________

(дата, месяц, год и место рождения)

____________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________________

выдавшего органа, кода подразделения)

____________________________________________________________________________________,

(зарегистрированный по адресу)

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие ПАО «__________________» (сокращенное наименование: _____________, место нахождения: 680000, г. Хабаровск ул. Фрунзе, д. 49, ИНН: 1234567899 - пример) на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.

Согласие дается мною для следующих целей:

•	обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;

•	предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.

Согласие действует на срок до «____» _________ 20___ г. и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия.

______________                                                          			___________________________

(дата)						                                             		(подпись)