Приложение № 1

к Договору подряда

от «____» __________ 20 _ г. № ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

R_79-ЕАО-5330-ТПрПТП  ОКПД2  42.22.22 Выполнение работ по строительству КЛ - 1,020  км в п. Приамурский для технологического присоединения потребителя ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) ЕАО» (№ ТПр 12/26)

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК»«ЭС ЕАО» на 2026 г. в составе мероприятий: R_79-ЕАО-5330-ТПрПТП.

1.2. Договора технологического присоединения:

- Договор ТПр 12/26 от 31.03.26 заявитель  ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) ЕАО».

2. Перечень и наименование объектов:

1. Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1,020 км в п.Приамурский для технологического присоединения потребителя ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) ЕАО»  -  R_79-ЕАО-5330-ТПрПТП.

3. Вид строительства, его объемы и этапы

3.1. Вид строительства : новое строительство.

3.2. Заказчик передает Подрядчику следующие давальческие материалы со склада филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»:

-Кабель силовой ААБл 3х50 (ож) 10000

3.3. В соответствии с настоящим техническим заданием необходимо:

3.3.1. Выполнить комплекс инженерных изысканий, в том числе сбор исходных данных, в объеме, необходимом для  строительства объекта, в т.ч.:

- Выполнение инженерно-геодезических изысканий на местности для подготовки топографической основы, в том числе подеревную геодезическую съемку;

- Нанесении плана трассы линий электропередач , на топографическую основу ;

- Согласовать с Заказчиком плана трассы линий электропередач, на топографической основе;

- Получить технические условия (согласования) необходимые для проведения работ по разработке проектно-сметной документации от: специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций, органов местного самоуправления, а также третьих лиц на земельных участках которых будут располагаться объекты строительства;

3.3.2. Разработать рабочую документацию в соответствии с Техническими условиями  приложение № 1  к настоящему техническому заданию,   обеспечивающую реализацию принятых технических решений объекта, необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ (при необходимости предусмотреть обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений по объекту в более ранний срок).

3.3.3. Разработать и выдать сметную документацию Заказчику, согласно действующим требованиям по ценообразованию, а в случае отсутствия необходимых расценок в сметной нормативной базе (далее по тексту СНБ) или применения не актуальных расценок на материалы и оборудование в (СНБ), к сметной документации необходимо предоставить коммерческие предложения (не менее 3-х от разных поставщиков) и составить конъюнктурный анализ.

3.3.4. Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с разработанной Подрядчиком  и  утверждённой  Заказчиком рабочей документацией.

4. Требования к проектно изыскательским работам:

4.1. Картографический материал предоставить в масштабе 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях.

4.2. В состав рабочей документации включить:

- лист согласований;

- ведомость ссылочных и прилагаемых документов;

- планы прохождения трасс линий электропередач на топографическом плане (топографическая съемка);

- расчет сечение провода (кабеля) исходя из планируемых нагрузок;

- общий вид,  план расположения оборудования, габаритные, установочные и присоединительные размеры;

- ведомости и схемы пересечений;

- профили мест пересечения линий электропередач с линейными объектами и инженерными сооружениями с указанием габаритов;

- способы прокладки КЛ;

- принципиальная схема электроснабжения;

- схему заходов и присоединений  к ПС и ТП;

- конструктивно-строительные решения ;

- спецификацию материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений;

- пояснительная записка к сметной документации, в т.ч. сметная документация;

- отдельные локальные сметные расчёты ;

- перечень исполнительно-технической документации.

4.3. Использование форматов при передаче документации в электронном виде  в соответствии с приложением № 2 к настоящему Техническому заданию.

4.4.	Разработанная рабочая и сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

4.5. Исключительные права на разработанную в рамках договора рабочую,  документацию и на результаты выполнения изыскательских работ принадлежат Заказчику с момента приемки рабочей и сметной документации и результата выполнения изыскательских работ. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора рабочую и сметную документацию и результат выполнения изыскательских работ без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией.

4.6. Проектная организация включает в стоимость проектных работ затраты, и осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений.

4.7. Проектная организация обеспечивает согласование разработанной сметной и рабочей документации с заинтересованными государственными надзорными органами, организациями природопользования и охраны окружающей среды, земле и лесопользователями, эксплуатирующими организациями инженерных коммуникаций и другими заинтересованными организациями.

4.8. Проектная организация устраняет за свой счет все замечания к рабочей и сметной документации, полученные от Заказчика.

4.9. Работы по проектированию считаются выполненными после утверждения Заказчиком рабочей, сметной документации и получения положительного заключения ведомственной экспертизы или в случае отсутствия необходимости проведения экспертизы - после утверждения Заказчиком.

4.10. Разработанную и согласованную рабочую и сметную документацию передать Заказчику: на бумажном носителе – в 3-х экз.; на электронном носителе: flash – носителе USB, компакт-диске CD-R или CD-RW, понаписанную и сканированную в формате pdf, а также в редактируемом формате – в 1 экз.

4.11. Основные  нормативно-технические документы (НТД), определяющие

требования к рабочей документации:

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021);

- ПУЭ-7 - Справочная информация: "Правила устройства электроустановок (ПУЭ)";

- ГОСТ Р 21.101-2020 (приказ Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст, ИУС 9-2020) Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 14.07.2022.

- ПУЭ и ПТЭ (действующие издания).

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации, постановление правительства от 13.08.2018 № 937с изменениями на 30.12.2022 года

- Техническая политика Группы РусГидро (введена в действие Приказом АО «ДРСК» от 28.04.2022 №220 «О вводе в действие Технической политики Группы РусГидро»).

- ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования».

- Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».	 Обзорная карта климатического районирования по видам гололёдно-морозевых явлений в регионах присутствия АО «ДРСК»; Региональные карты климатического районирования (далее РККР) для территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области и республики Саха (Якутия) (введено в действие Приказом АО «ДРСК» № 386 от 18.10.2021).

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57382-2017 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Стандартный ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений».

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57114-2022 (приказ Росстандарта от 29.12.2022 N 1683-ст) «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения».

- "Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94" (утв. Минтопэнерго России 07.07.1994, РАО "ЕЭС России" 31.05.1994) (с изм. от 29.06.1999);

- "Земельный кодекс Российской Федерации" (ЗК РФ) от 25.10.2001 N 136-ФЗ (последняя редакция) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019);

- Лесной кодекс Российской Федерации.

- Методика определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденная Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр.

- Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительств от 16.04.2021 № 376, утверждённой приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр , с изм. от 22.04.2022 № 317/пр, от 26.07.2022 № 611/пр.

- Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства от 16.04.2021 № 377, утверждённой приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр., с изм. от 02.09.2021 № 636/пр.

- Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145

- В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- ГОСТ Р 21.1101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 30.04.2021г.

- Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним, техническая политика ПАО «РусГидро».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной и рабочей документации.

5. Требования к выполнению строительно-монтажных работ:

5.1. Месторасположение объекта строительства:

- Еврейская автономная область, п.Приамурский.

5.2. К выполнению СМР приступить только после письменного согласования Заказчиком рабочей документации;

5.3. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:

- назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- оформление допуска для производства работ в зоне действующей ЛЭП.  Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ.

5.4. Доставка строительной техники к месту производства работ, доставка к месту работы необходимых материалов (все материалы и оборудование для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно).

5.5. Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии ППР (проекта производства работ) и графиком производства работ, которые разрабатываются Подрядчиком и не менее чем за 10 дней до начала работ предоставляются для согласования Заказчику. ППР разработать с учетом минимизации времени отключения ЛЭП для производства работ и получить все необходимые согласования;

5.6. Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.

5.7. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта.

5.8. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.

5.9.	Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика.

5.10. Работы, производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022).

5.11. Подрядчик самостоятельно согласовывает производство работ со смежными землепользователями, с заинтересованными организациями, физическими лицами и получает разрешение на производство работ (ордер на производство земляных работ), в установленном законом порядке;

5.12. Подрядчик самостоятельно извещает заинтересованные организации и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов;

5.13. Работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной рабочей документацией, указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- СП 48.13330.2019 Организация строительства;

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

- СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве;

- РД-11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002);

- Правила пожарной безопасности;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н;

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Еврейской Автономной Области и содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.

5.14. Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в следующем объеме:

•	Акт приемки законченного строительства;

•	Акт технической готовности электромонтажных работ;

•	Акт освидетельствования скрытых работ на прокладку кабельных линий;

•	Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой;

•	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры;

•	Исполнительная схема ЛЭП;

•	Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование;

•	Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии);

•	Ордер на производство работ.

•	журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

•	журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

•	Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

Исполнительная документация оформляется в 2 экземплярах:

- 1 экземпляр передается в РЭС;

- 1 экземпляр в отдел капитального строительства и инвестиций филиала АО «ДРСК» «Электрические Сети ЕАО» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации РЭС в бумажном виде и полный отсканированный комплект в формате pdf.

5.15. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта;

5.16. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

5.17. Фактическое выполнение строительно-монтажных работ, в т.ч. скрытых, подтверждается фотоотчетом.

6. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ и основные требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

6.1. Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями, разработанными в составе рабочей документации.

6.2. Подрядчик в обязательном порядке письменно согласовывает с Заказчиком поставщика оборудования и материалов.

6.3. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик:

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия;

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком;

6.4. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний. Надлежащее заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций;

6.5. Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа (при наличии), вывозятся Подрядчиком на склад базы структурного подразделения филиала АО «ДРСК» «Электрические Сети ЕАО», в чьем ведомстве находится реконструируемый объект, и передаются Подрядчиком Заказчику, с оформлением Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями.

7. Требования к Участнику.

7.1. Требование к участнику в соответствии с документацией о закупочной процедуре и условиями Договора.

8. Требования к выполнению и оформлению сметных расчетов.

8.1.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки:

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

8.2. Разработка сметной документации при исполнении договора осуществляется  в соответствии с договорными условиями и приложением № 3 к настоящему Техническому заданию «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

9. Сроки выполнения работ.

Перечень объектов строительства и по объектные сроки выполнения работ

| № п/п | Наименование Объекта | Срок окончания выполнения работ по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1,020 км; Строительство КЛ 0,4 кВ от 2-ой секции шин РУ-0,4 кВ Ф-16 ТП-178 протяженностью 0,280 км в п.Приамурский для технологического присоединения потребителя ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) ЕАО». | 30.11.2026 г. |

Срок начала работ – с даты заключения договора.

Срок окончания выполнения работ по договору - не позднее 30.11.2026 г.

- 1. Технические условия в электронном виде.

- 2. Использование форматов при передаче документации в электронном виде.

3.Требования к оформлению и составлению сметной документации в электронном виде.