Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.20.19.190 Инструментальное измерение осадок фундаментов оборудования для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.      Общие сведения	3

1.1. Наименование оказываемых услуг……………………………………………………………………………..3

1.2. Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	     Требования к оказываемым услугам	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг………………………………………………………………4

2.1.1.	 Требования к перечню и объему услуг:	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4-5

2.1.2.	 Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2. Требования к качеству услуг……………………………………………………………………………………5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6-10

3.	     Приложения	11

1. Анкета……………………………………………………………………………………………………………..12

2. Согласие на обработку персональных данных……….………………………………………………………...13

- 3. Акт о недостатках оказанных услуг…………………………………………………………………………......14

Общие сведения

  - Наименование оказываемых услуг

«ОКПД2 71.20.19.190 Инструментальное измерение осадок фундаментов оборудования для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ»

1.2. Цель оказания услуг

Услуги выполняются с целью оценки технического состояния и работоспособности фундаментов зданий и сооружений, а также выявление факторов, оказывающих влияние на их безопасную эксплуатацию. Определение достаточности и надежности, разработанных и реализованных мер по обеспечению требований промышленной безопасности при эксплуатации здания и сооружений на опасном производственном объекте.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Котлоагрегат ст. №1 | 689400, РФ, Чукотский АО, Чаунский район, м.о. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр. 1 | Котлоагрегат ст. №1 | Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ |
| 2. | Котлоагрегат ст. №2 |  | Котлоагрегат ст. №2 |  |
| 3. | Турбоагрегат ст. №1 |  | Турбоагрегат ст. №1 |  |
| 4. | Турбоагрегат ст. №2 |  | Турбоагрегат ст. №2 |  |
| 5. | Турбоагрегат ст. №3 |  | Турбоагрегат ст. №3 |  |
| 6. | Турбоагрегат ст. №4 |  | Турбоагрегат ст. №4 |  |
| 7. | Турбоагрегат ст. №5 |  | Турбоагрегат ст. №5 |  |
| 8. | Дымовая труба ст. №4 |  | Котлоагрегат ст. №4 |  |

Требования к оказываемым услугам

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг:

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Замер осадки фундамента котлоагрегата ст. №1 |  |  |  |
| 1.1. | Инвентаризация осадочных марок и глубинных реперов | марка | 11 |
| 1.2. | Провести цикл геодезических работ по наблюдению за осадкой осадочных марок фундаментов оборудования с точностью 0,1 мм по методу геометрического нивелирования II кл. с составлением и вычерчиванием плана М 1: 500 | марка | 11 |
| 2. Замер осадки фундамента котлоагрегата ст. №2 |  |  |  |
| 2.1. | Инвентаризация осадочных марок и глубинных реперов | марка | 16 |
| 2.2. | Провести цикл геодезических работ по наблюдению за осадкой осадочных марок фундаментов оборудования с точностью 0,1 мм по методу геометрического нивелирования II кл. с составлением и вычерчиванием плана М 1: 500 | марка | 16 |
| 3. Замер осадки фундамента турбоагрегата ст. №1 |  |  |  |
| 3.1. | Инвентаризация осадочных марок и глубинных реперов | марка | 4 |
| 3.2. | Провести цикл геодезических работ по наблюдению за осадкой осадочных марок фундаментов оборудования с точностью 0,1 мм по методу геометрического нивелирования II кл. с составлением и вычерчиванием плана М 1: 500 | марка | 4 |
| 4. Замер осадки фундамента турбоагрегата ст. 2 |  |  |  |
| 4.1. | Инвентаризация осадочных марок и глубинных реперов | марка | 6 |
| 4.2. | Провести цикл геодезических работ по наблюдению за осадкой осадочных марок фундаментов оборудования с точностью 0,1 мм по методу геометрического нивелирования II кл. с составлением и вычерчиванием плана М 1: 500 | марка | 6 |
| 5. Замер осадки фундамента турбоагрегата ст. №3 |  |  |  |
| 5.1. | Инвентаризация осадочных марок и глубинных реперов | марка | 4 |
| 5.2. | Провести цикл геодезических работ по наблюдению за осадкой осадочных марок фундаментов оборудования с точностью 0,1 мм по методу геометрического нивелирования II кл. с составлением и вычерчиванием плана М 1: 500 | марка | 4 |
| 6. Замер осадки фундамента турбоагрегата ст. №4 |  |  |  |
| 6.1. | Инвентаризация осадочных марок и глубинных реперов | марка | 4 |
| 6.2. | Провести цикл геодезических работ по наблюдению за осадкой осадочных марок фундаментов оборудования с точностью 0,1 мм по методу геометрического нивелирования II кл. с составлением и вычерчиванием плана М 1: 500 | марка | 4 |
| 7. Замер осадки фундамента турбоагрегата ст. №5 |  |  |  |
| 7.1. | Инвентаризация осадочных марок и глубинных реперов | марка | 4 |
| 7.2. | Провести цикл геодезических работ по наблюдению за осадкой осадочных марок фундаментов оборудования с точностью 0,1 мм по методу геометрического нивелирования II кл. с составлением и вычерчиванием плана М 1: 500 | марка | 4 |
| 8. Определение координат и высот точек для фундамента дымовой трубы ст. №4 |  |  |  |
| 8.1. | Определение координат и высот реперов | - | - |
| 8. | Вычислить осадки фундаментов в сравнении с величинами предыдущих наблюдений | - | 7 |
| 9. | Провести анализ полученных результатов осадок фундаментов и выдать свои рекомендации | - | - |
| 10. | Выдать технический отчет о проделанной работе | - | - |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 71.20.19.190 Инструментальное измерение осадок фундаментов оборудования для нужд СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ | с момента заключения договора | 30.09.2027г. |

Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1-10. Таблицы 2: Перечень и объем оказываемых услуг)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг | - До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику заверенные копии: - свидетельств о поверке средств измерений, которые будут использоваться в работе; - выписки из реестра членов СРО на выполнение инженерных изысканий; - удостоверения специалистов на осуществление инженерных изысканий. - Во исполнение требований письма УФСБ России по Чукотскому АО от 11.03.2024 № 159/3/8-2097 «Об усилении антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ТЭК» для получения доступа на территорию СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ необходимо направить следующие документы: - письмо на руководителя структурного подразделения с перечнем лиц, которые будут выполнять работы на территории объекта; - сведения о лицах из указанного перечня, подтверждающего принадлежность данных лиц к Исполнителю (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу); - копию страниц паспорта; - справку об отсутствии судимости; - заполненную анкету (форма в Приложении № 1 к Техническим требованиям) - согласие на обработку персональных данных (форма в Приложении № 2 к Техническим требованиям) | Согласие с требованиями | -//- |
| 1.1.3. | Требование к безопасности оказания услуг | - Исполнитель, в целях соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, организует обеспечение выполнения всех необходимых мероприятий за свой счет, в т. ч. обеспечение собственного персонала спецодеждой, спец. обувью согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спец. обуви. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к способам оказания услуг | - До начала оказания услуг (за 14 календарных дней) Исполнитель предоставляет Заказчику письмо-заявку о допуске персонала для оказания услуг с указанием сведений о содержании, объеме, сроках оказания услуг, контакты и должность представителей Исполнителя, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием Услуг. - При проведении измерения осадок фундаментов должны выполняться требования нормативных документов, правил по технике безопасности труда, правил по охране природы, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» №1479 утвержденной Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г., "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008, "Правила противопожарного режима" утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 "О пожарной безопасности", Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | - До начала работ Исполнитель должен быть ознакомлен с объемом оказываемых услуг, сроком предоставления услуг, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями, Правилами внутреннего распорядка утвержденные Приказом АО «Чукотэнерго» от 25.05.2018 г. №316, Положением о пропускном режиме структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунской ТЭЦ - Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с локальными нормативными документами Заказчика. | Согласие с требованиями | -//- |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | - При выполнении работ должны использоваться приборы и оборудование Исполнителя, прошедшие в установленном порядке метрологическое обслуживание (наличие свидетельств о поверке средств измерений) в соответствии с требованиями государственных стандартов, техническое обслуживание и ремонт в соответствии с требованиями эксплуатационной документации предприятия-изготовителя. | Согласие с требованиями | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя | - Персонал Исполнителя, оказывающий услуги на объектах Заказчика обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности; - Наличие соответствующей квалификации, допусков к данным видам работ и удостоверений; - Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом. | Согласие с требованиями | -//- |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Результаты замеров осадок фундаментов оборудования будут использованы Заказчиком в целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации зданий (сооружений). | Согласие с требованиями | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг | - Сдача-приемка работ осуществляется в сроки определенные настоящим Техническим требованием; - Предварительные результаты работ и проекты отчетов должны быть согласованы с Заказчиком; - Приёмка выполненных работ осуществляется после согласования Заказчиком отчетов по измерению осадок фундаментов оборудования с подписанием акта сдачи-приемки полевых работ; - Заказчик, обнаруживший недостатки в оказанных услугах, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней, уведомляет об этом Исполнителя. Выявленные недостатки, а также порядок их устранения фиксируются Сторонами в Акте о недостатках оказанных услуг (Приложение 3 к Техническим требованиям) | Согласие с требованиями | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг | - Согласованные Заказчиком Заключения представить в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, текстовую часть отчета в формате Word, графическую часть отчета в формате Microsoft Office Visio 2007. - Перечень передаваемых отчетных документов заказчику по завершении услуг: • Акт сдачи-приемки полевых работ; • Технический отчет; • План создания геодезического планово-высотного основания М 1:500; • План размещения осадочных марок с привязкой к ситуационному плану М 1:500; • Карточка закладки репера; • Каталог координат и высот реперов; • Каталог координат и высот характерных точек; • Сличительные ведомости отметок осадочных марок; • Акт о выполнении закладки осадочных марок. | Согласие с требованиями | -//- |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | ### Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) | Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов, в том числе: - Федеральный закон ФЗ № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». - Федеральный закон ФЗ № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». - ГОСТ 24846-2019 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований и фундаментов». - СО 153-34.21.322-2003 «Методические указания по организации проведения наблюдений за осадками фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций. - СП 497.1325800.2020 «Основания и фундаменты зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах. Правила эксплуатации». | Согласие с требованиями | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | ### Требования к ответственности и гарантиям исполнителя | - Надлежащее качество оказания услуг в полном объеме в соответствии с настоящим Техническим требованием, РД, Правилами, методиками и другой действующей нормативно-технической документацией; - Надлежащее оформление документации по оказанной услуге. - Выполнение всех работ в установленные сроки; - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям (сооружениям) Заказчика в размере затрат на восстановление. | Согласие с требованиями | -//- |

Приложения

Приложение № 1: Анкета (для организации доступа на территорию объекта СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ);

Приложение № 2: Согласие на обработку персональных данных;

Приложение № 3: Акт о недостатках оказанных услуг.

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Персональные данные

АНКЕТА

(для организации доступа на территорию объекта СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ)

Фотография

  - Фамилия:

  - Имя:

  - Отчество:

  - Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:

  - Число, месяц и год рождения:

  - Место рождения (город, район, область, край, республика):

  - Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):

  - Семейное положение:

  - Адрес регистрации (прописки):

  - Адрес фактического места проживания:

  - Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):

  - Контактный телефон:

  - Сведения о последнем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты структурных подразделений.

Дата									   	 /Подпись/

Приложение № 2

к Техническим требованиям

# Согласие на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________

(дата, месяц, год и место рождения)

____________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________________

выдавшего органа, кода подразделения)

____________________________________________________________________________________,

(зарегистрированный по адресу)

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие структурному подразделению Акционерного общества  «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ (сокращенное наименование: СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, место нахождения: 689400, Чукотский АО, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1., ИНН: 8700000339) на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.

Согласие дается мною для следующих целей:

•	обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;

•	предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.

Согласие действует на срок до «____» _________ 20___ г. и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия.

______________                                                          			___________________________

(дата)						                                             		(подпись)

Приложение № 3

к Техническим требованиям

АКТ № ___
о недостатках оказанных услуг

Дата составления: ___________________________
Место составления: __________________________

В соответствии с условиями Договора № _____ возмездного оказания услуг от _____________ г. (далее – Договор), заключенного между ООО «Заказчик» и ООО «Исполнитель» (далее совместно – Стороны), Исполнитель оказал услуги _________________________________, по адресу: __________________.

В связи с выявлением ООО «Заказчик» ________________г. недостатков оказанных услуг, при участии:

представителя ООО «Заказчик» ___________ по доверенности от ________ г.,

представителя ООО «Исполнитель» ____________по доверенности от ____________ г. (уведомленного в соответствии с п. _____ Договора письмом от _____________ г.);

Стороны составили настоящий акт о нижеследующем.

Результат оказанных услуг ООО «Исполнитель», содержит следующие недостатки:

1)

2)

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Приложения:

1.

2.

ООО «Заказчик»                                                                                        ООО «Исполнитель»
__________/_______________                                                                 _________/____________