Приложение №1

к Приглашению к участию

в закупке, проводимой способом «сравнение цен»

Требования к закупаемой работе

| 1 | Общая информация о закупке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Номер Лота |  |  |  |  |  |  | 3000543 |  |
| 1.2 | Наименование Лота |  |  |  |  |  |  | Прочие услуги по пожарной безопасности |  |
| 1.3 | Наименование закупаемой продукции |  |  |  |  |  |  | Изготовление планов эвакуации при пожаре |  |
| 1.4 | Код по ОКПД 2 |  |  |  |  |  |  | 43.29.11.140 |  |
| 1.5 | Наименование по коду ОКПД 2 |  |  |  |  |  |  | Работы по противопожарной защите |  |
| 1.6 | Условие участия в закупочной процедуре только субъектов МСП (да/нет) |  |  |  |  |  |  | да |  |
| 1.7 | Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг |  |  |  |  |  |  | Объекты филиала «Кировэнерго» на территории Кировской области |  |
| 1.8 | Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг |  |  |  |  |  |  | с 01.10.2026 по 31.10.2026 |  |
| 1.9 | Форма, условия и порядок оплаты |  |  |  |  |  |  | В соответствии с Договором |  |
| 2 | Техническое задание |  |  |  |  |  |  | Расчет стоимости закупки, руб. |  |
| № п/п | Номер материала (SAP) | Вид услуг | Требования к услугам | Единица измерения | Количество ед. измерения - плановая потребность | Складской запас филиала/подразделения | Кол-во продукции, необходимое для закупки | Без учета НДС | С учетом НДС |
| 2.1 |  | Изготовление планов эвакуации при пожаре |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 14 400,00 | 17 568,00 |
| 3 | Предельная стоимость закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Начальная (предельная) цена закупки, руб. |  |  |  |  |  |  | 14 400,00 | 17 568,00 |

# Техническое  задание

на изготовление планов эвакуации при пожаре в 2026 году для нужд филиала ПАО «Россети  Центр и Приволжье» - «Кировэнерго»

- Задание на оказание услуги по изготовлению планов эвакуации при пожаре.

1.1. Услуга включает в себя выполнение работ по изготовлению, в том числе разработке, этажных планов эвакуации, в которых указана вся необходимая информация для передвижения людей в безопасную зону (пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, зоны безопасности, места сбора и т. п.), содержатся данные о местонахождении средств спасения, пожарного и медицинского оборудования, кнопок включения пожарной сигнализации, установлен порядок и последовательность первичных действий при обнаружении пожара.

1.2. Планы эвакуации изготавливаются для следующих объектов Заказчика, в указанном объеме:

| № п/п | Наименование объекта | Количество планов эвакуации, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Слободской РЭС. Служебно-бытовое здание, расположенное по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Трактовая, 103 | 3 |
| Итого: |  | 3 |

- Сроки оказания услуг:

2.1.  Дата начала оказания услуг:           01   октября  2026г.

2.2.  Дата окончания оказания услуг:    31   октября   2026г.

- Меры по предоставлению национального режима.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 43.29.11.140 | не применяется |

- Основные требования к выполнению услуг:

4.1. Исполнитель самостоятельно разрабатывает электронный макет планов эвакуации на основе информации, предоставленной Заказчиком (Заказчик обязуется предоставить в бумажном или электронном виде (скан-копии) схемы или чертежи помещений). При необходимости, Исполнитель обследует объекты Заказчика самостоятельно для уточнения мест размещения первичных средств пожаротушения и уточнения планировки.

4.2. Исполнитель обязан согласовать достоверность электронных макетов с Заказчиком путём пересылки электронных макетов по электронной почте в формате png, jpg или pdf или предоставив распечатанные макеты в цветном виде на бумажном носителе форматом не менее А4.

4.3. Планы эвакуации должны быть выполнены размером не менее 600х400 мм с использованием фотолюминесцентных материалов и в соответствии с ГОСТ 344-28-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», устанавливающим требования к фотолюминесцентным эвакуационным системам (ФЭС»).

4.4. Планы эвакуации должны производиться из современных, прочных и высококачественных материалов.

4.5. В качестве основы для нанесения фотолюминесцентной плёнки должен использоваться пластик ПВХ 3мм.

4.6. Изображение должно быть влагостойким.

4.7. Не допускается применение деревянных рамок в качестве багета.

4.8. Не допускается применение стекла или ПЭТ для защиты изображения.

4.9. Не допускается изготавливать планы методом ламинации: наклеивать прозрачную фотолюминесцентную плёнку на планы эвакуации, распечатанные на бумажном или каком-то ином носителе.

4.10. Планы эвакуации должны состоять из графической части и пояснительных надписей.

4.11. Графическая часть плана эвакуации должна включать в себя этажную планировку объекта с обозначением номера этажа с указанием эвакуационных путей, выходов, дверных проемов, лестниц, лестничных клеток, балконов, лифтов, зон безопасности, а также аварийных выходов.

4.12. На плане эвакуации может быть показана обзорная схема этажа (причем ее размер не должен превышать 10% плана эвакуации рассматриваемой части здания) с некоторой привязкой к местности (например, показаны улицы и парковки) и указанием мест сбора людей на территории.

4.13. Для быстрого ориентирования на плане эвакуации должна быть выполнена привязка размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане («Вы находитесь здесь») в виде круга синего цвета размером от 8 до 10 мм. При технической возможности рекомендуется добавлять поясняющую надпись.

4.14. Пути эвакуации, ведущие к эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления эвакуации. Пути эвакуации, ведущие к аварийным выходам, обозначают штриховой линией зеленого цвета с указанием направления эвакуации.

4.15. При помощи знаков безопасности на плане следует показать места включения ручных пожарных извещателей, размещения средств связи, медицинских аптечек, огнетушителей, пожарных кранов, места отключения источников электроэнергии. Размер знаков и символов должен быть от 8 до 15 мм.

4.16. Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета, при этом шрифт надписей на плане эвакуации устанавливается по ГОСТ 12.4.026. Высота шрифта — не менее 3 мм.

4.17. В текстовой части следует излагать:

- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, теракта, аварии и др.);

- порядок и последовательность эвакуации людей;

- действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.

4.18. В левом нижнем углу плана эвакуации необходимо указать наименование организации-разработчика плана эвакуации и маркировку элемента ФЭС в соответствии с требованием п.5.3.1. ГОСТ 344-28-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия».

4.19. Исполнитель обеспечивает доставку изготовленных планов эвакуации в адрес Заказчика.

4.20. На оказанные услуги устанавливается гарантийный срок – 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие вследствие механических повреждений по вине Заказчика, а также вследствие неправильной эксплуатации.

- Контроль качества и приемки услуг:

5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за качеством и объемом оказываемых услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.2. Приёмка оказанных услуг по разработке и изготовлению планов эвакуации производится с участием Исполнителя и уполномоченного представителя Заказчика и оформляется актом сдачи-приёмки оказываемых услуг. В случае обнаружения недостатков они фиксируются в акте сдачи-приёмки оказанных услуг с указанием сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются за счёт Исполнителя.

5.3. По окончании оказания услуг Исполнитель передает Заказчику исполнительную документацию по оказываемым услугам и счет.

- Срок оплаты оказанных услуг:

6.1. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком по факту оказания услуг (включая устранение выявленных в процессе приёмки недостатков) не позднее 7 рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг при условии предоставления Исполнителем счета, выставленного в адрес Заказчика не позднее 1-го числа месяца, следующего за расчетным.

6.2. Оплата по договору осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.