# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ОКПД2 28.14.13.142 Поставка запорной арматуры для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.14.13.142 Поставка запорной арматуры для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» - «Дагестанский филиал» и ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Затвор обратный Ду80, Py1,6 Мпа (КЛ4.611.4288-У0); Дополнительная комплектация: Комплект фланцев 80-16-01-1-В-12Х18Н10Т-III ГОСТ 33259-15 и крепежа; ЗАО "АРМАТЭК" | шт | 1 |
|  | Кран шаровой фланцевый с рукояткой, Ду50, Ру4,0МПа (ВД1.809.44.Ф7-ЕЛ); Дополнительная комплектация: Комплект фланцев 50-40-01-1-В-12Х18Н10Т-III ГОСТ 33259-15 и крепежа; ЗАО "АРМАТЭК" | шт | 1 |
|  | Кран шаровой фланцевый с рукояткой, Ду80, Ру1,6МПа (ВД1.611.44.Ф7-ЕЛ) ; Дополнительная комплектация: Комплект фланцев 80-16-01-1-В-12Х18Н10Т-III ГОСТ 33259-15 и крепежа; ЗАО "АРМАТЭК" | шт | 2 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно таблицы 1.1 | С даты подписания договора | В течении 20 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1-3 Таблицы 1.1): ОКПД2 28.14.13.142 Поставка запорной арматуры для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1 | Затвор обратный ДУ 80 РУ 1,6 Мпа |  |
| 1.1.1 | Вид изделия | Защитная арматура |
| 1.1.2 | Серия | Затвор обратный |
| 1.1.3 | Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| 1.1.4 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 1.1.5 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) | 1,6 (16) |
| 1.1.6 | Номинальный диаметр, мм | 80 |
| 1.1.7 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое |
| 1.1.8 | Рабочая среда | Вода, нефть, жидкие неагрессивные среды |
| 1.1.9 | Температура рабочей среды, °C | От -30 до +80 С |
| 1.1.10 | Тип привода | Ручной |
| 1.1.11 | Материал диска | Сталь нержавеющая |
| 1.1.12 | Материал уплотнения | Резина |
| 1.1.13 | Покрытие диска и корпуса | Без покрытия |
| Дополнительная комплектация |  |  |
| 1.1.15 | Комплект фланцев | 80-16-01-1-В-12Х18Н10Т-III с крепежем |
| 1.1.16 | ГОСТ | ГОСТ 33259-15 |
| 1.2 | Кран шаровый фланцевый с рукояткой ДУ 50, РУ 4,0 МПа. |  |
| 1.2.1 | Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| 1.2.2 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) | 4,0 МПа |
| 1.2.3 | Номинальный диаметр, мм (Ду) | 50 мм |
| 1.2.4 | Тип присоединения | фланцевое |
| 1.2.5 | Рабочая среда | Вода |
| 1.2.6 | Температура рабочей среды, °C | От -60 С до +200С |
| 1.2.7 | Тип управления | рукоятка-рычаг |
| 1.2.8 | Материал шара | 12Х18Н10Т |
| 1.2.9 | Уплотнение шара | фторопласт |
| Дополнительная комплектация |  |  |
| 1.2.10 | Комплект фланцев | 50-40-01-1-В-12Х18Н10Т-III с крепежем. |
| 1.2.11 | ГОСТ | 33259-15 |
| 1.3 | Кран шаровый фланцевый с рукояткой ДУ 80 РУ 1,6 Мпа |  |
| 1.3.2 | Материал | Углеродистая сталь |
| 1.3.3 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) | 1,6 МПа |
| 1.3.4 | Номинальный диаметр, мм (Ду) | 80 мм |
| 1.3.5 | Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
| 1.3.6 | Рабочая среда | Вода |
| 1.3.7 | Температура рабочей среды, °C | От 0 до 100 гр |
| 1.3.8 | Тип управления | Рукоятка -рычаг |
| 1.3.9 | Материал шара | 12Х18Н10Т |
| 1.3.10 | Уплотнение шара | фторопласт |
| Дополнительная комплектация |  |  |
| 1.3.11 | Комплект фланцев | 80-16-01-1-В-12Х18Н10Т-III с крепежем. |
| 1.3.12 | ГОСТ | 33259-15 |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 2.1 | Гарантия | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 3.1 | Паспорт качества | 2 экземпляра |
| 3.2 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) | 2 экземпляра |
| 3.3 | Сертификат страны происхождения (РФ) | 2 экземпляра |
| 3.4 | Упаковочный лист | 1 шт. |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 4.1 | Адрес поставки | 368100, Республика Дагестан, г Кизилюрт. База ГСО ПАО РусГидро |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |
| 4.4 | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения |  |

3.          Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.