Технические требования

ОКПД2: 23.61.12 Поставка сборных железобетонных изделий для нужд

Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

лот ___________________

- 1. Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 23.61.12 Поставка сборных железобетонных изделий для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск (далее–продукция)

  - Цель использования закупаемой продукции

Сборные железобетонные изделия предназначены для ремонта сооружений Нижегородской ГЭС при исполнении договора № 1240-315-2023г. от 03.11.2023г «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» и Нижегородским ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».

2. Требования к продукции

- 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Плиты ж/б индивидуального изготовления П-2 (согласно чертежа Г-1145 Приложение №1 к ТТ) | шт | 42 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.3Ч /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт | 1 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.6Ч /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт | 21 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9Ч /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт | 14 |
|  | Плита перекрытия колодца КЦП1-10-1ч 1160х1160х150мм Серия 3.900.1-14 | шт | 18 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг Серия 3.900.1-14 | шт | 1 |
|  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 19 |
|  | Плита П-3 железобетонная покрытий и перекрытий ребристая - ГОСТ21506-2013 | шт | 1 |
|  | Дождеприемный колодец BetoMax ДК-50.64.65-Б-Н (в комплекте с решеткой чугунной) | шт | 1 |
|  | Плита днища колодца ПН-7 | шт | 1 |
|  | Плита перекрытия колодца ПП-7 | шт | 1 |
|  | Кольцо опорное КО-7 | шт | 1 |
|  | Лоток водоотводной 1000х400х335мм бетонный | шт | 6 |
|  | Лоток тротуарный ЛТ 50.20.6 стандарт серый полный прокрас 500x200x63 мм | шт | 170 |

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований | С даты подписания договора | В течение 20 календарных дней с даты подписания договора |

- 2.3 Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД2: 23.61.12 Поставка сборных железобетонных изделий для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Плиты индивидуального изготовления П-2 (согласно чертежа Г-1145 Приложение №1 к ТТ) | Марка бетона по прочности | В15 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  |  | Марка бетона по морозостойкости | F250 |  |  |
|  |  | Марка бетона по водонепроницаемости | W8 |  |  |
|  |  | Отпускная нормируемая прочность бетона, % | не менее 70 |  |  |
| 1.2 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.3Ч | Марка бетона по прочности | В15 |  | -//- |
|  |  | Марка бетона по морозостойкости | F250 |  |  |
|  |  | Марка бетона по водонепроницаемости | W8 |  |  |
|  |  | Отпускная нормируемая прочность бетона, % | не менее 70 |  |  |
| 1.3 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.6Ч | Марка бетона по прочности | В15 |  | -//- |
|  |  | Марка бетона по морозостойкости | F250 |  |  |
|  |  | Марка бетона по водонепроницаемости | W8 |  |  |
|  |  | Отпускная нормируемая прочность бетона, % | не менее 70 |  |  |
| 1.4 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9Ч | Марка бетона по прочности | В15 |  | -//- |
|  |  | Марка бетона по морозостойкости | F250 |  |  |
|  |  | Марка бетона по водонепроницаемости | W8 |  |  |
|  |  | Отпускная нормируемая прочность бетона, % | не менее 70 |  |  |
| 1.5 | Плита перекрытия КЦП 1-10-1ч | Марка бетона по прочности | В15 |  | -//- |
|  |  | Марка бетона по морозостойкости | F250 |  |  |
|  |  | Марка бетона по водонепроницаемости | W8 |  |  |
|  |  | Отпускная нормируемая прочность бетона, % | не менее 70 |  |  |
| 1.6 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9 | Марка бетона по прочности | В15 |  | -//- |
|  |  | Марка бетона по морозостойкости | F250 |  |  |
|  |  | Марка бетона по водонепроницаемости | W8 |  |  |
|  |  | Отпускная нормируемая прочность бетона, % | не менее 70 |  |  |
| 1.7 | Кольцо опорное КО-6 | Марка бетона по прочности | В15 |  | -//- |
|  |  | Марка бетона по морозостойкости | F250 |  |  |
|  |  | Марка бетона по водонепроницаемости | W8 |  |  |
|  |  | Отпускная нормируемая прочность бетона, % | не менее 70 |  |  |
| 1.8 | Плита П-3 железобетонная покрытий и перекрытий ребристая | Объем, м3 | 0,58 |  | -//- |
|  |  | Длина, мм | 5650 |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 935 |  |  |
|  |  | Высота, мм | 300 |  |  |
| 1.9 | Дождеприемный колодец BetoMax ДК-50.64.65-Б-Н (в комплекте с решеткой чугунной) | Материал | фибробетон |  | -//- |
|  |  | Длина, мм | 640 |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 509 |  |  |
|  |  | Высота, мм | 650 |  |  |
| 1.10 | Плита днища колодца ПН-7 | Марка бетона по прочности | В15 |  | -//- |
|  |  | Марка бетона по морозостойкости | F250 |  |  |
|  |  | Марка бетона по водонепроницаемости | W8 |  |  |
|  |  | Отпускная нормируемая прочность бетона, % | не менее 70 |  |  |
| 1.11 | Плита перекрытия колодца ПП-7 | Марка бетона по прочности | В15 |  | -//- |
|  |  | Марка бетона по морозостойкости | F250 |  |  |
|  |  | Марка бетона по водонепроницаемости | W8 |  |  |
|  |  | Отпускная нормируемая прочность бетона, % | не менее 70 |  |  |
| 1.12 | Кольцо опорное КО-7 | Марка бетона по прочности | В15 |  | -//- |
|  |  | Марка бетона по морозостойкости | F250 |  |  |
|  |  | Марка бетона по водонепроницаемости | W8 |  |  |
|  |  | Отпускная нормируемая прочность бетона, % | не менее 70 |  |  |
| 1.13 | Лоток водоотводной 1000х400х335мм бетонный | Размеры, ДхШхВ, мм | 1000x400x335 |  | -//- |
|  |  | Ширина гидравлического сечения | DN 300 |  |  |
|  |  | Материал | бетон |  |  |
|  |  | Вес, кг | 170 |  |  |
| 1.14 | Лоток тротуарный ЛТ 50.20.6 стандарт серый полный прокрас 500x200x63 мм | Марка бетона по прочности | М400 |  | -//- |
|  |  | Марка бетона по морозостойкости | F200 |  |  |
|  |  | Водопоглощение, % | ≤ 6 |  |  |
|  |  | Класс нагрузки | В |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 606520, РФ, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Привокзальная, 14, Нижегородская ГЭС |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика с возможностью разгрузки автомобильным краном Покупателя. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте | Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 36 (Тридцати шести) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации; товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах. |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. |  |  |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложение:

4.1. Чертеж Г-1145 является неотъемлемой частью настоящего технического требования и размещен в виде отдельного файла.