# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 29.10.59.310.Поставка крана манипулятора с сертифицированной рабочей

платформой, установленной на бортовом автомобиле

для нужд Саратовского филиала

Лот №______________________

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	1

1. Общие сведения	3

1.1   Обозначения и сокращения	3

1.2.   Наименование закупаемового оборудования	3

1.3   Цель использования закупаемового оборудования………………………………………3

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к оборудованию……………………………………………………………………..3

2.1. Требования к объёмам и срокам поставки	4

2.1.1 Перечень и объем закупаемового оборудования	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2. Требования к срокам поставки оборудования	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки оборудования	5

2.2 Требования к качеству продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию	13

3.2. Цена предлагаемого Товара должна быть указана с учётом затрат на транспортировку, разгрузку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.	13

3.3. Стоимость Товара является фиксированной и не подлежит изменению.	13

1. Общие сведения

# 1.1   Обозначения и сокращения

| # Покупатель | # АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А. # Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. |
| --- | --- |
| # Поставщик | # Поставщик |
| # ТТ | # Технические требования |
| # Кран-манипулятор с сертифицированной рабочей платформой, установленный на бортовом автомобиле | # Оборудование |
| ТС | Транспортное средство |
| ПТС | Паспорт транспортного средства |
| ЭПТС | Электронный паспорт транспортного средства |

1.2 Наименование закупаемого оборудования

ОКПД2 29.10.59.310.Поставка крана манипулятора с сертифицированной рабочей

платформой, установленной на бортовом автомобиле для нужд Саратовского филиала.

1.3 Цель использования закупаемого оборудования

Продукция закупается в рамках инвестиционной программ 2027г, для выполнения погрузо-разгрузочных работ, перемещении грузов, подъём людей и грузов малой массы на высоту для текущих и капитальных ремонтов оборудования, зданий и сооружений.

#### 1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1 Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых Покупателем Поставщику:

-    Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения, специализированного грузоподъёмного устройства (оборудование) Поставщика.

1.4.2 Услуги предоставляются без дополнительной платы со стороны Поставщика.

2.Требования к оборудованию

2.1. Требования к объёмам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемого оборудования

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кран манипулятор с сертифицированной рабочей платформой, установленной на бортовом автомобиле | комплект | 1 |

Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | с даты подписания договора | не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству оборудования

# Таблица 3. Требования к оборудованию

Наименование продукции: (позиция №1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

ОКПД2 29.10.59.310.Поставка крана манипулятора с сертифицированной рабочей платформой, установленной на бортовом автомобиле для нужд Саратовского филиала

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Характеристики Грузового автомобиля |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Тип грузового автомобиля, шасси | на базе КАМАЗ, Scania, MAN, Iveco, Shacman Hyundai | указание характеристик |  | - // - |  |
| 1.1.2. |  | Длинна, мм | не более 12 000 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.1.3. |  | Ширина, мм | от 2 495 до 2 550 | указание характеристик |  | - // - |  |
| 1.1.4. |  | Высота,мм | не более 4 000 | указание характеристик |  | - // - |  |
| 1.1.5. |  | Максимальная скорость, км/ч | не менее 80 | указание характеристик |  | - // - |  |
| 1.1.6. |  | Максимальная грузоподъёмность, кг | не менее 12 000 | указание характеристик |  | - // - |  |
| 1.1.7. |  | Полная масса, кг | не более 25 500 | указание характеристик |  | - // - |  |
| 1.1.8. |  | Двигатель, Максимальная мощность, л/с. | не менее 290 | указание характеристик |  | - // - |  |
| 1.1.9. |  | Тип двигателя | дизельный | согласие с требованиями |  | - // - |  |
| 1.1.10. |  | Коробка переключения передач (число передач переключения) | не менее 9 | указание характеристик |  | - // - |  |
| 1.1.11. |  | Колёсная формула | 6х2 | согласие с требованиями |  | - // - |  |
| 1.1.12. |  | Экологический класс | не ниже Евро 5 | указание характеристик |  | - // - |  |
| 1.1.13. |  | Объем двигателя, л | не менее 6,7 | указание характеристик |  | - // - |  |
| 1.1.14. |  | Кондиционер | наличие | согласие с требованиями |  | - // - |  |
| 1.1.15. |  | Ёмкость топливного бака, л | не менее 350 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.1.16. |  | Автомагнитола | наличие | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.1.17. |  | Размер шин | 11.00 R22.5 | согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.18. |  | Колёсная база, мм | не менее 4 470 +1 320 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.1.20. |  | Нагрузка на (1-ю) переднюю ось, тн. | Не более 6,2 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.1.21. |  | Нагрузка на заднюю тележку, тн. | Не более 19 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.1.21. |  | Антиблокировочная тормозная система | Наличие | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.1.22. |  | Длина бортовой платформы, мм | Не менее 6 600 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.1.23. |  | Ширина бортовой платформы, мм | от 2 495 до 2 550 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.1.24. |  | Высота погрузочной платформы, мм | Не более 1 500 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.1.25. |  | Материал бортов | Сталь | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.1.26. |  | Высота бортов, мм | Не менее 740 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.1.27. |  | Боковые и задние борта | Быстросъёмные или откидные | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.1.28. |  | Кабина | Без спального места | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.2 | Кран-манипуляторная установка |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Тип манипулятора | Тросовые | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.2.2. |  | Максимальная грузоподъёмность, кг | Не менее 7 000 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.3. |  | Грузоподъёмность при максимальном вылете стрелы, кг | Не менее 500 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.4. |  | Рабочая высота подъёма, м | Не менее 22,0 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.5. |  | Вылет максимальный, м | Не менее 20,0 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.6. |  | Грузовой момент, т*м | Не менее 18,5 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.7. |  | Зона работы манипулятора, ⁰С | Не менее 360 (непрерывно) | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.8. |  | Угол поворота колонны,⁰С | 360 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.9. |  | Трос (диаметр), мм | Не менее 12 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.10. |  | Тип стрелы | 6-и гранная | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.2.11. |  | Количество секций стрелы, шт. | 6 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.12. |  | Тип аутригеров (передние, задние) | Гидравлические | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.2.13. |  | Вылет передних аутригеров, мм | Не менее 5300 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.14. |  | Вылет задних аутригеров, мм | Не менее 4200 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.15. |  | Место управления | из рабочей платформы | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.16. |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 20 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.17. |  | Масса буксируемого прицепа, т | Не менее 14,0 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.18. |  | Козырёк над местом оператора КМУ | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.2.19. |  | Рабочей платформой (люлька) |  |  |  |  |  |
| 1.2.20. |  | Назначение | подъём людей и грузов на высоту для выполнения ремонтно-монтажных работ |  | согласие с требованием |  | -//- |
| 1.2.21. |  | Максимальный вылет стрелы с люлькой, м | Не менее 14,0 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.22. |  | Максимальная высота подъёма, м | Не менее 21,0 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.23. |  | Максимальная высота подъёма люльки, м | Не менее 24,0 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.24. |  | Колличество подьёма людей, чел | Не менее двух | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.25. |  | Грузоподъемность, кг | Не менее 250 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.26. |  | Длина, мм | Не менее1400 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.27. |  | Ширина, мм | Не менее 850 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.28. |  | Высота, мм | Не менее 1000 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.28. |  | Калитка люльки (с фиксатором закрытия) | обязательно | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.29. |  | Электроизоляция люльки, В | 1000 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.30. |  | Масса,кг | Не более 380 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.31. |  | Управление | электронный пульт управления | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.2.32. |  | датчиком, сигнализирующим о приближении к ЛЭП. | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.2.33. |  | переговорное устройство с оператором в платформе (радиосвязь), | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.2.34. |  | Наличие сертификата соответствия Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2010) | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.2.35. |  | Рабочая температура окружающей среды, ⁰С | от -40 до +40 | указание характеристик |  | -//- |  |
| 1.2.36. |  | системой аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы крана-манипулятора и двигателя автомобиля. | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.2.37. |  | Нормативный срок службы, лет | Не менее 10 | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.3. |  | Требования к конструкции, изготовлению и комплектности материалам |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Ограничитель грузоподъёмности | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.3.2 |  | Ограничитель высоты подъёма крюка (гак) | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.3.3. |  | Ограничитель разматывания каната | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.3.4. |  | Ремни безопасности водителя и пассажиров | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.3.5. |  | Система оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» (согласно действующему ОТТС | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.3.6. |  | Фонари освещения рабочей зоны кран-манипуляторной установки и люльки | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.3.7. |  | Медицинская автоаптечка (Приказ Минздравсоцразвития России от 08 октября 2020 года N 1080н) | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.3.8. |  | Огнетушители (Приложение «В» к Приказу МЧС России №179 от 25.03.2009 года) | Не менее 2шт | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.3.9. |  | Набор инструмента: - набор ручных инструментов 1/4" и 1/2" 6 гр. 108 предметов — 2 шт.; - компрессоры автомобильные для грузовых автомобилей — 2 шт.; - гидравлический домкрат 20Т — 2 шт.; - буксировочный трос (от 5тн до 7тн) — 2 шт.) | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.3.10. |  | Знак аварийной остановки | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.3.11. |  | Противооткатные упоры | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.3.12. |  | Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 1.3.13. |  | Комплект фильтров – 3 шт. В 1 комплект фильтров входит: 1) масляный фильтр – 1 шт.; 2) воздушный фильтр – 2 шт; 3) фильтр грубой очистки топлива – 1 шт.; 4) фильтр тонкой очистки топлива – 1 шт.; 5) фильтр салона – 1 шт.; 6) гидравлический фильтр – 1 шт.; | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 2. |  | Требования к качеству продукции |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 2.1.1. |  | Поставляемые ТС в отношении используемого шасси, должны соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств» и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации РФ | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 2.1.2. |  | Грузоподъёмное оборудование, установленное на ТС должно соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и иметь действующий сертификат соответствия, выданный органом сертификации РФ | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 2.2. |  | Требования к предпродажной подготовке |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку: - протяжка, проверка всех уровней жидкостей (подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре) | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 2.3. |  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | Автомобиль специальный с бортовой платформой с кран-манипуляторной и установкой, и рабочей платформой должны быть рассчитаны на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 20 до + 40 °С. | обязательно | согласие с требованиями |  | -//- |  |
| 3. |  | Требования к доставке, транспортировке, приёмке |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Условия поставки |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Поставщик обязан обеспечить поставку оборудования своими силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлечёнными к исполнению договора третьими лицами. | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 3.2. |  | Место поставки |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | РФ, 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Заовражная, д. 48. | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 3.3. |  | Способ доставки/поставки |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  | 1) Доставка осуществляется силами Поставщика: - доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя, в случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке. 2) Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии, подписанные и заверенные ответственным лицом), предоставляются при передаче ТС Заказчику. 3) Фото фиксация пробега ТС при каждом техническом обслуживании до места поставки, предоставляются при передаче ТС Заказчику. 4) При поступлении транспортного средства на склад Заказчика, пробег ТС на одометре (счётчик расстояния) не должен превышать 10 000 км. 5) Поставка производится: - в рабочие дни пн-чт с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), - в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). 6) Информация о доставке предоставляется Покупателю не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня, предшествующих дню поставки. | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 3.4. |  | Приемка оборудования |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. |  | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 4. |  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Требования к гарантийному сроку |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Устанавливаемый гарантийный срок на продукцию - не менее 12 месяцев или 1000 моточасов, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной (по форме ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (по форме УПД). Срок гарантии на базовое шасси должен составлять - не менее 18 месяцев или 100 000 км с даты исчисляемый подписания Сторонами соответствующей товарной накладной (по форме ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (по форме УПД). Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |
| 5. |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Требования к документации продукции |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  | Вся продукция при поставке должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, паспортом, инструкцией по сборки/эксплуатации/обслуживанию, сертификатом соответствия и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. | обязательно | согласие с требованием |  | -//- |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

3.2. Цена предлагаемого Товара должна быть указана с учётом затрат на транспортировку, разгрузку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Стоимость Товара является фиксированной и не подлежит изменению