Техническая спецификация №

на мотобур бензиновый.

1. Настоящие технические требования распространяются на мотобур бензиновый.

2. Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по безопасности — при наличии в комплекте поставки) должна быть выполнена на русском языке.

3. Продукция по своим характеристикам должна соответствовать всем требованиям Заказчика.

4. Год выпуска товара — не ранее 2025 года.

5. Характеристики указаны в таблице 1.

| Мотобур бензиновый | Тип двигателя | одноцилиндровый, двухтактный, бензиновый, с воздушным охлаждением |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочий объем двигателя, см³ | 64 |
|  | Максимальная мощность | не менее 2,2 кВт (3,0 л.с.) |
|  | Частота вращения холостого хода, об/мин | 3000 ± 200 |
|  | Максимальная частота вращения двигателя, об/мин | 8700 ± 500 |
|  | Объем топливного бака, л | не менее 1,5 |
|  | Диаметр выходного вала, мм | 20 |
|  | Максимальный диаметр применяемого шнека, мм | не менее 300 |
|  | Тип редуктора | соосный, двухступенчатый |
|  | Масса без шнека, кг | не более 12,8 |

6. Продукция должна быть новой, являться серийно выпускаемой моделью. Не допускается поставка продукции, бывшей в употреблении, восстановленной либо имеющей следы эксплуатации.

7. Продукция должна быть упакована в соответствии с данным видом продукции и требованиями изготовителя, с обеспечением сохранности при транспортировке и хранении, и поставлена в полном объеме до места поставки в установленные сроки.

8. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям действующих технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), ГОСТ, технических условий и иных нормативных документов, распространяющихся на данный вид продукции. При наличии обязательного подтверждения соответствия поставщик предоставляет действующие документы о соответствии.

9. Мотобур должен быть рассчитан на работу с грунтовыми шнеками диаметром до 300 мм включительно.

10. Посадочный узел для установки шнека должен быть выполнен под соединение диаметром 20 мм.

11. Комплектация мотобур бензиновый:

| Мотобур | 1 шт. |
| --- | --- |
| Штатный комплект крепежных элементов и инструмента для сборки/обслуживания | 1 компл. |
| Емкость для приготовления топливной смеси | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации и инструкция по безопасности | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |

Начальник управления

реализации дополнительных услуг	В.А. Кобулов