Техническая спецификация №

на кабельные ножницы многофункциональные.

1. Настоящие технические требования распространяются на кабельные ножницы многофункциональные.

2. Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по безопасности — при наличии в комплекте поставки) должна быть выполнена на русском языке.

3. Продукция по своим характеристикам должна соответствовать всем требованиям Заказчика.

4. Год выпуска товара — не ранее 2025 года.

5. Характеристики указаны в таблице 1.

| Кабельные ножницы | Максимальный диаметр разрезаемого кабеля, мм | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | Материал разрезаемого проводника | медь, алюминий; допускается работа с коаксиальным кабелем |
|  | Длина инструмента, мм | 185 |
|  | Функции | резка кабеля; снятие изоляции; поперечный надрез оболочки; продольный надрез оболочки |
|  | Диапазон сечений при снятии изоляции, мм² | 0,5–2,5 |
|  | Калиброванные пазы для снятия изоляции, мм² | 0,75; 1,5; 2,5 |
|  | Диаметр кабеля для поперечного надреза оболочки, мм | 6–14 |
|  | Диаметр кабеля для продольного надреза оболочки, мм | 6–11 |
|  | Конструкция рукояток | двухкомпонентные, с возвратной пружиной и фиксатором |

6. Продукция должна быть новой, являться серийно выпускаемой моделью. Не допускается поставка продукции, бывшей в употреблении, восстановленной либо имеющей следы эксплуатации.

7. Продукция должна быть упакована в соответствии с данным видом продукции и требованиями изготовителя, с обеспечением сохранности при транспортировке и хранении, и поставлена в полном объеме до места поставки в установленные сроки.

8. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям действующих технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), ГОСТ, технических условий и иных нормативных документов, распространяющихся на данный вид продукции. При наличии обязательного подтверждения соответствия поставщик предоставляет действующие документы о соответствии.

9. Ножницы должны обеспечивать резку медных и алюминиевых кабелей диаметром до 10 мм включительно.

10. Конструкция должна совмещать не менее четырех функций: резка, снятие изоляции, поперечный и продольный надрез оболочки.

11. Комплектация кабельные ножницы многофункциональные:

| Кабельные ножницы | 1 шт. |
| --- | --- |
| Заводская упаковка | 1 шт. |

Начальник управления

реализации дополнительных услуг	В.А. Кобулов