Технические требования

Входной контроль качества запасных частей гидротурбинного оборудования насос-турбины РОНТ 115/812-В-630 для пополнения аварийного запаса по договору 1-АЗ-2026-ЗаГАЭС для нужд филиала ПАО «РусГидро»- «Загорская ГАЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам	4

Таблица 1 Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 2 Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к качеству услуг	5

3.	Приложения	11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| НТД | нормативно- техническая документация |
| ГОСТ | межгосударственный стандарт |
| СИЗ | средства индивидуальной защиты |

  - Наименование закупаемой продукции.

Услуги по входному контролю качества запасных частей гидротурбинного оборудования насос-турбины РОНТ 115/812-В-630 для пополнения аварийного запаса по договору 1-АЗ-2026-ЗаГАЭС для нужд филиала ПАО «РусГидро»- «Загорская ГАЭС».

  - Цель оказания услуг.

1.3.1. Входной контроль качества поставляемых запасных частей, в т.ч. контроль сертификатов, протоколов испытаний, формуляров, актов визуального и инструментального контроля.

1.3.2. Анализ на соответствие требований технической документации на поставляемые запасные части.

1.3.3. Контроль соответствия поставляемых запасных частей требованиям действующей рабочей конструкторской документации (чертежам).

1.3.4. Контроль качества покраски, консервации, упаковки и маркировки поставляемых запасных частей.

1.3.5. Контроль комплектности, включая контроль наличия паспортов, сертификатов, формуляров, протоколов испытаний, актов визуального и инструментального контроля.

  - Существующее положение

Поставляемая продукция будет использована для пополнения аварийного запаса гидроагрегатов А- 1-6.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам

Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Входной контроль качества запасных частей гидротурбинного оборудования насос-турбины РОНТ 115/812-В-630 для пополнения аварийного запаса по договору 1-АЗ-2026-ЗаГАЭС | В соответствии с Программой контроля качества поставки запасных частей гидротурбинного оборудования насос-турбины РОНТ 115/812-В-630 для пополнения аварийного запаса по договору 1-АЗ-2026-ЗаГАЭС, для Филиала ПАО «РусГидро»- «Загорская ГАЭС» (Приложение №1 к настоящим ТТ) |  |

  - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока выполнения услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Входной контроль качества запасных частей гидротурбинного оборудования насос-турбины РОНТ 115/812-В-630 для пополнения аварийного запаса по договору 1-АЗ-2026-ЗаГАЭС | С даты, следующей за датой заключения договора | 18.11.2026 |

Таблица 3. Требования к качеству услуг

Наименование услуг: Входной контроль качества запасных частей гидротурбинного оборудования насос-турбины РОНТ 115/812-В-630 для пополнения аварийного запаса по договору 1-АЗ-2026-ЗаГАЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 27.11.2020 № 835н); - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.10.2020г. № 753н); - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 883н); - Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 902н); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг контрольно-измерительному оборудованию и инструментам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемому контрольно- измерительному оборудованию | Наличие необходимых технических средств, оборудования и инструментов для контроля качества продукции: рулетка, лекальная линейка, щупа для измерения зазоров, штангенциркуль, приборы неразрушающего контроля для определения химического состава материалов, контроля твердости изделий, визуально- измерительного контроля. При проведении инспекции эксперт может также использовать поверенное контрольно-измерительное оборудование предприятия-изготовителя. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Персонал исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала: - Эксперт – не менее 2 чел. | Указание количества экспертов | - |  |
|  | Квалификация и аккредитация исполнителя | - наличие диплома высшего профессионального технического образования; - наличие сертификата соответствия в качестве экспертной организации в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001 | - | Представить копию диплома высшего профессионального технического образования. Представить копию сертификата соответствия в качестве экспертной организации в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001 |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда | Все работники, руководители и специалисты должны быть обеспечены своим работодателем средствами индивидуальной защиты (СИЗ). При выполнении работ персонал должен применять СИЗ в обязательном порядке без исключений. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Объем контроля качества должен включать в себя: - контроль химического состава по сертификату Поставщика; - визуальный и измерительный контроль сварных швов; - контроль твердости; - контроль механических свойств; - контроль соответствия поставляемых запасных частей требованиям действующей рабочей конструкторской документации (чертежам), контроль размеров и контроль поверхностей; - визуальный контроль качества покраски, консервации, упаковки и маркировки; - контроль комплектности (контроль наличия паспортов, сертификатов, формуляров ) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг | Контроль качества продукции осуществляется в соответствии с действующей системой обеспечения качества продукции в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель должен направлять Заказчику технические отчеты, в которых указываются проведенные инспекции контроля качества, а также выявленные в процессе приемки запасных частей отклонения. В случае выявления Исполнителем несоответствий требованиям конструкторской документации, договора на поставку, государственных и отраслевых стандартов, локальных нормативных актов, принятых в ПАО «РусГидро» по отдельным единицам поставляемых запасных частей, Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней: а) составить “Извещение об обнаруженных несоответствиях” (далее - Извещение) в 3 (Трех) экземплярах с указанием причин, по которым запасные части или материалы не могут быть приняты к поставке, где первый экземпляр Извещения направляется Заказчику, второй - передается Заводу, третий остается у Исполнителя; б) выдать Заказчику рекомендации в виде перечня технических и организационных мероприятий в произвольном формате по устранению несоответствий. В случае положительных результатов контроля и испытаний, соответствия поставляемой партии запасных частей договору поставки, государственным и отраслевым стандартам, локальным нормативным актам, принятым в ПАО «РусГидро», Исполнитель обязан оформить и направить Заказчику следующие документы: - «Отчет об инспекции» - на каждый поставленный комплект запасных частей в течении 7 (семи) рабочих дней после завершения поставки с указанием представленных заводом протоколов испытаний, сертификатов и паспортов в соответствии с планом контроля качества. К отчету будут приложены копии товарно-сопроводительных документов, представленных предприятием-изготовителем. В случае соответствия результатов контроля всего инспектируемого оборудования требованиям Договора поставки, государственным стандартам и нормативно-технической документации на поставку оборудования, Исполнитель оформляет и направляет Заказчику «Сертификат инспекции» - в течение 10-ти рабочих дней после завершения инспекции всего оборудования. | Согласие с требованием | - |  |

- Приложения

Приложение № 1: Программа контроля качества поставки запасных частей гидротурбинного оборудования насос-турбины РОНТ 115/812-В-630, поставляемого в 2026 году по договору 1-АЗ-2026-ЗаГАЭС для пополнения аварийного запаса для Филиала ПАО «РусГидро»- «Загорская ГАЭС».