Технические требования на закупку

«ОКПД 2  29.10.59.390 Поставка многофункционального крана манипулятора для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (г. Благовещенск)»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения

1.2. Наименование закупаемой продукции

1.3. Цель использования закупаемой продукции

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 1  Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2  Требования по срокам поставки продукции

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3.  Требования к продукции ( мкм на шасси, 6х6)

3. Требования к документации по ценообразованию.	11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТС | Транспортное средство |
| --- | --- |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| КПП | Коробка перемены передач |
| ПТС | Паспорт транспортного средства |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2  29.10.59.390 «Поставка многофункционального крана манипулятора для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (г. Благовещенск)».

1.3.  Цель использования закупаемой продукции

Для выполнения погрузо-разгрузочных работ, бурильных работ, в качестве телескопического  подъёмника.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Многофункциональный кран манипулятор, 6х6 | Шт. | 2 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Многофункциональный кран манипулятор, 6х6 | С даты подписания договора | Окончание – В течение 99 (девяносто девяти) календарных дней с даты подписания договора. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.  Требования к продукции (многофункционального крана манипулятора на шасси, 6х6)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Год выпуска |  | 2026 (новый, без пробега) | Указать год выпуска |  |  |
| 1.2 | Новый, без эксплуатационного пробега и наработки моточасов |  | - под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; - без пробега, означает, что не допускается эксплуатационный пробег; - без наработки в моточасах означает без эксплуатационной наработки. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Наименование транспортного средства |  | - Бурильно-крановая машина с автоподъемником на шасси, 6х6 | Указать точное наименование ТС в соответствии с паспортом |  |  |
| 1.4 | Производитель |  |  | Указать производителя |  |  |
| 1.5 | Категория управления ТС |  | «С» | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Габаритные размеры ТС, не более, (мм): |  | Длина – не более 9700, ( Допускается погрешность в значениях параметров в пределах 5%) ширина – не более 2550, высота – не более 4000 | Указать характеристики | приложить чертежи с указанием габаритных размеров предлагаемого к поставке ТС |  |
| 1.7 | Двигатель |  | Дизельный | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Мощность двигателя, не менее, (л.с.) |  | Не менее 290 л.с. | Указать характеристики |  |  |
| 1.9 | Коробка передач |  | Механическая не менее 9 ступеней | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Колесная формула |  | 6х6 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.11 | Грузоподъёмность бортовой платформы, кг |  | Не менее 6900 | Указать характеристики |  |  |
| 1.12 | Кабина |  | Двухместная, двухдверная, со спальным местом. Сиденья мягкие регулируемые с ремнями безопасности | Указать характеристики |  |  |
| 1.13 | Внутренние размеры бортовой платформы (Д/Ш/В), мм: |  | Не менее 6112 х 2470 х 600 | Указать характеристики |  |  |
| 1.14 | Ошиновка шасси по осям |  | Односкатная | Согласие с требованием |  |  |
| 1.15 | Распределение полной массы автомобиля на дорогу не более, т. |  | Через шины передних колёс – не более – 6,5. Через шины задних колёс (тележки) – не более – 16,0. | Указать характеристики |  |  |
| 1.16 | Опоры подъемного сооружения |  | Гидравлические, не менее 4-х | Указать характеристики |  |  |
| 1.17 | Люлька |  | 1.Металлическая. Оснащение электроизоляцией для работы с энергоустановками до 1 кВ. Подвес люльки с 2-х сторон, допускается исполнения с одноточечным креплением, по центру люльки) 2. Грузоподъемность люльки - не менее 250 кг; 3. Максимальная высота подъема люльки — не менее 23 м; | Указать характеристики |  |  |
| 1.18 | Крановое оборудование |  | 1. Вылет телескопической стрелы кранового оборудования, не менее - 18,9 м); 2. Грузовой момент - не менее 20 тм; 3. Грузоподъемность, не менее - 7,2тонн. 4. Максимальная высота подъема крюка — не менее 19,4 м. 5. Количество секций стрелы — не менее 6 шт; 6. Угол поворота колонны — не менее 360 град. 7.угол опускания стрелы - не менее 17 градусов. | Указать характеристики |  |  |
| 1.19 | Бурильный инструмент |  | 1. Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте - не менее 7000(н*м) 2. Диаметр бурения - не менее 0,8 м; 3. Глубина бурения - не менее 8 м; 4. Тип гидравлической линии - цепная | Указать характеристики |  |  |
| 1.20 | Наличие ЗИП: |  | Согласно комплектации завода-изготовителя, но не менее указанного: 1.Домкрат (10 тонн) с деревянной подкладкой 300х200х40 мм — 1 шт. 2.Знак аварийной остановки — 1 шт. 3.Аптечка первой помощи - 1 шт. 4.Противооткатные упоры – 2 шт. 5.Жилет или жилет-накидка согласно ГОСТа 12.4.281-2014 -2 шт.. 6.Утеплитель капота. 7.Коврики резиновые в кабине. 8.Баллонный ключ – 1 шт.; 9.Шприц рычажно-плунжерный – 1 шт.; 10.Ключ для регулировки подшипников ступиц колес – 1 шт.; 11.Огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт.; -Комплект ЗИП для ремонта и обслуживания крановой установки (РТИ, комплект быстроизнашивающихся частей). | Указать характеристики |  |  |
| 1.21 | Дополнительная комплектация: |  | Кондиционер кабины (24V). - Защитный тент оператора - Трос (лебедка) крана-манипулятора - не менее 100 м -Автономный переносной пульт управления манипулятором (ДПУ) — 1 шт. -Лонжементы для перевозки 4-х Ж/б опор ЛЭП. -Автономный отопитель салона кабины. -Предпусковой дизельный подогреватель двигателя. -Деревянные подкладки под аутригеры установки. -Трос буксирный со световозвращающими маркерами с усилием нагрузки 15 тс, длиной - 6 м. -Ящики для размещения инвентарных подкладок. -Места для установки переносного заземления на раме шасси подъемника для работы в охранной зоне ВЛ. -Прожектор (фара-искатель) на стреле для освещения места проведения работ в темное время суток. -Тахограф с блоком СКЗИ, отвечающий требованиям законодательства. -Шнек телескопический диаметром 450 мм. ШТ36-88.2100.000. -Бур лопастной диаметром 450 мм. Б-01703.45.000, с комплектом резцов. -Наличие пневмовыводов, для подключения тормозной системы прицепа. -Наличие электровыводов для подключения электрооборудования прицепа. -Наличие тягово-сцепного устройства типа «крюк-петля» соответствующее ГОСТ-2349-75 для буксировки прицепа максимальной масссой не менее — 9 тонн. -Видеорегистратор с установкой и подключением, с картой не менее памяти 64 ГБ: максимальное разрешение видеозаписи не менее 1920х1080, тип разрешения видеозаписи не хуже FullHD. | Указать характеристики |  |  |
| 1.22 | Управление КМУ |  | С земли, рабочее место оператора на колонне с защитой от атмосферных осадков, с беспроводного пульта. | Указать характеристики |  |  |
| 1.23 | Приборы безопасности |  | 1.Обязательное наличие, в соответствии ФНП «Подъемные сооружения», с указанием марки приборов. 2.Датчики контроля опор — не менее 4 шт. | Указать характеристики |  |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования безопасности ТС | Транспортное средство должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12 мая 2022г. № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» (с изменениями и дополнениями) |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Устройство вызова экстренных оперативных служб | Устройство ЭВ «ЭРА ГЛОНАСС» с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12 мая 2022 г. № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» (с изменениями и дополнениями) |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поставка | Не допускается доставка своим ходом. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | Способ доставка | Доставка ж/д транспортом, автотранспортом |  | Указать способ доставки |  |  |
| 3.3. | Место поставки | Амурская обл. г. Благовещенск ул. Театральная 179 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Гарантийный период | Не менее 24 месяцев с момента приемки продукции |  | Указать характеристики |  |  |
| 5 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Необходимое наличие комплекта документов при поставке | 1. Заверенная копия выписки из электронного паспорта транспортного средства. 2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, на русском языке. 3. Руководство по эксплуатации автономного воздушного отопителя, на русском языке. 4. Каталог сборочных единиц. 5. Паспорт на кран и подъёмник; 6. Сертификат качества на поставляемую продукцию. 7. Паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности. 8. Паспорт, свидетельство о поверки, инструкция по эксплуатации на тахограф. |  | Согласие с требованием |  |  |

Примечание: В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;

2) Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

3) Приложить чертежи с указанием габаритных размеров  предлагаемого к поставке ТС.

3. Требования к документации по ценообразованию.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.