Технические требования

«ОКПД2 43.22.11.190 Монтаж и наладка водопроводных систем полива грунтовой

плотины № 40 Волжской ГЭС»

Лот № 0044-ТПиР ОБСЛ-2026-ВолГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения                                                                                                           3

  - Обозначения и сокращения                                                                               3

  - Наименования закупаемой продукции                                                            4

  - Цель выполнения работ                                                                                     4

  - Существующее положение                                                                                4

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика                                                                     5

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора) 5

- Требования к продукции                                                                                             6

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ                                         6

    - Требования к видам и объемам работ                                                           6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ                                                      6

    - Требования к срокам выполнения работ                                                      6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ                                                 6

  - Требования к качеству выполнения работ                                                         7

Таблица 4. Требования к качеству работ                                                                       7

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки             26

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора                                                                                             26

- Приложения                                                                                                               26

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ПАО | Публичное акционерное общество |
| --- | --- |
| ТК | Технологическая карта |
| ГТС | Гидротехнические сооружения |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ЗИП | Запасные изделия и принадлежности |
| ПУЭ ЭСС | Правила устройства электроустановок |
| ПОТЭЭ | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| ППР | Проект производства работ |
| НТД | Нормативно техническая документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ПДЭК | Постоянно-действующая экзаменационная комиссия |
| СП | Свод правил |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| УФАП | Управление фондами и активами предприятия |
| ПРП | Правила работы с персоналом |
| ПС | Подъемные сооружения |
| ФЗ | Федеральный закон |
| РД | Рабочая документация |
| ТТ | Технические требования |
| ООС | Охрана окружающей среды |
| ПДАК | Постоянно действующая аттестационная комиссия |
| НПА | Нормативно-правовой акт |
| МПР | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
| РФ | Российская федерация |
| СО | Стандарт организации |
| Эквивалентная продукция | это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.22.11.190 «Монтаж и наладка водопроводных систем полива грунтовой плотины № 40 Волжской ГЭС»

#### Цель выполнения работ

Выполнение работ по реализации рабочей документации (далее РД) по модернизации водопроводных систем полива грунтовых плотин № 40, 41, 42 филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС.

В соответствии с РД планируется выполнить замену стальных и чугунных труб на трубы из полимерных материалов с обеспечением полного охвата площади зелёных насаждений и устройством автоматической системы полива, замену электрооборудования в насосной станции и по сетям, замену систем электрического освещения.

Обеспечение бесперебойного и полного полива всей площади зеленых насаждений грунтовой плотины № 40 в период пожароопасного периода (включая верховой и низовой пирсы ГЭС).

#### Существующее положение

Для крепления откосов и гребня грунтовых плотин №40, 41, 42 Волжской ГЭС используются многолетние зеленые насаждения и травосеяние (газон). Общая площадь зелёных насаждений составляет 62 га. В местных климатических условиях для сохранения зеленых насаждений необходим постоянный полив. Климатический район площадки согласно СП 20.13330.2016 и СП 131.13330.2018 — III В. Зона влажности — сухая. Расчетная зимняя температура — минус 25º С. Без осуществления полива травянистые растения выгорают, засыхают. Увеличиваются риски возникновения пожара и выветривания почвы в связи с нарушением защитного покрова. Для полива зеленых насаждений на каждой плотине предусмотрена водопроводная система. Водозабор на полив осуществляется из водохранилища с верхнего бьефа. Для подачи воды в систему полива используются насосные станции. Поливочные системы были смонтированы в период строительства ГЭС в 60-е годы прошлого столетия. В основном магистральные трубопроводы расположены в грунте на глубине от 1,5 до 2,5 метров от поверхности земли. Материал трубопроводов стальные и чугунные трубы различных диаметров. За время эксплуатации большая часть поливочных систем вышла из строя, что привело к многочисленному отпаду зеленых насаждений. Текущий ремонт отдельных участков поливочных систем не дает необходимого эффекта, т.к. стыковка новых линий производится к старым трубопроводам, которые за время эксплуатации подверглись значительной коррозии, заилились, что привело к уменьшению проходного сечения и, как следствие, к потере давления в системах и уменьшению площади полива. Сетью трубопроводов полива полный охват площади зелёных насаждений не производится. Кроме того, износ труб, находящихся в теле плотин, повышает вероятность аварийных ситуаций на ГТС: вымыв грунта тела плотины, поверхностные размывы. Как следствие повышается риск получения предписаний от надзорных органов.

# Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Грунтовая плотина № 40 филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (включая верховой и низовой пирс ГЭС) | Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, д.1А | Водопровод поливной земплотины №40, инв. № 00952; Водопровод поливной низового пирса, инв. № 00956; Насосная станция земплотины №40, инв. № 00913; Плотина земляная №40, инв. № 00936; Трубопровод поливочный грунтовой плотины №40 ВолГЭС (новое); Оборудование насосной технического водоснабжения (полива) плотины №40 ВолГЭС (новое). |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Рабочая документация (Тома 2147-23-001, 2147-23-002, 2147-23-003, 2147-23-004, 2147-25-001, 2147-25-007, 2147-25-008, 2147-25-009, 2147-25-017).

1.5.2.	В случае предоставления Заказчиком услуг:

1.5.2.1.	Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

1.5.2.1.1. По предоставляемой воде:

•	Не учитывать данный ресурс в расчете стоимости услуг.

1.5.2.1.2. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:

•	Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы.

В случае использования Подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка ППР (проект производства работ) и/или ТК (технологическая карта) при работах с применением подъемных сооружений | шт | 1 |
|  | Строительно-монтажные работы на грунтовой плотине №40 (Зоны 40-1В, 2В, 3В, 4В, 9В) | га | 27 |
|  | Строительно-монтажные работы на грунтовой плотине №40 (Зоны 40-1Н-5Н, 31Н-40Н) |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы на грунтовой плотине №40 (Зоны 40-6Н-37Нпч-31Н) |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы на грунтовой плотине №40 (Зоны 40-5В-8В, 10В-14В) |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы в части Шкафа управления насосов №1. |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы системы электроснабжения. |  |  |
|  | Автоматизация технологического процесса и шкафы управления |  |  |
|  | Пуско-наладочные работы |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |
|  | Демонтажные работы. Грунтовая плотина №40 |  |  |
|  | Поставка ЗИП | Комплект | Согласно РД (Приложение №6 к настоящим ТТ) |
|  | Ведение авторского надзора | Условная единица | 1 |
|  | Непредвиденные затраты |  |  |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка ППР (проект производства работ) и/или ТК (технологическая карта) при работах с применением подъемных сооружений | С даты заключения договора | в течение 26 месяцев с даты заключения договора |
|  | Строительно-монтажные работы на грунтовой плотине №40 (Зоны 40-1В, 2В, 3В, 4В, 9В) |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы на грунтовой плотине №40 (Зоны 40-1Н-5Н, 31Н-40Н) |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы на грунтовой плотине №40 (Зоны 40-6Н-37Нпч-31Н) |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы на грунтовой плотине №40 (Зоны 40-5В-8В, 10В-14В) |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы в части Шкафа управления насосов №1. |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы системы электроснабжения. |  |  |
|  | Автоматизация технологического процесса и шкафы управления |  |  |
|  | Пуско-наладочные работы |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |
|  | Демонтажные работы. Грунтовая плотина №40 |  |  |
|  | ЗИП |  |  |
|  | Авторский надзор - 0,2% |  |  |
|  | Непредвиденные затраты - 3% |  |  |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям Согласие с требованием/ указание характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
|  | Требования к выполнению работ: | - Для подготовки и проведения СМР Подрядчиком разрабатывается, согласовывается с ответственными службами (подразделениями) Заказчика Проект производства работ (ППР) и/или ТК в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. № 461). Выполнение работ допускается только после утверждения ППР и/или ТК. - Организация работ по согласованию ППР и/или ТК входит в обязанности Подрядчика. - Работы выполняются в соответствии с утверждённой РД - Приложение к настоящим ТТ № 6, на территории филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС». - Весь объем оборудования, ЗИП приспособлений, необходимый для полного выполнения работ в соответствии с рабочей документацией (Приложение №6 к настоящим ТТ), Подрядчик приобретает и поставляет к месту выполнения работ самостоятельно без привлечения персонала Заказчика. - Представить на этапе заключения договора выписки из трудовых договоров работников подрядных организаций, командированных для работы на объектах филиала, с организацией, направляющей этих работников. - Проведение организационно-технических мероприятий по подготовке рабочего места, разработке технологических карт, оформление и согласование всей необходимой документации. - Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц. - Предъявление объекта комиссии Заказчика по окончании СМР с оформлением акта приемки. - Работы должны выполняться с соблюдением требований правил по охране труда, с применением исправного инструмента и приспособлений, обученным и квалифицированным персоналом по охране труда. |  |
|  | Особые условия выполнения работ | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ разветвленной сети инженерных коммуникаций, в зоне ВЛ, в местах с повышенным уровнем напряженности электрического поля и в местах наличия газопровода. |  |
|  | Требования к контролю качества работ |  |  |
| 1.2.1. | Требования к соблюдению природоохранного законодательства. | 1. При проведении монтажных работ Подрядчик обязан: 1.1. Соблюдать требования по охране окружающей среды (далее - ООС) и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ; 1.2. Руководители и специалисты Подрядчика, ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, а также Работники, назначаемые ответственными за обращение с отходами, должны иметь специальную подготовку, подтвержденную свидетельствами/ удостоверениями. 1.3. Организовать и осуществлять деятельность в области охраны окружающей среды в полном соответствие требованиям действующего федерального законодательства и другим НПА; 1.4. Составить паспорта на отходы 1-4 классов опасности, образующихся в процессе монтажных работ в соответствии с приказом МПР и экологии РФ от 08.12.2020 №1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов на отходы 1-4 классов опасности»; 1.5. Заключить договора на обращение с отходами (транспортирование, размещение), образующихся в процессе монтажных работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства в области охраны окружающей среды; 1.6. Иметь Лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности или договор, с организацией, имеющей указанную лицензию для осуществления деятельности по транспортированию отходов; 1.7. Иметь персонал, допущенный к обращению с отходами и имеющий профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (удостоверениями) на право работы с отходами 1-4 класса опасности, в том числе персонал, осуществляющий погрузку и транспортировку отходов 1-4 классов опасности; 1.8. Вести учет отходов, образующихся в процессе монтажа и наладки в соответствии с приказом МПР и экологии РФ от 08.12.2020 №1028 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами»; 1.9. Осуществлять расчет и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за размещение отходов, образующихся в процессе монтажных работ; 1.10. Выполнить природоохранные мероприятия, предусмотренные рабочей документацией; 2. При проведении работ Подрядчик должен: 2.1. Назначить ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика, в том числе и за обращение с отходами; 2.2. Лица, назначенные приказом ответственными за обращение с отходами, должны иметь свидетельства/удостоверения на право работы с отходами 1-4 классов опасности. Ответственность за допуск работников к работе с отходами I-IV класса опасности несет соответствующее должностное лицо Подрядчика; 2.3. Предоставить после заключения договора копию приказа о назначении ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика. 2.4. Образовавшиеся в процессе выполнения монтажных работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ в промаркированные контейнеры в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации. 2.5. Установить для каждой категории отходов отдельные промаркированные контейнеры (принадлежность, вместимость, классы опасности отходов), на место, согласованное с Заказчиком; 2.6. Производить раздельное накопление отходов по видам (лом черных металлов, производственные отходы, промасленная ветошь, отработанное масло) в промаркированные контейнеры и емкости; 2.7. Накапливать отходы производства от проведения работ в местах, определенных Заказчиком, в промаркированные контейнеры; 2.8. Не допускать складирование и временное накопление отходов на не предназначенной для этих целей территории; 2.9. Иметь в наличие специальные транспортные средства (собственные или арендованные) для транспортировки отходов 4-5 класса опасности на специализированный полигон для размещения. В случае, если транспорт арендованный, представить копию договора на транспортировку отходов, в котором должна быть предусмотрена ответственность подрядной организации за транспортировку отходов на специализированный полигон для размещения; 2.10. Обеспечивать своевременное удаление образовавшихся в процессе производства работ отходов на объекты размещения/захоронения отходов по документам (талонам) Подрядчика собственными силами и за свой счет в соответствии с требованиями законодательства РФ; 2.11. Вести учет образовавшихся отходов, данные учета предоставлять техническому куратору по договору ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в виде официальной справки с приложением копий подтверждающих документов с отметкой полигона; 2.12. Выполнять требования природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдать принцип раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов. 2.13. Обеспечивать за свой счет и собственными силами перемещение образовавшегося лома черных металлов на место, указанное Заказчиком (на расстояние до 2 км.); 2.14. Обеспечивать за свой счет и собственными силами вывоз тары и упаковки из-под оборудования и комплектующих для утилизации (вторичного использования) Подрядчиком. Право собственности на отходы черных, цветных металлов, отработанных масел, образующихся от оборудования, зданий, строений, сооружений Заказчика, принадлежат Заказчику. 2.15. Отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика, связанной с выполнением работ по монтажу, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Подрядчика на территории Филиала, являются собственностью Подрядчика. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Подрядчика; 2.16. Ответственность за надлежащее состояние мест накопления отходов, тары для накопления, своевременный вывоз отходов несет Подрядчик; 2.17. Соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в соответствие со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ; 2.18. Соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с отходами, установленные ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 37) и Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; 2.19. Соблюдать экологические требования в области обращения с отходами, отраженные в ст.51 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды», ст. 18 ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха»; 2.20. Соблюдать санитарные требования при обращении с отходами, установленные в ст. 22 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПин 2.1.3684-21; 2.21. Соблюдать Экологическую политику Группы «РусГидро» (Приложение №2 к настоящим ТТ); 2.22. Накопление и транспортировка отходов на специализированный полигон должны производиться Подрядчиком в соответствии с санитарными требованиями и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации, собственными силами и за свой счет; 2.23. По окончании работ рабочие места должны быть сданы техническому куратору по договору с оформлением акта-приемки рабочего места (проверяются уборка, чистота и порядок, отсутствие отходов производства). |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |
|  | Подрядная организация должна иметь и представить: | Подрядчик должен подтвердить соответствие квалификации персонала, участвующего в СМР на территории Заказчика, требованиям НТД: 1. При наличии в организации постоянно действующей экзаменационной комиссии (ПДЭК) представить до начала проведения работ в рамках исполнения договора: 1.1. копию приказа о создании комиссии по проверке знаний правил устройства электроустановок (далее ПУЭ), правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭЭ), правил пожарной безопасности (далее ППБ) в организации в количестве не менее 5 человек 1.2. копии протоколов проверки знаний членов ПДЭК (не менее 5-ти человек) в комиссии Ростехнадзора по ПУЭ, ПОТЭЭ, ППБ, оформленных по форме Приложения № 2 ПРП; 1.3. копии протоколов проверки знаний (в ПДЭК организации) на персонал, выполняющий работы на территории ГЭС, по ПУЭ, ПОТЭЭ, ППБ, оформленных по форме Приложения № 2 ПРП; 1.4. копии удостоверений персонала, выполняющего работы, оформленные по форме Приложения № 5 ПРП; 1.5. при отсутствии в организации ПДЭК предоставить копии протоколов проверки знаний в комиссии Ростехнадзора на персонал, выполняющий работы на территории ГЭС, по ПУЭ, ПОТЭЭ, ППБ, оформленных по форме Приложения № 2 ПРП 2. При наличии в организации постоянно действующей аттестационной комиссии по аттестации в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений (далее - ПДАК) представить до начала проведения работ в рамках исполнения договора: 2.1. копию приказа о создании ПДАК; 2.2. копии выписок из протоколов (копии протоколов) по аттестации членов ПДАК в аттестационной комиссии Ростехнадзора, главной аттестационной комиссии (при наличии), по следующим областям аттестации: А.1, Б.9.3 (Б.9.31), В.2; 2.3. копии выписок из протоколов (копии протоколов) по аттестации в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений в ПДАК организации на руководителей и специалистов организации, которые будут непосредственно выполнять работы в качестве ответственных руководителей по наряду (области аттестации в соответствии с п. 2.2.); 2.4. при отсутствии в организации ПДАК копии протоколов аттестации (выписок из протоколов) в комиссии Ростехнадзора в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений на руководителей и специалистов организации, которые будут непосредственно выполнять работы в качестве ответственных руководителей по наряду (области аттестации в соответствии с п. 2.2.). 3. Представить до начала проведения работ в рамках исполнения договора заверенный руководителем организации список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала, задействованного при проведении работ, с указанием групп по электробезопасности II до и выше 1000 В с предоставлением копий удостоверений установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. 4. Представить до начала проведения работ в рамках исполнения договора копию приказа о предоставлении задействованному персоналу прав для выполнения работ по акту- допуску в качестве: выдающего наряд (не менее 1 чел.), руководителя работ (не менее 2 чел.) и членов бригады (не менее 2 чел.). 5. Для выполнения работ с применением ПС должны быть назначены: 5.1. специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС (представить копию протокола, подтверждающую аттестацию и копию Приказа о назначении), не менее 1-ого человека; 5.2. рабочие не менее 2-х человек (стропальщик, машинист крана) имеющие удостоверения учебного центра и протокол проверки знаний по профессии стропальщик и машинист крана. 6. Представить до начала проведения работ в рамках исполнения договора документальное подтверждение соответствия квалификации персонала, выполняющего работы, в части обращения с отходами 6.1. заверенные копии свидетельств (удостоверений) персонала, осуществляющего обращение с отходами, а также погрузку и транспортировку отходов, подтверждающих право работы с отходами 1-4 классов опасности; 6.2. заверенный список лиц, допущенных к обращению с отходами и имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами/ удостоверениями на право работы с отходами 1-4 класса опасности. |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |
|  | Требования к используемым материалам | Материалы, оборудование, необходимые для выполнения работ, ЗИП приобретаются подрядчиком самостоятельно согласно ведомости объемов работ и смет, разработанных и согласованных в РД (Приложение № 6 к настоящим ТТ). Все поставляемые и применяемые материалы должны быть новыми (дата изготовления не ранее 2026 года, при соблюдении условия хранения не более 6 месяцев на открытых площадках) и не использованными ранее. Использование материалов, не соответствующих ведомостям объемов услуг, эквивалентная продукция, допускается только при письменном согласовании с Заказчиком. Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий; - комплектности поставляемых материалов; - наличия заводских паспортов, сертификатов качества в полном объеме на бумажном носителе (1 экземпляр). |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |
|  | Контроль качества используемых материалов | 1. Работы должны выполняться с учетом требований по безопасности труда и действующего законодательства в области охраны окружающей среды. 2. Согласование с Заказчиком всех изменений Проекта в части отступлений от Проекта. 3. Работа считается выполненной при отсутствии замечаний по результатам работы приемочной комиссии. 4. В случае выявления нарушений/отступлений от действующих норм, правил и федерального законодательства, допущенных в ходе монтажных работ, в обязанности подрядной организации входит устранение указанных нарушений в обязательном порядке в полном объеме. 5. Разборка, вывоз отходов должны производиться Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, на специализированный полигон за свой счет, своими силами и по своим документам (талонам). 6. Подрядчик должен осуществлять в течении выполнения работ и по их окончании «разделение металлолома по категориям (черный металл, цветной металл) с последующей погрузкой, перевозкой и выгрузкой на место, указанное Заказчиком в соответствии с требованиями «Регламента процесса «Планирования образования, накопления и реализации лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением драгоценных) в филиалах ПАО «РусГидро» (приложение № 7 к настоящим ТТ). Образовавшийся лом черных и цветных металлов, отходы кабельной продукции (при наличии) передаются по актам Заказчику. 7. Объем и качество выполненной работы принимается на месте производства работ Заказчиком (или уполномоченным им лицом) в присутствии Подрядчика с оформлением технических актов, которые являются основанием для подписания актов выполненных работ. |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |
|  |  | - Все работы должны выполняться Подрядчиком по акту-допуску с соблюдением требований следующих документов: 1.1. Правила устройства электроустановок; 1.2. СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей; 1.3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. № 461); 1.4. Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования утв приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н; 2. Подрядчик обязан соблюдать требования действующего санитарно-эпидемиологического законодательства РФ и законодательства РФ в области охраны окружающей среды (ООС) при проведении монтажных работ: 2.1. № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»; 2.2. № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»; 2.3. № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха»; 2.4. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции); 2.5. Федеральный закон №99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 2.6. СанПин 2.1.3684-21; 2.7. Экологическая политика ПАО «РусГидро» (Приложение № 2 к настоящим ТТ); 3. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020г. № 835н); 4. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 28.10.2020г. № 753н); 5. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 11.12.2020г. № 883н); 6. Градостроительный кодекс Российской Федерации (действующая редакция); 7. Политика Группы РусГидро в области охраны труда (Приложение № 5 к настоящим ТТ); 7. Действующие на предприятии внутренние документы и правила. |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |
|  |  | 1. Допуск персонала на объекты ГЭС осуществляется в строгом соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (приложение № 4 к настоящим ТТ) и действующими НТД в соответствии с таблицей 4 пункт 3.1.1. 2. Соблюдать инструкцию о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» (приложение № 8 к настоящим ТТ) 3. Срок гарантии на результаты работ 12 месяцев. Подрядчик обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов своими силами и за свой счет. Начало гарантийного срока исчисляется с даты подписания Сторонами Акта КС-11 по Объекту либо с даты прекращения (расторжения) Договора. 4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Заказчика. |  |
|  | Требования к Подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | 1. В случае привлечения субподрядной организации при выполнении работ, к ней предъявляются требования, аналогичные требованиям к Подрядчику . 2. Подрядчик обязан предоставить план распределения объемов работ, приложить документы, подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы (в соответствии с настоящими техническими требованиями). Любые изменения на этапе заключения договора и/или выполнения работ в части привлечения субподрядных организаций (отличных от указанных в плане распределения работ Подрядчика) могут осуществляться только после получения письменного разрешения Заказчика. |  |
|  | Требования к разрешительным документам (лицензии) | Представить Заказчику на этапе исполнения договора копию заверенной Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов 1-4 классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения) с видом лицензионной деятельности – транспортирование отходов или договор с организацией, имеющей данную лицензию с видом деятельности – транспортирование отходов. |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |
|  | - Информационная безопасность | Подрядчик обязан выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности. Запрещается: - передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, схемы подключения, планы расположения, технические характеристики оборудования; - осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию; - передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента в отношении стоимости выполняемых работ, услуг (по сметной документации Заказчика) (величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой) и стоимости поставляемых ЗИП (по спецификации «Поставляемые ЗИП» - Приложение № 9 к настоящим ТТ)).

3.2. Вместе с Коммерческим предложением участник закупки должен предоставить спецификацию поставляемых ЗИП по форме, приведенной в Приложении №9 к настоящим ТТ».

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

### 4.1.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой на ПНР и твердой ценой на СМР, путем применения к стоимости работ понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах на работы единым индексом в итогах. Предельная стоимость ПНР включается в Сводный сметный расчет отдельной строкой с применением понижающего коэффициента. Стоимость поставляемого ЗИП выделена в отдельную спецификацию «Поставляемые ЗИП» по форме, приведенной в Приложении №9 к настоящим ТТ».

### 4.1.2. Сметная документация (Приложение №10 к настоящим ТТ) разработана заказчиком в рамках определения твердой цены СМР в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим ТТ. После согласования и утверждения Заказчиком комплексной программы, подтверждающей объем пуско-наладочных работ Подрядчиком будет разрабатываться Сметная документация на ПНР в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим ТТ с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).

### 4.1.3. В случае если стоимость по сметам, разработанным Подрядчиком на ПНР, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

### 4.1.4. В случае, если стоимость по сметам, разработанным Подрядчиком на ПНР, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Коммерческом предложении.

### 4.1.5. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика на СМР, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1 не допускается.

### 4.1.6. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

# 4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

### 4.2.1. После согласования и утверждения Заказчиком комплексной программы, подтверждающей объем пуско-наладочных работ, Подрядчику необходимо оформить сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим ТТ, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.2).

4.2.2. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим ТТ, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1). В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

- 5. Приложения

- 5.1. Приложение № 1 – Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе  ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению .

- 5.2. Приложение № 2 – Экологическая политика группы «РусГидро;

- 5.3. Приложение № 3 – Техническая политика ПАО «РусГидро;

- 5.4. Приложение № 4 – Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»»;

- 5.5. Приложение № 5 – Политика Группы РусГидро в области охраны труда;

- 5.6. Приложение № 6 – Рабочая документация «Модернизация водопроводных систем полива грунтовых плотин № 40, 41, 42 Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» Тома 2147-23-001, 2147-23-002, 2147-23-003, 2147-23-004, 2147-25-001, 2147-25-007, 2147-25-008, 2147-25-009, 2147-25-017;

- 5.7. Приложение № 7 – Регламент процесса «Планирования образования, накопления и реализации лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением драгоценных) в филиалах ПАО «РусГидро»;

- 5.8. Приложение № 8 — Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»;

- 5.9. Приложение № 9 — Спецификация поставляемого ЗИП;

- 5.10. Приложение № 10 – Сметная документация (Сводный сметный расчет и локальные сметы).