Часть II. Описание предмета закупки

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2 | Датчик для измерения уровня глюкозы в интерстициальной жидкости Вид крепления - на коже при помощи клейкого основания Глубина ввода гибкого кончика под кожу (в диапазоне) - ≥ 2мм и ≤ 7мм Метод измерения уровня глюкозы - амперометрический электрохимический датчик Диапазон измеряемых датчиком уровней глюкозы - от 2,2 ммоль/л до 27,8 ммоль/л. Источник питания датчика - одна серебряно-оксидная батарея Срок службы датчика - до 14 дней Память датчика – не менее 8 часов Сохранение показателей глюкозы через каждые - 15 минут Водостойкость датчика - IP27 глубина погружения в воду - выдерживает погружение в воду на глубину не менее 1 метра время погружения в воду - до 30 минут Совместимость - Приложение FreeStyle Libre 2 или эквивалент, Сканер системы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2 или эквивалент Размер датчика - Высота 5 мм (+/-0,01 мм), диаметр 35 мм (+0,01мм/-0,05мм) Размеры аппликатора датчика - Длина 74,3 мм (+/-0,4 мм) Диаметр 55,89 мм (+0,1мм/-0,25мм) Комплектация: Датчик - 1 штука; Футляр датчика - 1 штука; Аппликатор датчика - 1 штука; Вкладыш - 1 штука; Инструкция по применению - 1 штука Диапазон рабочей температуры датчика - От 10°C до 45°C Диапазон температуры хранения аппликатора и футляра - От 4°C до 25°C Предназначен для измерения уровня глюкозы в интерстициальной жидкости у лиц в возрасте 4 лет и старше, в том числе у беременных женщин. Инструкция к медицинскому изделию - на русском языке Радиочастота - передача по Bluetooth с низким энергопотреблением. | шт | 24 |