“УТВЕРЖДАЮ”

Исполняющий обязанности

Первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети

Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

_____________________/В.Л.Пехотин/

“  14  ”         Апреля                          2026 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству объекта:

СМР Реконструкция ЛЭП-1005 ПС Чернуха 35кВ от ПС Чернуха до оп.№50. Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛЭП-1005 ПС Чернуха 35кВ. Строительство системы учета. Арзамаский РЭС. Заявитель ООО Проект 3 дог. №521165383 от 07.11.2024

(Технологическое присоединение свыше 670 кВт)

NNE-02976-001, NNE-02976-002, NNE-02976-003

- Основание выполнения работ

  - Исполнение мероприятий сетевой организации по договорам технологического присоединения к сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго».

  - Проектно-сметная документация, разработанная ООО «Компания Энергострой»: 14/25-2092-08.

- Общие требования

  - Местонахождение электроустановок филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» и энергопринимающих устройств Заявителя:

| Номер и дата договора ТП | Заявитель | Присоединяемый объект | Адрес | № проекта ТП | Район | Кадастровый номер земельного участка, на котором располагаются энергопринимающие устройства заявителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 521165383 от 07.11.2024 | ООО "Проект 3" | Межмуниципальный полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом в Арзамасском районе Нижегородской области | Арзамасский р-он, 1460м восточнее с Волчиха | ПТП2024/14330 | Арзамас-ский | 52:41:0409001:94 |
|  |  |  |  | ПТП2024/14329 |  |  |
|  |  |  |  | ПТП2024/14332 |  |  |

  - Выполнить СМР с учетом требований НТД, указанных в п.5 настоящего ТЗ (при строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения работ, в том числе не указанных в данном ТЗ), в объеме следующих мероприятий:

    - Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛЭП-1005 ПС Чернуха 35кВ. Арзамаский РЭС. Заявитель ООО Проект 3 дог. №521165383 от 07.11.2024. NNE-02976-001

    - Реконструкция ЛЭП-1005 ПС Чернуха 35кВ от ПС Чернуха до оп.№50. Арзамаский РЭС. Заявитель ООО Проект 3 дог. №521165383 от 07.11.2024. NNE-02976-002

    - Строительство системы учета. Установка трехфазного учета электрической энергии 10кВ прямого включения (1 шт). Арзамаский РЭС. Заявитель ООО Проект 3 дог. №521165383 от 07.11.2024. NNE-02976-003

  - Объемы работ

Объемы работ определяются решением заказчика и проектными решениями.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание | Условия, усложняющие производство работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛЭП-1005 ПС Чернуха 35кВ. Арзамаский РЭС. Заявитель ООО Проект 3 дог. №521165383 от 07.11.2024. NNE-02976-001 |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ-10кВ от ПС до оп.№1/1 |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС Чернуха до оп. №1/1 (ААБл-10 3х185) | км. | 0,065 | Согласно проекта 14/25-2092-08 | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
|  | - в траншее, в трубе | км. | 0,030 |  |  |
|  | - в траншее | км. | 0,035 |  |  |
|  | Прокладка КЛ-10кВ (0,096км) (ААБл-10 3х185): |  |  |  |  |
|  | - по телу опоры | км. | 0,011 |  |  |
|  | - ввод кабеля в ЗРУ-10кВ | км. | 0,013 |  |  |
|  | - разделка для установки муфты | км. | 2х0,002 |  |  |
|  | Установка кабельной муфты КНтпН-10-150/240 | шт. | 1 |  |  |
|  | Установка кабельной муфты КВтпН-10-150/240 | шт. | 1 |  |  |
|  | Посев газонов партерных мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 195 |  |  |
|  | Строительство КЛ-10кВ от оп.№36/7, 36/8 до оп. №35/9, 35/10 |  |  |  |  |
|  | Строительство 2хКЛ-10кВ (ААБл-10 3х185) | км. | 2х0,160 | Согласно проекта 14/25-2092-08 | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
|  | - в траншее, в трубе | км. | 2х0,012 |  |  |
|  | - методом ГНБ, в одной скважине 2 трубы ПНД d-160 | км. | 2х0,148 |  |  |
|  | Прокладка КЛ-10кВ (0,384км) (ААБл-10 3х185): |  |  |  |  |
|  | - по телу опоры | км. | 4х0,011 |  |  |
|  | - разделка для установки муфты | км. | 4х0,002 |  |  |
|  | Установка кабельной муфты КНтпН-10-150/240 | шт. | 4 |  |  |
|  | Посев газонов партерных мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 54 |  |  |
|  | Строительство ВЛЗ-10кВ |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х120) с установкой опор: | км. | 8,113 | Согласно проекта 14/25-2092-08 | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
|  | - одностоечная (СВп110-5) | шт. | 13 |  |  |
|  | - двухстоечная (СВп110-5) | шт. | 1 |  |  |
|  | Монтаж РЛК-1б-10.IV/400 УХЛ-1 | шт. | 6 |  |  |
|  | Монтаж УЗПН-10 | шт. | 14 |  |  |
|  | Установка SL36 | шт. | 4 |  |  |
|  | Монтаж ОПН | шт. | 15 |  |  |
|  | Реконструкция ЛЭП-1005 ПС Чернуха 35кВ от ПС Чернуха до оп.№50. Арзамаский РЭС. Заявитель ООО Проект 3 дог. №521165383 от 07.11.2024. NNE-02976-002 |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  | Демонтаж провода 3АС-70 с 168 опор | км. | 9,641 | Согласно проекта 14/25-2092-08 | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
|  | Демонтаж провода СИП-3 3(1х50) с 21 опоры | км. | 3,536 |  |  |
|  | Демонтаж одностоечных ж/б опор | шт. | 105 |  |  |
|  | Демонтаж двухстоечных ж/б опор | шт. | 15 |  |  |
|  | Демонтаж трёххстоечных ж/б опор | шт. | 11 |  |  |
|  | Строительство КЛ-10кВ от ПС до оп.№1/1 |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС Чернуха до оп. №1/1 (ААБл-10 3х185) | км. | 0,065 | Согласно проекта 14/25-2092-08 | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
|  | - в траншее, в трубе | км. | 0,030 |  |  |
|  | - в траншее | км. | 0,035 |  |  |
|  | Прокладка КЛ-10кВ (0,096км) (ААБл-10 3х185): |  |  |  |  |
|  | - по телу опоры | км. | 0,011 |  |  |
|  | - ввод кабеля в ЗРУ-10кВ | км. | 0,013 |  |  |
|  | - разделка для установки муфты | км. | 2х0,002 |  |  |
|  | Установка кабельной муфты КНтпН-10-150/240 | шт. | 1 |  |  |
|  | Установка кабельной муфты КВтпН-10-150/240 | шт. | 1 |  |  |
|  | Посев газонов партерных мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 195 |  |  |
|  | Строительство КЛ-10кВ от оп.№36/7, 36/8 до оп. №35/9, 35/10 |  |  |  |  |
|  | Строительство 2хКЛ-10кВ (ААБл-10 3х185) | км. | 2х0,160 | Согласно проекта 14/25-2092-08 | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
|  | - в траншее, в трубе | км. | 2х0,012 |  |  |
|  | - методом ГНБ, в одной скважине 2 трубы ПНД d-160 | км. | 2х0,148 |  |  |
|  | Прокладка КЛ-10кВ (0,384км) (ААБл-10 3х185): |  |  |  |  |
|  | - по телу опоры | км. | 4х0,011 |  |  |
|  | - разделка для установки муфты | км. | 4х0,002 |  |  |
|  | Установка кабельной муфты КНтпН-10-150/240 | шт. | 4 |  |  |
|  | Посев газонов партерных мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 54 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛЗ-10кВ |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х120) с установкой опор: | км. | 13,177 | Согласно проекта 14/25-2092-08 | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
|  | - одностоечная (СВп110-5) | шт. | 24 |  |  |
|  | - двухстоечная (СВп110-5) | шт. | 13 |  |  |
|  | - подкос к существующей опоре (СВп110-5) | шт. | 4 |  |  |
|  | - трёхстоечная (СВп110-5) | шт. | 2 |  |  |
|  | - одностоечная на приставке ПТ-60 (СВп110-5) | шт. | 4 |  |  |
|  | - одностоечная (СВ164) | шт. | 86 |  |  |
|  | - двухстоечная (СВ164) | шт. | 12 |  |  |
|  | - трёхстоечная (СВ164) | шт. | 11 |  |  |
|  | Строительство ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х70): | км. | 0,354 |  |  |
|  | Монтаж РЛК-1б-10.IV/400 УХЛ-1 | шт. | 14 |  |  |
|  | Монтаж УЗПН-10 | шт. | 296 |  |  |
|  | Установка SL36 | шт. | 14 |  |  |
|  | Монтаж ОПН | шт. | 15 |  |  |
|  | Строительство ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х50): | км. | 0,021 |  |  |
|  | Строительство системы учета. Установка трехфазного учета электрической энергии 10кВ прямого включения (1 шт). Арзамаский РЭС. Заявитель ООО Проект 3 дог. №521165383 от 07.11.2024. NNE-02976-003 |  |  |  |  |
|  | Установка ПКУ РиМ 384.02/2 | компл. | 1 | Согласно проекта 14/25-2092-08 | Работы производятся в условиях городской и промышленной застройки, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |
|  | Монтаж УЗПН-10 | шт. | 3 |  |  |

- Требования к проведению СМР и ПНР

  - Последовательность проведения работ:

    - Подготовительные работы и поставка оборудования.

    - Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка сооружений.

    - Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния).

    - Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости, в соответствии с проектом) однолинейных схем 6-10 кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ (визуально и привязка ТС, ТИ и ТУ).

  - Основные требования при производстве работ:

    - Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных работ.

    - Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне.

    - Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком.

    - Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ.

    - Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости).

    - Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений на производство земляных работ.

    - Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе строительства.

    - Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными организациями.

    - Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного завершения строительства объекта.

    - Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

- Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ: Октябрь 2026г. – Декабрь 2026г.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к строительству

- Градостроительный кодекс РФ.

- Земельный кодекс РФ.

- Лесной кодекс РФ.

- ПУЭ (действующее издание).

- ПТЭ (действующее издание).

- Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

- Постановление правительства Российской федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений».

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

- ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения».

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями.

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети».

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию».

- СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования».

- СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования».

- СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования».

- СТО 34.01-2.2-005-2022 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования».

- СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования».

- СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования».

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ».

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений».

- СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)».

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования».

- СТО 34.01-3.2-011-2021. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания.

- СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий напряжением выше 1 кВ.

- РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования».

- Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети».

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, №14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ.

- ГОСТ Р 21.101-2026. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- Методические указания ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов короткого замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ, МИ БП 11/06-01/2020.

- Методические указания «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 19/08-01/2023.

- Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье».

- Методические указания «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 19/10-01/2023.

- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».

- СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1 «Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки документации, в т.ч. включенными в Единый реестр нормативно-технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024 № 89 с актуальными изменениями, размещённого на сайте ПАО «Россети»: https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/organization-standards/.

- МЕРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

|  |  |  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование. По результатам исполнения договора будут отражены в учёте предприятия следующие товары: | ЕИ | Кол-во | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
|  |  |  |  | 43.21.10.290 | Не применяется |
|  | ПТП2024/14330 |  |  |  |  |
|  | КЛ-10кВ Л-1005 ПС Чернуха | объект | 3 |  | Не применяется |
|  | ВЛ-10кВ Л-1005 ПС Чернуха | объект | 1 |  | Не применяется |
|  | ПТП2024/14329 |  |  |  |  |
|  | КЛ-10кВ Л-1005 ПС Чернуха | объект | 3 |  | Не применяется |
|  | ВЛ-10кВ Л-1005 ПС Чернуха | объект | 1 |  | Не применяется |
|  | ПТП2024/14332 |  |  |  |  |
|  | Счетчик 10кВ прямого включения для интеллектуальной системы учета | объект | 1 |  | Не применяется |

Начальник УТРиЦ                                             	                        	 Е.И. Урутин