Технические требования на выполнение работ

“ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ по устранению дефекта регулятора частоты вращения гидроагрегата ст. №2 Угличской ГЭС для нужд производственного участка в г. Углич”

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемых работ	4

1.3. Генеральный подрядчик, Заказчик (подразделение Заказчика)	4

1.4. Цель выполнения работ	4

1.5. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2. Требования к закупаемым работам	4

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1. Требования к перечню и объему работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ	5

2.2. Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5. Приложения	12

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ВБ | Верхний бьеф |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ИТСЗ | Инженерно-технические средства защиты |
| КРК | Камера рабочего колеса |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| УГЭС | Угличская ГЭС |
| РК | Рабочее колесо |
| СТО | Стандарт организации |
| ТТ | Технические требования |
| ТЗ | Техническое задание |
| ФЗ | Федеральный закон |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» |

  - Наименование закупаемых работ

«ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ по устранению дефекта регулятора частоты вращения гидроагрегата ст. №2 Угличской ГЭС (далее – Работы)»

  - Генеральный подрядчик, Заказчик (подразделение Заказчика)

Генеральный подрядчик: Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск.

Заказчик: 660049, Красноярский край, г.о.город Красноярск, г.Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ. 1.

Подразделение Заказчика: филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Вехневолжских ГЭС» Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская 33.

  - Цель выполнения работ

Целью является выполнение работ по устранению дефекта регулятора частоты вращения гидроагрегата ст. №2 Угличской ГЭС для исполнения договора подряда 1200-205-2022 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»».

  - Существующее положение

Основанием для выполнения работ является договор подряда №1200-205-2022 от 03.11.2023 года заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск.

Оговариваемые настоящими техническими требованиями работы подлежат выполнению в отношении объектов, перечень которых указан в Таблице 1 настоящих ТТ.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование Объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроагрегат №2 (тип турбины ПЛ20-В-900) | ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»» Российская Федерация, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д.33. | Гидроагрегат ст.№2 |

- Требования к закупаемым работам

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к перечню и объему работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Устранение дефекта регулятора частоты вращения гидроагрегата ст. №2 Угличской ГЭС | усл.ед. | 1 |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока оказания работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока оказания работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Устранение дефекта регулятора частоты вращения гидроагрегата ст. №2 Угличской ГЭС | С 23.09.2026 | Не позднее 12.11.2026* |

* В соответствии с календарным графиком выполнения работ по договору №1200-205-2022 от 03.11.2023г.

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: Работы по устранению дефекта регулятора частоты вращения гидроагрегата №2 Угличской ГЭС, позиции №1. Таблицы 2

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к закупаемым работам |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Объем работ | Работы выполняются Субподрядчиком в полном соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1, к ТТ). |  |  |
|  | Перечень основных выполняемых работ | 1. Ремонт датчиков и преобразователей датчиков положения сервомоторов совместно с модулем вводом/выводом аналоговых сигналов (8 каналов и более), в том числе проверка и настройка датчиков обратной связи и каналов управления направляющим аппаратом и рабочим колесом. 2. Ремонт логического и регулирующего микропроцессорных контроллеров, в том числе проверка контуров регулирования. 4. Ремонт двухимпульсной схемы управления гидравлической системой регулирования совместно с ремонтом универсального выходного усилителя магнитоэлектрического типа, в том числе с проверкой комбинаторной зависимости регулятора. 5. Ремонт автоматики микропроцессорного регулятора частоты вращения, в том числе со снятием характеристик регулятора. 6. Ремонт программного контроллера с функциями сбора данных авторегулирования, дистанционного управления, в том числе и проверка работы ограничителей НА по напору и высоте отсасывания (в случае открытости исходного кода) |  |  |
|  | Объем основных подготовительных работ | 1. Проведение сбора информации по объему работ устранения дефекта регулятора частоты вращения гидроагрегата №2 Угличской ГЭС; 2. Разработка рабочей программы проведения работ по устранению дефекта регулятора частоты вращения гидроагрегата ст. №2 Угличской ГЭС, детализированного календарно-сетевого графика производства работ (в формате MS Project) по каждому этапу. Планы и календарно-сетевые графики согласовываются ответственными службами Генерального подрядчика/Заказчика; 3. Разработка проекта производства работ (ППР) и утверждение его ответственными службами Генерального подрядчика/Заказчика; 4. Транспортировка и доставка на объект материалов и комплектующих, специальных приспособлений, оборудования и программных комплексов необходимых для выполнения работ. |  |  |
|  | Требования к выполнению работ | 1. Все работы проводятся Субподрядчиком в полном объеме в соответствии с рабочей документацией и утвержденным ППР; 2. В ходе производства работ Субподрядчик несет ответственность за: а) соблюдение технологической, производственной и трудовой дисциплины; б) выполнение требований охраны труда, производственной и пожарной безопасности; в) выполнение требований природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдение принципов раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов; г) производство своевременной (ежедневной) уборки рабочих мест; |  |  |
|  | Требования к соблюдению при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правилами противопожарного режима в РФ (утв. постановлением РФ от 16.09.2020 № 1479 в действующей редакции); - Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00); - Приказом об «Организации режима курения на филиале ПАО РусГидро-Жигулевская ГЭС»; - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н; - Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия Заказчика, правил техники безопасности, правил охраны труда, правил Ростехнадзора, правил противопожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды. - Работы выполняются в соответствии требованиями раздела СТО РусГидро 02.03.107-2013 «Гидроэлектростанции. Неразрушающий контроль крепежных элементов ответственных узлов гидроагрегатов. Методические указания». |  |  |
|  | Требования к процедурам выполнения работ |  |  |  |
|  | Требования к организационно-техническим мероприятиям по допуску персонала Субподрядчика | Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденным приказом от 28.04.2023 № 300 с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Генерального подрядчика. |  |  |
|  | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам и комплектующим |  |  |  |
|  | Требования к используемым материалам и комплектующим | - Все применяемые при выполнении работ материалы и комплектующие должны соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к соответствующим видам материалов, и должны быть сертифицированы; - Комплектующие и материалы должны быть новыми, ранее не использовавшимся. - Качество комплектующих и материалов определяется сертификатами соответствия, паспортом качества или другими документами, установленными для данной продукции заводом изготовителем. Все утвержденные для данной продукции документы предоставляются Субподрядчиком, указанные документы в отношении комплектующих и материалов, поставляемых Генеральным подрядчиком, передаются Субподрядчику при передачи данной продукции. |  |  |
|  | Требования к организации входного контроля используемых материалов, комплектующих | Входной контроль поступающих материалов, комплектующих должен включать проверку: а) наличия соответствующих документов о качестве (паспортов, сертификатов и т.д.); б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; г) правильности складирования и хранения; д) комплектность поставляемых материалов. |  |  |
|  | Требования к транспортировке, погрузке, разгрузке используемых материалов, комплектующих | Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование и перемещение материалов, комплектующих и оборудования от приобъектных складов Генерального подрядчика или Заказчика к месту производства работ осуществляется силами и за счет средств Субподрядчика. |  |  |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |  |  |
|  | Требования к наличию и квалификации персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Субподрядчик должен располагать следующим квалифицированным персоналом: - инженерно-технические работники (ИТР) не менее 1 специалиста, прошедших обучение и аттестованных по ОТ, имеющих группу по электробезопасности не ниже IV, для производства работ в электроустановках до и свыше 1000В; - Производители работ не менее 1 специалиста с группой допуска по электробезопасности не ниже III; - Рабочие (члены бригады) не менее 1 специалиста с группой допуска по электробезопасности не ниже II До начала выполнения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений и протоколов проверки знаний, в том числе на производство специальных видов работ (возможно совмещение специальностей). Наличие у персонала справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. |  |  |
|  | Требования к материально - техническому обеспечению |  |  |  |
|  | Требования к наличию у Субподрядчика (на правах собственности или другом законном основании (аренда, лизинг и т.д.)) специальных инструментов, приспособлений и механизмов. | Субподрядчик должен располагать (на правах собственности или другом законном основании (аренда, лизинг и т.д.)) специальным инструментом, приспособлениями, механизмами, программными комплексами: Оборудование для проведения пуско-наладочных работ регулятора частоты вращения гидротурбины изготовителя Voith. |  |  |
|  | Требования к результатам выполненных работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам выполненных работ |  |  |  |
|  | Требования к результатам выполненных работ | Результатом выполненных работ является выполнение всех работ в полном соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к ТТ) и приемка их представителями Генерального подрядчика. |  |  |
|  | Требования к приемке результата работ |  |  |  |
|  | Требования к организации приемки выполненных работ | Приемка выполненных работ выполняется трехсторонней комиссией с участием представителей Субподрядчика, Генерального подрядчика и Заказчика |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат выполненных работ |  |  |  |
|  | Требования к ведению исполнительной документации | Субподрядчик на всех этапах работ должен предоставлять технический отчет по результатам работ по устранению дефекта регулятора часты вращения гидротурбины. |  |  |
|  | Требования к документам, передаваемым заказчику по результатам выполненных работ | Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Технический отчет по результатам контроля металла узлов гидроагрегата: на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в форматах *.doc и *.pdf - для текстовых документов, *.xls, для табличных документов и графиков, *. dxf, .dwg -для схем и чертежей. Два экземпляра исполнительной документации передается на бумажном носителе вместе с актами выполненных работ. |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |
|  | Требования соблюдения норм и правил нормативно-технических документов при выполнении работ | Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с применимыми национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА). |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |  |  |
|  | Требования о гарантийном сроке на результаты работ | Гарантийный срок на результат работ (оказанных услуг) должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ в отношении каждого основного средства в составе Объекта (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ. |  |  |
|  | Требования к Субподрядчику (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | Требования к соисполнителям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ соисполнителей Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг |  |  |
|  | Иные условия выполнения работ |  |  |  |
|  | Перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генеральным подрядчиком на этапе исполнения договора) | - На период производства работ Генеральный подрядчик безвозмездно предоставляет Субподрядчику: - электроэнергию; воду; - помещения / площадки для размещения персонала субподрядчика; - складские помещения и / или площадки для погрузки, разгрузки, складирования, хранения материально-технических ресурсов, оборудования субподрядчика. |  |  |
|  | Субподрядчик обязан выполнить следующие действия и обеспечить выполнение требований: | а) обеспечить прохождение привлекаемым персоналом вводного и первичного инструктажей в соответствующих службах Заказчика по правилам безопасности выполнения работ, технике безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, ознакомление с действующими производственными технологическими инструкциями и схемами Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее даты начала работ; б) обеспечить для выполнения работ по Договору собственный производственный и управленческий персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты; в) обеспечить в течение всего периода выполнения работ соблюдение своим производственным и управленческим персоналом требований технических и технологических регламентов, отраслевых Стандартов и Стандартов организации (Заказчика), устанавливающих нормы и требования по охране труда, Правил Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор), Правил противопожарной безопасности (далее – ППБ), Правил техники безопасности (далее – ПТБ), природоохранного законодательства, санитарных норм и правил; г) обеспечить постоянное присутствие на объекте Руководителя проект. |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием конкурсного коэффициента).

3.2 Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ (Приложение №2 к настоящим техническим требованиям) с применением конкурсного коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор, коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

- Приложения

Приложение №1: Ведомость объемов работ;

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации.