“УТВЕРЖДАЮ”

Исполняющий обязанности

Первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети

Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

_____________________/В.Л.Пехотин/

“  05   ”                    08                       2026 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству объекта:

СМР. Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-1010 ПС Чкаловская, ЛЭП-0,4кВ от ТП-807, ТП-808. г. Чкаловск. Чкаловский РЭС.

NNE-03269-000, NNE-03269-001

- Основание выполнения работ

  - Исполнение мероприятий сетевой организации по договорам технологического присоединения к сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго».

  - Проектно-сметная документация, разработанная ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»: 40925-ЭнС/2026-ЭС.

- Общие требования

  - Местонахождение проектируемых электроустановок филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» - г. Чкаловск.

  - Выполнить СМР с учетом требований НТД, указанных в п.5 настоящего ТЗ (при строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения работ, в том числе не указанных в данном ТЗ), в объеме следующих мероприятий:

    - Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-1010 ПС Чкаловская в части строительства КЛ-10 кВ (0.85 км.). г. Чкаловск. Чкаловский РЭС. NNE-03269-000

    - Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-807, ТП-808 в части строительства КЛ-0,4 (1.45 км.) и установки ШРС (46 шт.). г. Чкаловск. Чкаловский РЭС. NNE-03269-001

  - Объемы работ

Объемы работ определяются решением заказчика и проектными решениями.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание | Условия, усложняющие производство работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-1010 ПС Чкаловская в части строительства КЛ-10 кВ (0.85 км.). г. Чкаловск. Чкаловский РЭС. NNE-03269-000 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ-1021 ПС Чкаловская |  |  |  |  |
|  | Демонтаж провода 3А-50 (с 6-ти опор) | км | 2,202 | Согласно проекта 40925-ЭнС/2026-ЭС | В условиях плотной городской застройки, историческая часть города, вблизи электро-установок, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующих ЛЭП |
|  | Демонтаж опор: | шт. | 15 |  |  |
|  | - одностоечные ж/б | шт. | 6 |  |  |
|  | - двухстоечные ж/б | шт. | 5 |  |  |
|  | - одностоечной ж/б опоры на двух ж/б приставках | шт. | 1 |  |  |
|  | - двухстоечной ж/б опоры на двух ж/б приставках | шт. | 3 |  |  |
|  | Демонтаж ОПН | шт. | 9 |  |  |
|  | Установка дополнительного подкоса к опоре (СВп110-5) на стяжке Х-89 | шт. | 1 |  |  |
|  | Установка РЛК-10кВ на опору ВЛ-10кВ | шт. | 1 |  |  |
|  | Установка ОПН-10кВ на опоре ВЛ-10кВ | шт. | 3 |  |  |
|  | Строительство КЛ-10кВ ЛЭП-1021 ПС Чкаловская (ААБл-10 3х120): |  |  |  |  |
|  | - в траншее, в гофрированной трубе ПНД DKC-110 | км | 0,008 |  |  |
|  | - методом ГНБ, в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,732 |  |  |
|  | Укладка кабеля ААБл-10 3х120 на ввод в ТП-807,808 в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,002 |  |  |
|  | Укладка кабеля ААБл-10 3х120 на ввод в ТП-807,808 в трубе ПНД DKC-110 | км | 0,030 |  |  |
|  | Укладка кабеля ААБл-10 3х120 по телу опоры | км | 0,010 |  |  |
|  | Установка концевой муфты 3КНТп-10-70/120(Б) | шт. | 1 |  |  |
|  | Установка концевой муфты 3КВТп-10-70/120(Б) | шт. | 2 |  |  |
|  | Установка соединительной муфты 3СТп-10-70/120(Б) | шт. | 5 |  |  |
|  | Посев газона | м2 | 10 |  |  |
|  | Участок ЛЭП-1021 ПС Чкаловская от ТП-807 до ТП-660 |  |  |  |  |
|  | Строительство КЛ-10кВ (ААБл-10 3х150): |  |  | Согласно проекта 40925-ЭнС/2026-ЭС | В условиях плотной городской застройки, историческая часть города, вблизи электро-установок, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующих ЛЭП |
|  | - в траншее, в гофрированной трубе ПНД DKC-110 | км | 0,004 |  |  |
|  | - методом ГНБ, в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,006 |  |  |
|  | Укладка кабеля ААБл-10 3х150 на ввод в ТП-807 в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,001 |  |  |
|  | Укладка кабеля ААБл-10 3х150 на ввод в ТП-807 в трубе ПНД DKC-110 | км | 0,015 |  |  |
|  | Установка концевой муфты 3КВТп-10-150/240(Б) | шт. | 1 |  |  |
|  | Установка соединительной муфты 3СТп-10-150/240(Б) | шт. | 1 |  |  |
|  | Посев газона | м2 | 2,4 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ-1011 ПС Чкаловская |  |  |  |  |
|  | Демонтаж провода: |  |  | Согласно проекта 40925-ЭнС/2026-ЭС | В условиях плотной городской застройки, историческая часть города, вблизи электро-установок, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующих ЛЭП |
|  | - 3А-50 (с 1-й опоры) | км | 0,045 |  |  |
|  | - 3А-70 (с 2-х опор) | км | 0,186 |  |  |
|  | Демонтаж опор: | шт. | 3 |  |  |
|  | - одностоечные деревянные на ж/б приставке | шт. | 1 |  |  |
|  | - двухстоечные деревянные на ж/б приставке | шт. | 1 |  |  |
|  | - двухстоечные ж/б | шт. | 1 |  |  |
|  | Демонтаж ОПН | шт. | 3 |  |  |
|  | Установка повышенной концевой анкерной двухстоечной опоры ПК10-2 на ПТ-45, подкос без приставок (СВп110-5-2шт., ПТ-45 – 2шт.) | шт. | 1 |  |  |
|  | Установка РЛК-10кВ на опору ВЛ-10кВ | шт. | 1 |  |  |
|  | Установка ОПН-10кВ | шт. | 3 |  |  |
|  | Строительство КЛ-10кВ ЛЭП-1011 ПС Чкаловская (ААБл-10 3х120): |  |  |  |  |
|  | - в траншее, в гофрированной трубе ПНД DKC-110 | км | 0,005 |  |  |
|  | - методом ГНБ, в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,075 |  |  |
|  | Укладка кабеля ААБл-10 3х120 на ввод в ТП-808 в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,001 |  |  |
|  | Укладка кабеля ААБл-10 3х120 на ввод в ТП в трубе ПНД DKC-110 | км | 0,015 |  |  |
|  | Укладка кабеля ААБл-10 3х120 по телу опоры | км | 0,010 |  |  |
|  | Установка концевой муфты 3КНТп-10-70/120(Б) | шт. | 1 |  |  |
|  | Установка концевой муфты 3КВТп-10-70/120(Б) | шт. | 1 |  |  |
|  | Посев газона | м2 | 3 |  |  |
|  | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-807, ТП-808 в части строительства КЛ-0,4 (1.45 км.) и установки ШРС (46 шт.). г. Чкаловск. Чкаловский РЭС. NNE-03269-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф-100 ТП-807 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж провода: |  |  | Согласно проекта 40925-ЭнС/2026-ЭС | В условиях плотной городской застройки, историческая часть города, вблизи электро-установок, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующих ЛЭП |
|  | - 2А-50 (с 2-х опор) | км | 0,056 |  |  |
|  | - 3А-35 (с 2-х опор) | км | 0,105 |  |  |
|  | - 5А-50 (с 24-х опор) | км | 2,900 |  |  |
|  | - СИП-2 4х50+1х25 (с 3-х опор) | км | 0,088 |  |  |
|  | - СИП-2 3х50+1х50 (с 2-х опор) | км | 0,018 |  |  |
|  | - СИП-4 2х16 (с 3-х опор) | км | 0,060 |  |  |
|  | - СИП-4 4х16 (с 2-х опор) | км | 0,016 |  |  |
|  | Демонтаж опор: | шт. | 23 |  |  |
|  | - одностоечные деревянные | шт. | 2 |  |  |
|  | - одностоечные деревянные на ж/б приставке | шт. | 2 |  |  |
|  | - одностоечные ж/б | шт. | 12 |  |  |
|  | - двухстоечные ж/б | шт. | 7 |  |  |
|  | Демонтаж воздушных вводов к абонентам | шт. | 40 |  |  |
|  | Демонтаж УУЭЭ с опоры ВЛ-0,4кВ | шт. | 7 |  |  |
|  | Демонтаж щита с опоры ВЛ-0,4кВ | шт. | 5 |  |  |
|  | Установка угловой анкерной двухстоечной опоры УА23 (СВп110-5 – 2шт.) | шт. | 3 |  |  |
|  | Установка дополнительного подкоса к опоре ВЛ-0,4кВ (СВп95-3) | шт. | 1 |  |  |
|  | Установка мачтового рубильника 160.3 на опору ВЛ-0,4кВ | шт. | 1 |  |  |
|  | Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70 на ошиновку мачтового рубильника | км | 0,015 |  |  |
|  | Установка предохранителя ППН-33-Х0-00-160А | шт. | 3 |  |  |
|  | Установка ОПН-10кВ | шт. | 15 |  |  |
|  | Монтаж демонтируемых вводов на опоре ВЛ-0,4кВ | шт. | 4 |  |  |
|  | Монтаж демонтируемых УУЭЭ на опоре ВЛ-0,4кВ | шт. | 1 |  |  |
|  | Монтаж демонтируемого щита на опоре ВЛ-0,4кВ | шт. | 1 |  |  |
|  | Строительство КЛ-0,4кВ (АВБбШв-1 4х16): |  |  |  |  |
|  | - в траншее, в трубе DKC-50 | км | 0,099 |  |  |
|  | - в траншее, в трубе ПЭ-100 d-50 | км | 0,009 |  |  |
|  | - методом ГНБ, в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,244 |  |  |
|  | - методом ГНБ, в трубе ПНД d-50 | км | 0,496 |  |  |
|  | Ввод кабеля АВБбШв-1 4х16 в щит в гибкой гофрированной трубе DKC-50 | км | 0,102 |  |  |
|  | Ввод кабеля АВБбШв-1 4х16 в щит | км | 0,068 |  |  |
|  | Вывод кабеля АВБбШв-1 4х16 на стену здания | км | 0,260 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х16 по фасаду здания в гибкой гофрированной трубе DKC-50 | км | 0,020 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х16 по телу опоры ВЛ-0,4кВ | км | 0,010 |  |  |
|  | Строительство КЛ-0,4кВ (АВБбШв-1 4х25) в траншее, в трубе DKC-50 | км | 0,005 |  |  |
|  | Ввод кабеля АВБбШв-1 4х25 в щит в гибкой гофрированной трубе DKC-50 | км | 0,003 |  |  |
|  | Ввод кабеля АВБбШв-1 4х25 в щит | км | 0,002 |  |  |
|  | Строительство КЛ-0,4кВ (АВБбШв-1 4х95): |  |  |  |  |
|  | - в траншее, в трубе DKC-110 | км | 0,004 |  |  |
|  | - методом ГНБ, в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,173 |  |  |
|  | Ввод кабеля АВБбШв-1 4х95 в щит | км | 0,008 |  |  |
|  | Ввод кабеля АВБбШв-1 4х95 в щит в гибкой гофрированной трубе DKC-63 | км | 0,012 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х95 по телу опоры ВЛ-0,4кВ | км | 0,040 |  |  |
|  | Строительство КЛ-0,4кВ (АВБбШв-1 4х120): |  |  |  |  |
|  | - в траншее, в трубе DKC-110 | км | 0,021 |  |  |
|  | - методом ГНБ, в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,673 |  |  |
|  | Ввод кабеля АВБбШв-1 4х120 в щит в гибкой гофрированной трубе DKC-63 | км | 0,078 |  |  |
|  | Ввод кабеля АВБбШв-1 4х120 в щит | км | 0,052 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х120 на ввод в ТП-807 в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,001 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х120 на ввод в ТП-807 | км | 0,010 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х120 по телу опоры | км | 0,010 |  |  |
|  | Установка концевой муфты 4ПКТп(б)-1-16/25(Б) | шт. | 61 |  |  |
|  | Установка концевой муфты 4ПКТп(б)-1-70/120(Б) | шт. | 36 |  |  |
|  | Установка соединительной муфты 4ПСТ(б)-1-16/25(Б) | шт. | 4 |  |  |
|  | Установка ШРС пластик ЭПШП (ф) 300х1050х300 с комплектом оборудования | шт. | 2 |  |  |
|  | Установка ШРС пластик ЭПШП (ф) 450х1050х300 с комплектом оборудования | шт. | 14 |  |  |
|  | Установка ШРС пластик ЭПШП (ф) 600х1050х300 с комплектом оборудования | шт. | 7 |  |  |
|  | Установка ШРС пластик ЭПШП (ф) 750х1050х300 с комплектом оборудования | шт. | 1 |  |  |
|  | Установка фундамента грунтового полимерного ФГ-П-450х1000х300 | шт. | 1 |  |  |
|  | Установка фундамента грунтового полимерного ФГ-П-600х1000х300 | шт. | 2 |  |  |
|  | Установка фундамента грунтового полимерного ФГ-П-750х1000х300 | шт. | 2 |  |  |
|  | Установка фундамента грунтового полимерного ФГ-П-900х1000х300 | шт. | 5 |  |  |
|  | Установка фундамента грунтового полимерного ФГ-П-1050х1000х300 | шт. | 4 |  |  |
|  | Посев газона | м2 | 182 |  |  |
|  | Восстановление асфальтобетонных покрытий типа «В» марки III – толщиной 10см | м2 | 52 |  |  |
|  | Реконструкция ТП-807 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж плавких вставок 0,4кВ | шт. | 3 | Согласно проекта 40925-ЭнС/2026-ЭС | В условиях плотной городской застройки, историческая часть города, вблизи электро-установок, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующих ЛЭП |
|  | Монтаж плавких вставок ПН2-400-250А | шт. | 3 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф-200, ф-400 ТП-807 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж провода: |  |  | Согласно проекта 40925-ЭнС/2026-ЭС | В условиях плотной городской застройки, историческая часть города, вблизи электро-установок, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующих ЛЭП |
|  | - 5А-35 (с 3-х опор) | км | 0,180 |  |  |
|  | - 4хАПВ-70 (с 4-х опор) | км | 0,244 |  |  |
|  | - СИП-2 3х50+1х50 (с 4-х опор) | км | 0,061 |  |  |
|  | Демонтаж опор: | шт. | 4 |  |  |
|  | - одностоечные ж/б | шт. | 1 |  |  |
|  | - одностоечные деревянные опоры | шт. | 3 |  |  |
|  | Демонтаж воздушных вводов к абонентам | шт. | 2 |  |  |
|  | Строительство ВЛИ совместным подвесом до существующей опоры №253: | км | 0,041 |  |  |
|  | - СИП-2 3х70+1х70 | км | 0,041 |  |  |
|  | - СИП-4 2х16 | км | 0,041 |  |  |
|  | - установка угловой анкерной двухстоечной опоры УА23 (СВп110-5 – 2шт.) | шт. | 1 |  |  |
|  | Установка ОПН-10кВ | шт. | 6 |  |  |
|  | Монтаж демонтируемых вводов на опоре ВЛ-0,4кВ | шт. | 1 |  |  |
|  | Монтаж демонтируемых фонаря на опоре ВЛ-0,4кВ | шт. | 1 |  |  |
|  | Строительство КЛ-0,4кВ (АВБбШв-1 4х50): |  |  |  |  |
|  | - в траншее, в трубе DKC-110 | км | 0,002 |  |  |
|  | - методом ГНБ, в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,064 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х50 на ввод в ТП-807 в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,001 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х50 на ввод в ТП | км | 0,010 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х50 по телу опоры | км | 0,010 |  |  |
|  | Строительство КЛ-0,4кВ (АВБбШв-1 4х95): |  |  |  |  |
|  | - в траншее, в трубе DKC-110 | км | 0,002 |  |  |
|  | - методом ГНБ, в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,064 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х95 на ввод в ТП-807 в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,001 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х95 на ввод в ТП | км | 0,010 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х95 по телу опоры | км | 0,010 |  |  |
|  | Установка концевой муфты 4ПКТп(б)-1-25/50(Б) | шт. | 2 |  |  |
|  | Установка концевой муфты 4ПКТп(б)-1-70/120(Б) | шт. | 2 |  |  |
|  | Посев газона | м2 | 3,5 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф-100 ТП-808 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж провода: | км |  | Согласно проекта 40925-ЭнС/2026-ЭС | В условиях плотной городской застройки, историческая часть города, вблизи электро-установок, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующих ЛЭП |
|  | - 2А-35 (с 4-х опор) | км | 0,180 |  |  |
|  | - 5А-50 (с 16-ти опор) | км | 2,150 |  |  |
|  | - СИП-2 3х50+1х50 (с 4-х опор) | км | 0,056 |  |  |
|  | Демонтаж опор: | шт. | 18 |  |  |
|  | - одностоечные деревянные | шт. | 1 |  |  |
|  | - двухстоечные деревянные | шт. | 1 |  |  |
|  | - одностоечные деревянные на ж/б приставке | шт. | 3 |  |  |
|  | - двухстоечные деревянные на ж/б приставке | шт. | 3 |  |  |
|  | - одностоечные ж/б | шт. | 5 |  |  |
|  | - двухстоечные ж/б | шт. | 5 |  |  |
|  | Демонтаж воздушных вводов к абонентам | шт. | 13 |  |  |
|  | Демонтаж щита с опоры ВЛ-0,4кВ | шт. | 2 |  |  |
|  | Установка дополнительного подкоса к опоре ВЛ-0,4кВ (СВп95-3) | шт. | 1 |  |  |
|  | Установка ОПН-0,4кВ на опоре ВЛ-0,4кВ | шт. | 3 |  |  |
|  | Строительство КЛ-0,4кВ (АВБбШв-1 4х16): |  |  |  |  |
|  | - в траншее, в трубе DKC-50 | км | 0,036 |  |  |
|  | - методом ГНБ, в трубе ПНД d-50 | км | 0,127 |  |  |
|  | - методом ГНБ, в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,123 |  |  |
|  | Ввод кабеля АВБбШв-1 4х16 в щит в гибкой гофрированной трубе DKC-50 | км | 0,039 |  |  |
|  | Ввод кабеля АВБбШв-1 4х16 в щит | км | 0,026 |  |  |
|  | Вывод кабеля АВБбШв-1 4х16 на стену здания | км | 0,090 |  |  |
|  | Установка концевой муфты 4ПКТп(б)-1-16/25(Б) | шт. | 22 |  |  |
|  | Строительство КЛ-0,4кВ (АВБбШв-1 4х50): |  |  |  |  |
|  | - в траншее, в трубе DKC-110 | км | 0,004 |  |  |
|  | - методом ГНБ, в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,161 |  |  |
|  | Ввод кабеля АВБбШв-1 4х50 в щит | км | 0,008 |  |  |
|  | Ввод кабеля АВБбШв-1 4х50 в щит в гибкой гофрированной трубе DKC-63 | км | 0,012 |  |  |
|  | Установка концевой муфты 4ПКТп(б)-1-25/50(Б) | шт. | 4 |  |  |
|  | Строительство КЛ-0,4кВ (АВБбШв-1 4х120): |  |  |  |  |
|  | - в траншее, в трубе DKC-110 | км | 0,010 |  |  |
|  | - методом ГНБ, в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,382 |  |  |
|  | Ввод кабеля АВБбШв-1 4х120 в щит в гибкой гофрированной трубе DKC-63 | км | 0,030 |  |  |
|  | Ввод кабеля АВБбШв-1 4х120 в щит | км | 0,020 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х120 на ввод в ТП-808 в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,001 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х120 на ввод в ТП-808 | км | 0,010 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х120 по телу опоры | км | 0,010 |  |  |
|  | Установка концевой муфты 4ПКТп(б)-1-70/120(Б) | шт. | 12 |  |  |
|  | Установка ШРС пластик ЭПШП (ф) 300х1050х300 с комплектом оборудования | шт. | 5 |  |  |
|  | Установка ШРС пластик ЭПШП (ф) 450х1050х300 с комплектом оборудования | шт. | 3 |  |  |
|  | Установка ШРС пластик ЭПШП (ф) 600х1050х300 с комплектом оборудования | шт. | 3 |  |  |
|  | Установка ШРС пластик ЭПШП (ф) 750х1050х300 с комплектом оборудования | шт. | 1 |  |  |
|  | Установка фундамента грунтового полимерного ФГ-П-450х1000х300 | шт. | 1 |  |  |
|  | Установка фундамента грунтового полимерного ФГ-П-600х1000х300 | шт. | 4 |  |  |
|  | Установка фундамента грунтового полимерного ФГ-П-750х1000х300 | шт. | 2 |  |  |
|  | Установка фундамента грунтового полимерного ФГ-П-1050х1000х300 | шт. | 1 |  |  |
|  | Посев газона | м2 | 70 |  |  |
|  | Восстановление асфальтобетонных покрытий типа «В» марки III – толщиной 10см | м2 | 12 |  |  |
|  | Реконструкция ТП-808 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж плавких вставок 0,4кВ | шт. | 3 | Согласно проекта 40925-ЭнС/2026-ЭС | В условиях плотной городской застройки, историческая часть города, вблизи электро-установок, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующих ЛЭП |
|  | Монтаж плавких вставок ПН2-400-250А | шт. | 3 |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф-200,300,400,500 ТП-808 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж провода: |  |  | Согласно проекта 40925-ЭнС/2026-ЭС | В условиях плотной городской застройки, историческая часть города, вблизи электро-установок, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующих ЛЭП |
|  | - 2А-35 (с 2-х опор) | км | 0,060 |  |  |
|  | - 4А-50 (с 6-ти опор) | км | 0,392 |  |  |
|  | - 5А-50 (с 3-х опор) | км | 0,425 |  |  |
|  | - СИП-2 3х50+1х50 (с 2-х опор) | км | 0,020 |  |  |
|  | Демонтаж опор: | шт. | 8 |  |  |
|  | - одностоечные деревянные на ж/б приставке | шт. | 3 |  |  |
|  | - двухстоечные деревянные на ж/б приставке | шт. | 2 |  |  |
|  | - одностоечные ж/б | шт. | 3 |  |  |
|  | Демонтаж воздушных вводов к абонентам | шт. | 5 |  |  |
|  | Демонтаж щита с опоры ВЛ-0,4кВ | шт. | 2 |  |  |
|  | Установка угловой анкерной двухстоечной опоры УА23 (СВп110-5 – 2шт.) | шт. | 1 |  |  |
|  | Установка ОПН-0,4кВ на опоре ВЛ-0,4кВ | шт. | 9 |  |  |
|  | Монтаж демонтируемых вводов на опоре ВЛ-0,4кВ | шт. | 2 |  |  |
|  | Строительство КЛ-0,4кВ (АВБбШв-1 4х95): |  |  |  |  |
|  | - в траншее, в трубе DKC-110 | км | 0,012 |  |  |
|  | - методом ГНБ, в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,052 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х95 на ввод в ТП-808 в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,002 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х95 на ввод в ТП-808 | км | 0,020 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х95 по телу опоры | км | 0,020 |  |  |
|  | Строительство КЛ-0,4кВ (АВБбШв-1 4х120): |  |  |  |  |
|  | - в траншее, в трубе DKC-110 | км | 0,010 |  |  |
|  | - методом ГНБ, в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,090 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х120 на ввод в ТП-808 в трубе ПНД d-125 Электропайп F3 | км | 0,001 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х120 на ввод в ТП-808 | км | 0,010 |  |  |
|  | Укладка кабеля АВБбШв-1 4х120 по телу опоры | км | 0,010 |  |  |
|  | Установка концевой муфты 4ПКТп(б)-1-70/120(Б) | шт. | 6 |  |  |
|  | Посев газона | м2 | 16,1 |  |  |

- Требования к проведению СМР и ПНР

  - Последовательность проведения работ:

    - Подготовительные работы и поставка оборудования.

    - Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка сооружений.

    - Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального состояния).

    - Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости, в соответствии с проектом) однолинейных схем 6-10 кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ (визуально и привязка ТС, ТИ и ТУ).

  - Основные требования при производстве работ:

    - Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных работ.

    - Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне.

    - Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком.

    - Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ.

    - Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости).

    - Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений на производство земляных работ.

    - Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе строительства.

    - Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными организациями.

    - Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного завершения строительства объекта.

    - Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

- Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ:

начало – октябрь 2026,

окончание – декабрь 2026.

Строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

Гарантийный срок на выполненные работы (в том числе на материалы и оборудование, использованные при выполнении работ) составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией».

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к строительству

- Градостроительный кодекс РФ.

- Земельный кодекс РФ.

- Лесной кодекс РФ.

- ПУЭ (действующее издание).

- ПТЭ (действующее издание).

- Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

- Постановление правительства Российской федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений».

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

- ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения».

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями.

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети».

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию».

- СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования».

- СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования».

- СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования».

- СТО 34.01-2.2-005-2022 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования».

- СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования».

- СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования».

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ».

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений».

- СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)».

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования».

- СТО 34.01-3.2-011-2021. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания.

- СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий напряжением выше 1 кВ.

- РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования».

- Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети».

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, №14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ.

- ГОСТ Р 21.101-2026. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- Методические указания ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов короткого замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ, МИ БП 11/06-01/2020.

- Методические указания «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 19/08-01/2023.

- Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье».

- Методические указания «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 19/10-01/2023.

- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».

- СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1 «Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки документации, в т.ч. включенными в Единый реестр нормативно-технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024 № 89 с актуальными изменениями, размещённого на сайте ПАО «Россети»: https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/organization-standards/.

- МЕРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

|  |  |  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование. По результатам исполнения договора будут отражены в учёте предприятия следующие товары: | ЕИ | Кол-во | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
|  |  |  |  | 43.21.10.290 | Не применяется |
|  | Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-1010 ПС Чкаловская в части строительства КЛ-10 кВ (0.85 км.). г. Чкаловск. Чкаловский РЭС. NNE-03269-000 |  |  |  |  |
|  | КЛ-10кВ ЛЭП-1021 ПС Чкаловская | объект | 2 |  | Не применяется |
|  | КЛ-10кВ ЛЭП-1011 ПС Чкаловская | объект | 1 |  | Не применяется |
|  | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-807, ТП-808 в части строительства КЛ-0,4 (1.45 км.) и установки ШРС (46 шт.). г. Чкаловск. Чкаловский РЭС. NNE-03269-001 |  |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4кВ ф-100 ТП-807 | объект | 1 |  | Не применяется |
|  | КЛ-0,4кВ ф-100 ТП-807 | объект | 1 |  | Не применяется |
|  | ВЛ-0,4кВ ф-200 ТП-807 | объект | 1 |  | Не применяется |
|  | КЛ-0,4кВ ф-200 ТП-807 | объект | 1 |  | Не применяется |
|  | ВЛ-0,4кВ ф-400 ТП-807 | объект | 1 |  | Не применяется |
|  | КЛ-0,4кВ ф-400 ТП-807 | объект | 1 |  | Не применяется |
|  | ВЛ-0,4кВ ф-100 ТП-808 | объект | 1 |  | Не применяется |
|  | КЛ-0,4кВ ф-100 ТП-808 | объект | 1 |  | Не применяется |
|  | ВЛ-0,4кВ ф-200 ТП-808 | объект | 1 |  | Не применяется |
|  | КЛ-0,4кВ ф-200 ТП-808 | объект | 1 |  | Не применяется |
|  | ВЛ-0,4кВ ф-300 ТП-808 | объект | 1 |  | Не применяется |
|  | ВЛ-0,4кВ ф-400 ТП-808 | объект | 1 |  | Не применяется |
|  | КЛ-0,4кВ ф-400 ТП-808 | объект | 1 |  | Не применяется |
|  | ВЛ-0,4кВ ф-500 ТП-808 | объект | 1 |  | Не применяется |
|  | КЛ-0,4кВ ф-500 ТП-808 | объект | 1 |  | Не применяется |
|  | ШРС с комплектом оборудования | объект | 36 |  | Не применяется |

Начальник УТРиЦ                                             	                        	 Е.И. Урутин