УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора -

Главный инженер филиала «Удмуртэнерго»

/ К.В. Григорьев /

“__03__” __августа____ 2026 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте:

«Техперевооружение ПС 110 кВ Майская. Замена аккумуляторной батареи с заменой подзарядных устройств в количестве 1шт.»

- Общие положения.

1.1 Техперевооружение должно производиться в полном соответствии с проектом, выполненным филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» - арх.№ 9241-ТЗ/18/2025/UDE-00010-271.

1.2 Строительные материалы и оборудование поставляются Подрядчиком согласно   проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

1.3 Техперевооружение, производится на территории расположенной в:

| Область | Район |
| --- | --- |
| Удмуртская Республика | г. Ижевск |

- Основание для строительства.

- инвестиционная программа филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» на 2026 год.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству.

- СП 48.13330.2019 «Организация строительного производства»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Корпоративный стандарт «Стандарты оформления объектов энергосетевого хозяйства» ПАО «Россети»;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

- Стадийность проведения работ.

- Техперевооружение выполняется в соответствии с разделом «Проект организации строительства» проекта, арх. № 9241-ТЗ/18/2025/UDE-00010-271.

- Описание основных объемов работ по реконструкции.

Таблица № 1 «Объемы работ»

| № п/п | Наименование работ | Шифр документа по проекту |
| --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажные работы аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ Майская | 9241-ТЗ/18/2025/UDE-00010-271 |
| 2. | Строительно-монтажные работы с заменой аккумуляторной батареи на ПС 110 кВ Майская | 9241-ТЗ/18/2025/UDE-00010-271 |
| 3. | Пусконаладочные работы на ПС 110 кВ Майская | 9241-ТЗ/18/2025/UDE-00010-271 |

  - Основные требования к оборудованию*:

| Наименование |  | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Аккумуляторная батарея (1 компл.) в составе: |  |  |
| Номинальное напряжение питающей сети ЗУ | 0,23 кВ |  |
| Количество и тип АБ | 1 комп. - 17 эл. 12V тип 2 ОрzS 100 |  |
| Количество и тип установленных зарядных устройств. | 2 шт. ВАЗП-380/260-40/80 |  |

*(в соответствии с проектной документацией арх. № 9241-ТЗ/18/2025/UDE-00010-271 (опросные листы с.15-18)

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

Техперевооружение выполнить в период:

- начало – с момента подписания договора;

- окончание – не позднее 30.12.2026 г.

- Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

| № п/п. | Наименование. По результатам исполнения договора будут отражены в учёте предприятия следующие товары: | ЕИ | Кол-во | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
|  | Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки | Условная единица | 1 | 43.21.10.290 | Не применяется |
|  | Аккумуляторная подстанция | Компл. | 1 | 27.20.23.190 | Преимущество |

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительство объекта выполняется в полном соответствии с проектом, согласованным с Заказчиком.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемых материалов и оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.

  - Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации).

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта.

  - При формировании сметной стоимости к закупке руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр и действующим законодательством РФ в сфере ценообразования, а также внутренними локальными нормативными актами ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

  - В соответствии с приказом Минстроя РФ №1046/пр от 30.12.2021 при составлении сметной документации использовать базу ФСНБ-2022 с актуальными дополнениями.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по объекту и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго».

  - В случае изменения планируемой трассы ЛЭП и состава оборудования/материалов по причинам не выявленных коммуникаций на момент выполнения изыскательских работ или перераспределении земельных участков после получения разрешительной документации на размещение объекта предусмотреть корректировку трассы ЛЭП и состава оборудования/материалов с дальнейшей корректировкой проектной документации и получение разрешительной документации на размещение объекта дополнительно.

  - Выполнение всех технических условий, выданных заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

  - Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом 5 «Охрана окружающей природ-

ной среды» проекта, арх. № 9241-ТЗ/18/2025/UDE-00010-271.

- Гарантии исполнителя строительных работ.

Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие объекта требованиям НТД в течение не менее 3 лет с момента включения объекта под напряжение.

| Начальник управления капитального строительства |  |  | Е.А. Шмурыгин |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник управления технологического развития и цифровизации |  | П.М. Пермяков |  |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации |  | Д.В. Наумов |  |
| Согласовано: |  |  |  |
| Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала «Удмуртэнерго» | ____________________ |  | И.А. Хатбуллин |

Исп. Яковлев Н.А.

8(912) 870-12-68