Технические требования на поставку МТР

# ОКПД2 [23.61.12] Поставка железобетонных изделий

для нужд производственного участка в г. Рыбинск

Лот № _____-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ЖигФ

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 [23.61.12] Поставка железобетонных изделий для нужд производственного участка в г. Рыбинск (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда № 1200-250-2025 от 25.12.2025 г. «Выполнение работ по монтажу и наладке технических средств охраны комплексной системы безопасности Рыбинской и Угличской ГЭС», 3 очередь, заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

- Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Кабельный лоток УБК-2А | 23.61.12.150 | шт | 176 |
| 2. | Брусок БК-12А | 23.61.12.163 | шт | 202 |
| 3. | Брусок БК-11А | 23.61.12.163 | шт | 8 |
| 4. | Плита УБК-5 | 23.61.12.140 | шт | 432 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кабельный лоток УБК-2А | С даты подписания договора | В течение 20 рабочих дней с даты подписания договора |
| 2. | Брусок БК-12А | С даты подписания договора | В течение 20 рабочих дней с даты подписания договора |
| 3. | Брусок БК-11А | С даты подписания договора | В течение 20 рабочих дней с даты подписания договора |
| 4. | Плита УБК-5 | С даты подписания договора | В течение 20 рабочих дней с даты подписания договора |

Поставка осуществляется по заявкам.

Заявка на соответствующую партию Продукцию направляется по факсу/электронной почте/нарочно Поставщику в срок не менее 7 календарных дней до даты поставки. После получения Заявки Поставщик обязан подписать её и направить Покупателю по факсу/электронной почте/нарочно в срок, не превышающий 3 календарных дней со дня получения. В случае неполучения подписанной Покупателем Заявки в установленный срок, Заявка считается согласованной с момента её получения Поставщиком по факсу/электронной почте/нарочно. Заявка также считается согласованной обеими сторонами, если Продукция/часть Продукции, указанная в заявке, поставлена Поставщиком в Место поставки.

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабельный лоток УБК-2А | Применение | при строительстве распределительных устройств подстанций линий электропередач 35-500 кВ. | ГОСТ 13015-2012 | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Марка лотка | УБК-2А |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Высота лотка в м | 0.160 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Основание лотка в м | 0.50х1.99 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Класс бетона | В15 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Морозостойкость | F150 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Водонепроницаемость | W6 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Объем ед, м3 | 0,070 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Масса ед, тн | 0,175 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Армирование | стержни классов A-I и A-III (по ГОСТ 5781-82), проволока класса В-I. Предварительное напряжение арматуры |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Защита | арматура, закладные детали обработаны антикоррозийными составами. Поверхность лотков гидрофобизированы |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Закладные детали. | стержни диаметром 16 мм (они нужны для крепления кабельных коммуникаций) |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Брусок БК-12А | Применение | при строительстве электроподстанций для выравнивания перепадов грунтов | ГОСТ 13015-2012 | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Марка бруска | БК-12А |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Длина бруска в м | 1.000 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Сечение бруска в м | 0.100х0.150 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Класс бетона | В15 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Морозостойкость | F150 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Водонепроницаемость | W6 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Объем ед, м3 | 0,015 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Масса ед, тн | 0,040 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Расход стали, кг | 2 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Брусок БК-11А | Применение | при строительстве электроподстанций для выравнивания перепадов грунтов | ГОСТ 13015-2012 | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Марка бруска | БК-11А |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Длина бруска в м | 0.500 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Сечение бруска в м | 0.100х0.150 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Класс бетона | В15 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Морозостойкость | F150 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Водонепроницаемость | W6 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Объем ед, м3 | 0,0075 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Масса ед, тн | 0,020 |  |  |  |  |
|  |  | Расход стали, кг | 1 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Плита УБК-5 | Применение | при строительстве распределительных устройств подстанций линий электропередач 35-500 кВ. | ГОСТ 13015-2012 | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Марка плиты | УБК-5 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Толщина плиты в м | 0.060 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Размеры плиты в м | 0.495х0.995 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Класс бетона | В15 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Морозостойкость | F150 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Водонепроницаемость | W6 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Объем ед, м3 | 0,029 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Масса ед, тн | 0,073 |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  |  | Расход стали, кг | 4 |  | Согласие с требованиями |  |  |

|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Место поставки | 152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС |  |  |
|  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |
|  | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
|  | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.