Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 22.19.40.110 Поставка конвейерной ленты

для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.Требования к срокам поставки продукции 	4

Таблица 2. Требования к продукции	5

3.	Требования к ценообразованию	10

#### Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| УПД | Универсальный передаточный документ |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 22.19.40.110 Поставка конвейерной ленты для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

#### Цель использования закупаемой продукции

Продукция закупается с целью минимизации материального ущерба от возможных технологических нарушений на оборудовании.

#### Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, тип, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|  | Лента конвейерная | 2Ш-1600-2-ТК-200-2-4,5-3,5-Г1-РБ или эквивалент | м2 | 1085 |

### Требования по срокам поставки продукции

Начало поставки продукции: со дня, следующего за днем заключения Договора

Окончание поставки продукции: 14 календарных дней с момента заключения договора или

Поставка продукции может  осуществляется несколькими партиями согласно графику:

| № | Дата поставки | Количество конвейерной ленты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 29.09.2026 | 268 м2 |
| 2 | 02.10.2026 | 268 м2 |
| 3 | 16.10.2026 | 304 м2 |
| 4 | 30.10.2026 | 119 м2 |
| 5 | 06.11.2026 | 126 м2 |
| Итого |  | 1085 м2 |

Итого по графику: 1085 м2

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Лента конвейерная | 2Ш-1600-2-ТК-200-2-4,5-3,5-Г1-РБ или эквивалент | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента – подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента | - |  |
|  | Тип резины в ленте | Трудновоспламеняющаяся, маслобензостойкая, устойчивая к ультрофиолету. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ширина | Не менее 1400 мм и не более 1800 мм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Толщина конвейерной ленты | 10 мм (отклонения ±1мм согласно ГОСТ 20-2018) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нормативная документация | Конвейерная лента должна быть изготовлена по ГОСТ 20-2018 в части требований к трудновоспламеняемости и физико-механическим свойствам резины. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Допуски по длине рулона | Фактическая длина ленты в рулоне должна составлять не менее 50 метров | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | Доставка продукции осуществляется до склада Заказчика по адресу: РФ, 617760 Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, дом 1/2. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Условия поставки | - Доставка продукции Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в рабочее время с 9-00 до 15-00 часов в срок, указанный в подразделе 2.1.2 настоящих ТТ. - Продукция без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за ее сохранность Заказчик не несет. - Дата, время доставки продукции, государственный № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Заказчика не позднее 12-00 часов дня по московскому времени, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к упаковке | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, упаковка должна обеспечивать защиту продукции от загрязнения и обеспечивать его сохранность при транспортировке. Упаковка не должна быть нарушена или повреждена. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 12 месяцев со дня ввода продукции в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки (в зависимости от того, что наступит раньше). Исчисляется с даты подписания Заказчиком товарной накладной ТОРГ-12 (или УПД). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем комплектации | На всю поставленную продукцию должны быть предоставлены паспорта, сертификаты соответствия продукции, а также инструкции по эксплуатации и хранению от завода-изготовителя. Сертификаты соответствия должны быть выданы отраслевыми органами сертификации и заверены печатью Поставщика. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | - -//- |
| 5.1 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка бывшей в употреблении, контрафактной и восстановленной продукции. | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2 | Применение национального режима в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 | Национальный режим не предоставляется. Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения. Указать страну происхождения товара в коммерческом предложении | Согласие с требованием | В качестве подтверждения Российского происхождения товара необходимо указать номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров |  |

### 2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение по форме Таблицы 2 настоящих ТТ с заполненным столбцом 6 «Предложение Участника по характеристикам и параметрам».

#### Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение в произвольной форме с указанием номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров.

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящих Технических требованиях, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации