Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.20.19.190 Техническое обслуживание приборов безопасности грузоподъемных механизмов» СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг:	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	8

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	9

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	9

Таблица 4. Требования к качеству услуг	10

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

«Услуги по техническому обслуживанию приборов безопасности грузоподъемных механизмов для нужд Эгвекинотской ГРЭС»

Цель оказания услуг

- Услуги оказываются с целью оценки технического состояния грузоподъемных механизмов, определения соответствия объектов оказания услуг предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности и определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации, определения мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса оборудования.

Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Технические характеристики (модель, марка, рабочие параметры) | Год ввода в эксплуатацию | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
|  | Техническое обслуживание приборов безопасности, установленных на кране КС-45717-1. | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, Российская Федерация, Чукотский АО, Иультинский район, мо Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Кран стреловой, автомобильный КС-45717-1. Рег.№- Ч-710кр | Г/п-25т. Способ управления -Гидравлический Место управления при работе - кабина на поворотной платформе | 2006 |  |
|  | Техническое обслуживание приборов безопасности, установленных на подъемнике ПСС-131.28Э. | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, Российская Федерация, Чукотский АО, Иультинский район, мо Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Подъемник коленчатый ПСС-131.28Э Рег.№ А78-00001-0002пс | Г/п-0,3т. Способ управления -Электрогидравлический Место управления при работе - выносной пульт, пульт на раме, пульт в рабочей платформе | 2015 |  |
|  | Техническое обслуживание приборов безопасности, установленных на кране КС-59713-14Т, | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, Российская Федерация, Чукотский АО, Иультинский район, мо Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Кран стреловой КС-59713-14Т Рег.№ А78-00029-0003пс | Г/п-25т. Способ управления -Гидравлический Место управления при работе - Кабина на поворотной платформе | 2019 |  |
|  | Техническое обслуживание приборов безопасности мостового крана электрического, рег. № Ч-762кр | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, Российская Федерация, Чукотский АО, Иультинский район, мо Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Мостовой кран грейферный, рег. № Ч-762кр | г/п 5 т | 1978 |  |
|  | Техническое обслуживание приборов безопасности мостового крана электрического, рег. № Ч-763кр | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, Российская Федерация, Чукотский АО, Иультинский район, мо Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Мостовой кран электрический, рег. № Ч-763кр | г/п 20/5 т | 1958 |  |
|  | Техническое обслуживание приборов безопасности, установленных на кране КС-55733 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, Российская Федерация, Чукотский АО, Иультинский район, мо Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Кран стреловой КС-59713-14Т Рег.№ А78-23-44337пс | Г/п-33т. Способ управления -Гидравлический Место управления при работе - Кабина на поворотной платформе | 2023 |  |
|  | Техническое обслуживание приборов безопасности, установленных на кране-манипуляторе автомобильном КМУ АНТ 12-2 (АНТ 12-20131) | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, Российская Федерация, Чукотский АО, Иультинский район, мо Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот | Кран-манипулятор автомобильный (бортовой) | Г/п- 6 т. Способ управления-Гидравлический Тип крана- стрелового типа с шарнирно-сочленённым стреловым оборудованием | 2024 |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик обязуется предоставить экспертам, участвующим в проведении технического обслуживания, безопасный доступ к грузоподъёмным механизмам, применяемым на опасном производственном объекте

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг:

Приборы безопасности и устройства для обеспечения безопасной эксплуатации крана КС-45717-1, установленные на кране.

Концевые выключатели:

– отключение механизма подъема при приближении крюка к оголовку стрелы (ВПК-2111);

– отключение механизма подъема при достижении крюком крайнего нижнего положения (ВПК-2111);

– отключение механизма подъема стрелы (ВПК-2111).

Ограничители рабочих движений:

– ограничитель грузоподъемности ОНК-140-01М (зав. № 606467). Механизмы, отключаемые ограничителем: подъема, изменения вылета, выдвижения стрелы, поворота;

– ограничитель движений крана при работе в стесненных условиях: в составе ОНК-140-01М;

Сигнальные и переговорные устройства:

– световая предупредительная сигнализации: в составе ОНК-140-01М;

– звуковая предупредительная сигнализация: в составе ОНК-140-01М;

– сигнализатор приближения стрелы на опасное расстояние к ЛЭП: в составе ОНК-140-01М;

– сигнализатор габарита стрелы;

– звуковой сигнал на рукоятке управления поворотом платформы.

Цифровые индикаторы (в составе ОНК-140-01М):

– загрузки крана;

– вылета;

– массы поднимаемого груза;

– длины стрелы;

– высоты подъема стрелы;

– массы допустимого груза для установленного вылета и длины стрелы.

Указатели:

– указатель наклона крана (жидкостный);

– указатель температуры ОЖ двигателя шасси (магнитоэлектрический, УК-143А);

– указатель давления масла (магнитоэлектрический, УК-144-А);

– счетчик времени наработки (электронно-механический, СВН-2-02);

– указатель давления рабочей жидкости в напорной и сливной магистралях крана (гидравлический МТП-1М-25МПа-4);

– указатель температуры рабочей жидкости в гидросистеме крана (конденсационный дистанционный).

Регистратор параметров работы крана:

– блок телеметрической памяти: в составе ОНК-140-01М.

Устройства предохранительные:

– устройство защиты гидросистемы механизмов подъема, изменения вылета, выдвижения стрелы в аварийных ситуациях (гидроклапан-регулятор ГКР-20-160-25);

– устройство защиты механизма поворота в аварийных ситуациях (блок клапанный КС-45717.84.430-3);

– устройство защиты гидросистемы механизмов выносных опор и блокировки подвески в аварийных ситуациях (гидроклапан предохранительный в комплекте гидрораспределителя УЗ .30.00.000-2);

– устройство защиты гидроцилиндра, выдвижения (втягивания) секций стрелы от перегрузок (гидроклапан предохранительный КС-45717.84.500);

– устройство ограничения усилия затяжки крюка в транспортном положении (КС-45717.84.600).

Приборы безопасности и устройства для обеспечения безопасной эксплуатации крана КС-55733М4-33-31 ПС, установленные на кране.

Концевые выключатели:

– Лебедка на барабане должно оставаться не менее полутора витков каната. Входит в состав лебедки;

– отключение механизма подъема при достижении крюком крайнего нижнего положения (ВПК-2111);

– отключение механизма подъема стрелы (ВПК-2111).

Система безопасности ОГМ240 / система безопасного управления и контроля СБУК306 (далее

- система управления СБУК306) предназначены для установки на стреловые автомобильные гидравлические краны и служит для защиты крана, выполняя функции:

- ограничение грузоподъемности крана;

- ограничение рабочих движений механизмов подъема-опускания стрелы и груза в крайних положениях;

- блокировка управления опорами при рабочем положении стрелы (не на поддерживающей

стойке) при работе с подъемником;

- блокировка управления крановыми операциями при не выставленном на полный опорный контур кране при работе с подъемником;

- выполнение функций координатной защиты;

- ограничение опасного приближения к проводам ЛЭП;

- отображение линейных параметров работы крана: вылета (R, м), длины стрелы (L, м), максимальной высоты подъема оголовка стрелы (Н, м), угла поворота платформы относительно базового шасси (у, ... °), угла наклона стрелы (а, ... °);

- отображение нагрузочных параметров крана: массы поднимаемого груза (Q, т), грузоподъемности для текущего вылета (Qm, т), степени загрузки (М, %);

- отображение угла наклона крана в двух осях: вдоль и поперек;

- отображение времени наработки крана в моточасах;

- регистрация параметров работы крана;

- отображение текущей даты и времени;

- отображение диагностической информации о состоянии крана: давления масла и температуры масла в гидросистеме крана, давления масла и температуры охлаждающей жидкости в двигателе базового шасси;

- управление электрооборудованием крановой установки: электромагнитом разрешения крановых операций; электромагнитами с пропорциональным электроуправлением крановыми операциями -система управления СБУК306; электромагнитом включения ускоренной работы основной грузовой лебедки; габаритным фонарем, освещением груза, вентилятором охлаждения масла в гидросистеме крана (при установленном маслоохладителе);

- управление работой двигателя (топливоподачей) базового шасси при работе в крановом ре­ жиме; задание фиксированных оборотов двигателя при выдвижении крановых опор;

- автоматическое тестирование составных частей;

- формирование телеметрической памяти («черный ящик»).

Блок индикации информирует звуковой сигнализацией, текстовыми сообщениями и изменением цвета индикаторов на дисплее:

- о приближении к пределам координатной защиты «потолок», «стена», «поворот влево»,

«поворот вправо»;

- о достижении предельных движений механизмов крана (подъем-опускание крюка, изменение

вылета. Информация выводится на дисплей, и происходит срабатывание ограничителей движений);

- об опасном приближении оголовка стрелы к проводам воздушных ЛЭП.

Приборы безопасности и устройства для обеспечения безопасной эксплуатации подъемника коленчатого ПСС-131.28Э, установленные на подъемнике.

Ограничитель предельного груза (ОПГ 1-18):

Система ограничения зоны обслуживания и грузового момента:

– ограничитель нагрузки и контроля рабочей зоны (CCU-DAW FABER-COM);

– датчик угла наклона стрелы;

– датчики давления клапана сброса;

–  предохранительный клапан.

Устройство блокировки и поворота стрелы при не выставленном на опорах подъемника:

– бесконтактные выключатели (ISB A4A-43P-5-LZ-C).

Устройство блокировки подъема опор при рабочем положении стрелы:

– концевой выключатель (КВ Е1 S11 Р).

Система аварийного опускания рабочей платформы при отказе гидросистемы или привода гидронасоса:

– насос с двигателем постоянного тока.

Устройство, предохраняющее выносные опоры подъемника от самопроизвольного выдвижения в нерабочем положении:

– гидрозамки.

Устройство (указатель) угла наклона подъемника:

– жидкостный пузырькового типа.

Система аварийной остановки двигателя с управлением из рабочей платформы и с нижнего пульта:

– кнопка аварийного останова с возвратом поворота.

Сигнальные и другие приборы и устройства безопасности:

– звуковая сигнализация;

– устройство автоматической остановки грузового органа в крайнем верхнем положении: концевой выключатель (КМ Q1 L11Р);

– ограничитель поворота колонны: бесконтактный выключатель (ISB A4A-43P-5-LZ-C);

– ограничитель поворота рабочей платформы: концевые выключатели HANYOUNG HY-M904.

Приборы безопасности и устройства для обеспечения безопасной эксплуатации крана КС-59713-14Т, установленные на кране.

Ограничители рабочих движений:

– тросовый;

– бесконтактный;

– электронный.

Ограничитель движения крана при работе в стесненных условиях (координатная защита).

Ограничитель опасного приближения к линии электропередачи

Ограничитель грузового момента.

Сигнальные устройства:

– световая предупредительная сигнализация;

– звуковая предупредительная сигнализация.

Указатели:

– цветной жидкокристаллический дисплей;

– индикатор координатной защиты;

– индикатор ЛЭП;

– указатели наклона крана;

– датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;

– датчик давления масла;

– указатель уровня топлива

– манометр;

– счетчик времени наработки;

– указатель частоты вращения двигателя.

Регистратор параметров работы крана.

Устройства предохранительные:

– устройство защиты гидросистемы неповоротной части крана от превышения давления;

– устройство защиты гидросистемы поворотной части крана от превышения давления;

– устройство защиты штоковой полости гидроцилиндра механизма изменения вылета от превышения давления;

– устройство защиты механизма поворота от превышения давления по крутящему моменту;

– устройство защиты электрических цепей напряжением 24 В;

– устройство ограничения усилия затяжки крюка в транспортном положении;

– устройство защиты рабочего оборудования от повреждения при работе в зоне ЛЭП;

– устройство защиты рабочего оборудования от повреждения при работе в стесненных условиях и в зоне ЛЭП.

Приборы безопасности и устройства для обеспечения безопасной эксплуатации крана-манипулятора автомобильного, установленные на кране.

- ограничитель грузоподъемности МПД - 07.400;

- предохранительные клапаны;

- указатели грузоподъемности;

- указатель угла наклона (УН-1.3);

- указатели уровня масла;

- счетчик времени наработки.

Приборы безопасности и устройства для обеспечения безопасной эксплуатации крана мостового электрического Ч-763кр, установленные на кране.

- концевой выключатель КУ-133А;

- концевой выключатель КУ-131А;

- аварийный выключатель ВУ-220Д;

- выключатель троллей и блокировки дверей В-10.

Приборы безопасности и устройства для обеспечения безопасной эксплуатации крана мостового электрического Ч-762кр, установленные на кране.

- концевой выключатель подъема КУ-703;

- концевой выключатель хода моста КУ-701;

- концевой выключатель хода тележки КУ-701;

- блокировочные устройства люка ВПК-2110;

- блокировочные устройства двери кабины ВПК-2110.

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности относящихся к объекту ТО документов. | Шт. | 7 |
|  | Разработка Программы проведения технического обслуживания. | Шт. | 7 |
|  | Проверка и наладка приборов безопасности и устройств безопасности грузоподъемных механизмов (в соответствии с правилами проведения): 1) Проверка ограничителей рабочих движений; 2) Проверка ограничителей грузоподъемности и грузового момента; 3) Проверка указателей угла наклона кран; 4) Проверка сигнализаторов; 5) Считывание долговременной информации регистратора параметров; а) внешний осмотр: - проверка наличия приборов и соответствия их паспортным данным; - проверка наличия пломб на электронных (релейных) блоках приборов б) контрольная проверка работоспособности: - надежности срабатывания и соответствия показаний индикаторов ограничителей грузоподъемности нормативным данным; - работы концевых выключателей, ограничивающих перемещение груза, тележки крана и т.п.; - работы систем блокировок и срабатывания защит, установленных на кране и приведенных в ее паспорте; - точности показаний контрольно-измерительных приборов. - результаты проверки работоспособности приборов и устройств безопасности оформляются в виде таблиц (Приложение 9 к РД 10-112-1-04) | Шт. | 7 |
|  | Техническое обслуживание ГПМ | Шт. | 7 |
|  | Внесение соответствующих записей о проведенном техническом обслуживании в паспорта оборудования | Шт. | 7 |
|  | Подготовка протоколов (Актов) проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов | Шт. | 7 |
|  | Согласование протоколов проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов и Актов технического освидетельствования с Заказчиком | Шт. | 7 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание приборов безопасности | 01.07.2027 | 01.09.2027 |

Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. Область аттестации эксперта должна соответствовать объекту ТО. |  | Квалификационные свидетельства, удостоверения, протоколы аттестации экспертов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг |  |
|  | Срок действия разрешительных документов | Срок действия разрешительных документов (удостоверения экспертов и специалистов) не должен быть меньше срока выполнения работ. |  | В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2, 1.1.3 данной таблицы. |  |
|  | Наличие опыта | Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ по техническому обследованию приборов безопасности ГПМ в течение последних 5 лет, предшествующих дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника, не оцениваются. |  | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель при оказании услуг обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг. - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. - незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг. Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Результатом проведения технического обследования является протокол (Акт) проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов, которое подписывается руководителем организации и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении технического обслуживания, а также обязательная запись в паспорте ГПМ. Сведения о результатах технического обслуживания записываются в паспорт ГПМ и должны содержать: наименование организации, проводившей техническое обслуживание; дату подписания протокола проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов, номер протокола. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Протоколы (Акты) проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | По результатам технического обслуживания на каждый ГПМ оформляется протокол проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов и вносится запись в паспорт с указанием заключения о проверке и наладке приборов безопасности и устройств безопасности ГПМ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | Протокол проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов должен содержать: 1) общие сведения по паспортным данным. 2) сведения об установленных на ГПМ приборах безопасности. 3) оценка состояния устройств. 4) Заключение о проверке и наладке приборов безопасности и устройств безопасности ГПМ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | Протокол проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов должен содержать один из следующих заключений: 1) объект находится в удовлетворительном состоянии. 2) объект находиться в неудовлетворительном состоянии. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к срокам оформлению результатов оказанных услуг | По результатам проверки и наладки приборов и устройств безопасности Исполнитель обязан представить Протокол проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов, в адрес Заказчика в электронном виде для рассмотрения Заказчиком в течение 20 календарных дней после окончания проведения обследования оборудования экспертом. Окончание проведения обследования считать с момента официального направления уведомления в адрес Исполнителя, с отметкой эксперта о завершении работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | Согласованные Заказчиком протоколы проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемных механизмов представить в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, текстовую часть отчета в формате Word | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461; - Типовая инструкция для наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов РД 10-208-98 (утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 28 мая 1998 г. N 33) - Рекомендации по проведению испытаний грузоподъемных машин РД 10-525-03. - Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин «Общие положения» РД 10-112-1-04. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Проведение технического обследование и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации, перечисленной в пункте 3 данной таблицы. Протоколы (Акты) ТО подлежат доработке со стороны Исполнителя при выявлении несоответствия. Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | ### Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. | ### Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.