УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»

_______________________ /Константинов Д.В.

- «24» августа 2026 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку полуавтоматических сварочных аппаратов.

| Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Авто | ЦС филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго», г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 9 | 30 календарных дней с момента заключения договора | 2 шт. |

- Технические требования к продукции.

Технические данные аппарата должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| Наименование | Технические требования и характеристики |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| Полуавтоматический сварочный аппарат | Напряжение,В | 380±10% | 27.90.31.111 | запрет, не применяется на основании пп. «и» п. 5* |
|  | Частота питающей сети, Гц | 50±1Гц |  |  |
|  | Сварочный ток,А | 50-350 |  |  |
|  | Потребляемая мощность,кВТ | 18-21 |  |  |
|  | Диапазон рабочего напряжения, B | 16-37 |  |  |
|  | MIG-MAG ток при ПВ 100%, А (не менее) | 270 |  |  |
|  | MIG-MAG ток при ПВ 60%, А (не более) | 350 |  |  |
|  | Тип источника | инвертор |  |  |
|  | Тип подающего механизма | встроенный |  |  |
|  | Кол-во роликов в подающем механизме (не менее) | 4 |  |  |
|  | Класс защиты | IP23 |  |  |
|  | Охлаждение | воздушное |  |  |
|  | Диаметр проволоки,мм | 0,8-1,2 |  |  |
|  | Продолжительность включения (ПВ)% | 60 |  |  |
|  | Многофункциональная панель управления на передней панели аппарата с возможностью регулировок силы сварочного тока, сварочного напряжения, индуктивности | ДА |  |  |
|  | Регулировка функции индуктивности | ДА |  |  |
|  | Высокопроизводительный многофункциональный источник питания (MIG-MAG\MMA) | ДА |  |  |
|  | Установка катушки с проволокой весом до 18 кг | ДА |  |  |
|  | Регулировка скорости подачи проволоки | ДА |  |  |
|  | Ручная дуговая сварка ММА | ДА |  |  |
|  | Встроенная тележка на больших колесах | ДА |  |  |
|  | Кнопка прогона проволоки без газа | ДА |  |  |
|  | Розетка для подогрева газа на 36 В | ДА |  |  |
|  | Функция автоматической защиты от перегрева | ДА |  |  |
|  | Комплектация: |  |  |  |
|  | Полуавтоматическая горелка | 2шт |  |  |
|  | Обратный кабель с зажимом 3м | 2шт |  |  |
|  | Газовый шланг | 2шт |  |  |
|  | ЗИП и комплектующие | 2 набор |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации | 2 шт |  |  |

* запрет, не применяется на основании пп. «и» п. 5 ПП 1875: ни одна из использованных при определении начальной (максимальной) цены контракта (начальной (максимальной) цены договора) или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цены заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара не превышает 1 млн. рублей.

- Общие требования.

  - К поставке допускаются аппараты, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям санитарных правил СП 2.1.3678-20 и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Победитель закупки на право заключения договора на поставку заявленной номенклатуры для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данные документы должны подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

  - Аппараты должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ 18130-79 «Полуавтоматы дуговой сварки плавящимся металлом».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения аппаратов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя аппаратов, ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки аппаратов должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Срок изготовления аппаратов должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые аппараты должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выявления повреждений аппаратов, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Аппараты должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка, а также комплект предоставляемой Поставщиком сопроводительной документации, подтверждающей тип, объём и качество поставляемого оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216-78.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия аппаратов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Исп.

Крылова М.В.

43-78