Утверждаю:

Заместитель директора филиала-

Главный инженер Воткинского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников

«____»_______________2026г.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2: 28.41.22 Поставка станков

для нужд Воткинского филиала

ЛОТ №0043-ТПИР ОНМ-2027-ГРВКК-ВотФ

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД2: 28.41.22 Поставка станков для нужд Воткинского филиала (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение программы развития (инвестиционной программы) на 2027 год для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК». Продукция предназначена для металлообработки корончатым и спиральным сверлением, изготовления внутренней резьбы, зенкования, расточки отверстий.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукция | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магнитный сверлильный станок Fein KBM 52 U или эквивалент¹ | 1 | компл. |
| 2 | Сверлильный редукторный станок STALEX SHD-32PF PRO или эквивалент¹ | 1 | компл. |

1Эквивалентным товаром считается товар, который по своим характеристикам, функциям и качеству аналогичен характеристиками, указанными в технических требованиях (указанные ниже технические характеристики – параметры эквивалентности).

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2: 28.41.22 Поставка станков для нужд Воткинского филиала | С даты подписания договора | Не позднее 45 календарных дней c даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

Вся поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Магнитный сверлильный станок Fein KBM 52 U или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Магнитный сверлильный станок Fein KBM 52 U или эквивалент |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Макс. Ø корончатого сверла, мм | Не менее 50 | Указание характеристик |  |  |
|  | Макс. Глубина сверления корончатого сверла, мм | Не менее 50 | Указание характеристик |  |  |
|  | Макс. Ø спирального сверла, мм | Не менее 23 | Указание характеристик |  |  |
|  | Макс. Ø нарезания резьбы, мм | Не менее М16 | Указание характеристик |  |  |
|  | Макс. Ø зенковки, мм | Не менее 50 | Указание характеристик |  |  |
|  | Макс. Ø развертки, мм | Не менее 23 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Не менее 1200 | Указание характеристик |  |  |
|  | Вес, кг | Не менее 14.2 | Указание характеристик |  |  |
|  | Ход, мм | Не менее 135 | Указание характеристик |  |  |
|  | Усилие удерживания магнитом, Н | Не менее 11000 | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, транспортировке, приемке |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь; 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Приемка | - Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени. - Проверяется соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. - Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантия, не менее | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя(производителя) продукции. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документ о качестве продукции | При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. Предоставляется при поставке продукции: - Паспорт и руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке; - Гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Комплектация (на один комплект) | 1. Магнитный сверлильный станок Fein KBM 52 U 2. Чемодан 3. Емкость с охлаждающей жидкостью 4. Ремень для крепления 5. Крючок для стружки 6. Сверлильный патрон с зубчатым венцом до Ø 13 мм 7. Быстро устанавливаемый (QuickIN) переходник для M18 x 6 P 1,5 8. 2 центровочных штифта 9. Клин для выбивки инструмента 10. Устройство защиты от прикосновения | Согласие с требованием |  |  |

Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Сверлильный редукторный станок STALEX SHD-32PF Pro или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Сверлильный редукторный станок STALEX SHD-32PF Pro или эквивалент |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Конус шпинделя | МТ-4 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Макс. Ø резьбонарезания, мм | Не менее М16 | Указание характеристик |  |  |
| 1.4 | Напряжение, В | 380 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Размер стола, мм | Не менее 460х460 | Указание характеристик |  |  |
| 1.7 | Расстояние (шпиндель-стойка), мм | Не менее 300 | Указание характеристик |  |  |
| 1.8 | Расстояние (шпиндель-стол), мм | Не менее 720 | Указание характеристик |  |  |
| 1.9 | Т-образный паз, мм | Не менее 14 | Указание характеристик |  |  |
| 1.10 | Ход шпинделя, мм | Не менее 150 | Указание характеристик |  |  |
| 1.11 | Частота врашения, об/мин | 75-3200 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12 | Макс. Ø сверления (Ст.3), мм | Не менее 32 | Указание характеристик |  |  |
| 1.13 | Мощность главного привода, кВт | Не менее 1.1/1.5 | Указание характеристик |  |  |
| 1.14 | Размер основания, мм | Не менее 620х540 | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к доставке, транспортировке, приемке |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь; 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС». | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Приемка | - Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени. - Проверяется соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. - Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Гарантия, не менее | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя(производителя) продукции. | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Документы о качестве продукции | При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. Предоставляется при поставке продукции: - Паспорт и/или руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке; - Гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2 | Комплектация (на один комплект) | 1.Сверлильный редукторный станок STALEX SHD-32PF Pro 2.Сверлильный патрон 3-16мм/В16 3.Дорн МТ-4/В16 4.Переходник МТ-4/МТ-3 5.Переходник МТ-3/МТ-2 6.Лампа местного освещения 7.Автоподача по оси Z 8.Защита патрона 9.Система СОЖ 10.Инструкция по эксплуатации | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.