Технические требования на оказание услуг

«Техническое обслуживание приборов безопасности грузоподъемных кранов для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» АТЭЦ».

Лот № 413.1

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.3.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	7

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	7

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	7

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	7

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	8

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	8

2.2.	Требования к качеству услуг	9

Таблица 4. Требования к качеству услуг	9

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

1.1.1. Техническое обслуживание приборов безопасности подъемных сооружений Анадырской ТЭЦ в 2027 г.

1.2. Цель оказания услуг

Обеспечение дальнейшей безопасной эксплуатации подъемных сооружений, в соответствии  с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. N 461, требованиями «Типовой инструкции для наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов» (РД 10-208-98).

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Технические характеристики (модель, марка, рабочие параметры) | Год ввода в эксплуатацию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Техническое обслуживание приборов безопасности мостового крана 4 шт. | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Мостовой кран (4 шт.) | 1. Тип - Мостовой электрический; 2. Заводской номер - 50359, 50360, 50361, 50362; 3. Регистрационный номер - Ч-755кр, Ч-756кр, Ч-757кр, Ч-758кр; 4. Грузоподъемность, т - 32/5; 5. Способ управления - Электрический; 6. Место управления при работе - Кабина закрытая; 7. Индекс - 32/5Л; 8. Год выпуска - 1985г. | 1985 |  |
|  | Техническое обслуживание приборов безопасности подъемных сооружений автомобильного крана КС-55713-1 | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Автомобильный кран КС-55713-1 | 1. Тип - Стреловой автомобильный; 2. Заводской номер - 522; 3. Регистрационный номер - Ч-759кр; 4. Грузоподъемность, т - 25; 5. Способ управления - Гидравлический; 6. Место управления при работе - Кабина на поворотной платформе; 7. Год выпуска - 2002 г. | 2002 |  |
|  | Техническое обслуживание приборов безопасности подъемных сооружений автогидроподъемника. | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Автогидроподъемник | 1. Тип - АГП 22-Т; 2. Заводской номер - XUY3813DHE0000445; 3. Регистрационный номер - А78-00001-0001 ПС; 4. Грузоподъемность, т - 0,25; 5. Способ управления - Гидравлический; 6. Место управления при работе - С пола; 7. Индекс - 3813DH; 8. Год выпуска - 2014 г. | 2014 |  |
|  | Техническое обслуживание приборов безопасности подъемных сооружений крана-манипулятора автомобильного. | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Кран-манипулятор автомобильный | 1. Тип - Установка краноманипуляторная с гибкой подвеской грузо-захватного устройства; 2. Заводской номер - SMA425N0000028-0061; 3. Регистрационный номер - А78-22-15875-пс; 4. Грузоподъемность, т - 4,0; 5. Способ управления - Гидравлический; 6. Место управления при работе - С пола; 7. Индекс - CK-SMA425-FG414; 8. Год выпуска - 2022 г. | 2022 |  |
|  | Техническое обслуживание приборов безопасности подъемных сооружений мостового крана. | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ГМ ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 37Б. | Мостовой кран | 1. Тип - Мостовой электрический; 2. Заводской номер - 171; 3. Регистрационный номер - Ч-700кр; 4. Грузоподъемность, т - 20/5; 5. Способ управления - Электрический; 6. Место управления при работе - Кабина закрытая/с пола; 7. Индекс - КМ-20/5-15,4-ЗК-УП-УЗ; 8. Год выпуска - 2003 г. | 2005 | До 30.09.2027 |

- 1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ специалистам, участвующим в проведении технического обслуживания приборов безопасности  подъемных сооружений, к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности документов, относящихся к объекту технического обслуживания приборов безопасности подъемных сооружений. | Шт. | 8 |
|  | Техническое обслуживание приборов безопасности подъемных сооружений включает в себя проверку: 1. состояния металлоконструкций подъемника и его сварных (болтовых) соединений (отсутствие трещин, деформаций, ослабления болтовых соединений), а также состояние кабины, лестниц, площадок и ограждений; 2. соответствия чертежа и данным паспорта подъемника фактически установленной массы противовеса и балласта (при наличии); 3. состояния крепления осей и пальцев; состояние гидравлического оборудования (при наличии); 4. состояния электрического заземления; работоспособность ловителей с проведением испытаний; 5. проверка точности остановки кабины с полной рабочей нагрузкой и без нагрузки; 6. конструкции стрелы и механизма подъема вместе с канатами; 7. работоспособности тормозной системы. | Шт. | 8 |
|  | Внесение соответствующих записей о проведенном техническом обслуживании приборов безопасности подъемных сооружений в паспорта оборудования. | Шт. | 8 |
|  | Подготовка протоколов Технического обслуживания приборов безопасности подъемных сооружений. | Шт. | 8 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | В соответствии с Таблицей 1 | С даты заключения договора | 30.09.2027 |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов. | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Исполнитель должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. |  | Удостоверения о подготовке и проверке знаний правил по промышленной безопасности, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг. |  |
|  | Срок действия разрешительных документов | Срок действия разрешительных документов не должен быть меньше срока выполнения работ. |  | В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2. данной таблицы. |  |
|  | Наличие опыта | Наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных работ по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Исполнителя на участие в настоящей закупочной процедуре. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Исполнителя не оцениваются. |  | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления исполнителем закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте исполнителя», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Исполнителя. |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель при оказании услуг обязан: - до начала производства работ на территории Заказчика подготовить и направить письмо на официальном бланке Исполнителя за подписью руководителя в соответствии с Регламентом допуска подрядных организаций на объекты АО «Чукотэнерго»; - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг. - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. - незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Требования к процедурам оказания услуг. |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.2. | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг, должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5. | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг. | По завершении оказании услуг по обслуживанию приборов подъемных сооружений Исполнитель направляет Заказчику: - акт обслуживания приборов подъемных сооружений; - заключение обслуживания приборов подъемных сооружений. Результат оказанных услуг заносятся Исполнителем в паспорт грузоподъемного сооружения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг. | В ходе оказании услуг по обслуживанию приборов подъемных сооружений, включает в себя: - сбор и анализ результатов обследования; - составление ведомости дефектов; - оценку остаточного ресурса ГПМ (балльная система); -оформление актов (визуально-измерительного контроля; проверки сопротивления изоляции и заземления; химического анализа и механических свойств металла; грузовых испытаний ГПМ) и др.; - расчет фактического режима работы ГПМ; - проверочные расчеты несущей способности элементов конструкции, крепежа, сварных соединений (при необходимости и согласовании с заказчиком); - расчет остаточного ресурса ГПМ (при необходимости); - рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации ГПМ; - оформление протоколов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | 1.Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации: - Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461; - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Приказом Министерства энергетики от 04.10.2022 г. № 1070; - Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий, РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95); - Правилами противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 15.12.2020г. № 903н; - Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, РД 34.03.201-97, утв. Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 3 апреля 1997 г.; - Правилами по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 16.11.2020 № 782н; - Рекомендациями по проведению испытаний грузоподъемных машин, РД 10-525-03; - Рекомендациями «По экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения», РД 10-112-1-04; - Типовой инструкцией для наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов, РД 10-208-98; - Технические условия, технологические карты и проекты производства работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат услуг. | Проведение оформления обслуживания приборов подъемных сооружений и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации, перечисленной в пункте 3 данной таблицы. Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты выполнения услуг. Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и сроки оказываемых услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. |  | ### Исполнитель не должен быть неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. | ### Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.