ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2: 28.92.27.110 Поставка экскаватора-погрузчика для нужд Воткинского филиала

Лот № -ТПИР ОНМ-2025-ГРВКК-ВотФ

Обозначения и сокращения

| Продукция | Экскаватор-погрузчик |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОТТС | Одобрение типа транспортного средства |
| ТС | Транспортное средство |
| ПТС | Паспорт транспортного средства |
| ЭПТС | Электронный паспорт транспортного средства |

- Общие сведения

- Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 28.92.27.110 Поставка экскаватора-погрузчика для нужд Воткинского филиала (далее — Продукция)

- Цель использования закупаемой продукции

Исполнение инвестиционной программы на 2026 год для нужд Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

### Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2: 28.92.27.110 Поставка экскаватора-погрузчика для нужд Воткинского филиала | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

### Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2: 28.92.27.110 Поставка экскаватора-погрузчика для нужд Воткинского филиала | С даты подписания договора | Не позднее 37 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД2: 28.92.27.110 Поставка экскаватора-погрузчика для нужд Воткинского филиала

| № п/п | Наименование параметра |  | Требования заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  |  |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Номинальная грузоподъёмность, кг |  | Не менее 3120 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.2 | Давление гидравлики, бар |  | Не менее 230 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.3 | Производительность насоса, л/мин |  | Не менее 145 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.4 | Масса, кг |  | не менее 8200 не более 9700 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.5 | Объем ковша обратной лопаты, куб. м |  | Не более 0,27 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.6 | Объем двухчелюстного ковша, куб. м. |  | Не менее 1,1 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.7 | Двигатель |  | Дизельный, 4-тактный, рядный, с турбонаддувом, с жидкостным охлаждением | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
|  | Максимальная мощность, кВт. |  | Не менее 74,5 кВт | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
|  | Макс. крутящий момент, Нм |  | Не менее 410 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.8 | Объем двигателя, куб. см. |  | Не менее 4400 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.9 | Число цилиндров двигателя |  | Не менее 4 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.10 | Емкость топливного бака, л |  | Не менее 115 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.11 | Шины передние |  | 16.9X28 -12PR | Согласие с требованием |  |  |  | - |  |
| 1.1.12 | Шины задние |  | 16.9X28 -12PR | Согласие с требованием |  |  |  | - |  |
| 1.1.13 | Трансмиссия |  | автомат со встроенным гидротрансформатором или полуавтоматическое переключение передач | Согласие с требованием |  |  |  | - |  |
| 1.1.14 | Привод |  | Полный 4WD | Согласие с требованием |  |  |  | - |  |
| 1.1.15 | Максимальная скорость движения (вперед/назад), км/ч |  | Не менее 38 / 21 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.16 | Гидравлический бак, л |  | Не менее 117 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.17 | Габаритная длина, м |  | Не более 6,04 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.18 | Колесная база, м |  | Не более 2,22 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.19 | Ширина по ковшу, м |  | Не менее 2,35 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.20 | Клиренс, м |  | Не менее 0,48 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.21 | Высота капота, м |  | Не более 1,99 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.22 | Высота по кабине, м |  | Не более 3,00 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.23 | Габаритная высота, м |  | Не более 3,71 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.24 | Ширина колеи по передним колесам, м |  | Не более 1,93 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.25 | Ширина колеи по задним колесам, м |  | Не более 1,80 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.26 | Дальность копания от центра погрузчика, м |  | Не менее 6,00 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.27 | Максимальная глубина копания, м |  | Не менее 5,56 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.28 | Максимальный вылет стрелы от оси заднего колеса, м |  | Не менее 7,71 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.29 | Максимальный горизонтальный вылет стрелы от каретки, м |  | Не менее 6,50 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.30 | Расстояние от оси каретки до стрелы при максимальном вертикальном вылете, м |  | Не менее 3,56 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.31 | Максимальная рабочая высота копания, м |  | Не менее 6,77 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.32 | Максимальная высота разгрузки, м |  | Не менее 5,02 | Указание характеристик |  |  |  | - |  |
| 1.1.33 | Максимальный вылет при полном подъеме, м |  | Не менее 1,28 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 | Гидромолот + дополнительная пика |  | наличие | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 1.1.35 | Гидромолот Частота ударов, уд./мин |  | Не менее 450-900 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
| 1.1.36 | Гидромолот Энергия удара, Дж |  | Не менее 850 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
| 1.1.37 | Гидромолот Рабочая длина инструмента, мм |  | Не менее 400 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
| 1.1.38 | Гидромолот Диаметр рабочего инструмента, мм |  | Не менее 68 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
| 1.1.39 | Высота до шарнира ковша погрузчика, м |  | Не менее 3,61 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
| 1.1.40 | Аккумуляторная батарея, Ач |  | Не менее 180 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Комплект поставки |  | ковш погрузочный, двухчастной 6в1с опрокидываемыми паллетными вилами, объем 1,1 м3 | Согласие с требованием |  |  |  | - |  |
|  |  |  | управление погрузочным ковшом - рычаги | Согласие с требованием |  |  |  | - |  |
|  |  |  | телескопическая рукоять | Согласие с требованием |  |  |  | - |  |
|  |  |  | однопоточная гидролиния на стреле для подключения гидромолота | Согласие с требованием |  |  |  | - |  |
|  |  |  | Гидромолот + дополнительная пика | Согласие с требованием |  |  |  | - |  |
|  |  |  | экскаваторный ковш шириной 60 см | Согласие с требованием |  |  |  | - |  |
|  |  |  | управление экскаваторной рукоятью - джойстики | Согласие с требованием |  |  |  | - |  |
|  |  |  | сидение оператора с пневматической регулировкой жесткости | Согласие с требование |  |  |  | - |  |
|  |  |  | кондиционер | Согласие с требованием |  |  |  | - |  |
|  |  |  | подогрев зеркал | Согласие с требование |  |  |  | - |  |
|  |  |  | магнитола | Согласие с требованием |  |  |  | - |  |
|  |  |  | механический быстросъем | Согласие с требованием |  |  |  | - |  |
|  |  |  | стабилизатор фронтального ковша - SRS | Согласие с требованием |  |  |  | - |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | экскаватор-погрузчик должен соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации |  |  | согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | экскаватор-погрузчик должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 30 до + 30 °С. |  |  | согласие с требованием |  |  |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Место поставки 1 шт. | Россия, Пермский край, г. Пермь, филиал ПАО «РусГидро»- «Камская ГЭС» |  | согласие с требованием |  |  |  | - |  |
| 4.2 | Способ доставки до места поставки (получения) | Доставка осуществляется силами Поставщика: 1) Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя. 2) Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии, подписанные и заверенные ответственным лицом), предоставляются при передаче экскаватора-погрузчика Заказчику. 4) При поступлении экскаватор-погрузчика на склад Заказчика, наработка на одометре не должен превышать 200 часов. |  | согласие с требованием |  |  |  | - |  |
| 4.3 | Требования к предпродажной подготовке | Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей, подключение гидромолота с проверкой его работы), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре) |  |  |  |  | согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Срок гарантии | Срок гарантии должен составлять - не менее 12 месяцев или 1500 моточасов с даты продажи Заказчику, в зависимости от того, что наступит ранее. |  |  |  |  | согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПСМ/ выписку из ЭПСМ Руководство по эксплуатации на русском языке, Сервисную книжку. |  |  |  | согласие с требованием |  | - |  |
| 7. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся. |  |  |  | согласие с требованием |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.