Технические требования на оказание услуг

### ОКПД2 33.12.29.900 Техническое обслуживание компрессоров  производства Almig 1-3 К-8 Загорской ГАЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения                                                                                            3

1.

1Обозначения и сокращения                                                                              	3

1.2 Наименование закупаемой продукции	4

1.3 Цель оказания услуг	4

1.4 Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2. Требования к продукции	6

2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.2 Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

3. Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

4.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

5. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	15

Приложения	16

# 1. Общие сведения

- 1.1 Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ПАО | публичное акционерное общество |

- 1.2 Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 33.12.19.000 Техническое обслуживание компрессоров 1-3 К-8 Загорской ГАЭС».

- 1.3 Цель оказания услуг

Поддержание работоспособного состояния компрессорного оборудования, произведённого фирмой «Almig», установленного в компрессорной станции здания ГАЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».

- 1.4 Существующее положение

3 компрессора марки Almig VARIABLE XP 55 5-13 (оперативные обозначения 1,2,3К-8) предназначены для снабжения сжатым воздухом давления 8 кгс/см2 системы торможения гидроагрегатов, ремонтного уплотнения насос-турбин, пневмогидравлики для продувки импульсных трубок системы измерений уровня воды нижнего бьефа, системы технических нужд (питание пневмоинструментов при ремонтных работах).

Технические характеристики компрессора Almig VARIABLE XP 55 5-13

| Производительность | - | 3,16 - 9,60 м3/мин |
| --- | --- | --- |
| Давление | - | 5-13 бар |
| Охлаждение | - | воздушное |
| Марка масла | - | «ALUB Blue S+» |
| Температура воздуха на входе | - | +5...+40°С |
| Мощность электродвигателя | - | 55 кВт |
| Напряжение питания | - | 380 В |

### Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Техническое обслуживание | Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, р.п. Богородское, д. 100 | Компрессор Almig VARIABLE XP 55 5-13, оперативное обозначение 1К-8, заводской номер 217.20500-119143180020 | Эксплуатирующая организация Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» |
| 2. | Техническое обслуживание | Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, р.п. Богородское, д. 100 | Компрессор Almig VARIABLE XP 55 5-13, оперативное обозначение 2К-8, заводской номер 217.20500-119143180010 | Эксплуатирующая организация Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» |
| 3. | Техническое обслуживание | Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, р.п. Богородское, д. 100 | Компрессор Almig VARIABLE XP 55 5-13, оперативное обозначение 3К-8, заводской номер 217.20500-119143180010 | Эксплуатирующая организация Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» |

  - 1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.

Заказчик предоставляет подрядчику:

- Следующие виды ресурсов на безвозмездной основе в потребном количестве на время оказания услуг:

- Электрическая энергия, напряжение 220 В, частота 50 Гц для электроинструмента и приборов освещения.

- Сжатый воздух, давление 8 кгс/см2 для пневмоинструмента.

- Площадка для разгрузки запасных частей и материалов.

- Техническую документацию:

- Руководство по эксплуатации Almig GEAR XP 45, 55, 75, 90 VARIABLE XP 45, 55, 75, 90;

- Руководство по эксплуатации AC P;

- Паспорт компрессора Almig VARIABLE XP 55 5-13, (1К-8);

- Паспорт компрессора Almig VARIABLE XP 55 5-13, (2К-8);

- Паспорт компрессора Almig VARIABLE XP 55 5-13, (3К-8).

Заказчик ознакомляет Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

# 2. Требования к продукции

  - 2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническое обслуживание Almig VARIABLE XP 55 5-13 1-3К-8 Загорской ГАЭС | В соответствии с перечнем типовых услуг по ТО компрессоров К-8 Загорской ГАЭС (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |

  - 2.2 Требования к срокам оказания услуг

### Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническое обслуживание компрессоров Almig VARIABLE XP 55 5-13 1-3К-8 Загорской ГАЭС | 01.11.2027 | 20.12.2027 |

# 3. Требования к качеству услуг

### Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): Техническое обслуживание компрессоров Almig VARIABLE XP 55 5-13 1-3К-8 Загорской ГАЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающе-го документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Требования к оказанию услуг по техническому обслуживанию компрессора Almig VARIABLE XP 55 5-13 1К-8 Загорской ГАЭС | Техническое обслуживание должно проводиться с отключением компрессора от систем электро- и воздухоснабжения, в объёме, предусмотренном Приложением № 3 к настоящим ТТ. | Согласие с требованием | -  |  |
| 1.1.2 | Требования к оказанию услуг по техническому обслуживанию компрессора Almig VARIABLE XP 55 5-13 2К-8 Загорской ГАЭС | Техническое обслуживание должно проводиться с отключением компрессора от систем электро- и воздухоснабжения, в объёме, предусмотренном Приложением № 3 к настоящим ТТ. |  |  |  |
| 1.1.3 | Требования к оказанию услуг по техническому обслуживанию компрессора Almig VARIABLE XP 55 5-13 3К-8 Загорской ГАЭС | Техническое обслуживание должно проводиться с отключением компрессора от систем электро- и воздухоснабжения, в объёме, предусмотренном Приложением № 3 к настоящим ТТ. |  |  |  |
| 1.2 | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1 | Требование к используемым запасным частям и материалам | Запасные части и материалы, необходимые для оказания услуг по техническому обслуживанию компрессоров Almig VARIABLE XP 55 5-13 1-3К-8 Загорской ГАЭС, приобретаются исполнителем самостоятельно согласно Приложению № 3 к настоящим ТТ. Применение эквивалента не допускается в соответствии с пп.3Б п.6.1 ст.3 закона №223- ФЗ от 18.07.2011 |  | Предложения по количеству и наименованию запасных частей и материалов |  |
| 1.3 | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- | -//- |
| 1.3.1 | Требования к количеству персонала на этапе исполнения договора, оказывающего услуги по техническому обслуживанию компрессоров Almig VARIABLE XP 55 5-13 1-3К-8 Загорской ГАЭС | Не менее 2-ух специалистов с группой по электробезопасности не ниже III, в том числе с правами производителя работ. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3.2 | Требования к обязательному применению СИЗ персоналом, проводящим техническое обслуживание | Персонал подрядной организации, при оказании услуг, обязан применять сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты соответствующие характеру оказываемых услуг. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1 | Результат оказания услуг | Проведенное техническое обслуживание компрессоров Almig VARIABLE XP 55 5-13 (1-3 К-8), позволяющее безаварийно эксплуатировать перечисленное оборудование до следующего технического обслуживания по регламенту. | Согласие с требованием | -  |  |
| 2.2 | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.1 | Прохождение подконтрольной эксплуатации | Перед передачей заказчику результатов оказания услуг исполнитель должен провести подконтрольную эксплуатацию компрессорного оборудования продолжительностью не менее 24 ч. После заказчику должен быть передан пакет документов, указанных в п. 2.3 настоящей таблицы. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.3.1 | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает заказчику журналы проведения технического обслуживания и паспорта компрессоров, содержащие отметки о проведении технического обслуживания. | Согласие с требованием | -  |  |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1.1 | - Соблюдение при указании услуг норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА): Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022 г.); Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (ред. от 09.12.2024) (утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 № 796); Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070; Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденными приказом Минтруда и соцзащиты России от 27.11.2020 № 835н; Правилами противопожарного режима в РФ, введёнными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013; Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденными приказом Минтруда и соцзащиты России от 27.11.2020 № 883н; Национальный стандарт ГОСТ Р 72193- 2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»; Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (Приложение № 2 к настоящим ТТ); СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования», утвержденный приказом ПАО «РусГидро» от 28.12.2021 № 1184. | Согласие с требованием | -  |  |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1.1 | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантийный срок на заменённые запасные части должен составлять 2000 часов наработки компрессоров Almig VARIABLE XP 55 5-13 (1-3К-8) либо не менее 12 месяцев с даты подписания приёмки указанных услуг. |  | Указать срок (в часах наработки оборудования и месяцах). |  |

# 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Сметная   документация   разрабатывается   исполнителем   в   соответствии   с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации приведены в Приложении No5 к Техническому Заданию на выполнение работ и согласовывается с Заказчиком на этапе заключения договора.ие.

# Приложения

- Приложение №1: Руководство по эксплуатации Almig GEAR XP 45, 55, 75, 90 VARIABLE XP 45, 55, 75, 90.

- Приложение №2: Методика допуска персонала подрядных организаций.

- Приложение №3: Перечень типовых услуг по техническому обслуживанию компрессоров 1-3 К-8 Загорской ГАЭС.

- Приложение №4: Каталог запасных частей GEAR / VARIABLE XP 45 – 90.

- Приложение №5: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию