Технические требования на оказание услуг

«Подтверждение качества (состояния) огнезащитной обработки металлоконструкций зданий АТЭЦ»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обозначения и сокращения | 3 |
| 1.2. | Наименование закупаемой продукции | 4 |
| 1.3. | Цель оказания услуг | 4 |
| 1.4 | Существующее положение | 4 |
|  | Таблица 1. Перечень объектов Заказчика | 4 |
| 2. | Требования к продукции | 5 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам оказания услуг | 5 |
| 2.1.1. | Требования к перечню и объемам услуг | 5 |
|  | Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг | 5 |
| 2.1.2. | Требования к срокам оказания услуг | 5 |
|  | Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг | 5 |
| 2.2. | Требования к качеству услуг | 7 |
|  | Таблица 4. Требования к качеству услуг | 7 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 13 |

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| АТЭЦ | Анадырская теплоэлектроцентраль |
| ГК | Главный корпус |
| РДЭС | Резервная дизельная электростанция |
| БВЦ | Блок вспомогательных цехов |
| СБК | Служебно-бытовой корпус |
| ЗПО | Здание предотчистки |
| ММХ | Масло-мазутное хозяйство |
| ДК | Дробильный корпус с галереями №1и № 2 |
| АТУ | Автотранспортный участок (гараж) |
| ТСБ | Теплая стоянка бульдозеров |
| ВЗ | Здание водозабора |
| ТХС | Тепло-холодный склад |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| КМ | Конструкции металлические |
| ОЗП | Огнезащитное покрытие |
| РД | Рабочая документация |
| НТД | Нормативно-техническая документация |

1.1 Наименование закупаемой продукции

Проверка подтверждения качества (состояния) огнезащитного покрытия металлоконструкций зданий АТЭЦ.

Цель оказания услуг

Услуги оказываются с целью:

-	Подтверждения соответствия качества огнезащитного покрытия строительных конструкций в зданиях ГК, СБК, БВЦ, ДЭС, ЗПО, ММХ, АТУ, ДК, ТСБ, ЗВ, ТХС требованиям пожарной безопасности по обеспечению требуемых пределов огнестойкости;

-  Выдача протоколов испытаний, сертификата соответствия и заключения результатов проверки;

-	Установления срока дальнейшей эксплуатации огнезащитного покрытия зданий ГК, СБК, БВЦ, ДЭС, ЗПО, ММХ, АТУ, ДК, ТСБ, ВЗ, ТХС.

Существующее положение

1.4.1. Основание проведения закупки: Исполнения требований п.13 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- 1.4.2. Место выполнения работ: 689000, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А, СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Главный корпус | Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А. | Металлические конструкции здания ГК (39043м2) |  |
| 2. | Здание блока вспомагательных цехов | Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А. | Металлические конструкции здания БВЦ (2016м2) |  |
| 3 | Здание служебно-бытового корпуса | Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А. | Металлические конструкции здания СБК (1782м2) |  |
| 4 | Здание резервной дизельной электростанции | Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А. | Металлические конструкции здания РДЭС (878м2) |  |
| 5 | Здание Предотчистки | Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А. | Металлические конструкции здания ЗПО (984,4м2) |  |
| 6 | Здание масло-мазутного хозяйства | Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А. | Металлические конструкции здания ММХ (360м2) |  |
| 7 | Здание дробильного корпуса с галереями №1 и №2 | Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А. | Металлические конструкции здания ДК (557,5м2) |  |
| 8 | Здание автомобильного гаража | Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А. | Металлические конструкции здания АТУ (864м2) |  |
| 9 | Здание теплой стоянки бульдозеров | Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А. | Металлические конструкции здания ТСБ (843м2 ) |  |
| 10 | Здание водозабора | Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А. | Металлические конструкции здания ЗВ (200м2 ) |  |
| 11 | Здание тепло-холодного склада | Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А. | Металлические конструкции здания ТХС (620м2 ) |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объемам услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение обследования на соответствие качества огнезащитного покрытия строительных конструкций в зданиях, в составе: ГК, СБК, БВЦ, ДЭС, ЗПО, ММХ, АТУ, ДК, ТСБ, ЗВ, ТХС. | м2 | 48 147,9 |
| 2. | Установление срока дальнейшей эксплуатации огнезащитного покрытия металлических конструкций. | м2 | 48 147,9 |
| 3. | Оформление протоколов испытаний, сертификата соответствия и выдача заключения результатов обследования | шт. | 3 |
| 4. | Установление соответствия требуемым пределам огнестойкости окрашенных элементов металлических конструкций зданий ГК, СБК, БВЦ, ДЭС, ЗПО, ММХ, АТУ, ДК, ТСБ, ЗВ, ТХС. | м2 | 48 147,9 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока выполнения услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока выполнения услуг/ этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проверка подтверждения качества (состояния) огнезащитного покрытия металлоконструкций зданий АТЭЦ | С даты заключения договора | в течение 60 дней с даты заключения договора |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
| 1.1.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. | Согласие с требованием |  |
| 1.1.2. | Наличие квалифицированного персонала | Исполнитель должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимых для оказания услуг. | Согласие с требованием |  |
| 1.1.3. | Наличие разрешительной документации | Исполнитель должен иметь действующее Свидетельство об аккредитации (подтверждения компетенции) по проверке работоспособности систем и элементов противопожарной защиты. |  |  |
| 1.1.4. | Наличие опыта | Наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных работ по проведению испытания огнезащитного покрытия металлических строительных конструкций в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Исполнителя на участие в настоящей закупочной процедуре. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Исполнителя, не оцениваются. |  | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. |
| 1.2. | Требования к способам организации услуг |  | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Организационно-технические мероприятия | Исполнитель при оказании услуг обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг. - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. - незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов | Согласие с требованием |  |
| 1.3. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | ### -//- |
| 1.3.1. | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. | Согласие с требованием |  |
| 1.4. | Требования к персоналу Исполнителя |  | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ | Исполнитель несет ответственность за подготовку своего персонала к выполнению работ на объектах электроэнергетики. При оказании услуг на Объекте Исполнитель несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил по охране труда и пожарной безопасности. | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
| 2.1.1. | Результат оказания услуг. | Результатом оказания услуг является выполнение испытания/проверки огнезащитного покрытия металлических конструкций ГК, СБК, БВЦ, ДЭС, ЗПО, ММХ, АТУ, ДК, ТСБ, ЗВ, ТХВ. | Согласие с требованием |  |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  | -//- | ### -//- |
| 2.2.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг. | По результатам оказанных услуг Исполнитель предоставляет: - Заключение (итоговый акт) проверки огнезащитного покрытия металлических конструкций с указанием пределов огнестойкости окрашенных элементов металлических конструкций и их соответствия требуемым (проектным) значениям, срока дальнейшей эксплуатации ОЗП (до следующего испытания). - Протоколы испытания огнезащитного покрытия металлических строительных конструкций. Если при проведении поверки огнезащитного покрытия будет выявлена его непригодность, Исполнитель должен предоставить Акт(ы), подтверждающий наличие дефектов. | Согласие с требованием |  |
| 2.2.2. | Состав, количество и формат предоставляемой документации | Исполнитель предоставляет документы в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, текстовую часть отчета в формате Word, графическую часть отчета в формате Microsoft Office Visio, а также в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в формате sig руководителя организации, проводившей работы, и экспертов, участвовавших в проведении работ. | Согласие с требованием |  |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
| 3.1.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации: - №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); - Приказ МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; - ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность"; - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"; - Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство (утв. ФГУ ВНИИПО МЧС России 27.01.2010); - Руководство по проведению контроля качества огнезащиты на объектах, оценки качества огнезащитной обработки и оценки сохранения огнезащитных свойств покрытий при их эксплуатации (утв. ФГУ ВНИИПО МЧС России б/н от 15.11.2010); - Руководство “Оценка качества огнезащиты и установление вида огнезащитных покрытий на объектах” (утв. ФГУ ВНИИПО МЧС России 15.11.2010); - Методика ФГУ ВНИИПО МЧС России “Оценка огнезащитных свойств покрытий в зависимости от сроков их эксплуатации” (2-е издание 2016г); - Определение теплоизолирующих свойств огнезащитных покрытий по металлу: методика. М.: ВНИИПО, 1998г; - ГОСТ 53293-2009 “Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа”; - ГОСТ Р 53295-2009 “Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности”. | Согласие с требованием |  |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
| 4.1.1. | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных услуг. Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и сроки оказываемых услуг. | Согласие с требованием |  |
| 5. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |
| 5.1.1. | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг субподрядчика Исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. | Согласие с требованием |  |
| 6. | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
| 6.1.1. | Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. |  | Согласие с требованием |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. В стоимость услуги должны быть включены расходы на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.

Дополнительные документы по ценообразованию (Сметная документация) в состав заявки Участника не включается.