Технические требования на поставку МТР

ОКПД2: 14.12.30 Поставка спецодежды, спецобуви и других СИЗ в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Магаданскую область, Сахалинскую область, Республику Саха (Якутию) для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро"

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	7

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	7

2.2.	Требования к качеству продукции	8

Таблица 3. Требования к продукции	8

3.Требования к документации по ценообразования на этапе закупки	21

4. Приложение №1 к Техническим требованиям…………………………………………………………………...22

Корпоративные требования……………………………………………………………………………………………22

5. Приложение № 2 к Техническим требованиям…………………………………………………………………...24

Распределение потребности по адресам поставки товара (ассортиментный перечень)……………………….24

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ПД | Проект договора |
| АО «ТК РусГидро» | Акционерное общество "Транспортная компания РусГидро" |
| ПЭФ | Полиэфир |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| ВО | Водоотталкивающая отделка |
| МВО | Масловодоотталкивающая отделка |
| ПВХ | Поливинилхлорид |
| ПУ | Полиуретановое покрытие |
| НМВО | Нефтемасловодоотталкивающая отделка |
| ОХВ | Опасные химические вещества |
| ТР ТС | Технический регламент таможенного союза |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам | Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам принята в соответствии с ГОСТ 32489-2013, ГОСТ 12.4.103-2020 |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 14.12.30 Поставка спецодежды, спецобуви и других СИЗ в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Магаданскую область, Сахалинскую область, Республику Саха (Якутию) для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро".

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение сотрудников Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро» спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

#### Существующее положение

Приказ АО «ТК РусГидро» №ТК РГ/126-560 от 13.10.2023 «Об утверждении Норм выдачи средств индивидуальной защиты для работников АО «ТК РусГидро».

# Требования к продукции

Наименование, тип, количество закупаемой продукции должно соответствовать настоящим техническим требованиям с учетом корпоративного стиля Группы РусГидро указанным в Приложении № 1 к настоящим техническим требованиям.

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица изменения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон) | компл. | 325 |
| 2 | Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки) — для ИТР | компл. | 50 |
| 3 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки или полуботинки кожаные) для ИТР | пар. | 24 |
| 4 | Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) летние | пар. | 5288 |
| 5 | Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон) | компл. | 300 |
| 6 | Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки) — для ИТР | компл. | 34 |
| 7 | Обувь специальная утепленная (ботинки или сапоги кожаные) | пар. | 28 |
| 8 | Рукавицы зимние | пар. | 2124 |
| 9 | Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений летний | шт. | 256 |
| 10 | Обувь специальная утепленная (Ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском) | шт. | 392 |
| 11 | Жилет сигнальный повышенной видимости | шт. | 429 |
| 12 | Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды | шт. | 337 |
| 13 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) (ботинки кожаные с жестким подноском) | пар. | 384 |
| 14 | Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости | шт. | 286 |
| 15 | Обувь специальная для защиты от нефти и/или нефтепродуктов (Сапоги специальные резиновые или из полимерных материалов для защиты от нефти и/ или нефтепродуктов) | пар. | 17 |
| 16 | Нарукавники для защиты от нефти и/или нефтепродуктов | пар. | 26 |
| 17 | Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов | пар. | 204 |
| 18 | Каскетка защитная от механических воздействий | шт. | 18 |
| 19 | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания | шт. | 148 |
| 20 | Противошумные вкладыши (беруши) или противошумные наушники, включая активные, и их комплектующие | пар. | 388 |
| 21 | Нарукавники из полимерных материалов | пар. | 17 |
| 22 | Перчатки резиновые водонепроницаемые для защиты от воды и нетоксичных растворов | пар. | 150 |
| 23 | Фартук из полимерных материалов | шт. | 17 |
| 24 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки / полукомбинезон). | компл. | 6 |
| 25 | Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины | шт. | 6 |
| 26 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Ботинки или сапоги) | пар. | 4 |
| 27 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины | пар. | 48 |
| 28 | Головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины | шт. | 4 |
| 29 | Подшлемник термостойкий | шт. | 5 |
| 30 | Каска защитная от повышенных температур | шт. | 5 |
| 31 | Щиток защитный лицевой от брызг расплавленного металла и горячих частиц | шт. | 4 |
| 32 | Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски | шт. | 26 |
| 33 | Костюм утепленный для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки / полукомбинезон). | компл. | 4 |
| 34 | Обувь специальная утепленная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Ботинки или сапоги) | пар. | 4 |
| 35 | Костюм для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов) (куртка, брюки / полукомбинезон). | компл. | 1 |
| 36 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (Ботинки или сапоги кожаные с защитным подноском) | пар. | 46 |
| 37 | Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов) | пар. | 12 |
| 38 | Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги (куртка, брюки / полукомбинезон). | компл. | 1 |
| 39 | Белье специальное термостойкое | компл. | 4 |
| 40 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), термических рисков электрической дуги (Ботинки или сапоги с жестким подноском) | пар. | 1 |
| 41 | Обувь специальная диэлектрическая (галоши или боты) | пар. | 53 |
| 42 | Коврик диэлектрический | шт. | 1 |
| 43 | Перчатки термостойкие | пар. | 6 |
| 44 | Перчатки специальные диэлектрические | пар. | 53 |
| 45 | Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой | шт. | 1 |
| 46 | Подшлемник утепленный | шт. | 265 |
| 47 | Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания) | шт. | 174 |
| 48 | Каска защитная от механических воздействий | шт. | 350 |
| 49 | Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон). | компл. | 83 |
| 50 | Костюм сигнальный повышенной видимости на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон). | компл. | 83 |
| 51 | Пояс предохранительный, его составные части и комплектующие к нему | шт. | 35 |
| 52 | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от воды (Сапоги или Полусапоги) | пар. | 36 |
| 53 | Обувь специальная утепленная (сапоги кожаные с жестким подноскам) | пар. | 2 |
| 54 | Костюм противоэнцефалитный для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых), в том числе в комплекте с головным убором (куртка, брюки / полукомбинезон). | компл. | 62 |
| 55 | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки | шт. | 84 |
| 56 | Белье специальное утепленное (кальсоны/панталоны утепленные, фуфайка, утепленная) или термобелье специальное (кальсоны/панталоны, фуфайка) | компл. | 43 |
| 57 | Изделия носочно-чулочные | пар. | 86 |
| 58 | Обувь специальная утепленная ( валенки с резиновым низом) | пар. | 59 |
| 59 | Шапка - ушанка | шт. | 4 |
| 60 | Термоодеяло | шт. | 53 |
| 61 | Шапка трикотажная | шт. | 76 |
| 62 | Защитные приспособления для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой (съемный рукав, части брюк, щитки для голени и бедра) | компл. | 82 |
| 63 | Костюм для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой (куртка, брюки / полукомбинезон). | компл. | 82 |
| 64 | Обувь специальная (сапоги) для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой, от механических воздействий (ударов) | пар. | 82 |
| 65 | Перчатки для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой | пар. | 830 |
| 66 | Костюм для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон). | компл. | 82 |
| 67 | Обувь специальная утепленная (сапоги кожаные с жестким подноском) для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой, от механических воздействий (ударов) | пар. | 82 |

Нанесение логотипа в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля АО «ТК РусГидро».

*Объем продукции является ориентировочным и Заказчик не несет ответственность за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2: 14.12.30 Поставка спецодежды, спецобуви и других СИЗ в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Магаданскую область, Сахалинскую область, Республику Саха (Якутию) для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро". | С момента (даты) направления Заявки Покупателем Поставщику | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) направления Заявки Покупателем Поставщику |

- 2.2. Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование: ОКПД2: 14.12.30 Поставка спецодежды, спецобуви и других СИЗ в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Магаданскую область, Сахалинскую область, Республику Саха (Якутию) для нужд Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро".

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон) |  | Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон. Ткань: смесовая или хлопчатобумажная, плотностью не менее 250 г/кв.м. и не более 300 г/кв.м. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.2 | Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки) - для ИТР |  | Комплектация: куртка, брюки. Ткань: смесовая или хлопчатобумажная, плотностью не мене 250 и не более 300 г/кв.м. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.3 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки или полуботинки кожаные) |  | На шнурках с защитным подноском из композитного материала. Материал подошвы: ПУ/ТПУ Усиленный подносок 200 Дж | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.4 | Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) летние |  | Материалы: 75% хлопок, 25 % полиэфир. Не менее 13 класса вязки. Повышенная устойчивость к истиранию и разрывам. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.5 | Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон) |  | Комплектация: куртка с капюшоном, брюки или полукомбинезон) Для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка не менее 35% и не более 80% плотность не менее 250 г/м2 водоотталкивающая пропитка, для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.6 | Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки) — для ИТР |  | Комплектация: куртка с капюшоном, брюки Для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка не менее 35% и не более 80% плотность не менее 250 г/м2 водоотталкивающая пропитка, для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.7 | Обувь специальная утепленная (ботинки кожаные) для ИТР |  | На шнурках из композитного материала. Материал подошвы: ПУ/ТПУ с натуральным мехом для Ⅲ, IV и особого климатического пояса | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.8 | Рукавицы зимние |  | Утеплитель – шерсть, натуральная овчина, флис. Предназначены для защиты рук от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений в условиях воздействия пониженных температур. Для эксплуатации в III, IV и особом климатических поясах | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.9 | Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений летний |  | Ткань: трикотажное полотно, акрил или хлопок – 100% | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.10 | Обувь специальная утепленная (Ботинки кожаные или сапоги кожанные с жестким подноском) |  | На шнурках с защитным подноском из композитного материала. Материал подошвы: ПУ/ТПУ с натуральным мехом для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. Усиленный подносок 200 Дж Кожаные сапоги с защитным подноском из поликарбоната и антипрокольной стелькой. Материал подошвы: ПУ/ТПУ с натуральным мехом для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. Усиленный подносок 200 Дж | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.11 | Жилет сигнальный повышенной видимости |  | Ткань: 100% полиэфир, плотность не менее 120 г/кв.м. Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной не менее 50 мм. Цвет: флуоресцентный | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.12 | Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды |  | Ткань: 100 % полиэфирная ткань, с ПВХ покрытием, плотность не менее 200 г/м2 | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.13 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) (ботинки кожаные с жестким подноском) |  | На шнурках с защитным подноском из композитного материала. Верх обуви: натуральная кожа. Материал подошвы: ПУ/ТПУ. Усиленный подносок 200 Дж | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.14 | Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости |  | Цвет линзы: прозрачный. Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения). Материал линзы: поликарбонат. Материал оправы: нейлон, термопластичный каучук. Защита: от летящих частиц, ультрафиолетовых лучей. Покрытие: против царапин и запотевания. Регулировка дужек: по длине. | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.15 | Обувь специальная для защиты от нефти и/или нефтепродуктов (Сапоги специальные резиновые или из полимерных материалов для защиты от нефти и/ или нефтепродуктов) |  | Верх обуви: эластичный полиуретан Подкладка: текстильный материал с полиуретановой пропиткой Антипрокольная стелька: сталь; Подошва: нескользящее покрытие; Защита: Наличие накладок для защиты голеностопа; Стойкость к кислотам, щелочам, нефти и нефтепродуктам | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.16 | Нарукавники для защиты от нефти и/или нефтепродуктов |  | Материал - поливинилхлорид – 100 %. Длина нарукавников – не менее 460 мм. Толщина основы – не менее 2,3 мм. Область применения Нарукавники защищают руки от механических повреждений и общих производственных загрязнений. Устойчивы при контакте с влагой. Защищают руки от воздействия масел, нефти и нефтепродуктов, от растворов нетоксичных веществ | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.17 | Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов |  | Стойкость к кислотам – до 80% Стойкость к щелочам – до 50% Стойкость к нефти и нефтепродуктам. Длина изделия не менее 270 и не более 290 см. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.18 | Каскетка защитная от механических воздействий |  | Наличие затылочной застежки для регулировки размера. Материал: хлопок/полиуретан Материал вставки: вспененный изолон. Материал корпуса: АБС-пластик, обшитый хлопковой тканью | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.19 | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания |  | Цвет линзы: прозрачный. Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения). Материал линзы: поликарбонат или аналог. Защита: от летящих частиц. Покрытие: против царапин и запотевания | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.20 | Противошумные вкладыши (беруши) или противошумные наушники, включая активные, и их комплектующие |  | Вкладыши: Пара. Изготовлены из мягкого гипоаллергенного вспененного полиуретана, принимают форму слухового канала. Имеют уровень защиты для защиты от повторяющегося воздействия шума с уровнем свыше 80 дБ Наушники: Удобная регулировка по размеру головы. Имеют уровень защиты для защиты от повторяющегося воздействия шума с уровнем свыше 80 дБ | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.21 | Нарукавники из полимерных материалов |  | Нарукавники, плотность не менее 20мкм Материал: Полиэтилен — 100%. Размер: 40х20 см | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.22 | Перчатки резиновые водонепроницаемые для защиты от воды и нетоксичных растворов |  | Высокая устойчивость к воздействию кислот (до 80%) и щелочей (до 40%), солей, спиртов, неорганических растворителей. Материал основы: хлопковое напыление. ​Материал покрытия: натуральный каучук, неопрен | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.23 | Фартук из полимерных материалов |  | Ткань: прорезиненная диагональ, плотность не менее 400г/м2 | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.24 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки / полукомбинезон). |  | Комплектность: куртка, брюки или полукомбинезон. Костюм Для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины Тр – 3 класса защиты. Состав сырья - брезент с огнезащитной отделкой, плотность не менее 550 г/м2, передние части рукавов и брюк выполнены из кожевенного спилка. Утеплитель: ватин х/б, 2 слоя | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.1.25 | Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины |  | Защитные свойства: От искр, брызг расплавленного металла, окалины – Тр От теплового излучения – Ти Отсутствие соединительных швов; Цельнокроеная нагрудная часть; Регулировка шейной бретели; Основная ткань верха: из огнетермостойких волокон с постоянными защитными свойствами (70% преокс, 30% параарамид) с термостойким силиконовым покрытием, плотность не менее 380 г/кв.м. Ткань бретелей и пояса: «Метеор FR» или эквивалент (100% хлопок) с огнестойкой отделкой , плотностью не менее 335 г/кв.м. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.1.26 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Ботинки) для электрогазосварщика |  | Изготовлены из термостойкой юфти повышенной толщины. Усиленный подносок 200 Дж. Подошва: износостойкая, термостойкая (+300 °C) нитрильная резина. | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.27 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины |  | Материал: однородный кожевенный спилок высшего сорта толщиной не менее 1,2 и не более 1,4 мм. Подкладка в кисти руки: мягкое и теплое ворсовое х/б полотно плотностью не менее 280 г/кв.м. Подкладка в манжете: х/б ткань. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью и усилены вставками из кожевенного спилка. Защитные свойства: обеспечивают высокую защиту от тепловых и механических воздействий – искр и брызг расплавленного металла, от ожога при контакте с открытым пламенем или раскаленной поверхностью; устойчивы к порезам, проколам и истиранию. Назначение: для сварочных работ всех видов, работ с раскаленными предметами, с грубыми абразивными поверхностями, включая работы в холодных условиях. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.28 | Головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины |  | Материал: хлопок с огнестойкой пропиткой | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.29 | Подшлемник термостойкий |  | 1 уровень защиты ЗЭТВ 7 кал/кв.см – защита от термического воздействия электрической дуги, значение электродугового термического воздействия То (А1+А2) – защита от повышенных температур, от кратковременного воздействия открытого пламени Тт (уровень защиты В1) – защита от повышенных температур, от конвективной теплоты Ти (уровень защиты С1) – защита от повышенных температур, от теплового излучения | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.30 | Каска защитная от повышенных температур |  | Комплектация: подбородочный ремень; Материал корпуса: полиамид; Материал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты, натуральная кожа; Температурный режим: от -50°C до +150°C, кратковременное воздействие расплавленного металла до +1350°C; Крепление оголовья: в шести точках; Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков Регулировка оголовья: ленточная Защита от тока: до 1000В | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.31 | Щиток защитный лицевой от брызг расплавленного металла и горячих частиц |  | Конструкция: корпус щитка из термостойкого материала со светофильтром внутреннее защитное поликарбонатное стекло защищает при выполнении вспомогательных работ. Защитные свойства: защита глаз и лица электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла. Температурный режим: от –40 до +80 °С | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.32 | Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски |  | Для защиты от сварочных дымов, тумана, озона и органических паров, пыли металлсодержащих руд, свинца, минералов, угля, хлопка, муки и других веществ; туманов, включая кобальт, алюминий, хром, медь, свинец, марганец, молибден, никель, олово, ванадий, окислы железа, магния, цинка гальванического, двуокиси титана, в т. ч. при сварке гальванизированной и нержавеющей стали, алюминия. Должно обеспечивать защиту FFP2 (до 12 ПДК, от озона и органических паров до ПДК) | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.33 | Костюм утепленный для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки / полукомбинезон). |  | Комплектность: куртка с капюшоном, брюки или полукомбинезон. Для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины Тр – 3 класса защиты. Состав сырья - брезент с огнезащитной отделкой, плотность не менее 550 г/м2, полочки, кокетки полочек и спинки, верхние части рукавов и брюк выполнены из кожевенного спилка Утеплитель Для Ⅲ, Ⅳ и особого климатического пояса. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.34 | Обувь специальная утепленная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (сапоги) для электрогазосварщика |  | Изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины на основе нитрильного каучука. Для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины Тр – 3 класса защиты. Усиленный подносок 200 Дж. С натуральным мехом для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.35 | Костюм для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов) (куртка, брюки / полукомбинезон). |  | Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон. Ткань: смешанная с «биверной» структурой, с отделкой Teflon или эквивалент, состав сырья 54-70 % ПЭ, 30-46 % хлопок, плотность не менее 250 г/кв.м. Усилительные накладки – пилостойкий трикотаж. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.36 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (Ботинки кожаные с защитным подноском) |  | На шнурках с защитным подноском из композитного материала. Материал подошвы: ПУ/ТПУ Усиленный подносок 200 Дж. | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.37 | Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов) |  | Материалы: основа — не менее 13 класса вязки из прочных синтетических волокон с добавлением стекловолокна; покрытие – 100% полиуретан. Высокий уровень защиты от пореза – 5 уровень согласно EN 388. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.38 | Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги (куртка, брюки / полукомбинезон). |  | Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон; 2 уровень защиты; ЗЭТВ 18 кал/кв.см – защита от термического воздействия электрической дуги, значение электродугового термического воздействия; То (А1+А2) – защита от повышенных температур, от кратковременного воздействия открытого пламени; Тт (уровень защиты В1) – защита от повышенных температур, от конвективной теплоты; Ти (уровень защиты С1) – защита от повышенных температур, от теплового излучения; Ми – защита от механических воздействий, истирания; З – защита от общих производственных загрязнений Ткань: арамидная термоогнестойкая, с нефтемасловодоотталкивающей отделкой, состав сырья: поверхностная плотность не менее 220 г/кв.м. Сигнальные элементы: огнестойкие световозвращающие полосы шириной не менее 50 мм и вставка. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.39 | Белье специальное термостойкое |  | Комплектация: Фуфайка + кальсоны; 1 уровень защиты ЗЭТВ 7 кал/кв.см – защита от термического воздействия электрической дуги, значение электродугового термического воздействия То (А1+А2) – защита от повышенных температур, от кратковременного воздействия открытого пламени Тт (уровень защиты В1) – защита от повышенных температур, от конвективной теплоты Ти (уровень защиты С1) – защита от повышенных температур, от теплового излучения Состав: трикотажное полотно с термоогнестойкими и антистатическими свойствами. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.40 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), термических рисков электрической дуги (Ботинки с жестким подноском) для слесаря |  | Материал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть) Усиленный подносок 200 Дж. Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C (60 сек)) Термостойкие материалы и снаружи, и внутри | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.41 | Обувь специальная диэлектрическая (галоши или боты) |  | Материал: синтетический каучук; Подошва: рифленая. Температурный интервал эксплуатации: -30оС до +50оС | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.42 | Коврик диэлектрический |  | Коврик резиновый диэлектрический. Максимальное рабочее напряжение 1000 В. Длина от 500 до 750мм, ширина от 500 до 750мм. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.43 | Перчатки термостойкие |  | Материал: однородный кожевенный спилок высшего сорта толщиной не менее 1,2 не более 1,4 мм. Подкладка в кисти руки: мягкое и теплое ворсовое х/б полотно плотностью не менее 280 г/кв.м. Подкладка в манжете: х/б ткань. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью и усилены вставками из кожевенного спилка. Защитные свойства: обеспечивают высокую защиту от тепловых и механических воздействий – искр и брызг расплавленного металла, от ожога при контакте с открытым пламенем или раскаленной поверхностью; устойчивы к порезам, проколам и истиранию. Назначение: для сварочных работ всех видов, работ с раскаленными предметами, с грубыми абразивными поверхностями, включая работы в холодных условиях. Из термостойких антиэлектростатических материалов с постоянными защитными свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги, 1-й уровень защиты (не менее 5 кал/см2) | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.44 | Перчатки специальные диэлектрические |  | Для защиты человека от поражения электрическим током до 1000 В. Изготавливаются из латекса. | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.45 | Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой |  | для защиты от воздействия электродуги с креплением на каску и огнестойкой окантовкой. Защита от ударного воздействия не менее 14,9 Дж. Адаптеры крепления на каску. Оптический класс: №1 Материал экрана: поликарбонат Размер экрана: 220*385 мм Защита: от брызг жидкостей, теплового излучения, брызг расплавленного металла и высокой температуры Покрытие: против царапин и истирания Рабочая температура: от -5°С до +130°С | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.46 | Подшлемник утепленный |  | Подшлемник для защиты от пониженных температур. Состав сырья: хлопок 100%, трикотаж. Плотность не менее 300 г/м. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.47 | Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания) |  | Состав сырья: хлопок 100%, трикотаж. Плотность не менее 200 г/м. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.48 | Каска защитная от механических воздействий |  | Для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла и электрического тока напряжением 220 В при работах, связанных с риском травмы головы. Цвет: Оранжевый, белый Фирменный логотип | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.49 | Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон) |  | Комплектация: Куртка, брюки или полукомбинезон. Ткань основная: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с малосминаемой отделкой, плотностью не менее 245 г/кв.м, Ткань фоновая: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотностью не менее 245 г/ Ткань должна соответствовать европейскому стандарту EN 20471 для сигнальной одежды повышенной видимости. Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной не менее 50 мм; комбинированная световозвращающая и светонакопительная полоса шириной 65 мм | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.50 | Костюм сигнальный повышенной видимости на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон). |  | Комплектация: куртка с капюшоном, брюки или полукомбинезон) Для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка не менее 35% не более 80% плотность не менее 250 г/м2 водоотталкивающая пропитка, для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. Ткань должна соответствовать европейскому стандарту EN 20471 для сигнальной одежды повышенной видимости. Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной не менее 50 мм; комбинированная световозвращающая и светонакопительная полоса шириной не менее 65 мм. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.51 | Пояс предохранительный, его составные части и комплектующие к нему |  | Удерживающая привязь или страховочная привязь, для функции страховки, остановки падения, в комплект поставки входит строп с амортизатором. Может эксплуатироваться при температуре от -50оС до +50оС. | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.52 | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от воды (Сапоги или Полусапоги) |  | Верх обуви: эластичный полиуретан Подкладка: текстильный материал с полиуретановой пропиткой Антипрокольная стелька: сталь; Подошва: нескользящее покрытие; Защита: Наличие накладок для защиты голеностопа. | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.53 | Обувь специальная утепленная (сапоги кожаные с жестким подноскам) |  | На шнурках из композитного материала. Материал подошвы: ПУ/ТПУ с натуральным мехом для Ⅲ, IV и особого климатического пояса | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.54 | Костюм противоэнцефалитный для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых), в том числе в комплекте с головным убором (куртка, брюки / полукомбинезон) |  | Материал: 100% хлопок с инсектоакарицидной отделкой, плотностью не менее 250 г/кв.м. Бнг – защита от вредных биологических факторов: от насекомых (гнуса) Бнк – защита от вредных биологических факторов: от паукообразных (клещей) Ми – защита от механических воздействий: истирания З – защита от общих производственных загрязнений Куртка и брюки прямого силуэта. На капюшоне куртки москитная сетка, пристегивающаяся на молнию. На рукавах, брюках и по линии талии установлены ловушки. Низ куртки фиксируется шнуром. Пояс брюк стягивается эластичной тесьмой. На рукавах манжеты для предотвращения проникновения насекомых. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.55 | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки |  | Размерный ряд от 51 до 65 см. Оптический класс: №1 (не дает искажений) Материал экрана: ударопрочный поликарбонат Материал козырька: полипропилен Регулировка оголовья: храповик Защита: от механического воздействия, летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, абразива, искр и брызг неразъедающих экран жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения, высокой температуры Покрытие: против царапин и истирания Размер экрана: 220х315 мм Рабочая температура: от -50°С до +130°С | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.56 | Белье специальное утепленное (кальсоны/панталоны утепленные, фуфайка, утепленная) или термобелье специальное (кальсоны/панталоны, фуфайка) |  | Утепленное. Предназначается для защиты от пониженных температур. Для эксплуатации для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. Материал: трикотажное полотно, хлопок - 100%, от 210 до 250 г/м² | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.57 | Изделия носочно-чулочные |  | Материал: хлопок, полиэфир, эластан, акрил. Плотность: не менее 200 г/кв.м. Температурный режим от -10оС до -35оС | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.58 | Обувь специальная утепленная (валенки с резиновым низом) |  | Валяная обувь с резиновым низом для носки в сырую холодную погоду. Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть. Материал подошвы: резина (маслобензостойкая). | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.59 | Шапка - ушанка |  | Ткань: полиэфир, хлопок, акрил. Утеплитель плотностью не менее 150 г/кв.м. Ветрозащитная ткань. Температурный режим от -10оС до -35оС | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.60 | Термоодеяло |  | Одеяло (пленка) для сохранения тепла. Воздухо-влагонепроницаемое. Состав: полиэфирная пленка с напылением. 100±20 х 200±20 см | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.61 | Шапка трикотажная |  | Шапка вязаная с отворотом, с утепленной подкладкой (материал верха + 1 слой утеплителя + подкладка), Размер: 55-62 трикотажное полотно, состав сырья 100% акрил/ПАН Утеплитель: «Тинсулейт» (или эквивалент), состав сырья 100% ПЭ/ПАН, плотность 40 г/м2. Подкладка: трикотажное полотно «флис», состав сырья 100% ПЭ/ПАН | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.62 | Защитные приспособления для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой (съемный рукав, части брюк, щитки для голени и бедра) |  | Защитные накладки должны обеспечивать надежную защиту передних частей ног и верхней части тела от возможных повреждений. Класс защиты соответствует EN 381-5 Class 1 (20 м/с). Нарукавники: Состав: Термошилд ПС, преокс – 50%; параарамид – 50% Размер: универсальный, длина 58 см, ширина по верхнему краю при растянутой эластичной ленте - 28,5 см, ширина по нижнему краю - 21 см. Накладки для ног с защитой от порезов: 50 % хлопок и 50 % нейлон. Отвечают требованиям EN 381, класс защиты 1 (соотв. 20 м/с), модель С, безразмерные (длина около 100 см) | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.63 | Костюм для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой (куртка, брюки / полукомбинезон). |  | Комплектация: Куртка + брюки конструкции «В» Защитные свойства: - Мп – защита от порезов ручной цепной пилой, 1 класс по ГОСТ 12.4.277-2014 (EN 381-5, EN 381-11) Ми З – защита от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений Ткань верха: смесовая c масловодоотталкивающей отделкой плотность 240 г/кв.м, Защитные накладки: пилостойкий трикотаж плотность 155 г/кв.м, Подкладка: смесовая плотность 120 г/кв.м. Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.64 | Обувь специальная (сапоги) для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой, от механических воздействий (ударов) |  | Верх обуви: натуральная гидрофобная кожа. Защитные носки: металлические Проколозащитная прокладка: металлическая (1200Н). Подошва: термостойкая из нитрильной резины (+ 300 ℃ на протяжении 60 сек). устойчивы к разрезанию ручной цепной пилой | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.65 | Перчатки для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой |  | Длина: 230-265 мм. Соответствие EN 388:2016 3142X (защита от механических воздействий) EN 381-7:1999CLASS 120 M/S DESIGN A (Защита при использовании ручных цепных пил) | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 1.1.66 | Костюм для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон). |  | Комплектация: Куртка + полукомбинезон Защитные свойства: Мп – защита от порезов ручной цепной пилой, 1 класс по ГОСТ 12.4.277-2014 Тн – защита от пониженных температур воздуха, 4 класс Ми З – защита от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений Ткань верха: смесовая c масловодоотталкивающей отделкой плотность 240 г/кв.м, Защитные накладки: пилостойкий трикотаж плотность 155 г/кв.м, Утеплитель Подкладка Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм. | Указание характеристик |  |  |  |  |
| - 1.1.67 | Обувь специальная утепленная (сапоги кожаные с жестким подноском) для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой, от механических воздействий (ударов) |  | Теплозащита до −40 °С Верх обуви: натуральная кожа Защитные носки: композитные (Мун 200). Проколозащитные прокладки: 1200 Н, Галоша: морозостойкая резина на основе нитрильного каучука. Защите от проколов и прорезов Высота 32±1 см. | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| - 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Продукция должна обеспечивать: |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |
| 2.1.1 | удобство пользования изделием и отдельными его элементами; |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 2.1.2 | функциональное расположение деталей и узлов; |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| - 2.1.3 | возможность регулирования теплообмена с окружающей средой при изменении метеорологических условий или уровня физической активности; |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| - 2.1.4 | возможность регулирования локального прилегания изделия (деталей, узлов) к поверхности тела; |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| - 2.1.5 | соразмерность изделий спецодежды и ее частей; |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| - 2.2 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовленной не ранее года, предшествующего году поставки. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| - 2.3 | Продукция должна быть изготовлена с учетом корпоративного стиля Группы РусГидро указанного в Приложении № 1 к настоящим техническим требованиям. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| - 3 | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |
| 3.1. | Утепленная спецодежда должна обеспечивать следующие теплозащитные свойства, при непрерывном нахождении человека на холоде (в соответствующем климатическом поясе) в течение 3-х часов на уровне: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для II климатического пояса: не менее 0,451 и не более 0,528 °C·м2/Вт |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для III климатического пояса: не менее 0,518 и не более 0,569 °C·м2/Вт |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Для IV климатического пояса: не менее 0,744 и не более 0,767 °C·м2/Вт |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Для Особого климатического пояса: не менее 0,767 и не более 0,823 °C·м2/Вт |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Адреса доставки | - Аппарат управления, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46, 9 этаж; - Хабаровский транспортный участок и строительный участок, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5; - Хабаровский участок расчистки просек, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5; - Южно-Сахалинский участок расчистки просек, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск ул. Шлакоблочная, д. 28; - Бурейский транспортный участок, Амурская область, п. Талакан, база флота Бурейской ГЭС; - Участок Нижне-Бурейский, Амурская область, Бурейский р-н, п. Николаевка, мкр. Гидростроителей; - Зейский транспортный участок, Амурская область, г. Зея (терминал транспортной компании); - Якутский транспортный участок, Республика Саха (Якутия), г. Якутск , пр. им. Михаила Николаева, д. 36; - Транспортный участок Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), г Нерюнгри, ул. Донецкая, д. 34; - Строительный участок Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор; - Владивостокский строительный участок, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева 47а.; - Партизанский строительный участок, Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д 2; - Колымский строительный участок и транспортный участок Магаданская область, г. Магадан (терминал транспортной компании); - Усть-Среднеканский транспортный участок, Магаданская область, г. Магадан (терминал транспортной компании). |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| - 4.2. | Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| - 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |
| - 5.1. | С каждой партией поставляемой Продукцией должны поставляться заверенные копии сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| - 6. | Требования к качеству продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1. | Материалы, используемые для изготовления СИЗ, и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации, не должны вызывать у пользователя заболевание и (или) травму. Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011. |  |  | Согласие с требованием | Копии сертификатов (декларации) соответствия СИЗ техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) |  |  |  |
| - 6.2. | Продукция преимущественно (основные элементы: одежда, обувь) должна быть изготовлена на территории Российской Федерации или на территории государств-членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская республика). |  |  | Согласие с требованием | Копия заключения о подтверждении производства продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации или выписка из реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза. |  |  |  |
| - 7. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |
| - 7.1. | Исполнитель обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом |  |  | - Сертификаты соответствия, паспорта качества; - Оригинал счета; - Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ -12/УПД |  |  |  |  |

- 3.Требования к документации по ценообразования на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложения

Приложение № 1 к техническим требованиям - Адреса подразделений Покупателя (поставки).

Приложение № 2 к техническим требованиям - Таблица определения размеров мужской и женской спецодежды.

Приложение № 3 к техническим требованиям - Требования к нанесению логотипов

Приложение № 4 Таблица с наименованием СИЗ для заполнения

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Адреса подразделений Покупателя (поставки).

Адреса поставки подразделений Покупателя уточняются при заключении договора и при оформлении заявок.

- Аппарат управления, Хабаровский край,  г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46, 9 этаж;

- Хабаровский транспортный участок и  строительный участок, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5;

- Хабаровский участок расчистки просек, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5;

- Южно-Сахалинский участок расчистки просек, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск ул. Шлакоблочная, д. 28;

- Бурейский транспортный участок, Амурская область, п. Талакан, база флота Бурейской ГЭС;

- Участок Нижне-Бурейский, Амурская область, Бурейский р-н, п. Николаевка, мкр. Гидростроителей;

- Зейский транспортный участок, Амурская область, г. Зея (терминал транспортной компании);

- Якутский транспортный участок, Республика Саха (Якутия), г. Якутск , пр. им. Михаила Николаева, д. 36;

- Транспортный участок Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), г Нерюнгри, ул. Донецкая, д. 34;

- Строительный участок Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор;

- Владивостокский строительный участок, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева 47а.;

- Партизанский строительный участок, Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д 2;

- Колымский строительный участок и транспортный участок Магаданская область, г. Магадан (терминал транспортной компании);

- Усть-Среднеканский транспортный участок, Магаданская область, г. Магадан (терминал транспортной компании).

Приложение № 2

к Техническим требованиям

Определение размера мужской спецодежды

| Маркировка размера на изделии | Соответствие обхвату груди человека в см |  |
| --- | --- | --- |
| 88 – 92 | от 86,0 до 93,9 |  |
| 96 – 100 | от 94,0 до 101,9 |  |
| 104 – 108 | от 102,0 до 109,9 |  |
| 112 – 116 | от 110,0 до 117,9 |  |
| 120 – 124 | от 118,0 до 123,9 |  |
| 128 – 132 | от 126,0 до 133,9 |  |
| Маркировка роста на изделии |  | Соответствующий рост человека в см |
| 158 – 164 |  | от 155,0 до 166,9 |
| 170 – 176 |  | от 167,0 до 178,9 |
| 182 – 188 |  | от 179,0 до 191,0 |

## Определение размера женской спецодежды

| Маркировка размера на изделии | Соответствие обхвату груди человека в см. |  |
| --- | --- | --- |
| 80 – 84 | от 86,0 до 93,9 |  |
| 96 – 100 | от 94,0 до 101,9 |  |
| 104 – 108 | от 102,0 до 109,9 |  |
| 112 – 116 | от 110,0 до 117,9 |  |
| 120 – 124 | от 118,0 до 123,9 |  |
| 128 – 132 | от 126,0 до 133,9 |  |
| Маркировка роста на изделии |  | Соответствующий рост человека в см. |
| 146 – 152 |  | от 143,0 до 154,9 |
| 158 – 164 |  | от 155,0 до 166,9 |
| 170 – 176 |  | от 167,0 до 178,0 |

Приложение № 3

к Техническим требованиям

Требования к нанесению логотипов

1. Специальная одежда должна выполняться в корпоративном стиле Группы РусГидро:

- основной цвет – темно-синий, василек;

- цвет отделочной ткани – оранжевый;

- световозвращающая лента шириной 25-50 мм должна располагаться по кокеткам полочек и спинки, по нижней части рукавов и брюк;

- световозвращающая лента на костюмах – серая.

1.1. Требования к логотипам Группы РусГидро:

1.1.1. Логотип-термопечать «РусГидро»:

– месторасположение логотипа: на спине под кокеткой согласно макету;

– цветовое сочетание логотипа согласно макету;

– наименование подразделения Подконтрольной организации/филиала и размер логотипа уточняется при заключении договора;

1.1.2. Шеврон (термопечать) на клапане левого нагрудного кармана:

– месторасположение – на клапане левого нагрудного кармана;

– цветовое сочетание шеврона (термопечать) согласно макету.

1.1.3. Шеврон 2 (эскиз) ПАО «РусГидро» диаметром 60 мм:

– месторасположение – на левом рукаве, 10 см от оката рукава;

– цветовое сочетание шеврона согласно макету:

1.1.4 Логотип касок

Место нанесения – лобная часть каски. На оранжевых и синих касках фирменный блок печатается как на образце. Фирменный блок наносится на фронтальную часть каски. Ширина фирменного блока около 60 мм. Используемые цветовые пантоны: (оранжевый – Pantone 165С, синий - Pantone 300C).

Итоговый макет согласовывается при заключении договора