Технические требования

ОКПД 2 27.40.2 Закупка светотехнического оборудования и электротехнических изделий для ремонта освещения и распредустройств 0,4 и 10 кВ, включая РЗА филиала ПЭС "Казым"

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12.

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| - | - |
| --- | --- |

1.2. Наименование закупаемой продукции

- Ремонт системы уличного освещения для нужд филиала ПЭС "Казым"

- 1.3. Цель использования закупаемой продукции

- Цель закупки — обеспечение материалами для проведения ремонта системы уличного освещения электростанции в филиале ПЭС «Казым».

- 1.4. Существующее положение -

- 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

-

- 1.6. Иные требования и сведения общего характера

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Лампы светодиодные E27 с адаптером на E40 100W, Premium HPD100ELC (или их аналоги); | Шт. | 150 |
|  | Лампы светодиодные , LED-A70-VC 30Вт 230В Е27 (или их аналоги) | Шт. | 100 |
|  | Светодиодная лампа Т8 линейная, 1200 мм, 20 Вт, цоколь G13, холодный свет. (или их аналоги) | Шт. | 200 |
|  | Уличный консольный светильник кобра COB 200Вт 6500K IP65 PROSVET (или их аналоги) | Шт. | 20 |
|  | Светильник взрывозащищенный CMB-120Ex LIRA 5K 2Ex nR IIC T6 Gc X IP67 (или их аналоги) | Шт | 28 |
|  | Светильник гермет. под сд лампу T8 G13 модель 458 2хL ED230B IP65 1200мм (без ламп) (или их аналоги) | Шт | 40 |
|  | Светильник светодиодный ANTARES 70 CW P2 IP65 6350Лм 5000К крепление LIRA (или их аналоги) | Шт | 20 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - | - | - |
|  | - | - | - |
| … | … | - | - |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Лампы светодиодные E27 с адаптером на E40 100W, Premium HPD100ELC (или их аналоги) | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Лампы светодиодные , LED-A70-VC 30Вт 230В Е27 | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Светодиодная лампа Т8 линейная, 1200 мм, 20 Вт, цоколь G13, холодный свет. (или их аналоги) | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Уличный консольный светильник кобра COB 200Вт 6500K IP65 PROSVET (или их аналоги) | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Светильник взрывозащищенный CMB-120Ex LIRA 5K 2Ex nR IIC T6 Gc X IP67 (или их аналоги) | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Светильник гермет. под сд лампу T8 G13 модель 458 2хL ED230B IP65 1200мм (без ламп) (или их аналоги) | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Светильник светодиодный ANTARES 70 CW P2 IP65 6350Лм 5000К крепление LIRA (или их аналоги) | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - |
| 3. | … | … | - | - |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №_ 1 Таблицы 1.1):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Лампы светодиодные E27 с адаптером на E40 100W, Premium HPD100ELC (или их аналоги) | - С многофункциональным цоколем E27/E40; - Мощность 100,0W; - Цветовая температура 6000K; - Напряжение питания 230В, 50Гц; - Средний срок службы 30000 часов; - Размер 280x160 мм. | + | + | + |
|  | Лампы светодиодные , LED-A70-VC 30Вт 230В Е27 (или их аналоги) | а) Цоколь E27; b) Мощность 30,0W; c) Цветовая температура 3000K; d) Напряжение питания 230В, 50Гц; e) Средний срок службы 30000 часов; f) Эквивалент лампы накаливания 250 Вт: | + | + | + |
|  | Светодиодная лампа Т8 линейная, 1200 мм, 20 Вт, цоколь G13, холодный свет. (или их аналоги) | a) Тип цоколя G13; d) Мощность, Вт 20; c) Температура света, К6500; d) Напряжение питания, В170-265; e) Тип колбы T8; f) Класс энергопотребления A+; g) Форма лампочки Линейная 1200мм; h) Свет Холодный белый. | + | + | + |
|  | Уличный консольный светильник кобра COB 200Вт 6500K IP65 PROSVET (или их аналоги) | a) Светильник уличный ; d) Вид ламп Светодиодная; c) Макс. мощность ламп, Вт 200.5; d) Световой поток, Лм 20000; e) Температура света, К6500; f) Материал плафона Поликарбонат; g) Напряжение питания, В165-27; h) Высота, см 8; i) Ширина, мм 245; g) Длина, мм 800; k) Степень защиты IP65; l) Крепление В стойку. | + | + | + |
|  | Светильник взрывозащищенный CMB-120Ex LIRA 5K 2Ex nR IIC T6 Gc X IP67 (или их аналоги) | а) Напряжение питающей, В: 176–264; b) светильник взрывозащищенный; c) Частота питающей сети: 50 Гц; d) Коэффициент мощности (cos φ): 0,9; e) Пульсации светового потока, %: 1; f) Тип КСС: Д (косинусная); g) Индекс цветопередачи (CRI): 80 Ra; k) Климатическое исполнение: УХЛ1; i) Материал корпуса: алюминий; m) Ресурс работы, ч: 100 000; n) Цветовая температура, К: 5000; o) Степень защиты: IP65. | + | + | + |
|  | Светильник гермет. под сд лампу T8 G13 модель 458 2хL ED230B IP65 1200мм (без ламп) (или их аналоги) | a) Вид крепления накладной; b) Тип настенные/потолочные; c) Мощность светильника 36 Вт; d) Мощность лампочки 18 Вт; e) Цоколь G13; f) Тип лампы светодиодная; g) Материал корпуса/плафона/арматуры пластик/пластик; k) Цвет плафона/арматуры прозрачный/серый; i) Напряжение питания 220 В Длина светильника 1260 мм. | + | + | + |
|  | Светильник светодиодный ANTARES 70 CW P2 IP65 6350Лм 5000К крепление LIRA (или их аналоги) | a) Источник света Светодиод; b) Мощность (Вт) 60 Вт; c) Напряжение 176-264В/50Гц; Световой поток (Лм) 8800 лм; d) Класс защиты по IP IP65; c) Коэффициент мощности 0.98; d) Пульсации светового потока 1%; e) Срок службы 70 000 часов; f) Габариты 570х108х111 мм; g) Вес 2,2 кг; k) Страна производства Россия. | + | + | + |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В стоимость поставки входят все транспортные расходы по поставке продукции до склада покупателя: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, 31. |  | + | ### + | + |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | ### - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества и техническим паспортом. |  | - | - | - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Предоставление ТКП согласно техническим требованиям на поставку МТР.

- 4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

После заключения договора предоставление счета на оплату