УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер Филиала

ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»

___________________ Э.М. Скрипка

(подпись) (расшифровка подписи)

«_____» __________ 20__ г.

Срок действия установлен:

с «01» декабря 2025 года

по «30» ноября 2028 года

Инструкция

по обращению с отходами производства и потребления

ИЭБ-02-56-2025

Продлено:

с «_____» _______________ 20__ года

по «_____» _______________ 20__ года

Первый заместитель

директора – главный инженер

___________________Э.М. Скрипка

«_____» _______________ 20__ года

Содержание

1.	Термины и определения	3

2.	Общие положения	4

3.	Общие требования к обращению с отходами	5

4.	Нормирование в области обращения с отходами	6

5.	Учёт в области обращения с отходами	6

6.	Отчётность в области обращения с отходами	7

7.	Инвентаризация отходов производства и потребления	8

8.	Правила временного накопления отходов сроком до 11 месяцев	8

9.	Требования к оборудованию мест временного накопления отходов производства и потребления	15

10.	Требования к транспортированию отходов I - IV класса опасности	16

11.	Требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с опасными отходами	17

12.	Производственный контроль за обращением с опасными отходами	17

13.	Ответственность за несоблюдение требований при обращении с отходами	17

- Термины и определения

  - Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению;

  - Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

  - Размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

  - Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;

  - Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

  - Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

  - Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

  - Объект размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов, в том числе отходов недропользования (за исключением объектов хранения вскрышных и вмещающих горных пород, которые подлежат использованию в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"), и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;

  - Паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;

  - Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов;

  - Группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме);

  - Лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий;

  - Сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;

  - Транспортирование отходов - перевозка отходов автомобильным, железнодорожным, воздушным, внутренним водным и морским транспортом в пределах территории Российской Федерации, в том числе по автомобильным дорогам и железнодорожным путям, осуществляемая вне границ земельного участка, находящегося в собственности индивидуального предпринимателя или юридического лица, либо предоставленного им на иных правах;

  - Накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;

  - Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

  - Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора;

  - Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности (далее – федеральный оператор) - юридическое лицо, уполномоченное обеспечивать и осуществлять деятельность по обращению с отходами I и II классов опасности на территории Российской Федерации.

  - Объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду (далее - объект НВОС) - объект капитального строительства и (или) другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков.

- Общие положения

  - «Инструкция по обращению с отходами производства и потребления» (далее Инструкция) разработана в соответствии с требованиями действующих Законов Российской Федерации, постановлений правительства, Министерства природных ресурсов (далее – МПР) России, ГОСТ, СанПиН, отраслевых НТД и других документов, относящихся к обращению с отходами:

    - «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ;

    - «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. № 89-ФЗ;

    - «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ;

    - «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ;

    - Постановление Правительства РФ «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности» от 26.12.2020 г. № 2290;

    - Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается»

    - СанПиН 2.1.7.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

    - Приказ Минприроды России от 02.04.2025 N 167 «Об утверждении порядка ведения государственного кадастра отходов производства и потребления»;

    - Приказ МПР России «Об утверждении Порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I-IV классов опасности» от 08.12.2020 г. № 1026;

    - Приказ МПР России «Об утверждении порядка учёта в области обращения с отходами» от 08.12.2020 г. № 1028;

  - Настоящая Инструкция распространяется на все структурные подразделения филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» (далее - Филиал) и службы подрядных организаций.

  - Целью создания Инструкции, является обеспечение соответствия обращения с отходами требованиям природоохранного законодательства, минимизация неблагоприятного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье людей, а также предупреждение чрезвычайных ситуаций при обращении с отходами.

  - Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов опасности:

    - I класс - чрезвычайно опасные отходы;

    - II класс - высокоопасные отходы;

    - III класс - умеренно опасные отходы;

    - IV класс - малоопасные отходы;

    - V класс - практически неопасные отходы.

- Общие требования к обращению с отходами

  - Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" с учетом положений Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

  - При проектировании, строительстве, реконструкции, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, а также при эксплуатации и обслуживании объектов, связанных с обращением с отходами, все структурные подразделения филиала и службы подрядных организаций обязаны:

    - соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека;

    - предусматривать места (площадки) накопления таких отходов в местах проведения работ в соответствии с установленными федеральными нормами и правилами, а также п. 9 настоящей инструкции;

    - обеспечивать в месте производства работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и согласованных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест накопления;

    - предоставлять необходимую информацию в области обращения с отходами по запросу инженера по охране окружающей среды производственно-технической службы (далее –ПТС).

  - Структурные подразделения филиала, в процессе деятельности которых образуются отходы I - V класса опасности, обязаны ежегодно до 1 февраля текущего года направлять план отходов I – V класса опасности на следующий год в адрес инженера по охране окружающей среды ПТС;

  - Инженер по охране окружающей среды обязан:

    - подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности;

    - составить паспорт, на основании данных о составе и свойствах этих отходов, оценки их опасности. Порядок паспортизации отходов и типовые формы паспортов утверждены Приказом Минприроды России №1026 от 08.12.2020;

    - вести учёт отходов по филиалу, согласно п. 5 настоящей инструкции;

    - в установленные законодательством сроки предоставлять отчетность в области обращения с отходами в надзорные органы, согласно п. 6 настоящей инструкции.

  - Право собственности на отходы определяется в соответствии с гражданским законодательством. Право собственности на отходы может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов.

  - Все твердые коммунальные отходы, образовавшиеся на территории Филиала, передаются региональному оператору по обращению с ТКО в Пермском крае.

  - Все отходы I и II класса опасности, образовавшиеся на территории Филиала, передаются Федеральному экологическому оператору по обращению с отходами I и II класса опасности;

  - Стационарные места накопления отходов производства и потребления указываются в Схеме объектов временного накопления отходов, которая утверждается Главным инженером Филиала.

  - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

    - сбрасывать отходы в водоёмы и подземные водоносные горизонты;

    - смешивать отходы, принадлежащие разным классам опасности;

    - сжигать отходы на промышленных площадках предприятия;

    - использовать отходы (кроме отходов V класса опасности) на подсыпку дорог;

    - применение химреактивов с неизвестными санитарно-токсикологическими свойствами;

    - временное складирование отходов с момента окончания работ по договорам;

    - вывозить отходы на полигон, не внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов;

    - передавать на захоронение отходы, в состав которых входят полезные компоненты. Перечень таких отходов утвержден Распоряжением правительства от 25.07.2017 № 1589-р.

- Нормирование в области обращения с отходами

  - В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, уменьшения количества отходов применительно к службам подрядных организаций, относящиеся к объектам 1-2 категории негативного воздействия, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. Для этого у подрядной организации должен быть разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

- Учёт в области обращения с отходами

  - Учёт отходов должен вестись в соответствии с Порядком учёта в области обращения с отходами, утверждённым Приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1028.

  - Учет в области обращения с отходами ведется отдельно по каждому объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, I - IV категории и по юридическому лицу в целом.

  - Учет в области обращения с отходами ведется на основании измерений фактического количества образованных, обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.

  - В случае отсутствия средств для проведения измерения фактического количества образованных, обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов, учет ведется с использованием расчетного метода, в котором используются сведения из технической и технологической документации, данные учета рабочего времени, данные первичного и бухгалтерского учета, нормативы образования отходов, вместимость мест (площадок) накопления отходов, мощности объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и их загрузка, иные данные, характеризующие деятельность, связанную с образованием и обращением с отходами, на основании которых может быть рассчитано количество образованных, обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. Документами, подтверждающими количество переданных другим лицам или полученных от других лиц отходов, являются договоры, акты приема-передачи и акты выполненных работ, а также другие документы, подтверждающие проведение сделки об отчуждении отходов.

  - Учету подлежат все виды отходов I - V класса опасности, образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных за учетный период.

  - Учет ведется в электронном виде или на бумажном носителе. Ведение учета в электронном виде осуществляется при условии, что все содержащиеся в нем учетные записи в целях обеспечения их сохранности продублированы на электронных носителях информации, обеспечивающих сохранность информации на срок не менее пяти лет, и имеется возможность для выведения этих записей на бумажный носитель.

  - Обобщение данных об учете отходов осуществляется ежемесячно, ежеквартально и за календарный год в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за указанными периодами. Данные об учете за квартал, шесть и девять месяцев, а также за календарный год обобщаются нарастающим итогом.

- Отчётность в области обращения с отходами

  - Сведения об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов производства и потребления составляются по определённой форме федерального государственного статистического наблюдения №2-ТП (отходы), утвержденной Приказом Росстата от 09.10.2020 № 627.

  - Отчетность по обращению с отходами предоставляется в порядке и в сроки, которые определены специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области статистического учета по согласованию со специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

- Инвентаризация отходов производства и потребления

  - Инвентаризация отходов производства и потребления представляет собой выявление и систематизацию сведений об отходообразующих процессах, сбор и систематизацию сведений о материалах, изделиях и веществах, перешедших в состояние "отход" при осуществлении хозяйственной деятельности.

  - Инвентаризация отходов производства и потребления производится с целью учета всех отходов, образующихся на предприятии, последующей организации первичного учета обращения с отходами, разработки и организации системы раздельного сбора отходов, разработки мероприятий по предотвращению или снижению количества отходов и т.д.

  - По результатам инвентаризации образования отходов определяется:

    - перечень отходов, подлежащих текущему учету;

    - перечень отходов, для которых необходимо провести исследование состава и определить класс опасности.

  - На каждый вид отхода I - IV классов опасности необходимо иметь «Паспорт опасного отхода», утвержденный руководителем предприятия, по типовой форме паспорта, утвержденной Приказом Минприроды России от 08.12.2020 г. № 1026;

- Правила временного накопления отходов сроком до 11 месяцев

  - Накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем 11 (одиннадцать) месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

  - Накопление отходов на территории Филиала осуществляется путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление).

  - Критериями предельного накопления промышленных отходов на территории промышленной организации является содержание специфических для данного отхода вредных веществ в воздухе закрытых помещений на уровне до 2 м, которое не должно быть выше 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны, по результатам измерений, проводимых по мере накопления отходов, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

  - В случае временного накопления отходов в стационарных складах или в производственных помещениях должны быть обеспечены требования ГОСТ ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» №12.1.005-88, то есть накопление промышленных отходов на технологических участках по месту их образования не должно вызывать ухудшение показателей микроклимата в производственных помещениях и содержания вредных веществ, превышающего их допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны.

  - Накопление ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства производится в соответствии с Инструкцией по обращению с ртутьсодержащими отходами филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

  - Отходы чрезвычайно опасные I класса опасности

| № пункта | Наименование отхода | Код по ФККО | Условия накопления | Кому передается, для каких целей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства. | 4 71 101 01 52 1 | Складируется раздельно в металлическом ангаре, вместимость которого 1,0 т. | Передается федеральному экологическому оператору для дальнейшего обезвреживания | Отход включен в Перечень отходов захоронение которых запрещено |
|  | Отходы термометров ртутных | 4 71 920 00 52 1 | Складируется раздельно в металлическом ангаре, вместимость которого 1,0 т. | Передается федеральному экологическому оператору для дальнейшего обезвреживания | Отход включен в Перечень отходов захоронение которых запрещено |

  - Отходы высоко опасные II класса опасности

| № пункта | Наименование отхода | Код по ФККО | Условия накопления | Кому передается, для каких целей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом | 4 82 212 11 53 2 | Накапливается отдельно от других отходов на стеллажах/ поддонах, расположенных в помещении с твердым водонепроницаемым покрытием | Передается федеральному экологическому оператору для дальнейшего обезвреживания | Отходы включены в Перечень отходов, захоронение которых запрещено |
|  | Одиночные гальванические элементы (батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отработанные | 4 82 201 51 53 2 | Накапливается в отдельном контейнере, расположенном в помещении с твердым водонепроницаемым покрытием |  |  |
|  | Аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом | 4 82 212 11 53 2 | Накапливается в отдельном контейнере, расположенном в помещении с твердым водонепроницаемым покрытием |  |  |
|  | Химические источники тока марганцово-цинковые щелочные неповрежденные отработанные | 4 82 201 11 53 2 | Накапливается в отдельном контейнере, расположенном в помещении с твердым водонепроницаемым покрытием |  |  |
|  | Химические источники тока никель-металлгидридные неповрежденные отработанные | 4 82 201 21 53 2 | Накапливается в отдельном контейнере, расположенном в помещении с твердым водонепроницаемым покрытием |  |  |

|  | Отходы литий-ионных аккумуляторов неповрежденных | 4 82 201 31 53 2 | Накапливается в отдельном контейнере, расположенном в помещении с твердым водонепроницаемым покрытием | Передается федеральному экологическому оператору для дальнейшего обезвреживания | Отходы включены в Перечень отходов, захоронение которых запрещено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Отходы умеренно опасные III класса опасности:

| № пункта | Наименование отхода | Код по ФККО | Условия накопления | Кому передается, для каких целей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 4 06 140 01 31 3 | Накапливается в стационарной емкости, расположенной на площадке с твердым водонепроницаемым покрытием | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации |  |
|  | Отходы минеральных масел компрессорных | 4 06 166 01 31 3 | Накапливается в стационарной емкости, расположенной на площадке с твердым водонепроницаемым покрытием | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации |  |
|  | Отходы минеральных масел турбинных | 4 06 170 01 31 3 | Накапливается в стационарной емкости, расположенной на площадке с твердым водонепроницаемым покрытием | Передается сторонней организации для дальнейшего использования |  |
|  | Отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 4 13 200 01 31 3 | Накапливается в стационарной емкости, расположенной на площадке с твердым водонепроницаемым покрытием | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации |  |
|  | Смесь минеральных масел отработанных с примесью синтетических масел | 4 06 325 11 31 3 | Накапливается в стационарной емкости, расположенной на площадке с твердым водонепроницаемым покрытием | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации / обезвреживания |  |
|  | Силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 4 42 503 11 29 3 | Накапливается раздельно в закрытой металлической емкости, расположенной в здании с бетонным полом | Передается сторонней организации для дальнейшего обезвреживания |  |
|  | Лом и отходы меди несортированные незагрязненные | 4 62 110 99 20 3 | Накапливается в закрытых металлических контейнерах, расположенных в металлическом здании с бетонным полом. Здание должно быть закрыто, оборудовано вентиляцией | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации | Отход включен в Перечень отходов, захоронение которых запрещено |
|  | Лом свинца несортированный | 4 62 400 03 20 3 | Складируется в закрытых металлических контейнерах, расположенных в металлическом здании с бетонным полом. Здание должно быть закрыто, оборудовано вентиляцией | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации | Отход включен в Перечень отходов, захоронение которых запрещено |
|  | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более отработанные | 4 81 203 01 52 3 | Складируется раздельно в закрытой таре, расположенной в здании с бетонным полом | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации | Отход включен в Перечень отходов, захоронение которых запрещено |
|  | Самоспасатели шахтные, утратившие потребительские свойства | 4 91 191 01 52 3 | Складируется раздельно в металлических контейнере, расположенном в металлическом здании с бетонным полом | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации / обезвреживания |  |
|  | Песок, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов 15 % и более) | 9 19 201 01 39 3 | Накапливается в закрытом металлическом контейнере, расположенном на твердом водонепроницаемом основании | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации / обезвреживания |  |
|  | Обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более) | 9 19 204 01 60 3 | Накапливается в металлической таре, расположенной в здании с твердым водонепроницаемым покрытием | Передается сторонней организации для дальнейшего обезвреживания |  |

  - Отходы малоопасные IV класса опасности

| № пункта | Наименование отхода | Код по ФККО | Условия накопления | Кому передается, для каких целей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отходы песка очистных и пескоструйных устройств | 3 63 110 01 49 4 | Отход накапливается в в металлических контейнерах, расположенных на открытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием. Укрывается брезентом | Вывозится на захоронение на полигоне |  |
|  | Отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки | 3 63 110 02 20 4 | Отход складируется навалом без тары, раздельно с другими отходами, на открытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием | Вывозится на захоронение на полигоне |  |
|  | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %). | 4 02 312 01 62 4 | Отход складируется в металлическом контейнере, расположенном в здании с твердым водонепроницаемым покрытием | Вывозится на захоронение на полигоне |  |
|  | Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 4 03 101 00 52 4 | Отход складируется в смеси в металлическом контейнере, расположенном в здании с твердым водонепроницаемым покрытием | Вывозится на захоронение на полигоне |  |
|  | Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 4 04 290 99 51 4 | Отход складируется в металлическом контейнере, расположенном на открытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием | Вывозится на захоронение на полигоне |  |
|  | Уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 4 42 504 02 20 4 | Отход накапливается в смеси в металлическом контейнере, расположенном на открытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием. | Вывозится на захоронение на полигоне |  |
|  | Картон фильтровальный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов более 15%) | 4 43 310 14 61 4 | Отход складируется в металлическом контейнере с крышкой, расположенном на открытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием | Передается сторонней организации для дальнейшего обезвреживания |  |
|  | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 4 68 112 02 51 4 | Отход накапливается на поддоне, расположенном на открытой площадке под навесом с твердым водонепроницаемым покрытием | Передается сторонней организации для дальнейшего обезвреживания |  |
|  | Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % | 7 23 102 02 39 4 | Отход накапливается в металлической емкости, расположенном в здании с твердым водонепроницаемым покрытием | Передается сторонней организации для дальнейшего обезвреживания |  |
|  | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | Отход складируется в смеси в металлических контейнерах, расположенных на обустроенных площадках под навесом с твердым водонепроницаемым покрытием | Передаются региональному оператору по обращению с отходами по Пермскому краю для захоронения | Твердые коммунальные отходы |
|  | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 8 90 000 01 72 4 | Отход складируется в смеси в металлических контейнерах, расположенных на открытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием. | Вывозится на захоронение на полигоне |  |

  - Отходы практически неопасные V класса опасности

| № пункта | Наименование отхода | Код по ФККО | Условия накопления | Кому передается, для каких целей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опилки натуральной чистой древесины | 3 05 230 01 43 5 | Отход накапливается в смеси в металлическом контейнере, расположенном на площадке с твердым водонепроницаемым покрытием. | Вывозится на захоронение на полигоне |  |
|  | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 8 22 201 01 21 5 | Отход складируется в смеси в металлическом контейнере на открытой площадке с твердым водонепроницаемым основанием. | Вывозится на захоронение на полигоне |  |
|  | Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 3 61 212 03 22 5 | Отход складируется в контейнере, расположенном на открытой площадке с твердым водонепроницаемом основании. Контейнер защищен от воздействия атмосферных осадков. | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации |  |
|  | Стружка бронзы незагрязненная | 3 61 212 05 22 5 | Отход складируется раздельно в металлических контейнерах, расположенных в металлическом здании с бетонным полом. Здание должно быть закрыто, обладать естественной вентиляцией. | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации |  |
|  | Стружка латуни незагрязненная | 3 61 212 06 22 5 | Отход складируется раздельно в металлических контейнерах, расположенных в металлическом здании с бетонным полом. Здание должно быть закрыто, обладать естественной вентиляцией | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации |  |

|  | Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 04 140 00 51 5 | Отход складируется в смеси в металлическом контейнере на открытой площадке с твердым водонепроницаемым основанием | Вывозится на захоронение на полигоне |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 04 190 00 51 5 | Отход складируется в металлическом контейнере на площадке с твердым водонепроницаемым основанием | Вывозится на захоронение на полигоне |  |
|  | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 | Отход складируется в смеси в контейнере с крышкой на открытой площадке с твердым водонепроницаемым основанием | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации | Отход включен в Перечень отходов, захоронение которых запрещено |
|  | Отходы упаковочной бумаги незагрязненные | 4 05 182 01 60 5 | Отход накапливается в смеси в контейнере с крышкой, расположенном на открытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации | Отход включен в Перечень отходов, захоронение которых запрещено |
|  | Отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненные | 4 34 151 01 51 5 | Отход накапливается в смеси в контейнере с крышкой, расположенном на открытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации | Отход включен в Перечень отходов, захоронение которых запрещено |
|  | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 | Отход складируется в смеси в металлическом контейнере на открытой площадке с твердым водонепроницаемым основанием | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации |  |
|  | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | Отход складируется навалом без тары, раздельно с другими отходами, на открытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации | Отход включен в Перечень отходов, захоронение которых запрещено |
|  | Лом и отходы латуни несортированные | 4 62 140 99 20 5 | Отход складируется раздельно в металлических контейнерах, расположенных в металлическом здании с бетонным полом. Здание должно быть закрыто, обладать естественной вентиляцией | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации | Отход включен в Перечень отходов, захоронение которых запрещено |
|  | Лом и отходы алюминия несортированные | 4 62 200 06 20 5 | Отход складируется раздельно в металлических контейнерах, расположенных в здании с бетонным полом. Здание должно быть закрыто, обладать естественной вентиляцией | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации | Отход включен в Перечень отходов, захоронение которых запрещено |
|  | Отходы изолированных проводов и кабелей | 4 82 302 01 52 5 | Отход складируется в смеси в металлическом контейнере на открытой площадке с твердым водонепроницаемым основанием | Передается сторонней организации для дальнейшей утилизации | Отход включен в Перечень отходов, захоронение которых запрещено |
|  | Мусор с защитных решеток гидроэлектростанций | 6 21 100 01 71 5 | Отход накапливается в смеси в металлическом контейнере на открытой площадке с твердым водонепроницаемым основанием | Вывозится на захоронение на полигоне |  |
|  | Смет с территории предприятий практически неопасный | 7 33 390 02 71 5 | Отход накапливается в смеси в металлическом контейнере, расположенном на открытой площадке с твердым водонепроницаемым покрытием | Передается сторонней организации для вывоза на полигон |  |
|  | Отходы мебели из разнородных материалов | 4 92 111 81 52 4 | Отход складируется в закрытом складе | Вывозится на захоронение на полигоне |  |

- Требования к оборудованию мест временного накопления отходов производства и потребления

  - Условия накопления отхода определяются классом его опасности:

    - вещества 1-го класса опасности складируются в герметической таре (металлические, керамические контейнеры, бочки) в закрытом складе;

    - вещества 2-го класса опасности складируются в закрытой таре (пластиковые ящики, пакеты), на поддоне в закрытом складе;

    - вещества 3-го класса опасности складируются в бумажных и хлопчатобумажных мешках, металлических, керамических контейнерах, бочках;

    - вещества 4-го, 5-го класса опасности могут складироваться открыто (навалом, насыпью).

  - При накоплении отходов во временных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

    - временные склады и открытые площадки должны располагаться по отношению к жилой застройке в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам;

    - поверхность отходов, накапливаемых насыпью на открытых площадках или открытых приемниках-накопителях, должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом);

    - поверхность площадки должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон, полимербетон, керамическая плитка).

  - При сложном химическом составе отхода условия его накопления определяются наличием веществ наивысшего класса опасности.

  - Временное накопление отходов в открытом виде независимо от класса опасности в производственных помещениях не допускается.

  - Контейнерные площадки независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

  - Нестационарные ёмкости для отходов масел размещаются на поддоны, которые устанавливаются на бетонированное или асфальтированное покрытие.

  - Допускается установка временных контейнеров для промасленной ветоши, строительного мусора непосредственно на месте производства работ.

  - Вновь организуемые места временного накопления отходов (дополнительные площадки, контейнеры и т.п.) предварительно необходимо согласовать с лицами ответственными за обращение с отходами производства и потребления.

  - На каждом контейнере должна быть выполнена надпись о его грузоподъемности, собственном весе, принадлежности производственному подразделению ГЭС или подрядной организации, название отхода в соответствии с паспортом опасного отхода, а также ответственное лицо.

Пример маркировки:

Обтирочный материал, загрязненный маслами г/п -____т , собственный вес -____т, ОМТО Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», Ответственный Петров П.П.

- Требования к транспортированию отходов I - IV класса опасности

  - Периодичность вывоза накопленных отходов с территории предприятия регламентируется скоростью наполнения контейнеров (в целях исключения переполнения контейнера), но не реже чем 1 раз в 11 месяцев для любого вида отхода.

  - Перемещение отходов по территории станции должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к территориям и помещениям промышленных предприятий.

  - Транспортирование отходов I-IV классов опасности за территорию станции должно осуществляться при следующих условиях:

    - наличие лицензии на деятельность по транспортированию опасных отходов I - IV класса опасности;

    - наличие паспорта отходов I - IV класса опасности

    - на специально оборудованном транспортом средстве, исключающем возможность потери отходов и возникновения аварийных ситуаций, а также имеющем специальное оформление согласно действующим инструкциям (нормативным документам) на право осуществления перевозки опасных грузов;

    - наличие документации для транспортирования и передачи отходов I – IV класса опасности с указанием количества транспортируемых отходов I - IV класса, цели и места назначения их транспортирования;

  - Работы, связанные с погрузкой и разгрузкой отходов, должны быть максимально механизированы в целях исключения потерь.

  - Транспортирование отходов и выполнение погрузочно-разгрузочных работ необходимо осуществлять с соблюдением требований, установленных государственными органами по надзору за безопасностью на соответствующем виде транспорта.

- Требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с опасными отходами

  - Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, обязаны иметь документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами I - IV классов опасности.

  - Ответственность за допуск работников к работе с отходами I - IV класса опасности несет соответствующее должностное лицо организации.

- Производственный контроль за обращением с опасными отходами

  - В местах временного накопления отходов инженер по охране окружающей среды ПТС осуществляет контроль за обращением с отходами.

  - Контролю подлежит:

    - исправность тары для временного накопления отходов;

    - наличие маркировки на таре для отходов;

    - состояние площадок для временного накопления отходов;

    - отсутствие переполнения контейнеров временного накопления отходов;

    - выполнение периодичности вывоза отходов с территории предприятия;

    - выполнение требований экологической безопасности и техники безопасности при обращении с опасными отходами.

  - Отходы должны передаваться только организациям, имеющим лицензию на соответствующий вид деятельности, а в случае размещения на полигоне, также занесённым в государственный реестр объектов размещения обходов.

  - Объём передачи или утилизации каждого отхода должен быть подтверждён документально (накладная, акт).

- Ответственность за несоблюдение требований при обращении с отходами

  - Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами должностными лицами и гражданами влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инженер по охране окружающей среды

ПТС	                                                     ____________________                       Л.А. Козенкова

Лист ознакомления

с инструкцией по обращению с отходами производства и потребления

№ ИЭБ-02-56-2025

(наименование структурного подразделения)

| № п/п | Фамилия И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Размещена на R:\Предприятие\НТД\Инструкции по экологической безопасности

Размещена на R:\Предприятие\НТД\Инструкции по экологической безопасности

Федеральный Классификационный Каталог Отходов утвержден Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242