Технические требования

«ОКПД2: 71.12.39.113. Оказание Услуг по проведению экологического мониторинга компонентов окружающей среды в рамках реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Приморский»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемым услугам	4

1.3. Цель оказания услуг	4

1.4. Существующее положение	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.5.1. Оказание услуг по проведению экологического мониторинга компонентов окружающей среды и подготовки отчета по результатам исследований в рамках реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС» осуществляется в соответствии с разделом ОВОС, для реализации проекта "Расширение Партизанской ГРЭС" для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Приморский»».	4

1.5.2. Заказчик предоставляет Исполнителю раздел ОВОС проектной документации, ИЭИ, ИГИ, ГЭЭ в рамках заключенного договора.	4

1.5.3. Цена Договора должна включать в себя прибыль Исполнителя, а также все расходы и затраты Исполнителя на:	4

2. Требования к оказанию услуг	5

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1. Требования к видам и объемам услуг	5

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 2. Требования по срокам оказания услуг	6

2.2. Требования к качеству услуг	8

Таблица 3. Требования к качеству услуг	8

Заверенная копия аттестата аккредитации с областью аккредитации, либо копия договора с аккредитованной лабораторией, аттестат аккредитации и область аккредитации субисполнителя.	8

Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)	11

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе мониторинга цен	12

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду |
| --- | --- |
| ИЭИ | Инженерно-экологические изыскания |
| ИГИ | Инженерно-геологические изыскания |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| ПЭК | Производственный экологический контроль |
| ПЭМ | Производственный экологический мониторинг |
| ГЭЭ | Государственная экологическая экспертиза |

  - Наименование закупаемым услугам

ОКПД2: 71.12.39.113. Оказание Услуг по проведению экологического мониторинга компонентов окружающей среды в рамках реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Приморский»

  - Цель оказания услуг

Исполнение требований природоохранного законодательства в части выполнения программы производственного экологического контроля ПЭК и ПЭМ (Приказ Минприроды №109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля»), исполнение мероприятий, установленных разделом ОВОС проектной документации, положительным заключением ГЭЭ.

  - Существующее положение

Место оказания услуг: РФ, Приморский край, г. Партизанск, улица Я.М. Свердлова, д.2 (прилегающая территория «Партизанской ГРЭС»).

Отсутствует договор на оказание услуг по проведению экологического мониторинга компонентов окружающей среды в рамках реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Приморский»» на 2027 год.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Оказание услуг по проведению экологического мониторинга компонентов окружающей среды и подготовки отчета по результатам исследований в рамках реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС» осуществляется в соответствии с разделом ОВОС, для реализации проекта "Расширение Партизанской ГРЭС" для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Приморский»».

Заказчик предоставляет Исполнителю раздел ОВОС проектной документации, ИЭИ, ИГИ, ГЭЭ в рамках заключенного договора, годовые отчеты по проведению экологического мониторинга компонентов окружающей среды за предыдущие периоды 2024-2026 гг, для проведения сравнительного анализа.

Цена Договора должна включать в себя прибыль Исполнителя, а также все расходы и затраты Исполнителя на:

- Заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Исполнителя (субисполнителя);

- Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины;

- Все прочие затраты и расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя в течение срока действия Договора.

- 2. Требования к оказанию услуг

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

- 2.1.1. Требования к видам и объемам услуг

Перечень и объем оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Проведение отбора проб почвогрунтов (8 проб), передача проб аккредитованной лаборатории. |
|  | Анализ результатов исследований, проектной документации, годовых отчетов по проведению экологического мониторинга компонентов окружающей среды за предыдущие периоды 2024-2026гг, заключения ГЭЭ, по результатам проводится расчет суммарного показателя загрязнения Zс по МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест». Так же определяется степень деградации почвы по индикаторным и/или дополнительным показателям, согласно «Методике определения размеров ущерба от деградации почв и земель», утвержденной Минприроды России и Роскомземом от 11.07.1994. |
|  | Подготовка отчета и направление на согласование Заказчику. |

Таблица 1. План – график мониторинга земель (химический, бактериологический, гельминтологического).

Отбор проб производится в следующих точках:

Точка №1. На территории вахтового поселка (Требуемая площадь для устройства вахтового поселка - 3,0 Га – до 5 Га) – не менее одной объединенной пробы.

Точка №2. На территории строительного городка (Требуемая площадь для строительного городка 1,6 Га – до 5 Га) – не менее одной объединенной пробы.

Точка №3,4,5,6,7,8. На территории строительной площадки (Площадь строительной площадки 30 Га – до 5 Га) – не менее одной объединенной пробы.

| № п/п | Наименование показателя | Объекты наблюдения |  | Периодичность отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилая зона (Вахтовый поселок) | Промышленная зона (строительный городок, стройплощадка) |  |
| 1 | Аммонийный азот, мг/кг | + | - | 1 раз в 2027 году (8 проб) |
| 2 | Нитратный азот, мг/кг | + | - |  |
| 3 | рН | + | + |  |
| 4 | Пестициды (остаточные количества), мг/кг | + | - |  |
| 5 | Тяжелые металлы, мг/кг: свигнец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть | + | + |  |
| 6 | Нефть и нефтепродукты, мг/кг | + | + |  |
| 7 | Фенолы летучие, мг/кг | + | + |  |
| 8 | Сернистые соединения, мг/кг | + | + |  |
| 9 | Детергенты, мг/кг | + | + |  |
| 10 | Канцерогенные вещества, мг/кг | + | + |  |
| 11 | Мышьяк, мг/кг | + | + |  |
| 12 | Полихлорированные бифенилы, мкг/кг | + | - |  |
| 13 | Цианиды, мг/кг | + | + |  |
| 14 | Радиоактивные вещества, Ки/г | + | + |  |
| 15 | Лактозоположительные кишечные палочки (колиформы), индекс | + | + |  |
| 16 | Энтерококки (фекальные стрептококки) | + | + |  |
| 17 | Патогенные микроорганизмы (по эмидпоказаниям), индекс | + | + |  |
| 18 | Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных), экз.в 1 кг | + | + |  |
| 19 | Цисты кишечных патогенных простейших, экз.в 100 г | + | + |  |
| 20 | Личинки и куколки синантропных мух, экз. в почве площади 20*20 см | + | - |  |

После выполнения лабораторного анализа отобранных проб, по результатам формируется годовой отчет, в котором проводится расчет суммарного показателя загрязнения Zс по МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест». Так же определяется степень деградации почвы по индикаторным и/или дополнительным показателям, согласно «Методике определения размеров ущерба от деградации почв и земель», утвержденной Минприроды России и Роскомземом от 11.07.1994. Лабораторный анализ отобранных проб выполняется аккредитованной в установленном порядке на данный вид услуг лабораторией на договорной основе или аттестованной лабораторией предприятия, при помощи установленных методов и средств измерений (имеющие действующие, на момент проведения анализа, свидетельства о поверке).

- 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 2. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг (не позднее установленной даты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение отбора проб почвогрунтов (8 проб), передача проб аккредитованной лаборатории. | 01.04.2027 | 01.06.2027 |
|  | Анализ результатов исследований, проектной документации, годовых отчетов по проведению экологического мониторинга компонентов окружающей среды за предыдущие периоды 2024-2025гг, по результатам проводится расчет суммарного показателя загрязнения Zс по МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест». Так же определяется степень деградации почвы по индикаторным и/или дополнительным показателям, согласно «Методике определения размеров ущерба от деградации почв и земель», утвержденной Минприроды России и Роскомземом от 11.07.1994. | 01.06.2027 | 31.07.2027 |
|  | Подготовка отчета и направление на согласование Заказчику | 01.08.2027 | 30.08.2027 |

2.2. Требования к качеству услуг

- Таблица 3. Требования к качеству услуг

Наименование услуг (позиция № 1-3 Таблицы 2): 1. Проведение отбора проб почвогрунтов (8 проб), передача проб аккредитованной лаборатории.; 2. Анализ результатов исследований, проектной документации, годовых отчетов по проведению экологического мониторинга компонентов окружающей среды за предыдущие периоды 2024-2026гг, заключения ГЭЭ, по результатам проводится расчет суммарного показателя загрязнения Zс по МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест». Так же определяется степень деградации почвы по индикаторным и/или дополнительным показателям, согласно «Методике определения размеров ущерба от деградации почв и земель», утвержденной Минприроды России и Роскомземом от 11.07.1994; 3.  Подготовка отчета и направление на согласование Заказчику.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к наличию разрешительной документации |  |  |  |  |
|  | Требования к наличию разрешительной документации | Наличие у Исполнителя действующего аттестата аккредитации, в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации, либо договор с субисполнителем (субисполнителями), имеющего (имеющих) действующий аттестат аккредитации для оказания услуг по: - Отбору проб почвогрунтов (8 проб) - Проведение химического анализа почвогрунтов - Проведение бактериологического, гельминтологического анализа почвогрунтов | Согласие с требованием | ### Заверенная копия аттестата аккредитации с областью аккредитации, либо копия договора с аккредитованной лабораторией, аттестат аккредитации и область аккредитации субисполнителя. |  |
|  | Требования к организации оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к организации оказания услуг | Исполнитель оказывает услуги своими материалами, механизмами, инструментом и приспособлениями. Наличие поверки и качество используемого оборудования для оказания услуг является зоной ответственности Исполнителя. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию | Необходимо использовать поверенные средства измерений Исполнителю (субисполнителю) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к персоналу Исполнителя и привлекаемых для оказания услуг субисполнителей |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу Исполнителя и привлекаемых для оказания услуг субисполнителей | Необходимо иметь не менее 2-х сотрудников квалифицированного персонала для оказания услуг согласно Договора | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности оказания услуг и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности оказания услуг и охране труда | Все работники, направляемые на полевые работы, обязаны использовать СИЗ. Услуги оказывать только в присутствии и под контролем представителя Заказчика | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам оказанных услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам оказанных услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам оказанных услуг | Исполнитель обязан предоставить Заказчику документацию, подтверждающую выполненный объем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условий Договора (протоколы исследований, акты отбора проб, годовой отчет). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов оказанных услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов оказанных услуг | Предоставить протоколы анализа по завершению лабораторных работ по исследованиям проб почвогрунтов. Подготовка годового отчета, согласованного с Заказчиком и его предоставление в электронном виде в формате pdf на официальную почту и электронном носителе в 2-х экземплярах и 2 экземпляра отчета в бумажном виде в группу ОТ и ПБ филиала АО «УК ГидроОГК» «Партизанский». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оформлению документации | По итогу проведения лабораторных работ производится оформление годового отчета, включающего в себя: - Анализ и сравнительную характеристику результатов исследований с установленными нормативами и исследованиями, проведенными в рамках ИЭИ, ИГИ - Расчет суммарного показателя загрязнения Zс по МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест». Так же определяется степень деградации почвы по индикаторным и/или дополнительным показателям, согласно «Методике определения размеров ущерба от деградации почв и земель», утвержденной Минприроды России и Роскомземом от 11.07.1994. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) | Все услуги, осуществляемые на территории Заказчика должны проводиться в соответствии с требованиями природоохранного, санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности: - Федеральный закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - Приказ Минтруда №883н от 11.12.2020 «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» | Согласие с требованием |  |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе мониторинга цен

- 3.1.	Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме в соответствии с Приложением № 3 к Запросу ТКП, с указанием стоимости за единицу услуги (отбор проб почвогрунтов и проведение исследований, подготовка годового отчета).