Технические требования

ОКПД 2: 28.22.19 Поставка штанги грузоподъемной для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала

АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

#### Наименование закупаемой продукции

28.22.19 Поставка штанги грузоподъемной для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 1240-315-2023 от 03.11.2023 г. "Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО “РусГидро”-“Нижегородская ГЭС" для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Штанга г.п. 20 т L=15,35 м в составе: (Звено №2 (3шт), Звено №3 (1шт)) | компл. | 6 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей Технических требований | С даты подписания договора | 02.06.2026 г. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД 2: 28.22.19 Поставка штанги грузоподъемной для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск.

| № п/п | Наименование параметра | - Наименование параметра | - Требование заказчика | - Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1. | Штанга г.п. 20 т L=15,35 м | Материал | Сталь 20Х | ГОСТ 1050-2013 |
|  |  | Номер чертежа | 8М12803 (в составе звено №2, звено №3) | -//- |
| 1.1 | Звено №2 | Материал | Сталь 20Х | ГОСТ 1050-2013 |
|  |  | Номер чертежа | 2М12805 | -//- |
| 1.2 | Звено №3 | Материал | Сталь 20Х | ГОСТ 1050-2013 |
|  |  | Номер чертежа | 3М12808 | -//- |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 2.1 | - Место поставки | - Нижегородский ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт - ВКК» в г. Заволжье, 606520, РФ, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14 |  |  |
| - 2.2 | - Приемка продукции | - Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| - 2.3 | - Информация о транспорте | - Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |
| - 3. | - Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 3.1 | - Срок гарантии | - Не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией | - Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации; товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах. |  |  |
| - 5. | - Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| - 5.1 | - Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| - 5.2 | - Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в документации о закупке. |  |  |  |