«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора -

Главный инженер филиала

Воткинского филиала

АО “Гидроремонт-ВКК”

В г. Чайковский

____________ Э. В. Сальников

«____» ____________ 2026 г.

Технические требования

«ОКПД 2 26.51.20.110 Разработка рабочей документации для установки антенн ВЧ связи  на Воткинской ГЭС»

Лот № _______-2026-ВотГЭС

- Содержание

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

1.4. Существующее положение	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

Таблица 1. Перечень закупаемой продукции	3

Таблица 1.2. Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2. Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2. Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	4

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	5

2.3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5

Состав передаваемой рабочей документации	5

# 1. Общие сведения

## 1.1. Обозначения и сокращения

| Обозначение | Расшифровка |
| --- | --- |
| Заказчик | Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК” в г Чайковский |
| Собственник объекта | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» |
| ВЧ связь | Высокочастотная связь |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| РД | Рабочая документация |
| ТТ | Технические требования |
| Поставщик | Организация — исполнитель работ по разработке рабочей документации |
| ТУ | Технические условия / требования на технологическое присоединение |

## 1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 26.51.20.110 Разработка рабочей документации для установки антенн высокочастотной связи  п на  Воткинской ГЭС (далее - антенн ВЧ).

## 1.3. Цель использования закупаемой продукции

разработка рабочей документации, достаточной для выполнения строительно-монтажных работ по установке пяти антенн  ВЧ Воткинской ГЭС, их подключению к электрической сети и сети связи, оформления и согласования необходимых технических решений и технических присоединении.

## 1.4. Существующее положение

В настоящее время на Воткинской ГЭС отсутствуют с—антенны вч связи.

Места размещения антенн определены, а именно:

- 2 антенны располагаются на территории Воткинской ГЭС на существующих мачтовых конструкциях

- 3 антенны располагаются вне территории Филиала, на объектах иных собственников.

Закупка антенн ВЧ, а также шеф сопровождение монтажных работ со стороны завода изготовителя выполняется Воткинской ГЭС в рамках иного договора.

Определение мест крепления на конструкции, способ их крепления, обследование существующих конструкций и коммуникаций, оценка возможности размещения и выбор технических решений должны выполняться Исполнителем в рамках предпроектного обследования.

Исходные данные по устанавливаемым антеннам и связанному с ними оборудованию, в том числе характеристики потребляемой электрической мощности, номинальное напряжение, требования к электропитанию, тип и параметры интерфейса/способ подключения к сети связи, предоставляются Воткинской ГЭС . Исполнитель обязан запросить у Собственника объекта предполагаемого места размещения технические условия на подключение к сетям ЭЭ и IT-системам, а также недостающие исходные данные для разработки соответствующих проектных решений.

Исполнитель обязан самостоятельно запросить у Владельца иного объекта (иные собственники вне территории) недостающие исходные данные и согласования для разработки соответствующих проектных решений и учитывать полученные сведения в РД.

Проектные решения согласовать с Собственником объекта по результатам предпроектного обследования.

# 2. Требования к продукции

## 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

Результатом выполнения работ является комплект Рабочей документации для установки 5 антенн ВЧ связи  на Воткинской ГЭС

2.1.1. Перечень закупаемой продукции

## Таблица 1. Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка рабочей документации | Комп. | 1 |
| 2 | Получение ТУ на подключение к сетям электроснабжения и сети интернет. | Комп. | 1 |

## Таблица 1.2. Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование сопутствующей услуги | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектное обследование объектов и предполагаемых мест размещения пяти антенн, существующих конструкций, инженерных коммуникаций и сетей. | услуга | 1 |
| 2 | Сбор и уточнение исходных данных по антеннам у Заказчика, включая характеристики электропитания и способ подключения к сети связи | услуга | 1 |
| 3 | Сбор и получение исходных данных по присоединению к сетям 0,4кВ, сетям связи у Заказчика и у Владельца объекта иного собственника. | услуга | 2 |
| 4 | Разработка и согласование технических решений по размещению, креплению, электроснабжению и подключению антенн к сети связи с владельцами. | услуга | 1 |
| 5 | Согласование РД с Заказчиком и Владельцем объекта иного собственника | услуга | 1 |
| 6 | Согласование решений по технологическому присоединению к электрическим сетям и сетям связи в части, необходимой для реализации РД с Владельцем объекта иного собственника | услуга | 1 |
| 7 | Формирование и передача Заказчику полного комплекта РД включая сметную документацию и ТУ в бумажном и электронном виде. | комплект | 1 |

## 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Срок выполнения работ и передачи комплекта РД устанавливается условиями закупки и договором. Этапы предпроектного обследования, получения исходных данных, разработки, согласования и окончательной выдачи РД должны быть предусмотрены календарным планом Исполнителя.

При выявлении в ходе обследования необходимости получения дополнительных исходных данных, технических условий или согласований Исполнитель обязан своевременно направить Заказчику соответствующий перечень и запрос, не принимая отсутствующие исходные данные без согласования с владельцем объекта.

## Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

| Наименование | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| Комплект согласованной рабочей документации | 30 дней с даты начала действия договора | Комплект РД, сметной документации, ТУ на подключение к сетям электропитания и связи (включая сети интернет) |

## Таблица 2.2. Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| Этап | Срок выполнения | Результат |
| --- | --- | --- |
| Предпроектное обследование | В соответствии с календарным планом | Акт/отчет обследования, фотофиксация, исходные данные для РД |
| Запрос и получение исходных данных | До начала разработки соответствующих решений | Получение исходных данных |
| Разработка технических решений, согласование | В соответствии с календарным планом | Разработанные разделы РД |
| Выдача окончательной РД | 30 дней с даты начала действия договора | Полный комплект РД, сметной документации, ТУ на подключение к сетям электропитания и связи (включая сети интернет) от собственника. |

## 2.2. Требования к качеству продукции

РД должна быть разработана на основании результатов предпроектного обследования, исходных данных Заказчика/Собственника объекта и действующих нормативных и технических документов, применимых к выполняемым работам.

– Количество проектируемых антенн — пять. Для каждой антенны должны быть определены место установки, способ и конструкция крепления, трассы прокладки кабелей и точки подключения.

– Места установки и способы крепления должны определяться и обосновываться по результатам предпроектного обследования с учетом фактического состояния зданий, сооружений, опорных конструкций, кровель, площадок, коммуникаций и доступности для выполнения СМР.

– До разработки решений по электроснабжению Исполнитель обязан запросить у Собственника объекта характеристики потребляемой мощности каждой антенны/оборудования, номинальное напряжение, фазность, требования к качеству электропитания и иные параметры, необходимые для выбора схемы подключения.

– До разработки решений по сети связи Исполнитель обязан запросить у Собственника объекта способ подключения каждой антенны к сети связи, тип интерфейса, требуемые параметры линии, используемые кабели/оборудование и точку подключения. Полученные данные должны быть отражены в РД.

– В РД должны быть предусмотрены решения по прокладке силовых кабелей и кабелей связи, их защите, маркировке, вводу в здания/сооружения, проходкам и герметизации в объеме, необходимом для выполнения СМР.

– При необходимости должны быть разработаны решения по заземлению, молниезащите и защите оборудования от перенапряжений с учетом существующей системы защитных мероприятий объекта.

– Размещение каждой антенны и связанной с ней инфраструктуры на территории Собственника объекта/ Владельца объекта иного собственника подлежит согласованию с Собственника объекта и Владельцем объекта иного собственника.

– Если предполагаемое место размещения или трасса кабельных линий находятся вне территории/объектов Собственника объекта либо затрагивают имущество, земельные участки, здания, сооружения, инженерные сети или иные объекты, принадлежащие либо предоставленные третьим лицам, Исполнитель должен определить перечень необходимых правообладателей и подготовить материалы для согласования с соответствующими собственниками, правообладателями, балансодержателями или иными уполномоченными организациями.

– Технические решения по подключению антенн к электрическим сетям должны быть согласованы с Собственником объекта и, в случаях, предусмотренных действующими правилами и условиями подключения, с соответствующей сетевой/эксплуатирующей организацией. При необходимости Исполнитель должен подготовить исходные материалы для получения/согласования технических условий или иных документов на технологическое присоединение.

– Технические решения по подключению к сети связи должны быть согласованы с Собственником объекта и владельцем/эксплуатирующей организацией соответствующей сети в части точки подключения, параметров линии, используемого оборудования и кабельной инфраструктуры.

– Все выявленные ограничения, существующие коммуникации, охранные зоны, сервитуты и иные обстоятельства, влияющие на возможность размещения и подключения антенн, должны быть отражены в РД либо в документах по результатам обследования.

– РД должна содержать чертежи, схемы, спецификации и иные материалы, необходимые подрядной организации для выполнения СМР без дополнительной разработки принципиальных технических решений.

– После выполнения согласований замечания Заказчика/Собственника объекта и согласующих организаций должны быть учтены в окончательной редакции РД.

## Таблица 3. Требования к продукции

| № | Требование | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пять антенн, индивидуальное место установки и способ крепления | Планы, разрезы, узлы крепления, спецификации |
| 2 | Электроснабжение антенн | Однолинейные схемы, кабельные трассы, точки подключения, спецификации |
| 3 | Подключение антенн к сети связи | Структурные/принципиальные схемы, трассы, точки подключения, типы кабелей и оборудования |
| 4 | Предпроектное обследование | Отчет/акт, фотофиксация и материалы обследования |
| 5 | Согласование размещения | Согласованные планы и решения, подтверждения согласований |
| 6 | Согласование технических присоединений | Согласованные технические решения, ТУ/исходные документы — при необходимости |
| 7 | Комплект РД | Полный комплект чертежей, спецификаций и ведомостей объемов работ, сметная документация в необходимом составе, ТУ на подключение к сетям электропитания и связи (включая сети интернет) |

## 2.3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Цена предложения должна включать все затраты Исполнителя, необходимые для выполнения требований настоящих ТТ и передачи Заказчику полного комплекта РД, в том числе затраты на предпроектное обследование, выезды специалистов, сбор и уточнение исходных данных, разработку чертежей и схем, подготовку спецификаций, сопровождение и выполнение необходимых согласований, а также устранение замечаний Заказчика по результатам рассмотрения РД.

В составе ценового предложения рекомендуется выделять стоимость разработки РД и стоимость сопутствующих услуг, указанных в таблице 1.2, если иное не установлено закупочной документацией.

Дополнительные работы, связанные с отсутствием исходных данных, не должны выполняться исходя из самостоятельно принятых Исполнителем решений без предварительного согласования с Заказчиком/Собственником объекта.

## Состав передаваемой рабочей документации

Окончательный состав РД определяется Исполнителем по результатам обследования и исходных данных, но должен включать не менее:

– общие данные и пояснительную записку с описанием принятых решений;

– схемы размещения пяти антенн с указанием координат или привязок к существующим объектам;

– чертежи конструкций и узлов крепления антенн;

– планы и схемы электроснабжения, кабельные журналы/ведомости и спецификации — в применимой части;

– структурные/принципиальные схемы подключения к сети связи и трассы линий связи;

– решения по заземлению, молниезащите и защите от перенапряжений — в применимой части;

– спецификации оборудования, изделий и материалов;

– ведомости объемов работ и иные документы, необходимые для выполнения СМР;

– сметная документация, учитывающая ведомости объемов работ и спецификацию оборудования, изделий и материалов;

– материалы и документы по согласованиям, полученные/подготовленные в рамках выполнения работ.