Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 29.10.30.111 Поставка пассажирского автобуса »

Лот № _____________-ТПИР ОНМ-2025-ГРВКК-ЗагФ»

- Общие сведения

- Наименование закупаемой продукции

«Поставка Автобуса» (далее – продукция)».

- Цель использования закупаемой продукции

Продукция закупается в рамках инвестиционной программы  с целью дальнейшего применения при выполнении работ на объектах ПАО «РусГидро», ГКПЗ 2027 года,

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Автобус Пассажирский * | шт. | 1 |

(*) - Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».

### Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка Автобуса пассажирский | с даты заключения договора | В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора |

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Поставка Автобуса

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам, включая гарантируемые показатели (параметр эквивалентности) |  |  |  |  |
| Автобус Пассажирский* |  |  |  |  |  |
|  | Тип двигателя | Дизель | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество и расположение цилиндров | 4R вертикальное | Указание характеристик |  |  |
|  | Класс экологической безопасности | Не менее Евро 3 | Указание характеристик |  |  |
|  | Рабочий обьем | Не менее 4,43 | Указание характеристик |  |  |
|  | Эксплуатационная мощность | Не менее 120/160 кВт/лс. | Указание характеристик |  |  |
|  | Объем двигателя | Не менее 5888 куб.см | Указание характеристик |  |  |
|  | Макс крутящий момент, Нм/мин | Не менее 590 при 1200….1600 мин-1 | Указание характеристик |  |  |
|  | Расположение двигателя | Переднее продольное | Указание характеристик |  |  |
|  | Тип шасси | Колесный | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество мест | 29+1 | Указание характеристик |  |  |
|  | Пассажировместимость | Не менее 45 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Полная масса | Не менее 11500 кг | Согласие с требованием |  |  |
|  | Модель двигателя | Cummins или эквивалент | Указание характеристик |  |  |
|  | Колесная формула | 4х2 | Указание характеристик |  |  |
|  | Максимальная скорость | 100 | Указание характеристик |  |  |
|  | КПП | Механическая 5-ступ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тормоза (спереди/сзади) | Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям с АВS | Согласие с требованием |  |  |
|  | Шины | От 245/70 R19,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Длина | Не менее 8600мм | Указание характеристик |  |  |
|  | Ширина | Не менее 2440 мм | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество дверей | Не менее 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота потолка всалоне | Не менее 1900 мм | Указание характеристик |  |  |
|  | Тип кузова | полунесущий, вагонной компоновки | Указание характеристик |  |  |
|  | Мин. Радиус разворота м. | Не более 11 м | Указание характеристик |  |  |
|  | Нагрузка на переднюю/заднюю ось технически допустимой массы, кг | Не менее 3500/6500 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рулевой механизм | С гидроусилителем | Согласие с требованием |  |  |
|  | Емкость топливного бака | Не менее 100л | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вентиляция | Естествинная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | Указание характеристик |  |  |
|  | Система отопления | Автономный жидкостной предпусковой подогреватель и салонные отопители не менее3 шт. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Электрообогрев наружных зеркал | По количеству зеркал | Согласие с требованием |  |  |
|  | Cистема видео наблюдения | 4 шт. | Согласно постановлению РФ № 969 от 25.09.2016г. |  |  |
|  | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ | 1 шт. | Согласно постановлению РФ № 969 от 25.09.2016г. |  |  |
|  | Ремни безопасности | По количеству мест | Согласно постановлению РФ № 969 от 25.09.2016г. |  |  |
|  | Видео регистратор автомобильный с жестким диском | 1 шт. | Согласно постановлению РФ № 969 от 25.09.2016г. |  |  |
|  | Комплектация поставляемой продукции включая дополнительное оборудование: |  |  |  |  |
|  | Заправка ОЖ и ГСМ | Обязательно | Согласно с требованием |  |  |
|  | Гарантийный талон. | 1 шт |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт |  |  |  |
|  | Гарантийный срок службы автобуса | 2 года (100 тыс.км) |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 8-00 до 17-00 |  |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Сроки гарантии | Не менее 24(двадцать четыре) месяца или 100 тыс пробега с даты подписания ТОРГ-12 (УПД) | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к нему документов: − сертификат качества в 1 (одном) экз.; − технический паспорт на русском языке в 1 (одном) экз.; − инструкцию по эксплуатации на русском языке в 1 (одном) экз.; − накладную ТОРГ-12(УПД) в 2 (двух) экз.; − иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.). |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к качеству продукции |  |  |  |  |
|  | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ |  |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.