«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________ Ж.Н. Доржиев

«___»____________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР «ОКПД2 26.30.11.190 Поставка аппаратуры коммутационной в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	2

1.1.	Наименование закупаемой продукции	2

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	2

2.	Требования к продукции	2

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	2

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	2

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	2

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	2

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	2

2.2.	Требования к качеству продукции	2

Таблица 3. Требования к продукции	2

Согласие с требованием	2

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

"ОКПД2 26.30.11.190 Поставка аппаратуры коммутационной в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей"
Цель использования закупаемой продукции

Эксплуатация 2027 года

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД-2 | Ед. изм | Кол-во | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Блок внутренний для радиостанции А630 6-38ГГц | 26.30.11.190 | шт | 1 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Блок наружный для радиостанции А630 RR6O-H180032 48В 0-18ГГц | 26.30.11.190 | шт | 1 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Блок наружный для радиостанции А630 RR6O-Н180031 48В 6-38ГГц | 26.30.11.190 | шт | 1 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Блок наружный радиорелейной системы Антерум 630 RR60-H080011 6-38ГГц | 26.30.11.190 | шт | 1 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Модуль интерфейсный радиорелейной системы Антерум 630 RC6V-3200000 4110 GigE 2хE1 Ethernet SFP | 26.30.11.190 | шт | 1 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Модуль модема радиорелейной системы Антерум 630 RC6M с поддержкой XPIC | 26.30.11.190 | шт | 2 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Модуль питания А630-48 VDC | 26.30.11.190 | шт | 2 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Модуль управления для радиорелейной системы А 630 Imaqliq RC6M-2000001 | 26.30.11.190 | шт | 1 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Передатчик верхний цифровой радиорелейной связи Imaqliq RR6M-7180020 CTT-H 18гГц п.01 | 26.30.11.190 | шт | 1 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Передатчик нижний радиорелейной системы Антерум 630 RR6M-7080010 8ГГц | 26.30.11.190 | шт | 1 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Передатчик нижний цифровой радиорелейной связи RR6M-7180020 | 26.30.11.190 | шт | 1 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Приемник CTT-H RR6M-7080020 системы цифровой радиорелейной связи Антерум 630 08ГГц | 26.30.11.190 | шт | 1 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Приемник верхний для радиосистемы Imaqliq RR6M-7180030 18ГГц | 26.30.11.190 | шт | 1 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Приемник нижний для радиосистемы Imaqliq RR6M-7180030 18ГГц | 26.30.11.190 | шт | 1 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Блок внутренний для радиостанции А630 6-38ГГц | С даты подписания договора | 60 дней с даты подписания договора |
|  | Блок наружный для радиостанции А630 RR6O-H180032 48В 0-18ГГц |  |  |
|  | Блок наружный для радиостанции А630 RR6O-Н180031 48В 6-38ГГц |  |  |
|  | Блок наружный радиорелейной системы Антерум 630 RR60-H080011 6-38ГГц |  |  |
|  | Модуль интерфейсный радиорелейной системы Антерум 630 RC6V-3200000 4110 GigE 2хE1 Ethernet SFP |  |  |
|  | Модуль модема радиорелейной системы Антерум 630 RC6M с поддержкой XPIC |  |  |
|  | Модуль питания А630-48 VDC |  |  |
|  | Модуль управления для радиорелейной системы А 630 Imaqliq RC6M-2000001 |  |  |
|  | Передатчик верхний цифровой радиорелейной связи Imaqliq RR6M-7180020 CTT-H 18гГц п.01 |  |  |
|  | Передатчик нижний радиорелейной системы Антерум 630 RR6M-7080010 8ГГц |  |  |
|  | Передатчик нижний цифровой радиорелейной связи RR6M-7180020 |  |  |
|  | Приемник CTT-H RR6M-7080020 системы цифровой радиорелейной связи Антерум 630 08ГГц |  |  |
|  | Приемник верхний для радиосистемы Imaqliq RR6M-7180030 18ГГц |  |  |
|  | Приемник нижний для радиосистемы Imaqliq RR6M-7180030 18ГГц |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-14 Таблицы 1.1): " ОКПД2 26.30.11.190 Поставка аппаратуры коммутационной в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей й "

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемую продукцию | Продукция поставляется с действующими сертификатами в установленном в РФ порядке | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | - Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | # Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |  | - Согласие с требованием | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ |  |

И.о. начальника ССДТУ _____________________ /Пучков К.В./

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: " ОКПД2 26.30.11.190 Поставка аппаратуры коммутационной в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей "

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения участника** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Тех. и функцхаракт | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Позиция 1 | Блок внутренний для радиостанции А630 6-38ГГц | Паспорт, сертификат | - Обработка цифровых потоков: принимает пользовательский трафик (каналы E1, потоки SDH/PDH, Ethernet) и готовит его к передаче по радиоканалу. Модуляция и демодуляция: в блоке есть модулятор и демодулятор. Он выбирает тип модуляции (PSK, QAM, вплоть до 4096QAM), настраивает полосу пропускания, уровень выходной мощности и радиочастотный канал под конкретную задачу. Коррекция ошибок: реализует мощные методы кодирования для прямого исправления ошибок (FEC), что повышает надёжность связи. Управление сетью: включает сетевой процессор для работы с протоколом SNMP и другие функции для мониторинга и управления системой. Коммутация: содержит Ethernet-коммутатор и специальное устройство для обработки кадров — для поддержки схем защиты «1+1» (с горячим резервированием) или маршрутизации в кольцевых топологиях. - Выполнен в стандартном монтажном блоке типа 1RU. - Питается от источника -48 В постоянного тока - Имеет разные интерфейсы: USB, RJ-45 (для SNMP и управления), разъёмы для E1, STM-1, DS-3, а также специальный разъём TNC для связи с наружным блоком (по нему передаются и питание, и сигналы промежуточной частоты). | 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2 |  |  |  |  |
| 2 | Позиция 2 | Блок наружный для радиостанции А630 RR6O-H180032 48В 0-18ГГц | Паспорт, сертификат | Приёмопередающий модуль (outdoor-блок), который вместе с антенной устанавливается снаружи — например, на антенной опоре. Его задача — работать в микроволновом диапазоне и формировать радиоканал. Питание: -48 В постоянного тока (допускается отклонение ±10%). Важно: питание подаётся на наружный блок от внутреннего блока через специальный коаксиальный кабель. Частотный диапазон: система в целом поддерживает несколько поддиапазонов в пределах 6–38 ГГц. Конкретно конфигурация с маркировкой H180032 рассчитана на работу в районе 18 ГГц (точнее, в одном из выделенных поддиапазонов внутри этого спектра). |  |  |  |  |  |
| 3 | Позиция 3 | Блок наружный для радиостанции А630 RR6O-Н180031 48В 6-38ГГц | Паспорт, сертификат | Рабочий диапазон - один из: 6, 7/8, 11, 13, 15, 18, 23, 38 ГГц; Питание −48 В постоянного тока; Температура эксплуатации от −50 °C до +55 °C; Габариты 267 × 89 мм; Вес 4,6кг.; Подключение к внутреннему блоку - коаксиальный кабель (до 200–300 м), разъём TNC; Промежуточная частота - ПЧ 350 МГц (на передачу), 140 МГц (на приём); Модуляция - QPSK, 16/32/64/128 QAM; Скорость передачи - от 4 × E1 (8 Мбит/с) до 2 × STM-1 (311 Мбит/с) |  |  |  |  |  |
| 4 | Позиция 4 | Блок наружный радиорелейной системы Антерум 630 RR60-H080011 6-38ГГц | Паспорт, сертификат | Рассчитан на работу в широком диапазоне частот — от 6 до 38 ГГц. Это позволяет гибко подбирать канал под конкретные условия связи (город, открытая местность, загруженность спектра) и строить линии разной протяжённости. - Температурный режим: от –50 °C до +55 °C. - Интерфейсы связи: между блоками идёт обмен сигналами промежуточной частоты: на наружный блок подаётся 350 МГц, от него принимается 140 МГц. - Функционал: реализовано адаптивное регулирование мощности передачи, встроенная система мониторинга коэффициента ошибок (BER), поддержка разных видов модуляции (BPSK, QPSK, 16 QAM и более сложных вплоть до 4096 QAM) и методов коррекции ошибок (FEC). Также поддерживается работа в защищённых конфигурациях (1+0, 1+1 с горячим резервированием). - Пропускная способность: возможность организовывать каналы разной ёмкости: от нескольких десятков Мбит/с до сотен (например, до 311 Мбит/с), поддерживать интерфейсы E1, DS-3/E-3, STM-1, Ethernet. |  |  |  |  |  |
| 5 | Позиция 5 | Модуль интерфейсный радиорелейной системы Антерум 630 RC6V-3200000 4110 GigE 2хE1 Ethernet SFP | Паспорт, сертификат | Плата/модуль, обеспечивающая подключение внешних линий связи к радиорелейному оборудованию. - RC6V-3200000 — внутренний артикул/код модуля (идентификатор конкретной аппаратной версии). - 4110 — номер модификации/конфигурации или парт-номер для заказа. - GigE — поддержка интерфейса Gigabit Ethernet (1 Гбит/с). - 2×E1 — два порта E1 (по 2,048 Мбит/с каждый), типичные для телефонии и TDM-трафика. - Ethernet SFP — наличие SFP-слота для подключения по оптике или меди через сменные трансиверы. |  |  |  |  |  |
| 6 | Позиция 6 | Модуль модема радиорелейной системы Антерум 630 RC6M с поддержкой XPIC | Паспорт, сертификат | Поддерживает XPIC (Cross Polarization Interference Cancellation - подавление помех от кросс-поляризации). Система может одновременно работать с двумя поляризациями (например, вертикальной и горизонтальной) на одной частоте. Это удваивает пропускную способность, но при этом сигналы могут взаимно мешать друг другу. Модем алгоритмически выделяет полезный сигнал одной поляризации на фоне другой — то самое XPIC. Также поддерживает: - Гибкую модуляцию (QPSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM) — выбор зависит от условий связи и требуемой скорости. - Мощные методы коррекции ошибок (FEC) для повышения надёжности. - Адаптивные алгоритмы — система сама подстраивает параметры (модуляцию, мощность) под меняющиеся условия в радиоканале. |  |  |  |  |  |
| 7. | Позиция 7 | Модуль питания А630-48 VDC | Паспорт, сертификат | Входные параметры: Номинальное входное напряжение: -48 В ±10%. - Рекомендуемый диапазон входного напряжения: от -36 В до -72 В. - Номинальный ток: 2 А. Выходные параметры: Преобразуемое напряжение: -48 В. - Вторичные напряжения: система требует нескольких уровней напряжения (например, +5 В, +12 В и др.). Эти напряжения формируются внутри модуля с помощью встроенных DC/DC-конвертеров. - Тип разъёма: двухконтактный, невыпадающий. - Назначение контактов: - Контакт 1: обратный провод (заземление шасси блока). - Контакт 2: линия -48 В относительно заземления шасси. - Подключение: кабель с разъёмом MSTB 2,5/2-STF (толщина 5 мм) поставляется в комплекте с внутренним блоком. |  |  |  |  |  |
| 8 | Позиция 8 | Модуль управления для радиорелейной системы А 630 Имаклик RC6M-2000001 | Паспорт, сертификат | Модуль управления (он же — модуль центрального процессора, или «карта управления») — один из ключевых функциональных блоков внутреннего блока Антерум 630. Внутренний блок собран по модульному принципу в шасси 1RU. |  |  |  |  |  |
| 9 | Позиция 9 | Передатчик верхний цифровой радиорелейной связи Imaqliq RR6M-7180020 CTT-H 18гГц п.1 | Паспорт, сертификат | Наружный блок (ODU) радиорелейной системы Антерум 630, настроенный на работу в верхней половине частотного диапазона 18 ГГц (17,7–19,7 ГГц). Дуплексный разнос в диапазоне 18 ГГц составляет 1010 МГц согласно рекомендации ITU-R F.595. Линейка Антерум ST/DT поддерживает концепцию «Low band / High band в одном радио» — то есть один радиоблок может работать как на нижней, так и на верхней половине. |  |  |  |  |  |
| 10 | Позиция 10 | Передатчик нижний радиорелейной системы Антерум 630 RR6M-7080010 8ГГц | Паспорт, сертификат | Наружный блок (ODU) радиорелейной системы Антерум 630, настроенный на передачу в нижней половине диапазона 7/8 ГГц (7125–8500 МГц). На одном конце пролёта передатчик работает на нижних частотах, приёмник — на верхних; на другом конце — наоборот. Это классическая схема частотного плана с дуплексным разносом 530 МГц. В артикуле RR6M-7080010: - RR6M — серия наружного блока (Radio Relay 6M); - 708 —указание на диапазон 7/8 ГГц; - 0010 — позиция в частотном плане или ревизия. |  |  |  |  |  |
| 11 | Позиция 11 | Передатчик нижний цифровой радиорелейной связи RR6M-7180020 | Паспорт, сертификат | Один и тот же наружный блок (ODU) Антерум 630 в диапазоне 18 ГГц аппаратно перекрывает весь диапазон 17,7–19,7 ГГц, а «верхний» или «нижний» определяется конфигурацией — назначенным частотным каналом. «Передатчик нижний» — это ODU, настроенный на передачу в нижней половине диапазона 18 ГГц (17,7–18,7 ГГц), приём при этом идёт из верхней половины (18,71–19,7 ГГц). Дуплексный разнос — 1010 МГц. Таким образом, пара «передатчик верхний + передатчик нижний» с одинаковым базовым артикулом RR6M-7180020 — это два одинаковых наружных блока, разведённых по разным половинам диапазона на противоположных концах пролёта. |  |  |  |  |  |
| 12 | Позиция 12 | Приемник CTT-H RR6M-7080020 системы цифровой радиорелейной связи Антерум 630 08ГГц | Паспорт, сертификат | Наружный блок Антерум 630 — это приёмопередатчик (трансивер): он одновременно и передаёт, и принимает. В спецификациях «приёмником» его называют, подчёркивая, что на данной станции этот ODU настроен на приём из конкретной половины диапазона — той, с которой передаёт противоположный конец пролёта. Физически это тот же ODU, что и «передатчик», просто с другим частотным назначением. |  |  |  |  |  |
| 13 | Позиция 13 | Приемник верхний для радиосистемы Imaqliq RR6M-7180030 18ГГц | Паспорт, сертификат | Наружный блок (ODU) Антерум 630 в диапазоне 18 ГГц. Суффикс 030 указывает на иную позицию в частотном плане. Это также полный приёмопередатчик (трансивер). В спецификации его называют «приёмником верхним», подчёркивая, что на данной станции он настроен на приём из верхней половины диапазона (18 710–19 700 МГц). Передача при этом ведётся в нижней половине (17 700–18 690 МГц). Дуплексный разнос — 1010 МГц. Таким образом, «приёмник верхний» — это пара для «передатчика верхнего» на противоположном конце пролёта: один передаёт сверху вниз, другой принимает сверху. |  |  |  |  |  |
| 14 | Позиция 14 | Приемник нижний для радиосистемы Imaqliq RR6M-7180030 18ГГц | Паспорт, сертификат | ## Для реализации конфигурации 1+1 HSB (горячее резервирование) — на каждом конце пролёта стоит по два ODU: рабочий и резервный - полный состав ODU 18 ГГц. Для 1+1 с частотным разнесением (frequency diversity) рабочий и резервный ODU передают на немного разных частотах внутри одной половины диапазона. ## Диапазон: 17 700–19 700 МГц ## Дуплексный разнос: 1 010 МГц ## Модуляция: QPSK … 256QAM ## Чувствительность (QPSK, 4E1, 7 МГц): −89−89 дБм ## Мощность TX (QPSK): +25,5+25,5 дБм |  |  |  |  |  |

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

Товар, поставленных в рамках настоящего договора, является новым (период изготовления: не ранее 4 кв. 2023г.), ранее неиспользованный;

Гарантийный срок на товар соответствует гарантии изготовителя, но не менее 24 месяц с даты поставки на склад Покупателя.

Наличие сертификатов соответствия на поставляемый Товар: Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, установленные в соответствии с законодательством РФ, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия/декларации о соответствии, подтверждающие соответствие продукции (подлежащей сертификации) установленным требованиям, паспорта качества, руководство по эксплуатации, документация, входящая в стандартную поставку изделий заводом-изготовителем.

Согласовано:

И.о. начальника С СДТУ                    ________________ /Пучков К.В./

Зам. главного инженер по ОТУ _______________ /Харитонов К.И./