УТВЕРЖДАЮ:

Директор Центрального филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________________М.В. Нешев

«_____»_____________________2026г.

Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 42.11.20.130 Выполнение работ по нанесению дорожной разметки термопластиком для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель выполнения работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	3

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	3

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	3

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	4

2.2.	Требования к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4. Приложения	9

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| РД 1834-16-68 | Рабочий документ 1834-16-68 |
| --- | --- |
| РД 1834-16-50-6 | Рабочий документ 1834-50-6 |
| ‍ГОСТ Р 51256-2018 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования. |
| ‍СНиП | Строительные нормы и правила |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 42.11.20.130 Выполнение работ по нанесению дорожной разметки термопластиком для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»»

#### Цель выполнения работ

Выполнение комплекса работ по 2.01 этапу строительства «Сооружения нижнего аккумулирующего бассейна Загорской ГАЭС-2»

Выполнение комплекса работ по «Автодороге от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г.Краснозаводска»

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Примечания (Рабочий документ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Технологический проезд №23 - Устройство дорожной разметки | Московская область, Сергиево-Посадский район, рп. Богородское | РД 1834-16-68 |
| 2. | Автодороге от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г.Краснозаводска - Устройство дорожной разметки | Московская область, Сергиево-Посадский район, рп. Богородское | РД 1834-16-50-6 |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РД 1834-16-68 Нанесение дорожной разметки термопластиком с посыпкой световозвращающим стеклонаполнителем |  |  |  |
| 1 | Одинарная сплошная линия 1.1 шириной 0,10 м (ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 16,03 м2) | п.м | 160,3 |
|  |  | м2 | 16,03 |
| 2 | Сплошная линия 1.2 шириной 0,10 м (ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 776,1 м2) | п.м | 7 761 |
|  |  | м2 | 776,1 |
| 3 | Прерывистая линия 1.5 шириной 0,10 м (1:3) (ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь — 42,2 м2) | п.м | 1688,5 |
|  |  | м2 | 42,2 |
| 4 | Прерывистая линия 1.6 шириной 0,10 м (3:1) (ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 11,25 м2) | п.м | 150,0 |
|  |  | м2 | 11,25 |
| РД 1834-16-50-6 Демонтаж дорожной разметки из термопластика |  |  |  |
| 1 | Прерывистая линия 1.5 шириной 0,10 м (1:3) (ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь — 21,87 м2) | п.м. | 874,7 |
|  |  | м2 | 21,87 |
| 2 | Прерывистая линия 1.6 шириной 0,10 м (3:1) (ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 11,25 м2) | п.м. | 150,0 |
|  |  | м2 | 11,25 |
| 3 | Комбинация одной сплошной и одной прерывистой линии 1.11 шириной 0,10 м ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 9,45 м2) | п.м. | 54,0 |
|  |  | м2 | 9,45 |
| РД 1834-16-50-6 Нанесение дорожной разметки термопластиком с посыпкой световозвращающим стеклонаполнителем |  |  |  |
| 1 | Одинарная сплошная линия 1.1 шириной 0,10 м (ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 111,4 м2) | п.м. | 1114,3 |
|  |  | м2 | 111,4 |
| 2 | Сплошная линия 1.2 шириной 0,10 м (ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 40,0 м2) | п.м. | 400,0 |
|  |  | м2 | 40,0 |
| 3 | Прерывистая линия 1.5 шириной 0,10 м (1:3) (ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 11,6 м2) | п.м. | 116,0 |
|  |  | м2 | 11,6 |
| 4 | Прерывистая линия 1.6 шириной 0,10 м (3:1) (ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 15,08 м2) | п.м. | 201,0 |
|  |  | м2 | 15,08 |
| 5 | Прерывистая линия 1.7 шириной 0,10 м (0,5:0,5) (ГОСТ Р 51256-2018) (приведенная площадь – 2,7 м2) | п.м. | 54 |
|  |  | м2 | 2,7 |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Срок выполнения работ «ОКПД2 42.11.20.130 Выполнение работ по нанесению дорожной разметки термопластиком для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»» | С даты подписания договора | В течении 15 календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ (позиции 1-4 Таблицы 2): «ОКПД2 42.11.20.130 Выполнение работ по нанесению дорожной разметки термопластиком для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям. | - |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Технология производства работ должна соответствовать требованиям СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85»», СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», СП49.13330-2010 Безопасность труда в строительстве статус на 2024 год, СП126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве, ФЗ №116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов, - Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией, разрабатываемой генеральным проектировщиком и выдаваемой Заказчиком в производство. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия | Подрядчик до начала работ выполняет организационно-технические мероприятия: - организовывает доставку к месту производства работ строительной, дорожной техники и средств малой механизации необходимых для выполнения работ, бытовых помещений для проживания персонала Подрядчика. При производстве работ Подрядчик использует полностью свои ресурсы: - в части использования строительной, дорожной техники и средств малой механизации, бытовых помещений для проживания персонала Подрядчика. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
|  | Требования к используемым материалам | - Все применяемые Подрядчиком материалы, задействованные при производстве работ должны соответствовать рабочей документации, иметь паспорта качества, сертификаты соответствия и быть пригодными для использования. - Материалы закупаются Подрядчиком в необходимом объеме в соответствии с проектной документацией и Техническим заданием. Поставляемые материалы должны быть новыми и ранее не использованными. |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик привлекает для выполнения работ специалистов, имеющих опыт выполнения аналогичных работ не менее 5 лет (с наличием разрешения на работу в РФ и других документов для законного присутствия в РФ и выполнения работ (виза, вид на жительство, патент), а также соответствующие удостоверения и аттестация на проведение данных работ. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик обязан: направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. Подрядчик должен: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, выполнять работы в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 48.13330.2019 (с изменениями №1,2), Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в действ. ред.), Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в действ. ред.), Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в действ. ред.), Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 года №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» и требованиями других действующих на территории Российской Федерации нормативных документов. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.2.1‍ | Результат работ | Нанесение дорожной разметки |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан: - не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца представляет Заказчику подписанный (-ые) со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт (-ы) освидетельствования выполненных работ на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре в электронном виде. - представить Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт КС-2, Справку КС-3, а также электронные версии данных документов в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе с обязатель-ным приложением Исполнительной документации в 4 (четырех) экземплярах и электронном носителе в 1 (одном) экземпляре, Журнала учета выполненных работ (по форме КС-6а) в 1 (одном) экземпляре. |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |
|  | - Исполнительная документация должна соответствовать СП 48.13330.2019 (с изменением №1,2). - Исполнительная документация оформляется и передается Заказчику на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах и электронном носителе в 1 (одном) экземпляре. |  |  |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | - Гарантийный срок составляет 12 месяцев и начинается с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки результата работы. - Если в пределах гарантийного срока в выполненной работе обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, в том числе резкое ухудшение качества выполненных работ по Договору, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). |  |  |
| 4. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |
| 4.1. | - - Заказчик осуществляет постоянный контроль в процессе выполнения работ в лице назначенного приказом ответственного представителя. При нарушениях, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить оказание услуг до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений. - - При организации контроля качества выполняемых работ Подрядчик обеспечивает все расходы по услугам строительной лаборатории с предоставлением в полном объёме результатов. |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# 4. Приложения

1. Рабочий документ 1834-16-68, 1834-16-50-6 (передаётся Заказчиком Подрядчику)

Руководитель ПТГ ЗСУ                                                      А.В. Демьянова ________________