УТВЕРЖДАЮ

______________________

наименование должности

_______________________________

утверждающего лица

________  _____________

подпись                И. О. Фамилия

«___» ___________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны на объекте  ЛПЦ

УФПС по Воронежской области

Воронеж, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ сокращение | Расшифровка термина/сокращения |
| --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ |  |  |
|  | ГОСТ Р | Государственный стандарт, устанавливающий требования государства к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Российской Федерации |
|  | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
|  | ЛПЦ | Логистический почтовый центр |
|  | Заявка на внеплановые, аварийно-восстанови тельные работы | Заявка, в которой определяется перечень систем по каждому объекту, в отношении которых необходимо оказание услуг по ликвидации аварийных ситуаций в системах ТСО, восстановлению работоспособности систем ТСО при устранении отказа, ложного срабатывания и других неполадок систем, не предусмотренных Регламентом |
|  | Заявка на ТР | Заявка, в которой определяются перечень и количество оборудования, необходимого для оказания услуг по ТР систем |
|  | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
|  | КТСБ | Комплекс технических систем безопасности – совокупность технических средств или систем охраны, обеспечивающих сбор, регистрацию, накопление информации, поступающей одновременно со всех систем или средств, входящих в ее состав (СОТС, СОТ, СКУД), а также управление и реагирование на тревожные события в соответствии с заранее заданными сценариями безопасности объекта как одной из систем, входящей в состав комплекса, так и всеми системами одновременно |
|  | Объект | Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий Обществу на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами охраны |
|  | Расходные материалы | Входящие в стоимость услуг по техническому обслуживанию элементы, детали и изделия, подверженные расходованию/изнашиванию при оказании услуг |
|  | Регламент | Регламент по проведению ТО ТСО (приложение № 2 к ТЗ) |
|  | СКУД | Система контроля и управления доступом – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика |
|  | СОТ | Система охранного телевидения – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика |
|  | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика |
|  | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | ТО | Техническое обслуживание |
|  | ТО-1 | ТО с периодичностью 1 раз в месяц |
|  | ТО-3 | ТО с периодичностью 1 раз в квартал |
|  | ТО-12 | ТО с периодичностью 1 раз в год |
|  | ТР | Текущий ремонт |
|  | ТСО, система(-ы) | Технические средства охраны – это совокупность технических средств и устройств систем СОТС, СОТ, СКУД, применяемых для охраны объекта и объединенных в конкретную охранную систему, которая может рассматриваться и эксплуатироваться как индивидуально (обособленно), так и в интеграции с другими средствами и системами охраны объекта по их непосредственному назначению и виду охраны |
|  | Услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны на объекте ЛПЦ УФПС по Воронежской области |
|  | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России» |
|  | СОО | Система охранного освещения |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ |  |  |
|  | АКБ | Аккумуляторная батарея |
|  | АРМ | Автоматизированное рабочее место оператора/администратора системы |
|  | БП | Блок или адаптер питания сети 220 В |
|  | БПР | Блок питания резервированный (источник вторичного электропитания резервированный), питание электрооборудования и устройств не имеющих собственных встроенных сетевых блоков питания (12/24/48/220 В) |
|  | ВК-ip/ a | Видеокамера - IP/A внутренняя |
|  | ВК-ip/ a (у) | Видеокамера - IP/A (уличная) |
|  | ВМ | Видеомонитор |
|  | ВП | Видеопанель |
|  | ВР | Видеорегистратор |
|  | ВУ | Вызывное устройство |
|  | ИБП | Источник бесперебойного питания сети 220 В |
|  | ИО-в | Извещатель охранный вибрационный |
|  | ИО-мк | Извещатель охранный магнитоконтактный |
|  | ИО-об | Извещатель охранный объемный |
|  | ИО-пз | Извещатель охранный поверхностный звуковой |
|  | КТС-р | Кнопка тревожной сигнализации радиоканальная (носимая) |
|  | ОП-з | Оповещатель охранный звуковой |
|  | ОС | Операционная система – это системное программное обеспечение для управления компьютерным, периферийным электронным оборудованием, устройствами, ресурсами и службами для функционирования стандартных программных приложений и специализированного ПО |
|  | ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
|  | ПКУ | Пульт контроля управления |
|  | ПО | Специализированное программное обеспечение, установленное на серверах и персональных компьютерах, используемое для эксплуатации и управления системами |
|  | ППК | Прибор приемно-контрольный |
|  | РМ | Релейный модуль |
|  | РМД | Рамка металлодетектора |
|  | СК | Сетевой коммутатор Ethernet |
|  | СО | Серверное оборудование |
|  | УОО | Устройство оконечное объектовое |
|  | УРМ | Удаленное рабочее место оператора/администратора системы |
|  | -A | Индекс, относящийся к системе охранного телевидения/видеонаблюдения, построенной с использованием аналогового оборудования и передачей сигнала по коаксиальным кабельным линиям |
|  | -IP | Индекс, относящийся к цифровой системе охранного телевидения/видеонаблюдения, построенной с использованием сетевого Ethernet-оборудования |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны на объекте ЛПЦ УФПС по Воронежской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УСЛУГИ

- Услуги по ТО и ТР ТСО (СОТС, СКУД, СОТ, СОО), интегрированных в составе КТСБ, установленных на объекте ЛПЦ УФПС по Воронежской области, включают в себя:

- проведение первичного обследования объектов;

- регламентированное ТО ТСО с периодичностью и объемом
в соответствии с Регламентом;

- внеплановые, аварийно-восстановительные работы, выполняемые по заявкам Заказчика в соответствии с п. 5.4 ТЗ;

- ТР ТСО, выполняемый по заявкам Заказчика с предоставленной им информацией от управляющих элементов систем об их текущем состоянии
и наличии неисправностей, а также по результатам проведения Исполнителем регламентированного ТО систем, с целью обеспечения или восстановления работоспособности ТСО или КТСБ, состоящего в замене и (или) восстановлении работоспособности его отдельных частей. Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР, указан в приложении № 3 к ТЗ.

- Цель закупки:

- обеспечение защиты от преступных посягательств на объекты Общества;

- обеспечение безопасности работающего персонала и посетителей объектов Общества;

- обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей;

- недопущение причинения материального ущерба Обществу.

3.3.	Задача закупки: качественное и своевременное оказание услуг по ТО и ТР ТСО и  КТСБ для обеспечения их работоспособного состояния.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Начало оказания Услуг: с даты заключения договора.

Окончание оказания Услуг: по истечении 12 (двенадцати) месяцев              с даты заключения договора.

- Срок приема Исполнителем систем на ТО: в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора. До принятия систем на ТО Исполнитель по согласованию с Заказчиком проводит их первичное обследование на объекте в соответствии с п. 5.2 ТЗ.

- Место оказания Услуг: в соответствии с адресом, указанном
в приложении № 1 к ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в п. 6.1 разд. 6 ТЗ.

- В течение 3 ( трех) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель проводит первичное обследование систем, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по форме приложения № 9 к ТЗ), подписывает и направляет его на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от Исполнителя подписывает его или возвращает Исполнителю с мотивированным отказом и указанием замечаний для их устранения Исполнителем. Исполнитель устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный со своей стороны. Повторное рассмотрение акта первичного обследования систем осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

- Регламентированное ТО ТСО

- Регламентированное ТО ТСО – комплекс работ, направленных на поддержание работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации.

Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО ТСО являются:

- осуществление постоянного контроля технического состояния
и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка путем измерений, соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности
и расширению функциональных возможностей ТСО, в том числе осуществление процедур по технической поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, входящих в состав систем ТСО в течение всего срока эксплуатации;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом,
не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации
о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

- определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- разработка, ведение нормативно-технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной напрямую с оказанием Услуг в соответствии с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ;

- осуществление информационной и технической поддержки по вопросам связанных с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, ведением нормативной, правовой и технической документации
в сфере безопасности объектов.

- В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания актов первичного обследования систем на объектах Заказчик формирует
и направляет Исполнителю уведомление о необходимости проведения регламентированного ТО (по форме приложения № 5 к ТЗ, далее –Уведомление) на основании текущей потребности в обслуживании конкретных систем на объекте.

- В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Уведомления Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику График проведения регламентированного ТО ТСО (далее – График ТО) на объекте (по форме приложения № 13 к ТЗ) в соответствии с Регламентом и с учетом режима работы объектов Заказчика.

- Исполнитель осуществляет регламентированное ТО систем
в строгом соответствии с Регламентом и утвержденным Заказчиком Графиком ТО.

- Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение регламентированного ТО может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств,
в объеме и с периодичностью установленных Регламентом.

- В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей / элементов/компонентов систем, препятствующих
их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО ТСО и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО, Исполнитель составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем в 2 (двух) экземплярах по форме приложения № 12 к ТЗ (далее – дефектная ведомость) и предоставляет ее
на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на проведение ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ) в соответствии с дефектной ведомостью.

- Внеплановые, аварийно-восстановительные работы

5.4.1. Внеплановые, аварийно-восстановительные работы – это выполняемые по заявкам Заказчика работы (мероприятия) по выявлению неисправностей и восстановлению работоспособности систем,
не предусмотренные Регламентом в случаях:

- возникновения аварийных ситуаций, неисправностей (неполадок)
в работе ТСО, препятствующих нормальной работе как обособленно одной из ТСО, так и интегрированных между собой ТСО в составе КТСБ;

- поступления ложного срабатывания системы;

- ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;

- в иных случаях, не предусмотренных Регламентом.

Основными работами (мероприятиями) в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ ТСО являются:

- проверка технического состояния как ТСО в целом, так и составных частей ТСО, путем измерений технических параметров на соответствие требованиям технической (эксплуатационной) документации и проведение глубокой диагностики оборудования ТСО с использованием специализированного тестового ПО и технических средств диагностики;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом,
не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования,
но критичных к полноценной функциональной работоспособности ТСО в целом;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм
и правил;

- ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг.

5.4.2. При возникновении неисправностей в работе системы работник Заказчика направляет Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (по форме приложения № 6 к ТЗ) одним из нижеперечисленных способов:

- диспетчеру Исполнителя по телефону, указанному в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО» (приложение № 10 к ТЗ);

- по электронной почте в адрес диспетчерской службы Исполнителя;

- нарочно в бумажной форме.

Диспетчер Исполнителя, принимающий от Заказчика по телефону  Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свои Ф.И.О. и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель обязан регистрировать ее в «Журнале учета вызовов» (форму и вид Журнала учета вызовов Исполнитель разрабатывает самостоятельно).

5.4.3. При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента ее получения обеспечивает прибытие своего сотрудника на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ,
в ом числе:

- выявление и устранение неисправностей;

- восстановление работоспособности системы, состоящей в замене или восстановлении ее отдельных систем;

- ликвидация аварийных ситуаций ТСО (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию ТСО объекта).

5.4.4.	Аварийные ситуации должны устраняться Исполнителем
в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия сотрудника Исполнителя на объект.

5.4.5.	В случае невозможности устранения неисправности системы
и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник/сотрудники Исполнителя:

- в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование системы
в 2 (двух) экземплярах и направляет ее на утверждение Заказчику;

- в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия на объект устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6
к ТЗ) согласно предоставленной Исполнителем дефектной ведомости.

5.4.6.	После восстановления работоспособности системы Исполнитель производит запись в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО», составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения № 7 к ТЗ)
в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки
на внеплановые, аварийно-восстановительные работы и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней.

- Текущий ремонт (ТР) ТСО

5.5.1.	ТР ТСО – ремонт, выполняемый Исполнителем по заявке Заказчика на основании дефектной ведомости для обеспечения
или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.

Основными мероприятиями в рамках проведения Исполнителем ТР являются:

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, связанные
с заменой оборудования или требующие сложного ремонта с использованием временно устанавливаемого подменного оборудования для восстановления работоспособности и полного функционала систем ТСО;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- разборка и последующая сборка системы и (или) отдельных составных частей систем, ее регулировку и отладку с обязательной проверкой работоспособности системы;

- проверка функционирования системы в составе комплекса систем;

- ввод системы в работу, в том числе в общий комплекс систем.

- ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм
и правил.

5.5.2.	ТР выполняется на месте эксплуатации систем Объекта
для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) оборудования и комплектующих (составных частей),
в объеме и в соответствии с номенклатурой оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих ТР (приложение № 3 к ТЗ).  Содержание части мероприятий ТР может совпадать с содержанием некоторых мероприятий регламентированного ТО.

5.5.3.	Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления неисправностей системы или ее составных частей при проведении регламентированного ТО формирует и направляет на подписание Заказчику дефектную ведомость. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Исполнителя дефектной ведомости подписывает ее и оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ).

Исполнитель выполняет ТР в объеме и сроки, указанные в Заявке на ТР и подписанной Сторонами дефектной ведомости.

5.5.4.	При проведении замены оборудования и комплектующих (составных частей) систем в процессе выполнения ТР Исполнитель обязан соблюдать следующие требования:

- оборудование, комплектующие (составные части) систем должны быть новыми (которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременены требованиями третьих лиц);

- не допускать применения для замены неавторизованных (несовместимых с системой), оборудования, составных частей и материалов;

- осуществлять замену вышедших из строя составных частей системы на оригинальные или аналогичные (совместимые с системой) по согласованию
с Заказчиком. Тип и модель оборудования для замены должны быть указаны
в подписанной Сторонами дефектной ведомости согласно Сводному перечню оборудования и комплектующих (составных частей) систем (приложение № 3 к ТЗ).

При выявлении в процессе выполнения ТР дополнительных неисправностей составных частей системы, не предусмотренных дефектной ведомостью, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления таких неисправностей системы формирует и направляет
на подписание Заказчику дополнительную дефектную ведомость. Заказчик подписывает дефектную ведомость в течение 2 (двух) рабочих дней с даты ее получения.

При невозможности устранить неисправность системы непосредственно при ее обнаружении Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов
с момента получения Заявки на ТР устанавливает в необходимом количестве аналогичное совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3
к ТЗ.

Неисправное демонтированное оборудование подлежит передаче Заказчику на объекте по акту демонтажа (по форме приложения № 11 к ТЗ) при его замене на новое. Установка оборудования взамен демонтированного выполняется с составлением акта установки оборудования (по форме приложения № 8 к ТЗ), оборудование должно быть новым (то есть товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц).

По факту замены оборудования, комплектующих (составных частей) системы Исполнитель обязан своевременно вносить изменения/корректировки в эксплуатационную документацию на данную систему с обязательным уведомлением Заказчика о внесенных
им изменениях/корректировках.

- На все оборудование и комплектующие (составные части), установленные при выполнении ТР систем, Исполнитель обязан предоставить копии документов (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии), подтверждающих качество оборудования и комплектующих (составных частей) и заверенные уполномоченным лицом Исполнителя.

- Исполнитель оказывает Услуги всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2014 № 1130 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных 
им организаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)»;

- ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу
и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);

- ГОСТ Р 51241-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52907-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины
и определения»;

- ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 53195.2-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;

- ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- ГОСТ Р 56545-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Защита информации. Уязвимости информационных систем. Правила описания уязвимостей»;

- РД 25.964-90. «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 08.04.2025 № 101-п.

  - Условия оказания услуг

- Исполнитель обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для оказания Услуг в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.

- При заключении договора Исполнитель предоставляет следующую контактную информацию:

- адрес официальной электронной почты;

- адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;

- номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;

- номер круглосуточного телефона дежурного инженера для оказания технической поддержки.

- При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае
их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего
на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы
на осуществление данного вида Услуг.

- Время оказания Услуг: в соответствии с графиком и режимом работы объекта Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю график
и режим работы  объекта  в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного ТО и ТР систем.

Иное время оказания Услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком
по электронной почте, указанной в договоре.

Время приема Исполнителем заявок Заказчика – круглосуточно.

- Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии Заказчика или по предварительному с ним согласованию с Заказчиком.

- Результаты оказания Услуг подлежат обязательной регистрации
в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем.

После оказания Услуг записи, выполненные в Журнале регистрации работ по ТО и ТР ТСО, в резюмированной части должны содержать фразу: «Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

- Техническая (эксплуатационная) документация на системы (в том числе Журнал регистрации работ по ТО и ТР ТСО) ведется работниками Исполнителя.

Страницы технической (эксплуатационной) документации должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Исполнителя
и содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО и ТР, контролировать содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливать статистический материал о функционировании системы и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО
и ТР.

- При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в ТСО оборудования, Исполнитель принимает меры к их устранению.

Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности ТСО подлежат немедленному устранению Исполнителем.

В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации
и оказывает консультационные услуги Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.

- После проведения ТО работоспособность СОТС проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального поста охраны (КПП по пропуску на территорию объекта).

- После проведения ТО работоспособность СОТ проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.

- После проведения ТО работоспособность СКУД проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой наличия связи со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления
к исполнительным устройствам.

  - Требования к безопасности

В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм
и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объекте Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

При проведении регламентированного ТО систем, включая их дальнейшую эксплуатацию, все устанавливаемое ПО для тестирования
и комплексной проверки работоспособности и повышения функциональности ТСО, а также оказываемые услуги по его последующей гарантийной технической и информационной поддержке, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации
в области защиты информации и иным нормативным документам:

- Федеральный закон от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

  - Требования к конфиденциальности

Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся
к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового
и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это
со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом,
или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией
и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.

Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке
и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования по приемке услуг

Отчетный период составляет календарный месяц.  Исполнитель                   в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения № 7 к ТЗ) в 2 (двух) экземплярах             с приложением отчетных документов в соответствии с подп. 6.6.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приемку Услуг на соответствие объему и качеству требованиям, установленным в ТЗ. Порядок и условия сдачи-приемки Услуг устанавливаются договором.

В акте сдачи-приемки оказанных Услуг указывается следующая информация об оказанных Услугах в данный отчетный период:

- мероприятия по регламентированному ТО ТСО;

- выполненный ТР ТСО;

- внеплановые аварийно-восстановительные работы (мероприятия)
с приложением акта сдачи-приемки оказанных услуг.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

6.6.1.	До начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию
и текущему ремонту ТСО– 1 (один) экземпляр;

- График проведения регламентированного ТО ТСО в соответствии
с подп. 5.3.4 ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.

6.6.2. В процессе оказания Услуг за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:

- акты сдачи-приемки оказанных Услуг за отчетный период (по форме приложение № 7 к ТЗ) –2 (два) экземпляра;

- акт(-ы) демонтажа оборудования –2 (два) экземпляра;

- акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР –2 (два) экземпляра;

- акт(-ы) установки оборудования по ТР – 2 (два) экземпляра;

- утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) – 2 (два) экземпляра;

- техническую документацию на установленное оборудование (в том числе исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции
по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;

- иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.

Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен,
то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику
в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.

Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО и ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1.	Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг
в соответствии с настоящим ТЗ.

7.2.	Оказанные Услуги должны соответствовать действующим
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

7.3.	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период. Гарантия на установленное при ремонте оборудование –
в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования,
но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования (по форме приложения № 8 к ТЗ) при ТР.

7.4.	Если в течение гарантийного срока (в том числе по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах,
то Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах.

7.5.	Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.

7.6.	Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов
за оказанные Услуги.

7.7.	Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и (или) сторонней организацией ремонта.

7.8.	Если при исполнении договора Заказчиком будут выявлены уязвимости и несоответствие требованиям информационной безопасности,
то такие недостатки должны быть устранены Исполнителем своими силами
и за свой счет.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей
в обслуживаемых СОТС, СКУД, СОТ, СОО вследствие некачественного
или несвоевременного оказания услуг на основании действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Для оказания Услуг персонал Исполнителя должен иметь достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на оказание Услуг.

Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень и состав ТСО по объектам | 19 |
| 2 | Регламент по проведению ТО ТСО | 29 |
| 3 | Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР | 42 |
| 4 | Перечень оказываемых Услуг | 44 |
| 5 | ФОРМА Уведомления о проведении о проведении регламентированного ТО ТСО объектов | 46 |
| 6 | ФОРМА Заявки | 47 |
| 7 | ФОРМА Акта сдачи-приемки оказанных услуг | 49 |
| 8 | ФОРМА Акта установки оборудования | 51 |
| 9 | ФОРМА Акта первичного обследования систем | 52 |
| 10 | ФОРМА Журнала регистрации работ по ТО и ТР ТСО | 54 |
| 11 | ФОРМА Акта демонтажа | 63 |
| 12 | ФОРМА Дефектной ведомости на неисправное оборудование систем | 64 |
| 13 | ФОРМА Графика проведения регламентированного технического обслуживания ТСО по объектам | 65 |

Приложение № 1
к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ ТСО ПО ОБЪЕКТАМ

| 1. | Наименование объекта: |  | ЛПЦ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индекс и адрес объекта: |  | 396311, Воронежская область, Новоусманский район, с. Нечаевка, ул. Виноградная, уч. 90а |  |  |  |
| ТСО объекта: |  |  |  |  |  |  |
| СОТС (система охранно-тревожной сигнализации) |  |  |  |  |  |  |
| Тип системы (адресная/аналоговая/иное) |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |  | Срок эксплуатации | Дополнительные сведения |
| адресная |  | 17.09.2024 |  |  | 5 лет |  |
| СОСТАВ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основных частей |  | Оборудование, установленное на объекте |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во, шт. |  | Описание (функционал/назначение) |  | Модель |
| ПАК |  | 3 |  | Программно-аппаратный комплекс DEPO Neos CX508 i5-10400/8GDDR4/1TB_HDD/KBu/Mu/300W/CAR2PCB. |  | DEPO Neos CX508 i5 |
| ВМ |  | 3 |  | Монитор 21,5" |  | AOC 22P1 |
| ИБП |  | 3 |  | Источник бесперебойного питания сети 2000 ВА, 1800 Вт, 6 x IEC 320 C13 (компьютерная), RS-232 |  | Импульс Спринтер 2000 |
| ПО |  | 1 |  | Центральный сервер Орион Про с ключом защиты |  | Орион |
| ПО |  | 3 |  | Рабочее место с функциями управления и отображения информации Монитор Орион Про |  | Орион |
| ПО |  | 1 |  | Модуль интеграции "Орион Про" |  | Орион |
| ПКУ |  | 1 |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный |  | С2000М |
| ПКУ |  | 1 |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный |  | С2000-КС |
| ПИ |  | 2 |  | Преобразователь/повторитель интерфейса RS-485 |  | С2000-ПИ |
| ПИ |  | 3 |  | Преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet |  | С2000-Ethernet |
| БИ |  | 4 |  | Блок индикации с клавиатурой |  | С2000-БКИ |
| КД |  | 4 |  | Контроллеры двухпроводной линии связи |  | С2000-КДЛ-2И |
| ППК |  | 6 |  | Прибор приемно-контрольный |  | Сигнал-20П исп. 01 |
| ИО-об |  | 45 |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный |  | С2000-ИК исп. 03 |
| ИО-об |  | 29 |  | Извещатель охранный оптико-электронный поверхн-ый адресный |  | С2000-ИК исп. 04 |
| ИО-пз |  | 22 |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный |  | С2000-СТ исп. 03 |
| ИО-мк |  | 44 |  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный |  | С2000-СМК исп.04. |
| ИО-мк |  | 64 |  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный для мет.дв. |  | С2000-СМК Эстет |
| КТС-ст |  | 1 |  | Кнопка тревожная адресная |  | С2000-КТ |
| ОП-з |  | 24 |  | Адресный расширитель с магнитоконтактным извещателем |  | С2000-АР1 с ИО 102-20 |
| БИ |  | 20 |  | Блок разветвительно-изолирующий |  | БРИЗ |
| БПР |  | 5 |  | Резервированный источник вторичного электропитания |  | РИП-12 исп.50 |
| АКБ |  | 5 |  | Аккумуляторная батарея 17 А/ч |  | DTM1217 |
| ОИ-в |  | 5 |  | Извещатель |  | Мурена-02 |
| УОО |  | 20 |  | Оконечный элемент |  | Оконечное устройство для ВЧЭ ЮСДП.425913.016 |
| ПКУ |  | 1 |  | Прибор настройки |  | ПН-01 |
| ИО-мк |  | 4 |  | Извещатель охранный магнитоконтактный |  | ИО 102-40 Б3М (3), высокотемпературный |
| ИО-мк |  | 2 |  | Извещатель охранный магнитоконтактный малогабаритный |  | ИО 102-66 |
| ИО-мк |  | 2 |  | Однопозиционный радиоволновой извещатель |  | АНТИРИС-5.8-20-01-КИ2 |
| ПКУ |  | 1 |  | Прибор контроля |  | ПК-КСУ |
| БПР |  | 6 |  | Блок питания уличный в комплекте с АКБ 2х12 Ач |  | БИРП 12/4,0T |
| АКБ |  | 12 |  | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta |  | DT 1212 |
| ИО-мк |  | 11 |  | Активный инфракрасный извещатель |  | ST-PD102BD-MC |
| ИО-мк |  | 6 |  | Активный инфракрасный извещатель |  | ST-PD042BD-MC |
|  |  | 17 |  | Обогреватель для инфракрасного извещателя |  | ST-PD001BD-H |
| СОТ (система охранного телевидения) |  |  |  |  |  |  |
| Тип системы (адресная/аналоговая/иное) |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |  | Срок эксплуатации | Дополнительные сведения |
| адресная |  | 17.09.2024 |  |  | 5 лет |  |
| СОСТАВ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основных частей |  | Оборудование, установленное на объекте |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во, шт. |  | Описание (функционал/назначение) |  | Модель |
| СО |  | 1 |  | Серверная платформа Supermicro Storage SuperServer 4U 640P-E1CR36H/Intel Xeon Silver 4314 Processor (2.4GHz, 16C, 24M, 10,4 GT x 2 /s, 135W, Turbo, HT) /Kingston DRAM 16GB 3200MHz DDR4 ECC Reg x 4/Накопитель Intel SSD S4510 Series SATA 2,5" 480Gb x 2 / Жесткий диск HDD Seagate SATA 16Tb Exos 12Gb/s 7200 256Mb x 24/Сетевой адаптер ExeGate EXE-I350-T2V2 (PCI-E x4 v2.1, порты 2xRJ45 (медные), 10/100/1000Mbps, Gigabi/Видеокарта PNY PCI-E T1000 NVIDIA T1000 4096Mb 128 GDDR6/Windows 10 Pro 32/64bit Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Система защиты - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Ядро системы - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Подключение видеокамеры - 103 шт. Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ) - 5 шт. Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Распознавание номеров ТС (до 20 км/ч) - 2 шт. Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Интеграция ОПС/СКУД Болид - 3 шт. |  | Supermicro Storage SuperServer 4U 640P |
| УРМ-СОТ |  | 1 |  | Серверная платформа Supermicro Storage Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Система защиты - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Ядро системы - 1 шт. Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Подключение видеокамеры - 103 шт. Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ) - 5 шт. Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Распознавание номеров ТС (до 20 км/ч) - 2 шт. Программное обеспечение Интеллект (Intellect) - Интеграция ОПС/СКУД Болид - 3 шт. |  | SuperServer 4U 640P-E1CR36H/Intel Xeon Silver 4314 Processor (2.4GHz, 16C, 24M, 10,4 GT x 2 /s, 135W, Turbo, HT) /Kingston DRAM 16GB 3200MHz DDR4 ECC Reg x 4/Накопитель Intel SSD S4510 Series SATA 2,5" 480Gb x 2 / Жесткий диск HDD Seagate SATA 16Tb Exos 12Gb/s 7200 256Mb x 24/Сетевой адаптер ExeGate EXE-I350-T2V2 (PCI-E x4 v2.1, порты 2xRJ45 (медные), 10/100/1000Mbps, Gigabi/Видеокарта PNY PCI-E T1000 NVIDIA T1000 4096Mb 128 GDDR6/Windows 10 Pro 32/64bit |
| УРМ-СОТ |  | 1 |  | "Рабочая станция: Freezer i35/ASRock H510M-HDV/M.2 SE/Память DDR4 2x4GB 2666MHz/Накопитель SSD 240Gb/Видеокарта Gigabyte 4Gb 64bit GDDR6 HDMIx2 DPx2 /Zalman T8 /Блок Питания 550wt/MS Win 10 IOT ENT 2021 + комплект ИБП" |  | Intel Core i7-10700KF OEM /Кулер ARCTIC |
| УРМ-СОТ |  | 2 |  | "Рабочая станция: Freezer i35/ASRock H510M-HDV/M.2 SE/Память DDR4 2x4GB 2666MHz/Накопитель SSD 240Gb/Видеокарта AMD FirePro W600 2GB GDDR5, 128-bit, PCI-Ex16, 6 x mini DP /Zalman T8 /Блок Питания 550wt/MS Win 10 IOT ENT 2021 + комплект ИБП" |  | Intel Core i7-10700KF OEM /Кулер ARCTIC |
| ВМ |  | 12 |  | Монитор 27" |  | DS-D5027FN |
| ВМ |  | 4 |  | Монитор 32" |  | DS-D5032QE |
| ВП |  | 2 |  | Сетевой пульт управления поворотными видеокамерами |  | Обновленная модель DH-NKB1000-E. |
| ВК-ip |  | 10 |  | "IP-видеокамера |  | Dahua IPC-HDBW5442E-ZE |
| ВК-ip |  | 23 |  | Видеокамера IP |  | LTV-3CNB20-M0550-F LS588607 |
| ВК-ip |  | 17 |  | "Уличная цилиндрическая IP-видеокамера с ИИ " |  | Dahua DH-IPC-HFW2241TP-ZS |
| ВК-ip |  | 2 |  | Видеокамера, 2мп, 45х трансфокатор LS704131, купольная |  | LTV-3CNSD20-Z45-HF PTZ |
| СК |  | 2 |  | Ethernet-коммутатор MES5324A, 1x10/100/1000BASE-T (ООВ), 24x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), коммутатор L3, 2 слота для модулей питания |  | MES5324A |
| БП |  | 4 |  | Модуль питания, 176-264V AC, 350W |  | PM160-220/12 |
| СК |  | 1 |  | Коммутатор, 24 порта 10/100/1000 Base-T, блок питания в компл. |  | MES2324 |
| СК |  | 6 |  | Коммутатор, 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), блок питания в компл. |  | MES2324P_AC |
| СК |  | 8 |  | Уличный коммутатор |  | PSW-2G+UPS-Box |
| ИБП |  | 1 |  | ИБП, 2 кВА, в комплекте с рельсами для монтажа в стойку |  | ИМПУЛЬС Фристайл 2000 |
| ИБП |  | 5 |  | ИБП, 3 кВА, в комплекте с рельсами для монтажа в стойку |  | ИМПУЛЬС Фристайл 3000 |
| ИБП |  | 1 |  | ИБП, 6 кВА, в комплекте с рельсами для монтажа в стойку |  | ИМПУЛЬС Форвард Н 6000 |
| АКБ |  | 2 |  | Батарейный блок для ИБП 2 кВА, в комплекте с рельсами для монтажа в стойку |  | ИМПУЛЬС Фристайл 2000 |
| АКБ |  | 10 |  | Батарейный блок для ИБП 3кВА, в комплекте с рельсами для монтажа в стойку |  | ИМПУЛЬС Фристайл 3000 |
| АКБ |  | 2 |  | Батарейный блок для ИБП 6кВА, 20АКБх9Ач, в комплекте с рельсами для монтажа в стойку |  | ИМПУЛЬС Форвард Н 6000 |
| СО |  | 6 |  | Сетевая карта для ИБП |  | ИМПУЛЬС Фристайл 1-3кВА |
| СО |  | 1 |  | Сетевая карта для ИБП |  | ИМПУЛЬС Форвард 6-10кВА |
| СКУД (система контроля управления доступом) |  |  |  |  |  |  |
| Тип системы (локальная/сетевая) |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |  | Срок эксплуатации | Дополнительные сведения |
| сетевая |  | 17.09.2024 |  |  | 5лет |  |
| СОСТАВ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основных частей |  | Оборудование, установленное на объекте |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во, шт. |  | Описание (функционал/назначение) |  | Модель |
| СО |  | 1 |  | "DEPO Storm 1430B1R (ДАЦН.466219.013-05) TSMD/E-2314/16GBUE1/SATA6/1DT960L/10HSA/ДАЦН.469535.012/2GLAN/4D/1E/IPMI+/650W2HS/PCIe/RMK/CAR1S. ПО Windows Server" |  | DEPO Storm 1430B1R |
| ИБП |  | 1 |  | ИБП 3000 ВА, 2700 Вт, 8 x IEC 320 C13 (компьютерная), RS-232, USB Type B, стоечный |  | Фристайл 3000 |
| ВМ |  | 1 |  | Монитор Орион Про |  | Орион |
| ПО |  | 1 |  | Центральный сервер Орион Про с ключом защиты Сервер Орион |  | "Комплект программного обеспечения ""ОРИОН |
| ПО |  | 1 |  | Администратор базы данных "Орион Про" Адм |  | Про"" исп. 127 + Администратор базы данных (2) |
| ПО |  | 1 |  | Оперативная Задача исп.127 |  | + Монитор (3) + Генератор отчетов (Болид)" |
| ПО |  | 1 |  | Генератор отчетов Орион Про ГО |  | Орион |
| АРМ |  | 1 |  | АРМ бюро пропусков КПП DEPO Neos CX508 i5-10400/8GDDR4/1TB_HDD/KBu/Mu/300W/CAR2PCB, МФУ лазерное HP LaserJet Pro MFP M28a LaserJet Pro, Принтер печати на картах пропуска Smart 31 Single с USB-портом, Ламинатор Office Kit L3304. |  | DEPO Neos CX508 i5 |
| ИБП |  | 1 |  | ИБП 2000 ВА, 1800 Вт, 6 x IEC 320 C13 (компьютерная), RS-232, USB Type B |  | Спринтер 2000 |
| Расходные материалы |  | 4 |  | КАРТРИДЖ 4-ЦВ. С ЛАМИНАЦИЕЙ ФК ДЛЯ SMART (YMCKO, 250 ОТП.) С ЧИСТЯЩИМ РОЛИКОМ |  | АРТ.659366 |
| Расходные материалы |  | 1 |  | Пленка для ламинирования А4 80 мкм глянцевая 100 листов в упаковке |  | OfficeSpace А4 80 мкм |
| СЧ |  | 1 |  | Считыватель бесконтактный настольный |  | Proxy-USB-МА |
| ВК |  | 1 |  | Web-камера HD-камера Logitech HD |  | Webcam C270 |
| ВМ |  | 1 |  | Монитор Орион Про |  | Орион |
| ПО |  | 1 |  | Администратор базы данных "Орион Про" |  | Орион |
| ВМ |  |  |  | Монитор 21,5" AOC 22P1 |  | "Орион Про" |
| АРМ-СКУД |  | 1 |  | АРМ оператора СКУД КПП, DEPO Neos CX508 i5-10400/8GDDR4/1TB_HDD/KBu/Mu/300W/CAR2PCB. |  | DEPO Neos CX508 i5 |
| ИБП |  | 1 |  | ИБП 2000 ВА, 1800 Вт, 6 x IEC 320 C13 (компьютерная), RS-232, USB Type B |  | Спринтер 2000 |
| ВМ |  | 1 |  | Монитор Орион Про |  | Орион |
| ВМ |  |  |  | Монитор 21,5" AOC 22P1 |  | AOC 22P1 |
| АРМ-СКУД |  | 1 |  | АРМ администратора СКУД в пом. ТСО, DEPO Neos CX508 i5-10400/8GDDR4/1TB_HDD/KBu/Mu/300W/CAR2PCB. |  | DEPO Neos CX508 i5 |
| ИБП |  | 1 |  | ИБП 2000 ВА, 1800 Вт, 6 x IEC 320 C13 (компьютерная), RS-232, USB Type B |  | Спринтер 2000 |
| ВМ |  | 1 |  | Монитор Орион Про |  | Орион |
| ПО |  | 1 |  | Администратор базы данных "Орион Про" |  | Орион |
| ВМ |  | 1 |  | Монитор 21,5" AOC 22P1 |  | AOC 22P1 |
| СЧ |  | 1 |  | Считыватель бесконтактный настольный |  | Proxy-USB-МА |
| ВК |  | 1 |  | Web-камера HD-камера Logitech HD |  | Webcam C270 |
| КВ-ав |  | 31 |  | Аварийная кнопка выхода |  | ST-ER 115 |
| СЧ |  | 52 |  | Считыватель бесконтактный пластиковых карт |  | RP10 multi CLASS SE Black |
| ТУР |  | 2 |  | Электронная проходная в комплекте (картоприёмник, турникет) |  | ER-04, РТ-10 |
| ТУР |  | 1 |  | Турникет полно ростовой двойной |  | Praktika T-10B DOUBLE PASS |
| ШЛ-эу |  | 2 |  | Шлагбаум в комплекте (тумба с блоком управления, проводной блок управления шлагбаумом, светофор, фотоэлемент) |  | DXR10 BAP |
| ЭМЗ |  | 21 |  | Электромагнитный замок |  | ML |
| РМД |  | 2 |  | Металлодетектор |  | NP SG 333L |

| СОО - Система охранного освещения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип системы (адресная/ аналоговая/ иное) | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок эксплуатации | Дополнительные сведения |
|  | 17.09.2024 |  | 5 лет |  |
| СОСТАВ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |
| Наименование основных частей | Оборудование, установленное на объекте |  |  |  |
|  | Количество, шт | Описание (функционал/ назначение) |  | Модель |
| СОО | 3 | Щит периметровый охранный ШОС-101, ШОС-104, ШОС-105 |  | ШУ-ОС-650.380.1 |
| СОО | 1 | Щит периметровый охранный ШОС-102 |  | # ШУ-ОС-650.380.2 |
| СОО | 1 | Щит периметровый охранный ШОС-103 |  | # ШУ-ОС-650.380.3 |

Приложение № 2

к ТЗ

РЕГЛАМЕНТ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТО ТСО

| № раздела | Тип оборудования, составных частей ТСО | № п/п | Мероприятия регламентированного ТО ТСО | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС) |  |  |  |  |
|  | УОО |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего и исходящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния АКБ на наличие повреждений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль емкости АКБ | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Настройка и изменение параметров (программирование/ перепрограммирование) | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка прохождения сигналов «Неисправность»/ «Тревога»/ «Потеря питания 220В» на пульт центрального наблюдения (ПЦН) охранной организации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Комплексная проверка работоспособности системы: проверка правильности алгоритмов работы охранного оборудования, проверка прохождения сигналов событий на пульт центрального наблюдения (ПЦН) охранного предприятия. | 1 раз в квартал |
|  | ПКУ |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего и исходящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль настроек, событий за прошлый период | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Настройка и изменение параметров (программирование/ перепрограммирование) | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности: получение уведомлений с дальнейшей трансляцией событий на ПЦН от охранного оборудования, зарегистрированного в системе, в условиях искусственно созданных тревог | 1 раз в квартал |
|  | ППК |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего и исходящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль состояния ШС («Норма», «Обрыв», «Замыкание») с замером сопротивления ШС. | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  | БИ |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная осмотр световой сигнализации и индикации, кнопок ввода информации и управления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Диагностическая проверка работоспособности световой сигнализации и индикации, кнопок ввода информации и управления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего и исходящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  | ПИ |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего и исходящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  | КД |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка состояния входов ШС и работоспособности исполнительных реле | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего и исходящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  | ИО-об |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности | 1 раз в квартал |
|  | ИО-мк |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности | 1 раз в квартал |
|  | ИО-пз |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности | 1 раз в квартал |
|  | ИО-в |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности | 1 раз в квартал |
|  | КТС-ст |  | Осмотр внешней поверхности (при необходимости внутренней) оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка механических элементов | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности | 1 раз в квартал |
|  | ОП-з |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности | 1 раз в квартал |
|  | ПАК/ПО/ВМ/ КД |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Удаление пыли и загрязнения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка функции записи и визуализации всех событий | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения | 1 раз в год |
|  |  |  | Смазка подшипников вентилятора | 1 раз в год |
|  |  |  | Замена термопасты: удаление старой термопасты и нанесение новой пасты на стенку процессора | 1 раз в год |
|  |  |  | Очистка контактов планок оперативной памяти | 1 раз в год |
|  | БПР |  | Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего и исходящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка режима перехода на резервное питание | 1 раз в квартал |
|  | ИБП |  | Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль выходного напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка режима перехода на резервное питание | 1 раз в квартал |
|  | АКБ |  | Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль выходного напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Замер емкости АКБ | 1 раз в квартал |
| Система охранного телевидения (СОТ) |  |  |  |  |
|  | ВР |  | Внешний осмотр целостности корпуса видеорегистратора | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка функции записи и визуализации всех событий | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка наличия и установка последних обновлений ПО, BIOS | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Индивидуальная проверка наличия изображения на всех каналах | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Настройка и изменение параметров системы. Архивирование рабочих конфигураций ПО, восстановление конфигураций ПО | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения | 1 раз в квартал |
|  | СК |  | Внешний осмотр целостности корпуса коммутатора | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр функциональной световой сигнализации и индикации работы сетевых коммутаторов. | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения | 1 раз в квартал |
|  | ВК-ip/ a |  | Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Удаление пыли и загрязнений с поверхности камеры, визуальная проверка механических повреждений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка ориентации видеокамеры, регулировка при необходимости | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка наличия и четкости изображения на приемном мониторе | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Для IP камер проверка наличия и установка последних обновлений прошивок с сайта производителя | 1 раз в квартал |
|  | ВМ |  | Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Удаление пыли и загрязнений с поверхности экрана | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка наличия и четкости выводимых изображений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Изменение настроек отображения видеоинформации | 1 раз в квартал |
|  | СО/ УРМ-СОТ/ |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Удаление пыли и загрязнения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка функции записи и визуализации всех событий | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения | 1 раз в год |
|  |  |  | Смазка подшипников вентилятора | 1 раз в год |
|  |  |  | Замена термопасты: удаление старой термопасты и нанесение новой пасты на стенку процессора | 1 раз в год |
|  |  |  | Очистка контактов планок оперативной памяти | 1 раз в год |
|  | ИБП |  | Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль выходного напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка режима перехода на резервное питание | 1 раз в квартал |
|  | БП |  | Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль выходного напряжения | 1 раз в квартал |
|  | АКБ |  | Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль выходного напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Замер емкости АКБ | 1 раз в квартал |
| Оборудование системы контроля управления доступом (СКУД) |  |  |  |  |
|  | СЧ |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности | 1 раз в квартал |
|  | ЭМЗ |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка надежности крепления элементов оборудования, включая дверных доводчиков | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка запирающих элементов на удержание и разблокировку при поступлении сигнала с контроллера | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Регулировка зазоров, плотности примыкания поверхностей, скорости хода и усилия доводчика | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка запирающих элементов на разблокировку при нажатии аварийной кнопки открытия двери, а также разблокировку при срабатывании системы пожарной сигнализации | 1 раз в квартал |
|  | КВ |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности на разблокировку | 1 раз в квартал |
|  | КВ-ав |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка работоспособности на разблокировку | 1 раз в квартал |
|  | ТУР |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка и регулировка механических элементов оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  | ШЛ-эу |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль входящего напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка и регулировка механических элементов оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  | РМД |  | Калибровка/ регулировка чувствительности | 1 раз в квартал |
|  | ИБП |  | Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль выходного напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка режима перехода на резервное питание | 1 раз в квартал |
|  | АКБ |  | Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Контроль выходного напряжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Замер емкости АКБ | 1 раз в квартал |
|  | СО/ ВМ/ АРМ/ ПО |  | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Удаление пыли и загрязнения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Визуальная проверка световой сигнализации и индикации | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка функции записи и визуализации всех событий | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС | 1 раз в квартал |
|  |  |  | Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения | 1 раз в год |
|  |  |  | Смазка подшипников вентилятора | 1 раз в год |
|  |  |  | Замена термопасты: удаление старой термопасты и нанесение новой пасты на стенку процессора | 1 раз в год |
|  |  |  | Очистка контактов планок оперативной памяти | 1 раз в год |
| Оборудование системы охранного освещения (СОО) |  |  |  |  |
|  | СОО | 1. | Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования | - раз в квартал |
|  |  | 2. | Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений | - раз в квартал |
|  |  | 3. | Контроль входящего и исходящего напряжения | - раз в квартал |
|  |  | 4. | Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений | - раз в квартал |
|  |  | 5. | Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления |  |

……

Приложение № 3

к ТЗ

Прогнозный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР

| № п/ п | Наименование оборудования и комплектующих (составных частей) систем | Единица измерения | Прогнозное количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монитор | шт. | 1 |
|  | Модуль интеграции "Орион Про" | шт. | 1 |
|  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | шт. | 1 |
|  | Преобразователь/повторитель интерфейса | шт. | 1 |
|  | Преобразователь интерфейса Ethernet | шт. | 1 |
|  | Блок индикации с клавиатурой | шт. | 1 |
|  | Контроллеры двухпроводной линии связи | шт. | 1 |
|  | Прибор приемно-контрольный | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | шт. | 1 |
|  | Кнопка тревожная адресная | шт. | 1 |
|  | Адресный расширитель с магнитоконтактным извещателем | шт. | 1 |
|  | Блок разветвительно-изолирующий | шт. | 1 |
|  | Резервированный источник вторичного электропитания | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея | шт. | 1 |
|  | Извещатель | шт. | 1 |
|  | Прибор настройки | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 1 |
|  | Однопозиционный радиоволновой извещатель | шт. | 1 |
|  | Прибор контроля | шт. | 1 |
|  | Блок питания уличный в комплекте с АКБ | шт. | 1 |
|  | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta | шт. | 1 |
|  | Активный инфракрасный извещатель | шт. | 1 |
|  | Активный инфракрасный извещатель | шт. | 1 |
|  | Обогреватель для инфракрасного извещателя | шт. | 1 |
|  | Сетевой пульт управления поворотными видеокамерами | шт. | 1 |
|  | "IP-видеокамера | шт. | 1 |
|  | Модуль питания | шт. | 1 |
|  | Коммутатор | шт. | 1 |
|  | Уличный коммутатор | шт. | 1 |
|  | ИБП | шт. | 1 |
|  | Сетевая карта для ИБП | шт. | 1 |
|  | Монитор Орион Про | шт. | 1 |
|  | АРМ | шт. | 1 |
|  | КАРТРИДЖ 4-ЦВ. С ЛАМИНАЦИЕЙ ФК ДЛЯ SMART | шт. | 1 |
|  | Считыватель бесконтактный настольный | шт. | 1 |
|  | Web-камера HD-камера | шт. | 1 |
|  | Администратор базы данных "Орион Про" | шт. | 1 |
|  | Считыватель бесконтактный настольный | шт. | 1 |
|  | Щит периметровый охранный | шт. | 1 |
|  | Аварийная кнопка выхода | шт. | 1 |
|  | Считыватель бесконтактный пластиковых карт | шт. | 1 |
|  | Электронная проходная в комплекте (картоприёмник, турникет) | шт. | 1 |
|  | Турникет полно ростовой двойной | шт. | 1 |
|  | Шлагбаум в комплекте (тумба с блоком управления, проводной блок управления шлагбаумом, светофор, фотоэлемент) | шт. | 1 |
|  | Электромагнитный замок | шт. | 1 |
|  | Металлодетектор | шт. | 1 |

Приложение № 4

к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| № | Вид услуги | Единица измерения | Прогнозное количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект № 1: ЛПЦ, Воронежская область, Новоусманский район, с. Нечаевка, ул. Виноградная, уч. 90а (указать наименование и адрес объекта) |  |  |
| 1.1. | Регламентированное ТО СОТС: |  |  |
|  | ТО-1 | раз | 8 |
|  | ТО-3 | раз | 3 |
|  | ТО-12 | раз | 1 |
| 1.2. | Регламентированное ТО СОТ: |  |  |
|  | ТО-1 | раз | 8 |
| - б | ТО-3 | раз | 3 |
| - в | ТО-12 | раз | 1 |
| 1.3. | Регламентированное ТО СКУД: |  |  |
|  | ТО-1 | раз | 8 |
|  | ТО-3 | раз | 3 |
|  | ТО-12 | раз | 1 |
| 1.4. | Регламентированное ТО СОО: |  |  |
|  | ТО-1 | раз | 8 |
|  | ТО-3 | раз | 3 |
|  | ТО-12 | раз | 1 |
| 1.5. | Внеплановые, аварийно-восстановительные работы |  |  |
| 1.6. | Текущий ремонт (ТР) |  |  |
|  | Монитор | шт | 1 |
|  | Модуль интеграции "Орион Про" | шт | 1 |
|  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | шт | 1 |
|  | Преобразователь/повторитель интерфейса | шт | 1 |
|  | Преобразователь интерфейса Ethernet | шт | 1 |
|  | Блок индикации с клавиатурой | шт | 1 |
|  | Контроллеры двухпроводной линии связи | шт | 1 |
|  | Прибор приемно-контрольный | шт | 1 |
|  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | шт | 1 |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой | шт | 1 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | шт | 1 |
|  | Кнопка тревожная адресная | шт | 1 |
|  | Адресный расширитель с магнитоконтактным извещателем | шт | 1 |
|  | Блок разветвительно-изолирующий | шт | 1 |
|  | Резервированный источник вторичного электропитания | шт | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея | шт | 1 |
|  | Извещатель | шт | 1 |
|  | Прибор настройки | шт | 1 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт | 1 |
|  | Однопозиционный радиоволновой извещатель | шт | 1 |
|  | Прибор контроля | шт | 1 |
|  | Блок питания уличный в комплекте с АКБ | шт | 1 |
|  | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta | шт | 1 |
|  | Активный инфракрасный извещатель | шт | 1 |
|  | Активный инфракрасный извещатель | шт | 1 |
|  | Обогреватель для инфракрасного извещателя | шт | 1 |
|  | Сетевой пульт управления поворотными видеокамерами | шт | 1 |
|  | "IP-видеокамера | шт | 1 |
|  | Модуль питания | шт | 1 |
|  | Коммутатор | шт | 1 |
|  | Уличный коммутатор | шт | 1 |
|  | ИБП | шт | 1 |
|  | Сетевая карта для ИБП | шт | 1 |
|  | Монитор Орион Про | шт | 1 |
|  | АРМ | шт | 1 |
|  | КАРТРИДЖ 4-ЦВ. С ЛАМИНАЦИЕЙ ФК ДЛЯ SMART | шт | 1 |
|  | Считыватель бесконтактный настольный | шт | 1 |
|  | Web-камера HD-камера | шт | 1 |
|  | Администратор базы данных "Орион Про" | шт | 1 |
|  | Считыватель бесконтактный настольный | шт | 1 |
|  | Щит периметровый охранный | шт | 1 |
|  | Аварийная кнопка выхода | шт | 1 |
|  | Считыватель бесконтактный пластиковых карт | шт | 1 |
|  | Электронная проходная в комплекте (картоприёмник, турникет) | шт | 1 |
|  | Турникет полно ростовой двойной | шт | 1 |
|  | Шлагбаум в комплекте (тумба с блоком управления, проводной блок управления шлагбаумом, светофор, фотоэлемент) | шт | 1 |
|  | Электромагнитный замок | шт | 1 |
|  | Металлодетектор | шт | 1 |

Приложение № 5

к ТЗ

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ

№_____ от «____» _________ 20___ г.

о проведении регламентированного ТО ТСО объектов

к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

Настоящим Заказчик уведомляет о необходимости _____________________ проведения регламентированного ТО ТСО в период с «___» _________ 20___ г. по «____» __________ 20___ г. на следующих объектах Заказчика:

| № | Наименование, адрес объекта | Системы ТСО, подлежащие ТО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объект: |  |
| 2. | Объект: ___________________ |  |
| … |  |  |
| n | Объект: ___________________ |  |

| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | / _________________/ |

Приложение № 6

к ТЗ

ФОРМА

ЗАЯВКА № ___от «____» ______________20___г.

к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

| ЗАКАЗЧИК: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |
| Адрес: |  |

На основании договора №_________ от "____"_____________ г. Заказчик просит осуществить оказание Услуг:

| № | Наименование объекта |  |  | Адрес объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект_________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование Услуги | Единица измерения | Количество услуг | Цена за единицу, без НДС, руб. | Сумма, без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Всего, с учетом НДС, руб. |

Срок оказания Услуг: ____ (указать количество) дней с момента подачи Заказчиком настоящей Заявки Исполнителю.

Заявка направлена на авторизованный адрес Исполнителя____________________, а также продублирована сообщением
по адресу электронной почты (E-mail) с уведомлением по контактному телефонному номеру _____________________, с требованием
об обязательном   подтверждении о принятии Заявки.

Примечание: отдельным приложением к настоящей Заявке прикладывается дефектная ведомость по форме приложения № 12 к ТЗ.

| Подписи Сторон: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / _________________/ |
| Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / _________________/ |
|  |  |  |  | М.П. |  |

Приложение № 7

к ТЗ

ФОРМА

Акт сдачи-приемки оказанных услуг

| г. ______________ | «____» ____________ 20__г. |  |
| --- | --- | --- |
| По договору: |  | За отчетный период: |
| (реквизиты договора) Представитель Исполнителя |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |

| № пп | Наименование объекта, адрес | Наименование Услуги | Кол-во услуг | Цена за единицу, без НДС, руб | Сумма, без НДС, руб | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб | Всего, с учетом НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | … | Регламентированное ТО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внеплановые, аварийно-восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО за объект: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | … | Регламентированное ТО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внеплановые, аварийно-восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО за объект: |  |  |  |  |  |  |
| Всего за отчетный период: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение:

| Работы выполнены в установленные сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством |  |
| --- | --- |

| Подписи Сторон: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / _______________________/ |
| Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / _______________________/ |

Приложение № 8

к ТЗ

ФОРМА

Акт установки оборудования

| г. __________ |  | «____» __________ 20__ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| В результате проведенных работ установлено |  |  |  |
|  |  | (указывается установленное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |
| Дата начала работ: |  |  |  |
| Дата окончания работ: |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| Принял: |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение № 9

к ТЗ

ФОРМА

Акт первичного обследования систем

| Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представителя Заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование организации |  |  |  |  |  |  | Должность, фамилия, имя, отчество |  |  |
| Представителя Исполнителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произвели осмотр помещений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| адрес объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В процессе обследования объекта, установлено наличие следующих технических средств и систем охраны: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование системы | Тип |  |  | Срок эксплуатации |  | №/шифр проектной документации |  | Наименование проектной организации |  | Наименование монтажной организации |
| Система охранно-тревожной сигнализации/ система охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОТС/СОПС | адресная/ аналоговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система охранного телевидения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОТ | IP/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система контроля управления доступом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое состояние/ замечания к системам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решение: |  | Технические системы охраны объекта принимаются на техническое обслуживание с "_____"___________ 20____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписи Сторон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | / _________________/ |  |
| Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | / _________________/ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |

Приложение № 10

к ТЗ

ФОРМА (Титульный лист)

|  |  | ЖУРНАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РЕГИСТРАЦИИ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОХРАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБЪЕКТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АДРЕС ОБЪЕКТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал начат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал окончен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал ведется в количестве 2 (двух) экземпляров (один у Исполнителя, второй у Заказчика). Листы журнала необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал пронумерован в количестве: _________ листов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа Журнала регистрации работ)

| 1 | Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование систем и технических средств охраны: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | № договора на ТО и ТР и дата заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия выполнения работ: |  |  |  |  |  |  | Указать необходимое: (в рабочее время, в нерабочее время: с привлечением персонале других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Особые условия выполнения работ: |  |  |  |  |  |  | Указать необходимое (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте. конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ответственные лица Организации: (ФИО, контактный № телефона, образец подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственные лица Исполнителя, ФИО, контактный № телефона, образец подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)

| ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установленных на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование системы |  |  |  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Количество |  |

(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)

| ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТО ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НА 20____ ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование системы | Регламент | квартал 1 |  |  | квартал 2 |  |  | квартал 3 |  |  | квартал 4 |  |  |
|  |  |  | месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | СОТС | ежемесячное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ежеквартальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | годовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СОТ | ежемесячное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ежеквартальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | годовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СКУД | ежемесячное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ежеквартальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | годовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)

РЕГЛАМЕНТ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТО ТСО

(приложение № 2 к ТЗ)

(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)

| Сведения о выполненных работах по регламентированному техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения (количество листов с информацией о проведенных работах по ТО определяется самостоятельно, но не менее 10) |  |  |  |  |  |
| Дата проведения | Тип системы/ установки | Вид выполненных работ | Заключение о результатах работ | Подпись Исполнителя | Подпись отв. лица Заказчика |
| 03.03.2022 | СОТС | Регламентированное ТО (ежеквартальное) | Система в полном работоспособном состоянии | Петров П.П. | Иванов И.И. |
| 04.04.2022 | СОТС | Регламентированное ТО (ежеквартальное) | Система в полном работоспособном состоянии | Петров П.П. | Иванов И.И. |

(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)

| Сведения о проведенных заменах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (количество листов с информацией о проведенных работах самостоятельно, но не менее 10) |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения |  | Тип системы | Наименование оборудования | Неисправность, Заключение | Подпись Исполнителя | Подпись отв. лица Заказчика |

(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)

Свободный лист

Приложение № 11

к ТЗ

ФОРМА

Акт демонтажа

| г. Москва |  | «____» _________ 20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| В результате проведенных работ демонтировано |  |  |  |  |
|  |  |  | (указывается демонтированное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |  |
| Демонтированное оборудование передано: |  |  |  |  |
| (указывается кому передано оборудование) |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |  |

Приложение № 12

к ТЗ

ФОРМА

Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем(-ы)

| ____________________________________ (наименование населенного пункта) | «_____»________________20_____г. |
| --- | --- |
| __________________________________________________________________________ (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система) |  |
| Наименование системы______________________________________________________ Место установки системы ____________________________________________________ № п/п; Наименование системы, технических средств, их состояние; Неисправный узел, деталь, элемент, средство; Проявление дефекта. Заключение и рекомендации: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Представитель Исполнителя _________________________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись) Представитель Заказчика ____________________________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись) |

Представитель Заказчика:

______________________________________

должность

____________________________Ф.И.О.

подпись

«_____» ____________20___ г.

Представитель Исполнителя:

______________________________________

должность

____________________________Ф.И.О.

подпись

«_____» ____________20___ г.

Приложение № 13

к ТЗ

ФОРМА

ГРАФИК

проведения регламентированного технического обслуживания ТСО по объектам

| № п/п | Наименование объекта Адрес объекта | Наименование систем | Вид услуг (мероприятий) по техническому обслуживанию, текущему ремонту | Планируемая дата проведения работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О) |
| ЗАКАЗЧИК: __________________________ |  |
| (подпись) | М.П. (Ф.И.О) |

Все нормативные правовые акты, нормативные документы, указанные в ТЗ, должны быть действующими на момент планирования и осуществления конкретной закупки, перечень определяется инициатором согласно требованиям конкретной закупки.

Указывается потребность в проведении или в приостановке регламентированного ТО ТСО на соответствующих объектах.

Указываются ТСО из перечня установленных систем на объекте, подлежащих регламентированному ТО
в обозначенный период.

Для регламентированного ТО единицей измерения является отчетный период (месяц/ квартал/  год). Для внеплановых, аварийно-восстановительных работ единицей измерения является условная единица. Для ТР единицей измерения является шт/ комплект.

Указать количество рабочих или календарных дней с учетом требований конкретной закупки.

Указать адрес.

Указать номер телефона.

Указываются фактически оказанные услуги по каждой из системы (СОТС, СКУД, СОТ).

Указываются фактически оказанные услуги по каждой из систем (СОТС, СКУД, СОТ).

Указываются фактически оказанные услуги по каждой из систем (СОТС, СКУД, СОТ).

Приложениями к акту являются: Уведомление о проведении регламентированное ТО, Заявка на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, акты на установку оборудования.

Пример заполнения.

Пример заполнения.

Указывается фактическое состояние и работоспособность оборудования (комплектующих систем), целесообразность проведение ремонта или необходимость замены, при этом указывается конкретный вариант для замены с указанием модели оборудования из перечня оборудования согласно приложения № 5 к ТЗ.