Часть II. Описание предмета закупки

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирка с капилляром | Назначение: для сбора образцов капиллярной крови и проведения общеклинических исследований. Устройство для исследования проб крови в комплекте: полипропиленовая пробирка, две крышки, коллектор для сбора образцов капиллярной крови. Пробирка двойная: круглодонная микропробирка для капиллярной крови находится внутри основной пробирки. Внешний край отверстия пробирки ровный, без выступов. Коллектор имеет специальную визуализируемую обработку входного и выходного отверстий, обеспечивающих быстрое наполнение коллектора и беспрепятственное поступление пробы крови в пробирку.с прозрачной этикеткой. На каждое устройство (пробирку) нанесены: наименование добавки, срок годности, № лота, градуировочная отметка. Номинальная вместимость пробирки (объем цельной крови) 200 мкл. Номинальная вместимость коллектора идентична вместимости внутренней пробирки, что позволяет не контролировать объем забираемой крови по метке, нанесенной на латеральную часть внешней пробирки. Внутренние стенки круглодонной пробирки и коллектора обработаны антикоагулянтом - К3ЭДТА (мелкодисперсное напыление). Соответствие техническим регламентам и требованиям по функциональности и безопасности медицинским изделиям для диагностики invitro. Устройство для исследования проб крови Microvette c К3ЭДТА. «СарштедтАГ&Ко.Кr» или эквивалент. В упаковке не менее 100шт. | Упаковка | 120 |
| 2 | Автоматические стерильные ланцеты одноразового применения | Автоматические стерильные ланцеты одноразового применения, глубина прокола 1,8 мм, игла 23G, В упаковке не менее 100 шт. | Упаковка | 120 |
| 3 | Микроцентрифужная пробирка | Пробирка микроцентрифужная 2 мл (тип Eppendorf) с прокалываемой крышкой, градуировка 0,5/1,5/2 Предназначена для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. Имеет матовое окошко для записи информации. Центрифугирование при 15000 об/мин В упаковке не менее 500 шт. | Упаковка | 6 |
| 4 | Пластинка Vetripiast (или эквивалент) для микроскопии осадка мочи | Камера для подсчета клеток в биологических образцах (мочи) Vetripiast (или эквивалент) для микроскопии осадка мочи 10 слайдов (в упаковке 100 шт.) | Упаковка | 50 |
| 5 | Капилляры пластиковые Na-гепариновые, 20мкл | Для анализаторов серии Biosen для взятия цельной крови, сыворотки, плазмы или спинномозговой жидкости. Конструкция End-to-End (из конца в конец), с гепарином натрия, распыленный равномерно по внутренним стенкам капилляра, 20 мкл. Длина 29 мм, внутренний диаметр 1 мм. Картонная упаковка: 10 пластиковых флаконов по 100 капилляров в каждом флаконе с закрывающимися пластиковыми крышками, покрытых полиэтиленом, обработанным натрий - гепарином. Срок годности с даты производства – не менее 12 месяцев. В упаковке не менее 10*100 шт. | Упаковка | 5 |
| 6 | Стекло предметное | Стекло предметное для микропрепаратов со шлифованными краями Размер:76*26±1,0 мм. Толщина:1,0±0,1 мм Упаковка. 72 шт. Единица измерения : шт. | Штука | 40 000 |
| 7 | Стекло предметное | Стекло предметное для микропрепаратов со шлифованными краями Размер:76*26±2,0 мм. Толщина:2,0±0,1 мм Упаковка. 50шт. Единица измерения : шт. | Штука | 12 000 |
| 8 | Стекло покровное | Стекла предназначены для проведения исследований и изготовления микропрепаратов, а также для укрытия образцов, размещенных на предметном стекле. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. Габариты -24*24 мм Толщина стекла - 0,17+0,02 мм 0,17-0,04 мм" Упаковка 1000шт. | Упаковка | 12 |
| 9 | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным 0,5-250 мкл. | Наконечник на 0,5-250 мкл., 1000 шт. в упаковке, без фильтра - расходные элементы одноразового применения к пипеточным дозаторам, используемыми для воздушного вытеснения. Упаковка 1000шт. | Упаковка | 2 |
| 10 | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным 1-5 мл. | Наконечник на 1-5 мл., без фильтра - расходные элементы одноразового применения к пипеточным дозаторам, используемыми для воздушного вытеснения. Упаковка 300 шт. | Упаковка | 1 |
| 11 | Кювета для биохимического анализатора | Кювета для биохимического анализатора. Обьем 3 мл. Упаковка 1000шт. | Упаковка | 4 |
| 12 | Макропланшет | Макропланшет на 72 лунки для группы крови. (для микрореакции). | Штука | 6 |
| 13 | Термобумага для анализатора | Термобумага в рулоне для анализатора, 57*20*12, без сетки. Единица измерения : шт. | Штука | 240 |
| 14 | Штативы для пробирок на 40 шт | Материал –полипропилен и полиэтилен низкого давления. Диаметр гнезда – 18мм. Габариты (ДхШхВ) – 241х116х75 мм. Единица измерения: шт | Штука | 10 |
| 15 | Пипетка Пастера | Пипетка Пастера 3мл, 160 мм, градуированная, стерильная в инд.упаковке. Единица измерения : шт. | Штука | 5000 |