УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-

Главный инженер

Филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»

_______________ В.В. Дзоблаев

«___»________________2026 г.

Технические требования

по ОКПД2 13.95.10.190 Поставка противоосколочных одеял

(огнестойкие)  2х1.6 м 36 слоев СВМПЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель, задачи использования закупаемой продукции	4

2 Требования к продукции	4

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2 Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3 Требования к документации по ценообразованию	7

4 Приложения	7

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ЦПУ | Центральный пульт управления |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| БПЛА | Беспилотный летательный аппарат |
| АТЗ | Антитеррористическая защищенность |
| ТЭК | Топливно – энергетический комплекс |
| АНВ | Акт незаконного вмешательства |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 13.95.10.190 Поставка противоосколочных одеял (огнестойкие)  2х1.6 м 36 слоев СВМПЭ  для защиты от БПЛА (8 шт.).

  - Цель, задачи использования закупаемой продукции

Целью данной поставки является исполнение поручения Президента Российской Федерации от 10.04.2026 № Пр-867.

Реализация мер защиты Филиала от АНВ с использованием БПЛА.

Задачей данной поставки является защита окон помещений ЦПУ от осколочного воздействия, открытого огня и вторичных факторов взрыва.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции, тип продукции | ОКПД2 (с наименованием) | Применение законодательства о национальном режиме | Еденица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Одеяло противоосколочное огнестойкое | ОКПД2 13.95.10.190 Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды | Преимущество товаров российского происхождения | шт. | 8 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Поставка товара осуществляется одной партией.

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Противоосколочное одеяло для защиты окон помещений ЦПУ от осколочного воздействия, открытого огня и вторичных факторов взрыва. (8 шт) | С даты заключения Договора | В течение 30 календарных дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Одеяло противоосколочное огнестойкое 2х1.6 м 36 слоев СВМПЭ (8 шт.)

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Размер не менее: 200 × 160 см Площадь покрытия не менее: 3.2 м² Класс защиты по ГОСТ 34286-2017 - Бр1, С2 от осколков со скоростями V50% от 500 м/с. Материал чехла: Арамид (Кевлар) 200 г/м2. Материал наполнения: СВМПЭ 160 г/м2. |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | С навесными петлями (стропами) и усиленными люверсами по периметру для крепления. |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |
|  | Климатическое исполнение поставляемого оборудования | Рабочая температура: от - 40С до + 40 С. |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: еспублика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, д. 63. Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. |
|  | Условия транспортировки | Транспортировка Товара должна выполняться в соответствии с требованиями производителей оборудования. Погрузка, доставка осуществляется/организовывается Подрядчиком. Стоимость погрузки, доставки оборудования должна быть включена в стоимость оборудования. |
|  | Требования к упаковке | Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и воздействий климатических факторов внешней среды на оборудование. |
|  | Требования к приемке | Приемка оборудования осуществляется на склад Заказчика при подписании товарной накладной ТОРГ-12 (УПД). |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок службы закупаемого оборудования не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12 (УПД). В течение гарантийного срока закупленная продукция должно надежно и правильно функционировать без осуществления дополнительных затрат или работ со стороны Заказчика. На протяжении всего гарантийного срока подрядчик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление вышедшего из строя закупленной продукции (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией). |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы в случае наличия: технические паспорта, руководства по эксплуатации, ремонту, описание, сертификаты соответствия, (предоставляются Покупателю вместе с поставляемой продукцией на бумажном носителе на русском языке) |
|  | Комплектация оборудования | Одеяло противоосколочное огнестойкое 2х1.6 м 36 слоев СВМПЭ - 8 шт. Комплектация закупаемой продукции должна соответствовать техническому паспорту, (руководству по эксплуатации) на товар. |

- Требования к документации по ценообразованию

3.1. Вместе с Коммерческим предложением Поставщик должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим ТТ.

- Приложения

Приложение: Форма спецификации к поставляемому оборудованию.

Приложение к Техническим требованиям

Форма спецификации к поставляемому оборудованию

Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, f форму:

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (22 %) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. постановлением Госстандарта России 
от 14.12.2001 № 529-ст).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар  включен в реестры, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо иным нормативно-правовым актом, устанавливающим защитные меры в соответствии с законодательством о Национальном режиме.