Технические требования для комплексного договора

ОКПД2 26.30.11.150 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения систем связи Сенгилеевской ГЭС в пос. Приозерный Шпаковского района Ставропольского края

Лот № ____-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ПО | Программное обеспечение |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТТ | Технические требования |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| Объект КИИ | Объект критической информационной структуры |
| Энергообъект | Сенгилеевская ГЭС |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| Функциональный заказчик | Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад кубанских ГЭС» |
| Участник | Юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в закупке |
| Производитель | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя. |
| Подрядчик | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.30.11.150 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения систем связи Сенгилеевской ГЭС в пос. Приозерный Шпаковского района Ставропольского края (лот № ____-ТПИР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью использования закупаемой продукции является модернизация систем связи Сенгилеевской ГЭС.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сенгилеевская ГЭС | Россия, Ставропольский край, Шпаковский район, пос. Приозерный, Сенгилеевская ГЭС | - |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет для выполнения работ в месте размещения объекта на безвозмездной основе Подрядчику следующие виды ресурсов:

      - Подключение к электроэнергии.

      - Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов.

    - В ходе исполнения договора Подрядчику необходимо учесть наличие обновления Производителями модельного ряда поставляемого серийного оборудования и при использовании новых моделей обеспечить полную сохранность функциональности, заданной в Приложениях №№ 1, 2 к Техническим требованиям.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемый работ

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 26.30.11.150 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения систем связи Сенгилеевской ГЭС в пос. Приозерный Шпаковского района Ставропольского края, а именно: |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно РД 58252232.425200.0045.10.1 Реконструкция Сенгилеевской ГЭС. Здание ГЭС. Административно- производственный корпус (АПК). Сети связи. | усл.ед. | 1 |
|  | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно РД 58252232.425200.0045.01 Реконструкция Сенгилеевской ГЭС. Система оперативной радиосвязи | усл.ед. | 1 |
|  | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно РД 58252232.425200.0045.21-СС Реконструкция Сенгилеевской ГЭС. Пост охраны водоприемника. Сети связи | усл.ед. | 1 |
|  | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно РД 58252232.425200.0045.20.2-СС1 Реконструкция Сенгилеевской ГЭС. КТП Водоприемника. Сети связи | усл.ед. | 1 |
|  | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно РД 58252232.425200.0045.4-СС1 Реконструкция Сенгилеевской ГЭС. Водоприемник. Сети связи | усл.ед. | 1 |
|  | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно РД 58252232.425200.0045.19-СС Реконструкция Сенгилеевской ГЭС. Здание КПП. Сети связи | усл.ед. | 1 |
|  | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно РД 58252232.425200.0045.8-СС Реконструкция Сенгилеевской ГЭС. Уравнительная башня. Сети связи | усл.ед. | 1 |
|  | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно РД 58252232.425200.0045.00-СС1 Реконструкция Сенгилеевской ГЭС. Внутриплощадочные сети связи | усл.ед. | 1 |

# Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 26.30.11.150 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения систем связи Сенгилеевской ГЭС в пос. Приозерный Шпаковского района Ставропольского края, а именно: |  |  |
|  | Поставка оборудования | компл. | 1 |

    - Требования к срокам поставок МТР, работ, услуг

# Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 26.30.11.150 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения систем связи Сенгилеевской ГЭС в пос. Приозерный Шпаковского района Ставропольского края | с даты заключения договора | не позднее 05.11.2026 г. |

Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки | Требования к окончанию срока поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 26.30.11.150 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения систем связи Сенгилеевской ГЭС в пос. Приозерный Шпаковского района Ставропольского края, а именно: |  |  |
|  | Партия №1 | с даты заключения договора | Не позднее 30.09.2026 г. |
|  | Партия №2 | с даты заключения договора | Не позднее 01.11.2026 г. |
|  | Партия №3 | с даты заключения договора | Не позднее 01.11.2026 г. |

  - Требования к качеству работ

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 2.1):

ОКПД2 26.30.11.150 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения систем связи Сенгилеевской ГЭС в пос. Приозерный Шпаковского района Ставропольского края (лот № ____-ТПИР ИТ ДОХ-2026-РГЦР)

# Таблица 4.1 Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
|  | Объем выполняемых работ | Должен полностью соответствовать Приложению №1 к Техническим требованиям – Рабочая документация 58252232.425200.0045 Реконструкция Сенгилеевской ГЭС. Сети связи. |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-техническими документов (НТД): - ГОСТ 2.601-2013 «Эксплуатационные документы». - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. - Стандарт организации СТО 59012820.35.110.002-2022 «Организация каналов информационного обмена между объектами электроэнергетики, центрами управления сетями сетевых организаций, центрами управления ветровыми электростанциями, центрами управления солнечными электростанциями и диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС»в сетях связи с коммутацией пакетов. - Техническая политика Группы РусГидро (Приложение №3 к Техническим требованиям). |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |
|  | Требования к организации работ | - Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить следующую разрешительную документацию, необходимую для получения допуска к производству работ: - Приказ о назначении ответственных производителей работ, лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности. - Протоколы проверки знаний ИТР подрядной организации (ответственных за проведение работ на объекте). - Проект производства работ (ППР) на СМР. - Принятые в ППР на СМР технические и технологические решения должны соответствовать рабочей документации, указанной в п. 1.1.1. данной таблицы и нормативным документам, обеспечивать безопасные условия производства работ, исключать нанесение ущерба окружающей природной среде, обеспечивать пожаро - и взрывобезопасность, эффективность и качество работ, применение современных технологий, машин, технологической оснастки, приборов контроля качества. - График выполнения работ, ППР на СМР должен быть разработан и согласован с Заказчиком в течение 10 рабочих дней с начала производства работ на объекте. - Работы, связанные с временным выводом из работы действующего оборудования, являющего объектом диспетчеризации СО ЕЭС, должны выполняться по предварительно согласованным с СО диспетчерских заявок в соответствии с действующим у Заказчика регламентом. |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | - Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» - Приложение № 4 к Техническим требованиям. - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. - Все работы должны выполняться Подрядчиком по нарядам-допускам или распоряжениям с соблюдением требований действующих нормативно-технических документов, организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ. |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |
|  | Требования к номенклатуре, характеристикам материалов | - Материалы необходимые для выполнения работ должны быть новыми и не использованными ранее. Объем и состав материалов, поставляемых по условиям договора для производства работ должны соответствовать указанным в Рабочей документации (Приложение №1 к Техническим требованиям). - При использовании в ходе исполнения договора Подрядчиком продукции, эквивалентной указанной Рабочей документации, не уступающей ей по своим техническим и функциональным характеристикам и / или превышающим эти характеристики, Подрядчик должен за собственный счет внести соответствующие изменений в документацию в рамках сдачи исполнительной документации. |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |
|  | Контроль качества используемых и материалов | В ходе исполнения договора Подрядчик должен обеспечить входной контроль используемых для выполнения работ МТР, включающий в себя следующие виды проверок: - Наличия необходимых сертификатов при условии нахождения МТР в действующей редакции Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденного ПП РФ. - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий; - Комплектности поставляемых материалов. |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика |  |  |
|  | Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | В ходе исполнения договора, до начала выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику поименный список персонала привлекаемого к выполнению работ, с указанием сведений о квалификации, разряде и группе по электробезопасности, с приложением копий удостоверений каждого включенного в него работника. |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | - Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. - Подрядчик обязан направлять на объект Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  | По результатам выполненных работ на реконструируемом объекте должны быть созданы системы связи в соответствии с утвержденной Рабочей документацией и получено подтверждение функционального Заказчика о их соответствии согласованной проектной документации и требованиям регламентирующих документов, а также о возможности введения систем в постоянную эксплуатацию. |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  |
|  | Количество и перечень смонтируемого оборудования | В соответствии Рабочей документацией, указанной в п. 1.1.1. данной таблицы. |  |
|  | Пропускная способность каналов связи | Должна соответствовать Рабочей документации, указанной в п. 1.1.1. данной таблицы. |  |
|  | Требования к обеспечению автоматического резервирования каналов связи | Должна быть обеспечена параллельная (независимая) работа основных и резервных каналов связи и/или возможность автоматического переключения на резерв и обратно (при восстановлении исходного состояния) в соответствии с Рабочей документацией, указанной в п. 1.1.1. данной таблицы. |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | - Подрядчик одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 должен передать Заказчику исполнительную документацию. - В полный объем исполнительной документации должны входить следующие документы: - Реестр исполнительной документации. - Комплект рабочих чертежей с отметкой на каждом листе о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанной лицами, ответственными за производство СМР и ПНР. - Схемы размещения установленного оборудования (шкафов, оборудования в шкафах). - Планы прокладки линий связи, электропитания и заземления. - Кроссовый журнал. - Ведомость изменений рабочей документации. - Акт готовности объекта к производству работ по монтажу. - Акт приемки-передачи оборудования в монтаж. - Акт о выявленных дефектах оборудования. - Акт освидетельствования скрытых работ (при наличии скрытых работ). - Акт об окончании монтажных работ. - Акт передачи смонтированного оборудования для производства ПНР. - Протоколы проверок в рамках проведения автономных, индивидуальных, комплексных испытаний оборудования и систем связи. - Акт об окончании пусконаладочных работ оборудования и систем связи. - Акт индивидуальных испытаний оборудования и систем связи. - Акт о приемке систем связи в опытную эксплуатацию. - Журнал проведения опытной эксплуатации. - Акт об окончании опытной эксплуатации. - Программа и методика испытаний систем связи. - Программа проведения комплексного опробования систем связи. - Протокол приемочных испытаний систем связи. - Акт о готовности системы к вводу в постоянную эксплуатацию. - Акт комплексного опробования и приемки систем связи в промышленную эксплуатацию. - Дистрибутивы всех программных продуктов системы (системное, прикладное и специальное программное обеспечение). - Конфигурации сетевого оборудования (в электронном виде). - Списки всех пользователей и паролей для сетевого оборудования. - Подрядчик несет полную ответственность за формирование исполнительной документации. - Исполнительная документация оформляется по факту выполнения СМР, ПНР и других работ по объекту (общий и специальные журналы работ, акты, исполнительные схемы), задержка оформления исполнительной документации от хода работ не допускается. - Вся документация, включая чертежи, схемы должна быть составлена на русском языке. - Форматы электронных документов должны поддерживаться российской операционной системой «Alter OS» и офисным пакетом «Alter Office». - Подрядчик предоставляет Заказчику комплект указанной в п. 2.4.1.2 данной таблицы документации: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид редактируемый / не редактируемый на USB накопителе; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *.xls, *.xlsx, *.ods; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. Чертежи; *.dwg, *.vsd, *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями пп.4.1.4 и раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика |  |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | - Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Сторонами Акта КС-2. - Время устранения неисправности Подрядчиком должно составлять не более 3 (Трех) суток с момента обращения Заказчика к Подрядчику при условии отсутствия необходимости осуществления им закупки и доставки на энергообъект дополнительных средств и материалов для устранения неисправности. При необходимости закупки и доставки на энергообъект дополнительных средств и материалов указанный срок может быть продлен по согласованию с Заказчиком до 20 (Двадцати) календарных дней. - Гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта, возникшего в период гарантийного обслуживания. |  |
|  | Требования к обязательствам Подрядчика, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |
|  | Требования к информационной безопасности | В соответствии с требованиями Заказчика к информационной безопасности Подрядчику запрещается: - Передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, схемы подключения, планы расположения, технические характеристики оборудования. - Осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию. - Передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и технических параметрах системы. - Проводить работы, связанные с проверкой программного обеспечения, без присутствия представителя Заказчика, ответственного за оборудование. |  |
|  | Обращение с отходами | - Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ с соблюдением санитарными норм и требований в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации. - По окончании работ Подрядчик перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в указанные Заказчиком места накопления отходов на территории энергообъекта. - Образовавшиеся в процессе производства работ отходы, подлежащие передаче специализированным организациям для обезвреживания и утилизации (металлический лом, отработанные технические масла) являются собственностью Функционального заказчика и подлежат передаче на утилизацию им самим. - Отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика, не связанной с исполнением работ, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Подрядчика на территории энергообъекта, являются собственностью Подрядчика. - Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Подрядчика. - Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопление отходов. - Персонал Подрядчика должен обеспечивать поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Заказчиком площадки производства работ. - Подрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных норм и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации. |  |

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 2.2):

ОКПД2 26.30.11.150 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и программного обеспечения систем связи Сенгилеевской ГЭС в пос. Приозерный Шпаковского района Ставропольского края (лот № ____-ТПИР ИТ ДОХ-2026-РГЦР)

# Таблица 4.2 Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Номенклатура и объем поставляемой продукции | - Номенклатура и объем поставляемой продукции должны соответствовать данным, указанным в Таблице 2.2 и в Приложении №2 к Техническим требованиям – Спецификации поставляемой продукции. - Оборудование, компоненты и материалы могут быть заменены на эквивалентные, указанным в Спецификации, по техническим и функциональным характеристикам, не уступающим и/или превосходящим характеристики, заявленным в рабочей документации, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. При этом Подрядчик должен: - за счет собственных сил и средств внести изменения в рабочую документацию и проектные решения, вызванные применением эквивалентной продукции и перед началом фактической поставки осуществить согласование измененных документов с Заказчиком, функциональным Заказчиком, экспертными, контролирующими и надзорными органами; - руководствоваться при выборе эквивалента поставляемой продукции Приложением №3 к Техническим требованиям – Технической политикой ГК РусГидро; - соблюдать требование п.9.1 Таблицы 4.2 настоящих Технических требований. - Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу на объекте и последующей эксплуатации. |
|  | Основные технические требования | - Оборудование должно быть изготовлено в соответствии со стандартами МЭК (IEC) и следующей нормативно-технической документацией, в действующей редакции: - ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования». - Правила устройства электроустановок (действующее издание). |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | Общие требования | - Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности персонала при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств, установленными действующей редакцией, следующих НТД: - ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». - ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.003 Шум. Общие требования безопасности. - ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения. - ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. - ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). - ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений. - ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний. - Степень защиты шкафных изделий должна быть не ниже IP54 по ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)». - Оборудование должно иметь маркировку сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». |
|  | Требования к электробезопасности | - В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» шкафные изделия должны относится к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током. - Все внешние элементы технических средств, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала. |
|  | Требования к заземлению | - Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению. Устройства должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру (устройство защитного заземления, минимальный диаметр болта заземления – М5, минимальный диаметр площадки – 14 мм. - Сопротивление заземления средств вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования, относительно болта заземления, к которому подключается шина заземления, проложенная в помещении, не должно превышать 0,1 Ом. |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Контроль качества используемых оборудования, комплектующих, запасных частей и материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль используемых оборудования, материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - Наличия сертификатов для продукции, включенной Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ и действующие в период действия договора. - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий. - Комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к используемым оборудованию, запасным частям и материалам | Все поставляемые и применяемые оборудования, запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. |
|  | Требования к маркировке электроустановочного оборудования | - На все устанавливаемое в шкафы оборудование должна быть нанесена маркировка в соответствии с Приложением №1 к Техническим требованиям – Рабочей документацией. - Маркировка оборудования должна производится маркировочными приспособлениями. Рукописная маркировка не допускается. |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Место поставки | - В соответствии с Таблицей № 1 Технических Требований. |
|  | Входной контроль при поставке | - Подрядчик обязан предварительно официальным письмом уведомить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию Объекта. - Проведение входного контроля всего Оборудования по мере его поступления на Объект, проводится в соответствии с ГОСТ 24297-87 — «Входной контроль продукции. Основные положения». |
|  | Требования к доставке | - Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка – разгрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Подрядчика. - Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку. - Подрядчик несет полную ответственность за качество упаковки. - Упаковка должна обеспечивать сохранность, оборудования при транспортировке от места их производства до места назначения. - Упаковка должна соответствовать таким требованиям, которые обеспечили бы надежность и эффективность защиты изделий с момента их выпуска с предприятия-изготовителя до прибытия на площадку строительства в течение не менее 6 (шести) месяцев при неблагоприятных условиях под воздействием окружающей среды во время погрузки, перевозки автотранспортом, по железной дороге, перегрузки и хранения на площадке строительства в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев. - Оборудование (продукция) должно быть упаковано и промаркировано в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учётом возможных перегрузок, в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». - Оборудование должно пройти все, предусмотренные Законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. - Материалы поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий при хранении, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. - Точные приборы, офисное оборудование и иные выверенные механические устройства укладываются в водонепроницаемую упаковку вместе с необходимым количеством осушителя для поддержания минимально возможного уровня влажности внутри упаковки. - Подрядчик предпринимает меры предосторожности для предотвращения порчи от дождя, сырости, влаги, конденсата, грибка, ржавчины, коррозии, вибраций, ударов и др. негативных воздействий на транспортируемые изделия, оборудование и т.д. - Если традиционная и общепринятая упаковка не способна обеспечить надежную защиту изделий, Подрядчик с учетом своих сведений об изделиях или дополнительных требований заводов изготовителей применяет дополнительную упаковку. - Подрядчик четко маркирует все грузовые места, в которых находятся «Запасные части», «Документация», «Инструмент» или «Аренда» (арендованное оборудование). Такая маркировка отображает предназначение изделий (монтаж, пусконаладочные работы или гарантийный срок). |
|  | Условия доставки | - Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка – разгрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Подрядчика. - Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку. |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |
|  | Назначенный срок службы | Должен составлять не менее 20 лет. |
|  | Требования к техническому обеспечению | - Подвод кабелей осуществляется с нижней части шкафа через сальниковые вводы. - Сечение и цвет используемых проводов должен соответствовать действующим нормам и ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям». - Внутренняя кабельная разводка должна иметь маркировку термоусадочными трубками с печатной буквенной и цифровой информацией. - Обозначение монтажных элементов должно производиться посредством наклеивания бирок на акриловой основе. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Объем гарантий | - Гарантии должны распространяются на все поставляемое оборудование, детали и узлы. - Срок использования программного продукта и сертификатов технической поддержки должен соответствовать артикулам установленным рабочей документацией. |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания УПД. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | - Подрядчик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы: №№; Наименование документа; Кол-во. Сертификаты качества на компоненты; 3 экз.. Технические паспорта на компоненты и изделия на русском языке; 3 экз.. Инструкция по эксплуатации на русском языке; 3 экз.. Инструкция по монтажу; 3 экз.. Упаковочные листы; 3 экз.. Упаковочные ярлыки; 3 экз.. Товарно-транспортные накладные формы № 1-Т; 3 экз.. Товарные накладные унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД); 3 экз.. - Отчетная документация предоставляется Подрядчиком на бумажном и электронном видах. Электронный вид документов в формате *.pdf должен быть записан на носитель. |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на поставляемое оборудование | - Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано. - Подрядчик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы: - Сертификат происхождения. - Сертификат качества. - Сертификаты соответствия для оборудования, включенного в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ и действующие в период действия договора. |
|  | Требования к результатам выполнения поставки |  |
|  | Порядок сдачи-приемки оборудования | Приемка оборудования оформляется подписанием сторонами унифицированной формы ТОРГ-12 «Товарная накладная» или универсального передаточного документа (УПД). |
|  | Порядок сдачи-приемки Программного обеспечения | Программное обеспечение передается от Подрядчика к Заказчику посредством подписания Сублицензионного соглашения на предоставление права использования и передачи ПО. |
|  | Требования к происхождению продукции |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | - При заполнении Спецификации Подрядчику необходимо указать номера реестровых записей, подтверждающих факт включения поставляемой продукции в соответствующие ее виду следующие реестры: - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции –https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/rep/. - Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных – https://reestr.digital.gov.ru/reestr/. - Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза – https://eac-reestr.digital.gov.ru/. - Реестр российской промышленной продукции – https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/. - Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза – https://goszakupki.eaeunion.org/erpt/ru/registers/products?pageNumber=1220. - Оборудование и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия эквивалентов, произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Заказчиком. |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием размера понижающего коэффициента. Величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, индексация и изменения стоимости договора не предусматривается.

  - В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложения № 5 к Техническим требованиям).

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Поставщиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Поставщику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Поставщиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

- Приложения

(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

| № | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Рабочая документация 58252232.425200.0045 Реконструкция Сенгилеевской ГЭС. Сети связи |
| 2 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Спецификация поставляемой продукции |
| 3 |  | Приложение №3. Техническая политика ГК Русгидро |
| 4 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №4. РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА «ДОПУСК ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЪЕКТЫ ПАО «РУСГИДРО» |
| 5 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ |