Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 22.19.40.110. Поставка ленты конвейерной резинотканевой общего назначения для нужд Филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

2.2.1.  В составе заявки необходимо предоставить:	12

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4. Приложения	13

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| ТТ | технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка ленты конвейерной резинотканевой общего назначения для нужд Филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС».

#### Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является приобретение для собственных нужд конвейерной резинотканевой  ленты для нужд производственно-технической службы Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

#### Существующее положение

В настоящее время на филиале конвейерная резинотканевая лента используется для защиты напольного покрытия от механического воздействия тяжелых предметов и приспособлений при производстве ремонтных работ.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | конвейерная резинотканевая лента длиной: 15 метров 10 метров 4 метра 1 метр | 2.2-1000-5-ТК-200-8/2-РБ или эквивалент | шт шт шт шт | 8 4 20 8 |

Лента поставляется нарезанными отрезками согласно Таблица 1.1.

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

Поставка оборудования осуществляется единовременно.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Транспортерная лента 2.2-1000-5-ТК-200-8/2-РБ или эквивалент | С даты, следующей за днем заключения договора | Не позднее 30.11.2026 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к продукции и параметры эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Бывшая в употреблении | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие ГОСТ | Соответствие ГОСТ 20-2018 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ширина ленты | 1000 мм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Температурный режим эксплуатации | Не хуже чем от — 45ºС до + 60ºС | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип ленты | 2, подтип 2.2 |  |  |  |
|  | Толщина рабочей (верхней) обкладки, мм | 8,0 |  |  |  |
|  | Толщина нерабочей (нижней) обкладки, мм | 2,0 |  |  |  |
|  | Расчётная толщина ленты, мм | ~15,0 |  |  |  |
|  | Тип борта | Резиновый (РБ) |  |  |  |
|  | Тип ткани каркаса | ТК-200-2 (полиамидная) |  |  |  |
|  | Номинальная прочность одной прокладки, Н/мм | 200 |  |  |  |
|  | Номинальная прочность ленты (суммарная), Н/мм | 1000 (200 × 5) |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | РФ, Саратовская область, г. Балаково, Саратовская ГЭС, центральный склад. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия поставки | - Поставка, погрузка – разгрузка осуществляется силами и средствами и за счет Поставщика. - Поставка производится единовременно на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к упаковке и консервации | 1. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. 2. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Срок хранения в упаковке изготовителя | Не менее 12 месяцев | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | 1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должен отвечать требованиям Завода изготовителя и должен гарантировать, что при транспортировке лента не будет повреждена. 2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на продукцию | Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантии, заявленной производителем данного товара, но не менее 36 месяцев. | Указать значение |  |  |
|  | Дата изготовления | Поставляемый Товар должны быть новыми, ранее не использованным, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Условия поставки | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; - оригинал счета; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к прочим услугам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Применение эквивалентов закупаемой продукции | Эквивалентное оборудование должно обеспечивать выполнение таких же функций, характеристик и полноценную замену вышедших из строя оригинальных элементов оборудования, используемых Заказчиком, без дополнительных настроек совместимости. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и правила поведения на ней. | В соответствии с «Инструкцией о внутриобъектовом и пропускном режиме филиала ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС», приложение № 1 к настоящим ТТ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования в отношении процедуры приемки товаров, поступающих на склад заказчика | Проведение входного контроля всего Товара по мере его поступления на ГЭС, проводится в соответствии с положением «О входном контроле материально-технических ресурсов Филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС», утвержденное приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» №СарГЭС/94-639 от 06.12.2018 г., приложение № 2 к настоящим ТТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка контрафактного оборудования и материаллов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Применение национального режима | Указать страну происхождения товара в коммерческом предложении , подготовленном по форме, установленной в ДоЗ | Согласие с требованием | В качестве подтверждения является указание номеров реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров. |  |

### В составе заявки необходимо предоставить:

Для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, в составе заявки необходимо предоставить:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Приложения

Приложение №1: «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС».

Приложение №2: Положение «О входном контроле материально-технических ресурсов Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», утвержденное приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» № СарГЭС/94-639 от 06.12.2018 г.

Приложение №3: «Основные технические данные и характеристики электродвигателя АО3-400S-6У2».

Приложение №4: «Габаритные, установочные, присоединительные размеры электродвигателя»;

Приложение № 5 «Таблица параметров эквивалентности».