- Утверждаю:

- Директор Центрального филиала

- АО «ТК РусГидро»

- М.В. Нешев

- «____»______________2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 20.59.41.000 Поставка масел и спецжидкостей для грузовых транспортных средств и самоходных машин для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

ЛОТ № ______________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

1.5. Иные требования и сведения общего характера	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ПД | Проект договора |
| ГСМ | Горюче смазочные материалы |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 20.59.41.000 Поставка масел и спецжидкостей для грузовых транспортных средств и самоходных машин для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

#### Цель использования закупаемой продукции

Проведение  текущего ремонта и технического обслуживания транспортных средств Загорского строительного участка центрального филиала АО «ТК РусГидро»,

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1 Продукция поставляется Поставщиком партиями по заявкам Покупателя в течение всего срока действия договора.

1.4.2 Продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении. Продукция должна быть произведена не ранее 2026г. Не допускается поставка выставочных образцов.

1.4.3. Продукция (масла моторные, трансмиссионные, гидравлические; пластичная смазка; охлаждающая и тормозная жидкости) должна соответствовать требованиям ТР ТС 030/2012 «Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям».

1.4.4. Комплектность поставки должна обеспечить возможность использования продукции по прямому назначению.

1.4.5. Качество и безопасность поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам и условиям, утвержденными на данный вид продукции, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Иные требования и сведения общего характера

1.5.1 Перед поставкой, Поставщик предоставляет копии документов, подтверждающие качество поставляемой продукции (сертификаты соответствия ТР ТС 030/2012).

1.5.2 Маркировка, упаковка должны соответствовать требованиям технических регламентов, стандартов, технических условий, устанавливающих обязательные требования к маркировке, и упаковке данного вида продукции. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.

1.5.3 Приемка продукции осуществляется на основании отгрузочных документов Поставщика. Покупатель обязан принять продукцию путем её проверки на соответствие сопроводительным документам, в момент передачи продукции. При обнаружении несоответствия продукции сопроводительным документам, а также в случае несоблюдения Поставщиком условия о количестве/качестве продукции, сторонами составляется Акт рекламации.

1.5.4 В случае получения продукции в дефектной упаковке Покупатель имеет право не принимать такую продукцию.

1.5.5 В случае получения продукции с недостатками, которые выявлены в процессе установки на транспортное средство (скрытые недостатки) Покупатель имеет право направить Продавцу претензию и требовать возврат денежных средств за некачественную продукцию.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло моторное 5w 30 | Литр | 164 |
| 2 | Масло моторное 10w 40 | Литр | 12 095 |
| 3 | Масло трансмиссионное 80w90 | Литр | 3 895 |
| 4 | Масло гидравлическое | Литр | 6 355 |
| 5 | Трансмиссионная жидкость ATF | Литр | 600 |
| 6 | Синтетическое трансмиссионное масло для АКПП | Литр | 60 |
| 7 | Трансмиссионное масло для вариаторных коробок | Литр | 12 |
| 8 | АНТИФРИЗ | Литр | 3 140 |
| 9 | Жидкость тормозная DOT-4 | Литр | 85 |
| 10 | Смазка консистентная в тубах под шприц | Шт. | 4 283 |
| 11 | Смазка универсальная проникающая | Шт. | 598 |
| 12 | Смазка для направляющих тормозных суппортов | Шт. | 29 |
| 13 | Смазка медная высокотемпературная | Шт. | 123 |
| 14 | Очиститель тормозов | Шт. | 129 |
| 15 | Мочевина. Жидкость для систем SCR | Литр | 500 |
| 16 | Стеклоомывательная жидкость зимняя | Литр | 2 000 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Срок действия Договора: ОКПД2 20.59.41.000 Поставка масел и спецжидкостей для грузовых транспортных средств и самоходных машин для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро" | С даты заключения Договора поставки | В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору |
| 1.2 | Срок поставки Товара: ОКПД2 20.59.41.000 Поставка масел и спецжидкостей для грузовых транспортных средств и самоходных машин для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро" | С даты предоставления Покупателем заявки | В течение 7 (семи) календарных дней |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1-16 Таблицы 1.1): ОКПД2 20.59.41.000 Поставка масел и спецжидкостей для грузовых транспортных средств и самоходных машин для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям |  |  |
| № | Наименование | Характеристика |  |  |  |
| 1 | Масло моторное 5w30 | - Класс вязкости по SAE: 5W-30 - Классификация по API: SN - Соответствие допускам: API SN; ILSAC GF-5; ACEA A3/B3 - Температура застывания не выше -34°С - Температура вспышки не ниже 238°C - общее щелочное число (TBN) не ниже 8,5 KOH/г. - Сульфатная зольность не выше 1% - Вязкость кинематическая при 100 °С 10-12 мм2/с |  |  |  |
| 2 | Масло моторное 10w40 | - Класс вязкости по SAE: 10w40 - Классификация по API: API CI-4/SL - Соответствие допускам: API CI-4/SL, ACEA E7, A3/B4 - Температура застывания не выше -36°С - Температура вспышки не ниже 230°C - общее щелочное число (TBN) не ниже 10 KOH/г. - Сульфатная зольность не выше 1,4% - Вязкость кинематическая при 100 °С 14-16 мм2/с |  |  |  |
| 3 | Масло трансмиссионное 80w90 | Класс вязкости по SAE: 80w90 - Классификация по API: GL-5 - Соответствие допускам: API GL-5, ZF TE-ML 07А, 08, 16D, ZF TE-ML 16C, MAN 342 Type M2, Scania STO 1:0 - Температура застывания не выше -32°С - Температура вспышки не ниже 220°C - Вязкость кинематическая при 100 °С 14,3 -18 мм2/с |  |  |  |
| 4 | Масло гидравлическое | Класс вязкости по ISO: 32 Индекс вязкости : не ниже 145 Соответствие допускам: DIN 51524 Part 3, Denison HF0,1, 2, Cincinnati Machine P-68, Eaton Vickers 35VQ25, Bosch Rexroth 90220 - Температура застывания не выше - 45°С - Температура вспышки не ниже 190°C - Вязкость кинематическая при 100 °С не ниже 6,4 мм²/с |  |  |  |
| 5 | Трансмиссионная жидкость ATF | - Соответствие допускам: GM Dexron IIIH, ZF TE-ML 05L/09L/21L, Ford WSS-M2C-138CJ/WSS-M2C-166H - индекс вязкости не ниже 187 - Температура застывания не выше - 45°С - Температура вспышки не ниже 231°C - Вязкость кинематическая при 100 °С не ниже 7,5 мм²/с |  |  |  |
| 6 | Синтетическое трансмиссионное масло для АКПП | - Соответствие допускам: Aisin Warner AW-1; Ford Mercon LV; GM Dexron VI; Hyundai/KIA ATF SP-IV, Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA, SP-IV; Nissan Matic Fluid S/W; Toyota WS (JWS 3324); - индекс вязкости не ниже 157 - Температура застывания не выше - 45°С - Температура вспышки не ниже 208 °С - Вязкость кинематическая при 100 °С не ниже 5,8 мм²/с |  |  |  |
| 7 | Трансмиссионное масло для вариаторных коробок | - Соответствие допускам: Toyota, JASO 1A (Japanese Automotive Standards Organization) - Классификация: ISO 7298 - Допустимо для применения в вариаторных коробках Aisin K311 автомобилей Toyota. |  |  |  |
| 8 | АНТИФРИЗ | - Соответствие допускам: VW TL 774-D/F (G12/G12+); DAF MAT 74002; MTU MTL 5048; Fiat-Iveco 55523/1; Ford WSS-M97B44-D; Renault RVI 41-01-001; Deutz 0199-99-1115; ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J1034, ГОСТ 28084-89. - температура замерзания: не выше −40 °С; - температура кипения: не ниже +110 °С; - цвет — красный; |  |  |  |
| 9 | Жидкость тормозная DOT-4 | - Соответствие допускам: FMVSS 116, ISO 4925, SAE J1703, SAE J1704 - Температура кипения «сухой» жидкости не ниже +239 °C - Температура кипения «увлажнённой» жидкости не ниже +155 °C - вязкость при –40 °C не выше 1572 сСт |  |  |  |
| 10 | Смазка консистентная в тубах под шприц | - Тара: туба для шприца 390 - 400 г - соответствие классу NLGI 2 - диапазон рабочих температур: не менее диапазона от -30 °C до +120 °C - Температура каплепадения не ниже 190 °C - Вязкость базового масла при 40 °С не ниже 150 мм²/c. |  |  |  |
| 11 | Смазка универсальная проникающая | - тип смазки: универсальная проникающая смазка - Тара: аэрозольный баллон объемом не менее 400 мл - В комплекте с трубочкой-насадкой - Обладать свойствами: растворять ржавчину, вытеснять влагу, смазывать, защищать от коррозии. |  |  |  |
| 12 | Смазка для направляющих тормозных суппортов | - Тара: объем не менее 0,02л / не менее 20г - Рабочий диапазон температур не менее чем от -40°С до +200°С. °С - Совместимость с резиновыми пыльниками и уплотнительными манжетам - Водостойкость и устойчивость к воздействию тормозной жидкости и дорожных реагентов. |  |  |  |
| 13 | Смазка медная высокотемпературная | - Тара: аэрозольный баллон объемом не менее 500 мл - Термостойкость в диапазоне температур не менее чем от –30°C до +1100°C |  |  |  |
| 14 | Очиститель тормозов | - Тара: аэрозольный баллон объемом не менее 500 мл |  |  |  |
| 15 | Мочевина. Жидкость для систем | - Соответствие международному стандарту ISO 22241 - плотность при 20 °C — 1,087–1,093 г/см³; - температура замерзания не выше −11,5 ° |  |  |  |
| 16 | Стеклоомывательная жидкость зимняя | - Тара: не менее 5л - температура замерзания: не выше -30 Соответствие ГОСТ Р 702.3.006-2022 |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1 | Доставка продукции осуществляется до места поставки силами, средствами и за счет Поставщика. Место поставки: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пгт. Богородское. |  |  |  |  |
| 2.2 | Маркировка, упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТ 1510-2022 |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
| 3.1 | На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки. |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Вместе с продукцией поставщик обязан предоставить оригиналы следующих документов: Счёт, Счёт-фактура + Товарная накладная или УПД. |  |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Разработал: Зам. руководителя  ТГ Загорского СУ______________________Кулёмин С.Ф.