Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.12.40.139 Метрологическое обеспечение единства измерений средств измерений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование оказываемых услуг	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

1.6.1 Соответствие услуг									            5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

3.1 Обоснование стоимости заявки …………………………………………………………………………….  18

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора ……………………………………………………………………………..18

4.1 Разработка сметной документации ………………………………………………………………………….18

5.	Приложения	19

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	20

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| СИ | Средства измерения |
| --- | --- |
| ИК | Измерительные каналы |
| ГРУ | Генераторное распределительное устройство |
| КРУ | Комплектное распределительное устройство |
| РУ | Распределительное устройство |
| МГЭС | Малая гидроэлектростанция |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |
| ИИС | Информационно-измерительная система |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ТТ | Трансформатор тока |
| ТН | Трансформатор напряжения |
| ФИФ | Федеральный информационный фонд |
| МЗ ГЭС | Машинный зал гидроэлектростанции |
| ГРАМ | Групповое регулирование активной мощности |
| ВВИ | Высоковольтные испытания |
| НИР | Научно-исследовательские работы |

  - Наименование оказываемых услуг

ОКПД2 71.12.40.139 Метрологическое обеспечение единства измерений средств измерений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал".

  - Цель оказания услуг

Метрологическое обеспечение единства измерений. Поверка и калибровка средств измерений Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал».;

  - Существующее положение

1.4.1. Поверка или калибровка на месте установки проводится для: Комплекс программно-технический измерительный ПТК «Апогей"; Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков Тангенс 3м-3-Молния; Термопреобразователи сопротивления ТСП и ДТС; Преобразователи измерительные многофункциональные Ф1775.2-АД; Трансформаторы тока и напряжения; Регистратор электрических процессов цифровой ПАРМА РП4.11; Преобразователи многофункциональные ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4×2-21; Стенд высоковольтный стационарный СВС-100-12Д; Преобразователи измерительные постоянного тока и напряжения Е856ЭЛ, Е855В, Е858В; Комплекс программно-технический измерительный ПТК "АСМУТ"; Установка высоковольтная ОМПИК-3i; Измерительные каналы ПТК ПРОФИ-ПУМА-Р Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2 (ГА 4 (шт.)); Прибор универсальный измерительный DMK 80 R1,  DMK 81 R1,  DMK 84 R1, DMK 22; Аппарат испытательный АИД-70; Аппарат испытательный АИМ-90А; Измерители-регуляторы микропроцессорные ТРМ; Микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и вольтметры, милливольтметры и киловольтметры щитовые; Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого и технического учета электрической энергии (АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ); Манометры, мановакуумметры, вакуумметры, преобразователи давления, термометры сопротивления, биметалические термометры, измерители-сигнализаторы температуры; манометрические термометры;  СИ САУ ГА-1, САУ ГА-2, ВК и АСУ ТП Усть-Джегутинской МГЭС; СИ "ПРОФИ-ТВКР" Красногорских МГЭС-1, МГЭС-2.

1.4.2. При возникновении необходимости поверки/калибровки средств измерений Заказчика не указанных в настоящих Технических требованиях, но входящих в область аккредитации Исполнителя допускается оказывать данные услуги в счёт невостребованных позиций Спецификации (Приложение № 1 к Техническим требованиям) при сопоставимой стоимости, согласно действующему Прейскуранту цен Исполнителя и на основании Письма запроса от Заказчика.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплекс программно-технический измерительный ПТК «Апогей" | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС Перебросной канал «Зеленчуки-Кубань» (п. Даусуз – пгт. Правокубанский) | Электроизмерительные СИ |
|  | Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков Тангенс 3м-3-Молния | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Электроизмерительные СИ |
|  | Термопреобразователи сопротивления ТСП и ДТС | Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2; Усть-Джегутинская МГЭС; Зеленчукская МГЭС на р.Большой Зеленчук; Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Теплотехнические СИ |
|  | Преобразователь измерительный многофункциональный Ф1775.2-АД | Зеленчукская МГЭС на р.Большой Зеленчук; Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Электроизмерительное СИ |
|  | Трансформаторы тока и напряжения | Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2; Усть-Джегутинская МГЭС; Зеленчукская МГЭС на р.Большой Зеленчук; Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Электроизмерительное СИ |
|  | Регистратор электрических процессов цифровой ПАРМА РП4.11 | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС, | Электроизмерительное СИ |
|  | Преобразователи многофункциональные ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4×2-21 | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС; Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2; Усть-Джегутинская МГЭС | Электроизмерительное СИ |
|  | Стенд высоковольтный стационарный СВС-100-12Д | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС; | Электроизмерительное СИ |
|  | Преобразователи измерительные постоянного тока и напряжения Е856ЭЛ, Е855В, Е858В | Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2 | Электроизмерительное СИ |
|  | Комплекс программно-технический измерительный ПТК "АСМУТ" | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Электроизмерительное СИ |
|  | Установка высоковольтная ОМПИК-3i | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Электроизмерительное СИ |
|  | Калибровка измерительных каналов ПТК ПРОФИ-ПУМА-Р Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2 (ГА 4 (шт.)) | Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2 | Электроизмерительное СИ; СИ давления и расхода |
|  | Прибор универсальный измерительный DMK 80 R1, DMK 81 R1, DMK 84 R1, DMK 22 | Гидроузел на р. Б. Зеленчук, Зеленчукская МГЭС | Электроизмерительное СИ |
|  | Аппарат испытательный АИД-70 | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Электроизмерительное СИ |
|  | Аппарат испытательный АИМ-90А | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Электроизмерительное СИ |
|  | Измерители-регуляторы микропроцессорные ТРМ | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС; Усть-Джегутинская МГЭС; Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2 | Электроизмерительное СИ; Теплотехнические СИ |
|  | Микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и вольтметры, милливольтметры и киловольтметры щитовые | Перебросной канал «Зеленчуки-Кубань» (п. Даусуз – пгт. Правокубанский); Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2; Усть-Джегутинская МГЭС; Зеленчукская МГЭС на р.Большой Зеленчук; Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Электроизмерительное СИ |
|  | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого и технического учета электрической энергии (АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ) | Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2; Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Электроизмерительное СИ; |
|  | Манометры, мановакуумметры, вакуумметры, преобразователи давления, термометры сопротивления, биметалические термометры, измерители-сигнализаторы температуры; манометрические термометры | Перебросной канал «Зеленчуки-Кубань» (п. Даусуз – пгт. Правокубанский); Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2; Усть-Джегутинская МГЭС; Зеленчукская МГЭС на р.Большой Зеленчук; Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | СИ давления и вакуума, температурные и теплотехнические СИ |
|  | Средства измерения Филиала | Перебросной канал «Зеленчуки-Кубань» (п. Даусуз – пгт. Правокубанский); Красногорские МГЭС-1, МГЭС-2; Усть-Джегутинская МГЭС; Зеленчукская МГЭС на р.Большой Зеленчук; Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Электроизмерительные СИ; СИ давления и вакуума, температурные и теплотехнические СИ |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.

1.5.2. На период оказания услуг, Заказчиком безвозмездно предоставляются Исполнителю следующие ресурсы: электроэнергия, сжатый воздух, вода, стационарные краны и кран-балки. В случае необходимости, Заказчик предоставляет Исполнителю номера внутренней и номера внешней телефонной связи. Оплату за пользование телефонной связью производит Исполнитель по счетам, предъявляемым Заказчиком.

1.5.3. Ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

  - Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Услуги должны оказываться в соответствии с:

1.6.1.1. Федеральным законом РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

1.6.1.2. ГОСТ 8. 596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем Основные положения»;

1.6.1.3. Приказ Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

1.6.1.4. РД РСК 02-2020. «Порядок организации деятельности Российской системы калибровки».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Монтаж и демонтаж датчиков боя и вибрации с мест установки для оказания Услуг (силами Исполнителя под контролем персонала Заказчика). | Усл.ед. | 1 |
|  | Периодическая поверка и/или калибровка средств измерений, измерительных каналов и систем. | Усл.ед. | 1 |
|  | Выдача свидетельств о поверке СИ и ИИС, сертификатов с протоколами калибровки СИ и ИК. | Усл.ед. | 1 |
|  | Внешний осмотр. | Усл.ед. | 1 |
|  | Проверка документации. | Усл.ед. | 1 |
|  | Проверка сохранности пломб и разъемов. | Усл.ед. | 1 |

    - Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.12.40.139 Метрологическое обеспечение единства измерений средств измерений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал" | С даты подписания договора | 06.12.2027 |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг (позиции №№ 1 - 6 Таблицы 2): ОКПД2 71.12.40.139 Метрологическое обеспечение единства измерений средств измерений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал".

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Выполнение требований НТД и ЛНА заказчика | Полное соответствие оказываемых услуг нормативным документам общего и специального характера. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Состояние рабочего места | Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку рабочего места и ликвидацию отходов по окончании оказания услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Согласование ресурсов и подключений | Исполнитель осуществляет согласование со службой эксплуатации Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие графику оказания услуг | Услуги по поверке и калибровке средств измерений выполняются в соответствии со Спецификацией к оказанию услуг, согласно утверждённому годовому графику ремонтов основного энергетического оборудования. (приложение № 1 к ТТ) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Контроль услуг | Текущий контроль оказываемых услуг должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие услуг утверждённым методикам поверки и калибровки | Оказываемые услуги выполняются в соответствии с утверждёнными программами и методиками проведения поверки / калибровки средств измерений, согласно ГОСТ Р 8.973-2019 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 октября 2019 г. N 1057-ст, Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации", а так же в документации завода изготовителя в открытом доступе. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подготовка рабочих мест | Подготовку рабочих мест и допуск выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Безопасность оказания услуг | Обеспечение техники безопасности при оказании услуг — технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающих документов (удостоверений, свидетельств) на этапе исполнения договора |  |
|  | Допуск персонала | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется персоналом Заказчика. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающих документов (удостоверений, свидетельств)на этапе исполнения договора |  |
|  | Предупреждение о дополнительных услугах | Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Отчёт о текущем исполнении | Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Инженерная подготовка | Инженерная подготовка исполнителем и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место проведения работ | Поверка / калибровка средств измерений проводится выездной бригадой на месте, а также в поверочной лаборатории исполнителя. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Порядок проведения работ | 1. Внешний осмотр: - проверить комплектность средств измерений на соответствие по формуляру; - проверить маркировку, четкость нанесения обозначения на корпусе и отсутствие механических повреждений; - проверить надежность заземления и других технических средств; - проверить отсутствие обрывов и нарушения изоляции кабелей и проводников, влияющих на функционирование; - проверить сохранность пломб и разъемов. 2. Опробование; 3. Проведение поверки средств измерений, по методике поверки; 4. По результатам поверки выдать Заказчику заключение в соответствии с Приказом № 2510 Минпромторга РФ от 31 июля 2020 г. «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»; 5. Калибровка средств измерений; 6. Выдача сертификата с протоколами калибровки СИ либо свидетельства о поверке (извещения о непригодности) СИ. 7. Транспортировка СИ не указанных к поверке и калибровке на месте установки осуществляется в поверочную лабораторию силами Заказчика | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие оборудования и материалов | Оборудование и материалы должны выбираться согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 25 октября 2017 г. № 1013 "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", в актуальной редакции. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подбор оборудования и материалов | Вид оборудования и материалов должен выбираться согласно «Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО34.04.181-2003 и другими действующим нормативно-техническим документам. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие квалификации | Наличие у Исполнителя собственного или привлеченного (по трудовым, либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного аккредитованного персонала: - инженер - метролог 1 категории не ниже 4 группы по электробезопасности (не менее 1 человека); - инженер - метролог не ниже 3 группы по электробезопасности (не менее 1 человека); подтвердивших свою компетентность в части выполнения калибровочных работ, включая прослеживаемость измерений, и свое соответствие требованиям РСК и ГОСТ ISO/IEC 17025, с указанием присвоенных им шифров калибровочных клейм (реестр калибровочных лабораторий). | Согласие с требованием | До момента заключения договора соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Исполнителем сведений по форме «Справка о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке.. Документы, подтверждающие квалификацию персонала (дипломы, удостоверения, сертификаты о повышении квалификации), предоставляются Исполнителем также до момента заключения договора. |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требуемый объём услуг | Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию обслуживаемого объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Финализирование работ | Услуги считаются оказанными после приёмки средств измерений комиссией филиала с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подтверждение безопасности использования | Безопасность использования результата оказанных услуг должна быть подтверждена приёмочным контролем. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Согласование приёмки | Перечень видов услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Предоставление исполнительной документации | Предоставление Заказчику с актами оказанных услуг и исполнительной документации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Оформление технических протоколов | Оформление технических протоколов выполненных поверок и калибровок по средствам измерений в соответствии с Приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Отметки о поверке и калибровке | Результаты поверки и калибровки отмечаются в паспорте средства измерения и выдается свидетельство (сертификат). На поверку СИ выдаётся свидетельство о поверке либо извещение о непригодности. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Определение порядка оформления | Порядок оформления результатов калибровки определяется действующими нормативными документами на поверку и калибровку данного оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление отчётных документов | Отчётные документы представить на бумажном носителе в 1 экземпляре, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.doc, *.xls. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Соответствие допуска | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с обязательными Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (15.12.2020 Министерство труда и социальной защиты РФ (903н) актуальная версия) с оформлением необходимых нарядов – допусков. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Достоверность показаний | Исполнитель должен гарантировать достоверность показаний в течение 12 месяцев при исправности всех компонентов измерительного тракта. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие оборудования паспортным данным | После поверки и калибровки СИ и оборудование должны оставаться технически исправными и соответствовать их техническим характеристикам, приведенным в технических паспортах и руководствах по эксплуатации. | ### Согласие с требованием |  |  |
|  | Устранение повреждений | В случае повреждения имущества Заказчика, не являющегося результатом оказания Услуг по Договору, в ходе оказания Услуг, Исполнитель обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта. | ### Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие оказания услуг законодательству | Качественное оказание Услуг, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Руководство законными методами | ### При оказании Услуг использовать законные методы и средства и руководствоваться действующим законодательством РФ. | ### Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

3.1. В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости услуг необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг, указанными в Приложении № 5 к настоящим Техническим требованиям».

3.2. В случае если стоимость по смете, разработанной Исполнителем, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Исполнителю необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

3.3. В случае если стоимость по смете, разработанной Исполнителем, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

- Приложения

Приложение № 1: Спецификация средств измерений для оказания услуг по Метрологическому обеспечению единства измерений средств измерений.

Приложение № 2: Перечень измерительных каналов (ИК) САУ ГА-1 (ГА-2) Усть-Джегутинской МГЭС;

Приложение № 3: Перечень датчиков и измерительных каналов систем термо-виброконтроля ПТК "ПРОФИ-ТВКР" Красногорских МГЭС-1, МГЭС-2 подлежащих поверке (калибровке);

Приложение № 4 – Методики поверки, калибровки:

- “Методика калибровки измерительных каналов вибрации” Р32.2021.00.002.ПМ, (в САУ ГА-1 (ГА-2) являются подсистемами системы виброконтроля каждого гидроагрегата);

2.  Методика поверки ПРОФИ-ТВКР 2063-001-2014

Приложение № 5: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг

Приложение № 1

к техническим требованиям

Спецификация средств измерений для

оказания услуг по ОКПД2 71.12.40.139 Метрологическое обеспечение единства измерений средств измерений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и вольтметры щитовые М4272 | шт. | 4 |  |
|  | Амперметры, вольтметры, миллиамперметры, милливольтметры и киловольтметры М381 | шт. | 2 |  |
|  | Преобразователи измерительные многофункциональные ЭНИП-2-45/100-24-А3Е4-21 | шт. | 6 |  |
|  | Мультиметр цифровой АММ-1062 | шт. | 2 |  |
|  | Калибратор процессов АКИП-7304 | шт. | 2 |  |
|  | Измерители-регуляторы микропроцессорные ТРМ201-Щ1-Р | шт. | 4 |  |
|  | Измерители-регуляторы микропроцессорные ТРМ12-Щ11.У.Р | шт. | 4 |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления ДТС145-PТ100.B3.120 | шт. | 21 |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления ДТС105М-50М.0,5.80.И 0...+100 град. С (2) | шт. | 14 |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления моделей ТПС, ТСМ типа ТСП 9204-06 | шт. | 26 |  |
|  | Термопреобразователи сопротивления ТСП 9204-06 | шт. | 2 |  |
|  | Термометры манометрические показывающие виброустойчивые ТКП-60/3-М2 | шт. | 4 |  |
|  | Термометр манометрический показывающий сигнализирующий ТГП-100Эк-М1 | шт. | 4 |  |
|  | Термометры манометрические конденсационные показывающие сигнализирующие ТКП-160Сг-М2-УХЛ2 | шт. | 1 |  |
|  | Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Cr-М3-УХЛ2 | шт. | 8 |  |
|  | Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Cr-М3-УХЛ2 | шт. | 9 |  |
|  | Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Cr-М3-1 | шт. | 1 |  |
|  | Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Cr-М3-УХЛ2 | шт. | 12 |  |
|  | Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Cr-М3-УХЛ2 | шт. | 9 |  |
|  | Термометр манометрический серии TGS-73 | шт. | 6 |  |
|  | Термометры манометрические комбинированные TGT70 | шт. | 2 |  |
|  | Термометр биметаллический A52 | шт. | 10 |  |
|  | Термометр биметаллический РОСМА БТ-52.211 0...100 град. С, кл.т. 1,5 | шт. | 8 |  |
|  | Манометры показывающие STASTO Ø 63 мм 0...10 bar, кл.т. 1,6 | шт. | 4 |  |
|  | Манометры показывающие tecsis | шт. | 4 |  |
|  | Манометры показывающие SMT | шт. | 6 |  |
|  | Манометр показывающий серии G-32 | шт. | 4 |  |
|  | Манометр показывающий серии ТМ, ТВ, ТМВ, ТМТБ, присвоены (ТМ-3 во ФГИС) | шт. | 10 |  |
|  | Манометр показывающий серии ТМ, ТВ, ТМВ, ТМТБ б/н, присвоены (ТМ-5 во ФГИС) | шт. | 60 |  |
|  | Манометр показывающий серии ТМ, ТВ, ТМВ, ТМТБ ТМ-3 | шт. | 11 |  |
|  | Манометр показывающий РОСМА ТМ-5 0...0,6 МРа кл.т. 1,0 | шт. | 12 |  |
|  | Манометр показывающий РОСМА ТМ-520Р.20 0...1,6 МРа кл.т. 1,5 | шт. | 12 |  |
|  | Манометр показывающий электроконтактный ТМ-521.05 | шт. | 13 |  |
|  | Манометр показывающий РОСМА ТМ-6 | шт. | 13 |  |
|  | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры для точных измерений МТИ | шт. | 16 |  |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной EN 837-1 WIKA, мод. 111.10 | шт. | 20 |  |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной EN 837-1 WIKA | шт. | 44 |  |
|  | Манометры Wika EN 837-1 | шт. | 20 |  |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной мод. серии 2 WIKA 213.53 | шт. | 14 |  |
|  | Манометры деформационные PGT23.100 | шт. | 30 |  |
|  | Манометры и мановакуумметры показывающие М-1/4 | шт. | 8 |  |
|  | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие виброустойчивые ДМ 8008 | шт. | 2 |  |
|  | Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие деформационные ДМ02-100-1-М | шт. | 16 |  |
|  | Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры, дифманометры-тягомеры, дифманометры-напоромеры, ифманометры-тягонапоромеры мембранные показывающие ДНМП-100-М1-УЗ | шт. | 8 |  |
|  | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие судовые МВТПСд-100-ОМ2 | шт. | 1 |  |
|  | Манометры избыточного давления показывающие МТП-100 | шт. | 6 |  |
|  | Манометры избыточного давления показывающие МТП-160Т2 | шт. | 2 |  |
|  | Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП3-У, МВП3-Уф | шт. | 10 |  |
|  | Манометры ОБМ1-100 | шт. | 10 |  |
|  | Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2010Сг | шт. | 4 |  |
|  | Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий сигнализирующий ДМ 2010Сг | шт. | 14 |  |
|  | Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2010СгУ3 | шт. | 35 |  |
|  | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие ДМ2010ф | шт. | 18 |  |
|  | Манометры показывающие сигнализирующие ДМ 2005ф | шт. | 20 |  |
|  | Термометры манометрические WIKA серий 73, 74, 75, TG73, TG74, TGS73, TGS74, TGT73 | шт. | 16 |  |
|  | Анализаторы вибрации двухканальные Диана-2М | шт. | 1 |  |
|  | Аппарат испытательный АИД-70 | шт. | 1 |  |
|  | Аппарат испытательный АИМ-90А | шт. | 1 |  |
|  | Вольтамперметр М2044 | шт. | 1 |  |
|  | Вольтамперметр М2051 | шт. | 1 |  |
|  | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А | шт. | 1 |  |
|  | Вольтметр лабораторный Д5082 | шт. | 1 |  |
|  | Вольтметр универсальный В7-72 | шт. | 1 |  |
|  | Вольтметр щитовой переменного напряжения 014661 0...500V | шт. | 4 |  |
|  | Вольтметр Э42701 | шт. | 2 |  |
|  | Генератор сигналов специальной формы АНР-1002 | шт. | 1 |  |
|  | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | шт. | 1 |  |
|  | Датчик избыточного давления Метран-150TG2 | шт. | 4 |  |
|  | Измерители многофункциональные MZC-304 | шт. | 1 |  |
|  | Измеритель L,C,R. АКИП-6101 | шт. | 1 |  |
|  | Измеритель параметров заземления ТЕ-30 | шт. | 1 |  |
|  | Измеритель параметров изоляции "Тангенс-2000" | шт. | 1 |  |
|  | Измеритель параметров трансформаторов Коэффициент-3.3 | шт. | 1 |  |
|  | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ-1.Щ1.У.Р (ТРМ201.Щ1.Р, ТРМ12-Щ1.11.УР) | шт. | 10 |  |
|  | Источник питания ATH-1033 | шт. | 2 |  |
|  | Источник питания Mastech HY3010E | шт. | 2 |  |
|  | Кабельный прибор ИРК-ПРО | шт. | 1 |  |
|  | Калибратор Fluke 754 | шт. | 1 |  |
|  | Калибратор промышленных процессов универсальный АКИП-7301 | шт. | 1 |  |
|  | Калибраторы кажущихся зарядов ГКИ-2 (GKI-2) | шт. | 1 |  |
|  | Киловольтметр С197 | шт. | 1 |  |
|  | Клещи-мультиметр АТК-2038 | шт. | 2 |  |
|  | Клещи токоизмерительные APPA 30R | шт. | 2 |  |
|  | Клещи токоизмерительные многофункциональные DT-266 | шт. | 1 |  |
|  | Клещи-мультиметр АРРА 39МR | шт. | 1 |  |
|  | Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-61 | шт. | 1 |  |
|  | Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51 | шт. | 1 |  |
|  | Комплекс программно-технический измерительный СМС 356 Omicron | шт. | 1 |  |
|  | Магазин сопротивления Р4831 | шт. | 2 |  |
|  | Мановакууметры, манометры показывающие (АМВУ-1, МТ-100, МТК, ОБМ1-100, МТИ1216, PG23CP, 111.12, 213.53.100, 212.20 Cont. 821.12 и др.) | шт. | 88 |  |
|  | Манометры показывающие ПСК МП4-Уп | шт. | 3 |  |
|  | Манометр электронный ЭКМ-2005-ДИ модель ИМ2,5М | шт. | 4 |  |
|  | Мегаомметр Е6-32 | шт. | 4 |  |
|  | Микроомметр ТС-200 | шт. | 1 |  |
|  | Мост постоянного тока Р333 | шт. | 1 |  |
|  | Мультиметр АРРА 99II | шт. | 2 |  |
|  | Мультиметр цифровой AMM-1062 | шт. | 1 |  |
|  | Мультиметр цифровой APPA 103N | шт. | 1 |  |
|  | Мультиметр цифровой APPA P3 | шт. | 1 |  |
|  | Мультиметр цифровой DT-9908 | шт. | 1 |  |
|  | Мультиметр цифровой АРРА 305 | шт. | 3 |  |
|  | Мультиметр-мегаомметр AM-2125 | шт. | 2 |  |
|  | Нагрузка электронная программируемая АТН-8301 | шт. | 1 |  |
|  | Омметр ВИТОК | шт. | 1 |  |
|  | Осциллограф универсальный 2-х канальный RIGOL DS-5152 MA | шт. | 1 |  |
|  | Осциллограф цифровой ADS-6322 | шт. | 1 |  |
|  | Осциллограф цифровой АКИП-4115/4А | шт. | 1 |  |
|  | Осциллограф-мультиметр АСК-2068 | шт. | 1 |  |
|  | Преобразователь измерительный многофункциональный Ф1775.2-АД-03-01-1-1-В | шт. | 4 |  |
|  | Преобразователь измерительный напряжения переменного тока Е855В | шт. | 4 |  |
|  | Преобразователь измерительный напряжения переменного тока Е858В | шт. | 4 |  |
|  | Преобразователь измерительный токовый РЕТ-ДТ | шт. | 1 |  |
|  | Прибор измерительный цифровой ПК-60 | шт. | 1 |  |
|  | Прибор кабельный ИРК-ПРО ГАММА DSL | шт. | 1 |  |
|  | Прибор универсальный измерительный DMK 80 R1, DMK 81 R1, DMK 84 R1, DMK 22 | шт. | 10 |  |
|  | Приборы для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии Энергомонитор-3.3 | шт. | 1 |  |
|  | Регистратор высокочастотных импульсов PD-Analyzer/6P | шт. | 1 |  |
|  | Прибор электроизмерительный многофункциональный цифровой Ц4352-М1 | шт. | 1 |  |
|  | Регистратор электрических процессов цифровой ПАРМА РП4.11 | шт. | 2 |  |
|  | Рефлектометр импульсный РД Мастер | шт. | 1 |  |
|  | Стенд высоковольтный стационарный СВС-100-12Д | шт. | 1 |  |
|  | Термометр жидкостной СП-В-П, ТТ-В | шт. | 13 |  |
|  | Трансформатор напряжения НОМ-10-66 У2 | шт. | 1 |  |
|  | Трансформатор напряжения VB12-MR | шт. | 6 |  |
|  | Трансформатор напряжения НТМИ-10-66 У3 | шт. | 2 |  |
|  | Трансформатор напряжения EGK 420 | шт. | 6 |  |
|  | Трансформатор тока ASS 24-100 | шт. | 6 |  |
|  | Трансформатор тока ST-1000 | шт. | 6 |  |
|  | Трансформатор тока АВ12-В3 | шт. | 57 |  |
|  | Установка высоковольтная ОМПИК-3i | шт. | 1 |  |
|  | Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков Тангенс 3м-3-Молния | шт. | 1 |  |
|  | Установка поверочная универсальная УППУ-МЭ 3.1 К | шт. | 1 |  |
|  | Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21.3 | шт. | 1 |  |
|  | Устройство измерительное электрической прочности изоляции РЕТОМ-6000 | шт. | 1 |  |
|  | Устройство синхронизации времени ИСС-2.3 | шт. | 2 |  |
|  | Устройство синхронизации времени Метроном-600 | шт. | 1 |  |
|  | Частотомер электронно-счетный GFC-8270H | шт. | 1 |  |
|  | Стенд высоковольтный стационарный СВС-100-12Д | шт. | 1 |  |
|  | Комплекс программно-технический измерительный ПТК "АСМУТ" (№ Р31.2014-05.100) | шт. | 1 |  |
|  | Комплекс программно-технический измерительный ПТК "АСМУТ" (№ Р31.2014-05.200) | шт. | 1 |  |
|  | Комплекс программно-технический измерительный ПТК Апогей (№ Р17.2015-01.150) | шт. | 1 |  |
|  | Комплекс программно-технический измерительный ПТК Апогей (№ Р25.2014.01-310) | шт. | 1 |  |
|  | Комплекс программно-технический измерительный ПТК Апогей (№ Р25.2014.01-320) | шт. | 1 |  |
|  | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) Красногорской ГЭС | шт. | 1 |  |
|  | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) Правокубанской ГЭС | шт. | 1 |  |
|  | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого и технического учета электрической энергии (АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ) Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. | шт. | 1 |  |
|  | Калибровка измерительных каналов ПТК ПРОФИ-ПУМА-Р Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2 (ГА 4 (шт.)) | шт. | 1 |  |
|  | СИ САУ ГА-1, САУ ГА-2, ВК и АСУ ТП Усть-Джегутинской МГЭС | шт. | 1 |  |
|  | СИ "ПРОФИ-ТВКР" Красногорских МГЭС-1, МГЭС-2 | шт. | 1 |  |
|  | Измеритель мощности Diamond SX-400 | шт. | 1 |  |
|  | Измеритель оптической мощности FНР1В02 | шт. | 1 |  |
|  | Рефлектометр оптический AQ7275 (№ 91JB20835) | шт. | 1 |  |
|  | Тестер цифровых линий Морион-Е1 | шт. | 1 |  |
|  | Периодомер-мультиметр портативный МПП (2шт) | шт. | 2 |  |
|  | Пирометр инфракрасный MLG 225 Laborant (2 шт) | шт. | 2 |  |
|  | Пирометр инфракрасный ADA TemPro 900 (2 шт) | шт. | 2 |  |
|  | Тепловизор инфракрасный Testo 885-2 | шт. | 1 |  |
|  | Дальномер лазерный CST/Berger RF25 (№ 207143218) | шт. | 1 |  |

Приложение № 2

к техническим требованиям

Перечень измерительных каналов (ИК) САУ ГА-1 (ГА-2) и

АСУ ТП Усть-Джегутинской МГЭС

Измерительные каналы Системы автоматизированного регулирования гидроагрегата № 1 и АСУ ТП Усть-Джегутинской МГЭС (САУ ГА и АСУ ТП)

ИК 1: Частота FMD1 канал 0 (частота вращения 1)

ИК 2: Частота FMD1 канал 1 (частота вращения 2)

ИК 3: Частота FMD1 канал 2 (частота напряжения генератора)

ИК 4: Частота FMD1 канал 3 (частота напряжения сети)

ИК 5: Частота FMD2 канал 0 (частота вращения 1)

ИК 6: Частота FMD2 канал 1 (частота вращения 2)

ИК 7: Частота FMD2 канал 2 (частота напряжения генератора)

ИК 8: Частота FMD2 канал 3 (частота напряжения сети)

ИК 9: Положение штока сервомотора НА

ИК 10: Положение штока сервомотора РК

ИК 11: Положение ПГР НА

ИК 12: Положение ПГР РК

ИК 13: Расход воды через МО турбинного подшипника

ИК 14: Расход воды на МО нижней крестовины

ИК 15: Расход воды на МО верхней крестовины

ИК 16: Расход воды на воздухоохладители

ИК 17: Расход воды через турбину (кг/см2)

ИК 18: Давление воды в спиральной камере

ИК 19: Давление масла в ПГР НА

ИК 20: Давление в напорном трубопроводе водяного охлаждения

ИК 21: Давление воды на охлаждение уплотнения вала турбины

ИК 22: Давление воздуха в ремонтном уплотнении

ИК 23: Действующий напор (нетто)

ИК 24: Уровень в маслованне подпятника и верхнего подшипника

ИК 25: Уровень в маслованне нижнего подшипника

ИК 26: Температура направляющего подшипника турбины (ТС)

ИК 27: Температура направляющего подшипника турбины (термометр)

ИК 28: Температура масла в маслованне турбинного подшипника

ИК 29: Температура обмотки статора т.1

ИК 30: Температура обмотки статора т.2

ИК 31: Температура обмотки статора т.3

ИК 32: Температура обмотки статора т.4

ИК 33: Температура обмотки статора т.5

ИК 34: Температура обмотки статора т.6

ИК 35: Температура обмотки статора т.7

ИК 36: Температура обмотки статора т.8

ИК 37: Температура обмотки статора т.9

ИК 38: Температура обмотки статора т.10

ИК 39: Температура обмотки статора т.11

ИК 40: Температура обмотки статора т.12

ИК 41: Температура сердечника статора т.1

ИК 42: Температура сердечника статора т.2

ИК 43: Температура сердечника статора т.3

ИК 44: Температура сердечника статора т.4

ИК 45: Температура сердечника статора т.5

ИК 46: Температура сердечника статора т.6

ИК 47: Температура сердечника статора т.7

ИК 48: Температура сердечника статора т.8

ИК 49: Температура сегмента 1 подпятника

ИК 50: Температура сегмента 2 подпятника

ИК 51: Температура верхнего подшипника сегмент 1 (Г-обр.)

ИК 52: Температура верхнего подшипника сегмент 2 (Г-обр.)

ИК 53: Температура нижнего подшипника сегмент 1

ИК 54: Температура нижнего подшипника сегмент 2

ИК 55: Температура в маслованне подпятника и верхн. подшипника

ИК 56: Температура в маслованне нижнего подшипника

ИК 57: Температура горячего воздуха статора т.1

ИК 58: Температура горячего воздуха статора т.2

ИК 59: Температура холодного воздуха статора т.1

ИК 60: Температура холодного воздуха статора т.2

ИК 61: Температура холодного воздуха статора т.3

ИК 62: Температура холодного воздуха статора т.4

ИК 63: Напряжение линейное А

ИК 64: Напряжение линейное B

ИК 65: Напряжение линейное C

Измерительные каналы Системы автоматизированного регулирования гидроагрегата № 2 и АСУ ТП Усть-Джегутинской МГЭС (САУ ГА и АСУ ТП)

ИК 66: Частота FMD1 канал 0 (частота вращения 1)

ИК 67: Частота FMD1 канал 1 (частота вращения 2)

ИК 68: Частота FMD1 канал 2 (частота напряжения генератора)

ИК 69: Частота FMD1 канал 3 (частота напряжения сети)

ИК 70: Частота FMD2 канал 0 (частота вращения 1)

ИК 71: Частота FMD2 канал 1 (частота вращения 2)

ИК 72: Частота FMD2 канал 2 (частота напряжения генератора)

ИК 73: Частота FMD2 канал 3 (частота напряжения сети)

ИК 74: Положение штока сервомотора НА

ИК 75: Положение штока сервомотора РК

ИК 76: Положение ПГР НА

ИК 77: Положение ПГР РК

ИК 78: Расход воды через МО турбинного подшипника

ИК 79: Расход воды на МО нижней крестовины

ИК 80: Расход воды на МО верхней крестовины

ИК 81: Расход воды на воздухоохладители

ИК 82: Расход воды через турбину (кг/см2)

ИК 83: Давление воды в спиральной камере

ИК 84: Давление масла в ПГР НА

ИК 85: Давление в напорном трубопроводе водяного охлаждения

ИК 86: Давление воды на охлаждение уплотнения вала турбины

ИК 87: Давление воздуха в ремонтном уплотнении

ИК 88: Действующий напор (нетто)

ИК 89: Уровень в маслованне подпятника и верхнего подшипника

ИК 90: Уровень в маслованне нижнего подшипника

ИК 91: Температура направляющего подшипника турбины (ТС)

ИК 92: Температура направляющего подшипника турбины (термометр)

ИК 93: Температура масла в маслованне турбинного подшипника

ИК 94: Температура обмотки статора т.1

ИК 95: Температура обмотки статора т.2

ИК 96: Температура обмотки статора т.3

ИК 97: Температура обмотки статора т.4

ИК 98: Температура обмотки статора т.5

ИК 99: Температура обмотки статора т.6

ИК 100: Температура обмотки статора т.7

ИК 101: Температура обмотки статора т.8

ИК 102: Температура обмотки статора т.9

ИК 103: Температура обмотки статора т.10

ИК 104: Температура обмотки статора т.11

ИК 105: Температура обмотки статора т.12

ИК 106: Температура сердечника статора т.1

ИК 107: Температура сердечника статора т.2

ИК 108: Температура сердечника статора т.3

ИК 109: Температура сердечника статора т.4

ИК 110: Температура сердечника статора т.5

ИК 111: Температура сердечника статора т.6

ИК 112: Температура сердечника статора т.7

ИК 113: Температура сердечника статора т.8

ИК 114: Температура сегмента 1 подпятника

ИК 115: Температура сегмента 2 подпятника

ИК 116: Температура верхнего подшипника сегмент 1 (Г-обр.)

ИК 117: Температура верхнего подшипника сегмент 2 (Г-обр.)

ИК 118: Температура нижнего подшипника сегмент 1

ИК 119: Температура нижнего подшипника сегмент 2

ИК 120: Температура в маслованне подпятника и верхн. подшипника

ИК 121: Температура в маслованне нижнего подшипника

ИК 122: Температура горячего воздуха статора т.1

ИК 123: Температура горячего воздуха статора т.2

ИК 124: Температура холодного воздуха статора т.1

ИК 125: Температура холодного воздуха статора т.2

ИК 126: Температура холодного воздуха статора т.3

ИК 127: Температура холодного воздуха статора т.4

ИК 128: Напряжение линейное А

ИК 129: Напряжение линейное B

ИК 130: Напряжение линейное Джегутинской МГЭС (САУ ГА и АСУ ТП)

Измерительные каналы вибрации системы автоматического управления гидроагрегатом № 1 Усть-Джегутинской МГЭС

№ ИК131. Абс. верт. вибр. верхней крестовины со стороны НБ

№ ИК132. Абс. гор. вибр. нижней крестовины со стороны ЛБ

№ ИК133. Абс. гор. вибр. нижней крестовины со стороны НБ

№ ИК134. Абс. гор. вибр. верхней крестовины со стороны ЛБ

№ ИК135. Абс. гор. вибр. верхней крестовины со стороны НБ

№ ИК136. Абс. верт. вибр. крышки турбины со стороны НБ

№ ИК137. Абс. гор. вибр. турб. подшипника со стороны ЛБ

№ ИК138. Абс. гор. вибр. турб. подшипника со стороны НБ

№ ИК139. Отн. вибр. вала-надставки в районе ген. подшипника со стороны ЛБ

№ ИК140. Отн. вибр. вала-надставки в районе ген. подшипника со стороны НБ

№ ИК141. Отн. вибр. вала турбины в районе турб. подшипника со стороны ЛБ

№ ИК142. Отн. вибр. вала турбины в районе турб. подшипника со стороны НБ

Измерительные каналы вибрации системы автоматического управления гидроагрегатом № 2 Усть-Джегутинской МГЭС

№ ИК143. Абс. верт. вибр. верхней крестовины со стороны НБ

№ ИК144. Абс. гор. вибр. нижней крестовины со стороны ЛБ

№ ИК145. Абс. гор. вибр. нижней крестовины со стороны НБ

№ ИК146. Абс. гор. вибр. верхней крестовины со стороны ЛБ

№ ИК147. Абс. гор. вибр. верхней крестовины со стороны НБ

№ ИК148. Абс. верт. вибр. крышки турбины со стороны НБ

№ ИК149. Абс. гор. вибр. турб. подшипника со стороны ЛБ

№ ИК150. Абс. гор. вибр. турб. подшипника со стороны НБ

№ ИК151. Отн. вибр. вала-надставки в районе ген. подшипника со стороны ЛБ

№ ИК152. Отн. вибр. вала-надставки в районе ген. подшипника со стороны НБ

№ ИК153. Отн. вибр. вала турбины в районе турб. подшипника со стороны ЛБ

№ ИК154. Отн. вибр. вала турбины в районе турб. подшипника со стороны НБ

Перечень средств измерений (СИ) входящих в ПТК САУ ГА-1 (ГА-2) Усть-Джегутинской МГЭС подлежащих поверке

- Модули ввода аналоговых сигналов типа NX-AD4204 (34568-15) 4 шт. (по 2 в каждом ПТК);

- Комплексы измерительные спектральной обработки данных (КИСОД) типа MIDAS FMD2 (4 ИК типа FM) (62163-15) 2 шт. (по 1 в каждом ПТК);

- Датчики биения вала типа ДБВ-ОВ-20-2000-0/20-40/Д20-Н, вибропреобразователи типа ДВП-1000П-0,7/200-Д20-Н (77662-20) 24 шт. (по 12 на каждом гидроагрегате).

Все сигналы, входящие в систему (ПТК – цифровые ИК, по Modbus/TCP, EtherNet/IP, HART протоколам должны калиброваться в соответствии с заводскими методиками производителя (завода-изготовителя), приложения №4 к ТТ:

- «Система автоматизированного регулирования гидроагрегата и АСУ ТП Усть-Джегутинской МГЭС (САУ ГА и АСУ ТП)» МК 362148636-2022;

- «Методика калибровки измерительных каналов вибрации» Р32.2021.00.002.ПМ, (В САУ ГА-1 (ГА-2) являются подсистемами виброконтроля каждого гидроагрегата).

Аналоговые сигналы (до первичных преобразователей) с датчиков вибраций, ТТ, ТН, расходомеров, уровнемеров, термосопротивлений и других датчиков и преобразователей – аналоговые измерительные каналы от СИ до первичных преобразователей, в том числе с выходом токовой петли 4…20 мА, необходимо калибровать соответствующими электроизмерительными, поверочными (эталонными) устройствами (установками, калибраторами), в соответствии с заводской документацией.

Поверку (калибровку) подсистем САУ ГА и АСУ ТП, СИ с подошедшими сроками поверки, входящие в программно-технические комплексы ПТК данных систем, необходимо поверять в составе шкафа, с последующим внесением в ФИФ и получением свидетельства о поверке (сертификата о калибровке) от Росстандарта.

Приложение № 3

к техническим требованиям

Перечень датчиков и измерительных каналов систем термо-виброконтроля ПТК "ПРОФИ-ТВКР" Красногорских МГЭС-1, МГЭС-2 подлежащих поверке (калибровке)

| № п/п | Оборудование | Типы датчиков | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красногорская МГЭС-1 (Красногорская ГЭС) ГГ1: | ИЛП – датчик боя | 8 |
|  |  | ИЛП – отметчик оборотов | 1 |
|  |  | ИВП-0,8/200 – датчик абсолютной горизонтальной вибрации | 6 |
|  |  | ИВП-0,8/200 – датчик абсолютной вертикальной вибрации | 3 |
|  |  | ИВП-2/400 - датчик абсолютной горизонтальной вибрации | 4 |
|  |  | ИК СИ вибрации | 22 |
|  |  | ИК СИ температуры | 61 |
| 2 | Красногорская МГЭС-1 (Красногорская ГЭС) ГГ2: | ИЛП – датчик боя | 8 |
|  |  | ИЛП – отметчик оборотов | 1 |
|  |  | ИВП-0,8/200 – датчик абсолютной горизонтальной вибрации | 6 |
|  |  | ИВП-0,8/200 – датчик абсолютной вертикальной вибрации | 3 |
|  |  | ИВП-2/400 - датчик абсолютной горизонтальной вибрации | 4 |
|  |  | ИК СИ вибрации | 22 |
|  |  | ИК СИ температуры | 61 |
| 3 | Красногорская МГЭС-2 (Правокубанская ГЭС) ГГ1: | ИЛП – датчик боя | 8 |
|  |  | ИЛП – отметчик оборотов | 1 |
|  |  | ИВП-0,8/200 – датчик абсолютной горизонтальной вибрации | 6 |
|  |  | ИВП-0,8/200 – датчик абсолютной вертикальной вибрации | 3 |
|  |  | ИВП-2/400 - датчик абсолютной горизонтальной вибрации | 4 |
|  |  | ИК СИ вибрации | 22 |
|  |  | ИК СИ температуры | 61 |
| 4 | Красногорская МГЭС-2 (Правокубанская ГЭС) ГГ2: | ИЛП – датчик боя | 8 |
|  |  | ИЛП – отметчик оборотов | 1 |
|  |  | ИВП-0,8/200 – датчик абсолютной горизонтальной вибрации | 6 |
|  |  | ИВП-0,8/200 – датчик абсолютной вертикальной вибрации | 3 |
|  |  | ИВП-2/400 - датчик абсолютной горизонтальной вибрации | 4 |
|  |  | ИК СИ вибрации | 22 |
|  |  | ИК СИ температуры | 61 |

Аналоговые сигналы (до первичных преобразователей) с датчиков вибрации и температуры – аналоговые измерительные каналы от СИ до первичных преобразователей, в том числе с выходом токовой петли 4…20 мА, необходимо калибровать соответствующими электроизмерительными, поверочными (эталонными) устройствами (установками, калибраторами), в соответствии с заводской документацией.

Каналы измерения, включают в себя преобразователи и цепи измерения.

Контроль гидроагрегатов производится по следующим параметрам:

- Бой вала ВГП по бьефу

- Бой вала ВГП по берегу

- Бой вала НГП по бьефу

- Бой вала НГП по берегу

- Бой вала ТП по бьефу

- Бой вала ТП по берегу

- Бой диска ПП со стороны берега/бьефа

- Бой диска ПП со стороны берега/бьефа

- Отметчик оборотов

- Абсолютная горизонтальная вибрация корпуса ВГП по бьефу

- Абсолютная горизонтальная вибрация корпуса ВГП по берегу

- Абсолютная горизонтальная вибрация корпуса НГП по бьефу

- Абсолютная горизонтальная вибрация корпуса НГП по берегу

- Абсолютная горизонтальная вибрация корпуса ТП по бьефу

- Абсолютная горизонтальная вибрация корпуса ТП по берегу

- Абсолютная вертикальная вибрация корпуса ПП со стороны берега/бьефа

- Абсолютная вертикальная вибрация корпуса ПП со стороны берега/бьефа

- Абсолютная вертикальная вибрация КТ со стороны берега/бьефа

- Абсолютная горизонтальная вибрация сердечника статора по бьефу

- Абсолютная горизонтальная вибрация сердечника статора по берегу

- Абсолютная горизонтальная вибрация сердечника статора по бьефу

- Абсолютная горизонтальная вибрация сердечника статора по берегу

- Температура

Измерения производятся во всех режимах непрерывно с возможностью просмотра тренда, как в текущем времени, так и за прошедший период. Результаты измерений сохраняются в «памяти» Системы.

Приложение № 5

к техническим требованиям

- Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг.

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ (далее по тексту–НИР).

- Сметы или расчеты на НИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.

- Стоимость НИР/НИОКР (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Пересчет сметной стоимости НИР по состоянию на 01.01.2001, 01.01.1995 (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости НИР, затраты организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.1998 № 9-10-17/40, дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.

- Стоимость НИР, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

- Средства на выполнение НИР определяются отдельными расчетами в соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), сводную смету необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах сводной сметы в накопительной форме(справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой сводной сметы в накопительной форме очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма сводной сметы в накопительной (образец приложение № 3.1) ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

ЛС являются приложениями к сводной смете в накопительной форме. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в Сводную смету в накопительной форме - по порядку.

- «Результаты вычислений и итоговые данные округлять до целых рублей:

- графа 5 «Стоимость» (образец 2п приложения 2);

- графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец 3п приложения 2).

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях,

-при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;

-при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.

- Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel»).

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется предварительный расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 216-ФЗ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве НИР по статьям затрат следующие:

Суточные – 700 руб./сутки;

Проживание – 4000 руб./сутки;

Проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

- В случае учета строительно-монтажных работ в рамках исполнения работ при производстве НИР/НИОКР необходимо руководствоваться соответствующими требованиями к оформлению и составлению сметной документации при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.

- Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов.

- Стоимость материальных ресурсов и комплектующих, необходимых для создания опытных образцов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3).

- Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемым в целях создания опытных образов и макетов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов (в случае наличия таковых).

Приложение № 1

к требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы 3п

при составлении смет на НИР

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма 3п), разработанным организацией, выполняющей НИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма 3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в Образце 3П Приложения №2.

- Особенности заполнения формы 3П.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости, с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ:

- в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30% – уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Предварительный расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указывать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления предварительного расчета. Форма расчета приведена в Образце 3П Приложения 2.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве НИР:

- суточные – 700 руб./сутки;

- проживание – 4000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс –эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ).

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке по заполнению формы 3П

СПРАВКА (Образец)

Настоящим (Краткое/Полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых с/с………  (%)

Рентабельность предприятия……………………….. (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(Краткое/Полное наименование организации) ________________ (Ф.И.О.)

м.п.

(Главный бухгалтер)

(Краткое/Полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (Ф.И.О.)

м.п.

Приложение № 2

к требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг

Образцы оформления сметной документации на НИР

Образец 2П

Приложение №…… к договору № от СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________И.О.Ф.; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________И.О.Ф.. СМЕТА № на научно-исследовательские работы Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида НИР___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование подрядной организации_________________________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика_________________________________ __________________________________________________________________ № пп; Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ; Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства; Расчет стоимости: (a + bx) Ki, или (объем строительно-монтажных работ) проц.; Стоимость. 100 или количество цена. 1; 2; 3; 4; 5. Составил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/ Проверил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/

Образец 3п

Приложение №_____к договору, дополнительному соглашению СОГЛАСОВАНО: _________________ (Подрядчик) _________________ И.О.Ф; УТВЕРЖДАЮ: ________________(Заказчик) _________________И.О.Ф.. СМЕТА № на научно-исследовательские работы Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида НИР___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование организации__________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика_________________________________ __________________________________________________________________ 1. Расчет заработной платы № п.п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. ______________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________ 2.2 Себестоимость работ____________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________ Итого:___________________________________________________________ 3 Командировочные расходы (по предварительному расчету)_____________ Всего (руб.) ______________________________________________________ _________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/ Проверил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/

Приложение № 3

к требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг

Приложение №   к договору №   от _

| СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________И.О.Ф. | УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________И.О.Ф. |
| --- | --- |

СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида

НИОКР___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование подрядной организации_________________________________

__________________________________________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

__________________________________________________________________

| № п.п. | Перечень (наименование) выполняемых работ | Ссылка на № смет и расчетов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Итого по смете ___________________________________________________ руб.

(сумма прописью)

Составил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор – ставится только его виза.

*Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.