Часть II. Описание предмета закупки

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирка вакуумная, 4 мл (13*75мм), шт. | Пробирка вакуумная для безопасного взятия крови из полиэтилентерфталата с силиконовым покрытием; предназначена для биохимических, иммунологических и серологических исследований. Наполнитель: кремнезем для быстрого образования сгустка в течение 15-30 мин. Размер пробирок 13х75мм. Стандартный объем образца: 4 мл. Рабочая температура: 4 С – 25 С Максимальное отклонение содержания вакуума: 10% Крышка комбинированная: материал резиновой пробки - бромбутилкаучук, материал защитного колпачка – полипропилен. Цвет в соответствии с ISO 6710 – красный. Стерилизация - гамма-лучами, метод стерилизации указан на этикетке пробирок и на упаковке. Рабочая информация на этикетках - на русском языке. В штативе 100 шт., в коробке 12 штативов (1200 пробирок). Штатив из термоизолирующего материала. Пробирка вакуумная с активатором сгустка, 4 мл., пластик (13 х 75 мм.) | Штука | 109 200 |
| 2 | Пробирка с цитратом с голубой крышкой, 4,5 мл.,шт | С покрытием; предназначена для исследования гемостаза и коагуляции. Материал пробирки: боросиликатное стекло. Наполнитель: 0,129 М (3,8%) цитрат натрия. Размер пробирок: 13х75мм. Стандартный объем образца: 4,5 мл. Максимальное отклонение содержания вакуума: 5%. Крышка комбинированная: материал резиновой пробки - бромбутилкаучук, материал защитного колпачка - полипропилен, цвет в соответствии с ISO 6710 - голубой. Метод стерилизации указан на этикетке пробирок и на упаковке. Рабочая информация на этикетках - на русском языке. Этикетка с двойным отрывным цифровым кодом. В штативе № 100 шт., в коробке 10 штативов (1000 пробирок). Штатив из термоизолирующего материала 4,5 мл. Пробирка вакуумная с 3,8% цитратом натрия, (13 х 75мм) | Штука | 6 000 |
| 3. | Пробирка вакуумная для взятия венозной крови 1,4 мл с 3,8% цитратом натрия, 13 х 75 мм | Вакуумная пробирка для взятия венозной крови , тринатрий цитрат (3,8% 9:1) Размер пробирки, мм: 13х75; Объем пробы, мл: 1.4; Цвет крышки - голубая; Упаковка фольгированная Предотвращает попадание прямых солнечных лучей, что защищает от испарения цитрата. Метод стерилизации – радиационный (гамма-лучи) Содержит буферный раствор цитрата натрия (соотношение кровь:цитрат 9:1); Используется для исследования образца цитратной крови в коагулологии (исследованиях гемостаза) | Штука | 1200 |
| 4 | Пробирка вакуумная для исследования крови с ЕДТА-К3,шт, 4 мл. | Пробирка вакуумная для безопасного взятия крови из полиэтилентерфталата с силиконовым покрытием; предназначена для гематологических исследований. Пробирка с трикалиевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты. Размер пробирок: 13х75мм. Стандартный объем образца: 4мл. Цвет крышки: фиолетовый. Рабочая температура: 4 С – 30 С Максимальное отклонение содержания вакуума: 10% Крышка - комбинированная: материал резиновой пробки - бромбутилкаучук, материал защитного колпачка – полипропилен. Стерилизация - гамма-лучами, метод стерилизации указан на этикетке пробирок и на упаковке. Рабочая информация на этикетках - на русском языке. В штативе № 100 шт., в коробке 12 штативов (1200 пробирок). Штатив из термоизолирующего материала. Пробирка вакуумная с ЭДТА-К3, 4 мл., пластик (13 х 75 мм.), | Штука | 109 200 |
| 5 | Игла двусторонние зеленая.,шт. | Игла двусторонняя для системы взятия венозной крови, 21Gх1 1\2. Материал иглы - нержавеющая сталь; Полная внутренняя стерильность иглы указана на упаковке; Цвет канюли -ЗЕЛЕНЫЙ; силиконизированное покрытие иглы снаружи и изнутри; гибкий клапан из каучука на конце иглы, предназначен для предотвращения обратного тока крови; двойной косоугольный срез с сагиттального конца иглы; тройная копьевидная заточка лазером; длина иглы 38 мм (1,5 дюйма); Диаметр иглы 0,8 мм (маркировка 21 G); Наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель; Наличие перфорации на колпачке иглы, предотвращающее повторное использование, 100 шт/уп.Иглы двусторонние зеленая, 0,8х38мм, 21G*1 1\2 , упак.100 шт., | Штука | 95 000 |
| 6 | Игла-бабочка с адаптером (детская), шт. | Стерильный набор для безопасного взятия проб крови в вакуумные пробирки. Набор состоит из иглы-бабочки, безлатексного катетера и луэр-адаптера. Игла с V-образной заточкой, силиконизированная. Размер иглы-бабочки 22G*3/4 (диаметр 0,7мм, длина 19мм). Длина катетера: 300 мм. Луэр-адаптер имеет иглу с гибким резиновым клапаном для безопасного взятия проб крови. Метод стерилизации указан на этикетке набора и упаковке. В упаковке № 100 шт., в коробке 2000 шт. Игла-бабочка 22G (0,70х19мм) | Штука | 9 750 |
| 7 | Игла двусторонние, черная,шт | Игла двусторонняя для системы взятия венозной крови, 22G*1 1\2.Материал иглы - нержавеющая сталь; Полная внутренняя стерильность иглы указана на упаковке; Цвет канюли -ЧЕРНЫЙ; силиконизированное покрытие иглы снаружи и изнутри; гибкий клапан из каучука на конце иглы, предназначен для предотвращения обратного тока крови; двойной косоугольный срез с сагиттального конца иглы; тройная копьевидная заточка лазером; длина иглы 38 мм (1,5 дюйма); Диаметр иглы 0,7 мм (маркировка 22 G); Наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель; Наличие перфорации на колпачке иглы, предотвращающее повторное использование, 100 шт/уп. Иглы двусторонние черная, 0,7х38мм, 22G*1 1\2 , упак.-100/6000 | Штука | 30 000 |
| 8 | Игла для забора крови с принадлежностями: 1. Игла одноразовая 21G; 2. Переходник-держатель иглы пластиковый с защитным щитком | Игла для забора крови с принадлежностями: 1. Игла одноразовая 21G; 2. Переходник-держатель иглы пластиковый с защитным щитком; Держатель - обязательный компонент вакуумной системы, который является фиксирующим звеном между иглой и пробиркой в момент взятия крови. Держатель поставляется в комплекте с двухсторонней иглой и защитным щитком, который закрывает иглу сразу после окончания процедуры венепункции. Предназначен специально для рутинной работы. Не требуя изменения техники взятия крови, колпачок на двухсторонней игле помогает предотвратить случайные уколы иглой. - Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью для удобства работы в перчатках. Цвет держателя – прозрачный. Диаметр: 20-25мм, высота: 45 мм, - Материал защитного щитка - полиэтилен прозрачного цвета. - Размер иглы 21G*1 1/4 (0.8*32 мм) - Центральная резьба для вкручивания двусторонней иглы. - Стерильно, апирогенно, нетоксично. Стерилизация оксидом этилена. Групповая упаковка – 50 штук в коробке. | Штука | 200 |
| 9 | Держатель для игл, шт. | Изделие применяется в медицинских учреждениях, в том числе станциях переливания крови, ветеринарных клиниках. Назначение: для фиксации двусторонних игл и луэр-адаптеров и обеспечения удобного направления и соединения с ними вакуумных пробирок с диаметрами 13 и 16 мм в момент взятия пробы крови у пациента. Резьбовое соединение держателя совместимо с резьбовыми соединениями двусторонних игл и луэр-адаптеров, предназначенных для вакуумных систем, и обеспечивает их вкручивание/выкручивание с усилием 0,2 Нм, а также жесткое (безлюфтовое) соединение с держателем при их вкручивании до упора. Держатель не имеет внешних дефектов: трещин, заусенцев, острых кромок и/или других дефектов, способных повредить кожные покровы медицинского работника и/или перчатки, в которых он работает. Технические характеристики: Масса: 3 г. Габаритные размеры (Д х Ш х В) 30,1*26,5*50,7 мм: Внутренний диаметр 21 мм. Диаметр резьбы для двусторонних игл и луер-адаптеров, 4,7 мм Регистрационное удостоверение РФ- наличие. Материал изготовления: полипропилен Упаковка первичная: полиэтиленовый пакет. Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления. Срок годности: 8 лет.Держатель для игл 50 шт./упак. | Штука | 75 000 |