Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 71.12.39. Выполнение лабораторных исследований в составе инженерно-геологических изысканий по теме: «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка)»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель выполнения работ	3

1.3. Задачи работ	3

1.4. Существующее положение	3

1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к продукции	4

2.1. Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 1 – Виды и объемы работ, выполняемых при лабораторных исследованиях	4

2.2. Требования к срокам выполнения работ	11

Таблица 2 – Требования к срокам выполняемых работ	11

2.3. Требования к качеству работ	12

Таблица 3 – Требования к качеству выполняемых работ	12

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	19

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	19

5.	Приложения	19

Приложение № 1	20

Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ	20

Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.39. Выполнение лабораторных исследований в составе инженерно-геологических изысканий по теме: «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка)».

1.2. Цель выполнения работ

Получение инженерно-геологической информации в виде физико-механических характеристик грунтов, необходимой для разработки проектной документации по достройке объектов Загорской ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка), и получения положительного заключения экспертизы инженерно-геологических изысканий.

1.3. Задачи работ

В соответствии с поставленной целью в процессе работ планируется решить следующие задачи:

­	определение показателей физико-механических и химических свойств грунтов и подземных вод.

1.4. Существующее положение

Наименование объекта – Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка).

Местоположение объекта – Рп. Богородское, д. 101, г.о. Сергиево-Посадский, Московская область, Российская Федерация, 141342. Участок размещения ГТС Загорской ГАЭС-2.

Основания для выполнения работ – Договор Подряда № 142/25-ОКС от 10.03.2025 г.

Вид градостроительной деятельности – Новое строительство (достройка).

Генеральный Заказчик – АО «Загорская ГАЭС-2».

Заказчик – АО «Институт Гидропроект». 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2,

Факс: (499)158-04-89. E-mail: hydro@hydroproject.ru.

Идентификационные сведения:

Назначение объекта согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 02.11.2022г. № 928/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям: 05.02.099.099.

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: не принадлежит.

Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": повышенный, КС-3.

Категория сложности инженерно-геологических условий района изысканий в соответствии с СП 47.13330.2016 (приложение Г) – III (сложная).

Краткая техническая характеристика объекта: максимальные нагрузки от сооружений составляют до 0,6 МПа.

- 1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

В процессе выполнения работ за Заказчиком остается право внесения изменений в состав и объемы работ в пределах стоимости договора.

Требования к продукции

2.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 1 – Виды и объемы работ, выполняемых при лабораторных исследованиях

| № п/п | Состав работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Лабораторные работы |  |  |  |
| Лабораторные определения физических свойств песчаных, крупнообломочных, глинистых, органических, органо-минеральных, скальных и полускальных грунтов: |  |  |  |
| 1 | Приемка, регистрация, консервация образца грунта с отбором части для хранения в архиве | один образец грунта | 885 |
| 2 | Отбор проб из образца грунтов для определения физических свойств | один образец грунта | 885 |
| 3 | Описание образца грунта для определения физических свойств | один образец грунта | 885 |
| 4 | Определение влажности грунта методом высушивания до постоянной массы | одно определение | 885 |
| 5 | Определение гигроскопической влажности грунта методом высушивания до постоянной массы | одно определение | 885 |
| 6 | Определение плотности влажного грунта методом взвешивания в воде | одно определение | 500 |
| 7 | Определение плотности частиц грунта пикнометрическим методом | одно определение | 885 |
| 8 | Определение гранулометрического (зернового) состава грунта ситовым методом с промывкой водой с разделением грунта по фракциям размерами: свыше 0,5 миллиметра, от 0,25 до 0,5 миллиметра, от 0,1 до 0,25 миллиметра и до 0,1 миллиметра | одно определение | 200 |
| 9 | Определение гранулометрического (зернового) состава грунта ситовым методом с промывкой водой с разделением грунта на фракции размерами: свыше 10 миллиметров, от 5 до 10 миллиметров, от 2 до 5 миллиметров, от 1 до 2 миллиметров, от 0,5 до 1 миллиметра, от 0,25 до 0,5 миллиметра, от 0,1 до 0,25 миллиметра и до 0,1 миллиметра | одно определение | 50 |
| 10 | Определение гранулометрического (зернового) состава грунта ареометрическим методом с разделением грунта на фракции размерами: от 0,05 до 0,1 миллиметра, от 0,01 до 0,05 миллиметра, от 0,005 до 0,01 миллиметра, от 0,001 до 0,005 миллиметра и до 0,001 миллиметра | одно определение | 300 |
| 11 | Определение угла естественного откоса с проведением испытания для грунта в воздушно-сухом состоянии и под водой | одно определение | 250 |
| Лабораторные определения физических свойств глинистых грунтов: |  |  |  |
| 12 | Определение верхнего предела пластичности глинистого грунта - влажности грунта на границе текучести и нижнего предела пластичности глинистого грунта - влажности грунта на границе раскатывания при проведении испытания с использованием образца грунта природной влажности | одно определение | 865 |
| 13 | Определение коэффициента фильтрации глинистого грунта | одно определение | 200 |
| Лабораторные определения физических свойств песчаных и крупнообломочных грунтов: |  |  |  |
| 14 | Определение плотности песчаного грунта в рыхлом и плотном состояниях | одно определение | 250 |
| 15 | Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов при постоянном градиенте напора (стационарный режим фильтрации) с содержанием частиц диаметром менее 0,1 миллиметра до 5 (пяти) процентов включительно | одно определение | 200 |
| 16 | Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов при постоянном градиенте напора (стационарный режим фильтрации) с содержанием частиц диаметром менее 0,1 миллиметра от 5 (пяти) до 20 (двадцати) процентов включительно | одно определение | 50 |
| Определения характеристик деформируемости грунтов методом компрессионного сжатия: |  |  |  |
| 17 | Определение характеристик деформируемости песчаного грунта методом компрессионного сжатия при нагружении одного образца грунта не менее чем пятью ступенями статической нагрузки | одно определение | 100 |
| 18 | Определение характеристик деформируемости глинистого грунта с показателем текучести менее 0,25 для образцов ненарушенного сложения методом компрессионного сжатия с предварительным водонасыщением образца грунта (при необходимости) и при нагружении одного образца грунта не менее чем пятью ступенями статической нагрузки | одно определение | 75 |
| 19 | Определение характеристик деформируемости глинистого грунта с показателем текучести более 0,25 для образцов ненарушенного сложения методом компрессионного сжатия с предварительным водонасыщением образца грунта (при необходимости) и при нагружении одного образца грунта не менее чем пятью ступенями статической нагрузки | одно определение | 75 |
| 20 | Определение характеристик деформируемости глинистого грунта методом компрессионного сжатия с предварительным водонасыщением образца грунта (при необходимости) и с разгрузкой образца грунта, а затем повторным нагружением при нагружении образца грунта не менее чем двенадцатью ступенями статической нагрузки | одно определение | 100 |
| Определение характеристик прочности грунтов методом одноплоскостного среза: |  |  |  |
| 21 | Определение характеристик прочности супеси консолидированно-дренированными испытаниями методом одноплоскостного среза при проведении не менее трех испытаний идентичных образцов при различных значениях нормального напряжения. | одно определение | 35 |
| 22 | Определение характеристик прочности суглинка с числом пластичности до 12 (двенадцати) процентов консолидированно-дренированными испытаниями методом одноплоскостного среза при проведении не менее трех испытаний идентичных образцов при различных значениях нормального напряжения | одно определение | 35 |
| 23 | Определение характеристик прочности суглинка с числом пластичности: от 12 (двенадцати) до 17 (семнадцати) процентов включительно консолидированно дренированными испытаниями методом одноплоскостного среза при проведении не менее трех испытаний идентичных образцов при различных значениях нормального напряжения | одно определение | 35 |
| 24 | Определение характеристик прочности глины с числом пластичности от 17 (семнадцати) до 30 (тридцати) процентов включительно консолидированно-дренированными испытаниями методом одноплоскостного среза при проведении не менее трех испытаний идентичных образцов при различных значениях нормального напряжения | одно определение | 35 |
| 25 | Определение характеристик прочности глины с числом пластичности от 30 (тридцати) до 40 (сорока) процентов включительно консолидированно-дренированными испытаниями методом одноплоскостного среза при проведении не менее трех испытаний идентичных образцов при различных значениях нормального напряжения | одно определение | 35 |
| 26 | Определение характеристик прочности глины с числом пластичности свыше 40 (сорока) процентов консолидированно-дренированными испытаниями методом одноплоскостного среза при проведении не менее трех испытаний идентичных образцов при различных значениях нормального напряжения | одно определение | 22 |
| Определение характеристик прочности грунтов методом трехосного сжатия: |  |  |  |
| 27 | Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - песчаный грунт | одно определение | 150 |
| 28 | Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - супеси | одно определение | 21 |
| 29 | Консолидированно-дренированным испытанием (КД)- суглинки с числом пластичности до 12 (двенадцати) процентов и показателем текучести до 0,5 включительно | одно определение | 21 |
| 30 | Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - суглинок с числом пластичности до 12 (двенадцати) процентов включительно и показателем текучести свыше 0,5 | одно определение | 21 |
| 31 | Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - суглинок с числом пластичности свыше 12 (двенадцати) процентов включительно и показателем текучести до 0,5 включительно | одно определение | 21 |
| 32 | Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - суглинок с числом пластичности свыше 12 (двенадцати) процентов включительно и показателем текучести свыше 0,5 | одно определение | 21 |
| 33 | Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - глина с показателем текучести до 0,25 | одно определение | 21 |
| 34 | Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - глина с показателем текучести свыше 0,25 до 0,5 включительно | одно определение | 21 |
| 35 | Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - глина с показателем текучести свыше 0,5 | одно определение | 21 |
| Определение характеристик деформируемости методом трехосного сжатия: |  |  |  |
| 36 | Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - песчаный грунт | одно определение | 100 |
| 37 | Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - супеси | одно определение | 21 |
| 38 | Консолидированно-дренированным испытанием (КД)- суглинки с числом пластичности до 12 (двенадцати) процентов и показателем текучести до 0,5 включительно | одно определение | 21 |
| 39 | Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - суглинок с числом пластичности до 12 (двенадцати) процентов включительно и показателем текучести свыше 0,5 | одно определение | 21 |
| 40 | Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - суглинок с числом пластичности свыше 12 (двенадцати) процентов включительно и показателем текучести до 0,5 включительно | одно определение | 21 |
| 41 | Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - суглинок с числом пластичности свыше 12 (двенадцати) процентов включительно и показателем текучести свыше 0,5 | одно определение | 21 |
| 42 | Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - глина с показателем текучести до 0,25 | одно определение | 21 |
| 43 | Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - глина с показателем текучести свыше 0,25 до 0,5 включительно | одно определение | 21 |
| 44 | Консолидированно-дренированным испытанием (КД) - глина с показателем текучести свыше 0,5 | одно определение | 21 |
| Определение виброползучести |  |  |  |
| 45 | Динамическое трехосное сжатие | одно определение | 30 |
| Определения предела прочности при одноосном сжатии скальных и полускальных грунтов |  |  |  |
| 46 | Определения предела прочности скального и полускального грунта при одноосном сжатии образца правильной формы плоскими плитами в природном состоянии | одно определение | 20 |
| Определения физических свойств и химического состава подземных и поверхностных вод и вытяжек из грунтов, коррозионной агрессивности грунтов |  |  |  |
| 47 | Определение сокращенного перечня физических свойств, химического состава и агрессивности подземных вод | одно определение | 7 |
| 48 | Определение сокращенного перечня физических свойств, химического состава и агрессивности водной вытяжки из грунтов | одно определение | 36 |
| 49 | Определение удельного электрического сопротивления и средней плотности катодного тока грунта | одно определение | 36 |

2.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 2 – Требования к срокам выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение лабораторных исследований | с даты заключения договора | 20.12.2026 |
| 2 | Корректировка результатов инженерно-геологических изысканий по замечаниям органов экспертизы | Дата передачи документации в ФАУ «ГГЭ» | До получения положительного заключения ФАУ «ГГЭ» |

2.3. Требования к качеству работ

Таблица 3 – Требования к качеству выполняемых работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими федеральными нормативно-техническими документами: - СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ; - СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83; - СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85»; - ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. - ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация; - СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85; - ГОСТ 30416-2020 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения; - ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик; - ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава; - ГОСТ 12248.1-2020 Грунты. Определение характеристик прочности методом одноплоскостного среза; - ГОСТ 12248.4-2020 Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия; - ГОСТ 12248.3-2020 Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости методом трехосного сжатия; - ГОСТ Р 56353-2022 Грунты. Методы лабораторного определения динамических свойств дисперсных грунтов; - ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний; Выполнение отдельных видов работ осуществляется в соответствии с требованиями действующих ГОСТ. Все перечисленные, а также прочие федеральные, региональные и отраслевые нормативно-технические документы применяются в редакции, актуальной на момент проведения изысканий. |
|  | Техническое сопровождение результата работ в ФАУ «ГГЭ» | Полученные замечания ФАУ «ГГЭ» должны быть отработаны Подрядчиком в течение 10 календарных дней с даты их получения. |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Требования к порядку выполнения работ | - До начала проведения работ Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие техническую компетентность лаборатории в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019) «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (аттестат аккредитации, свидетельство об аттестации, справка о состоянии измерений, сертификат соответствия) и область аттестации, включающую испытания, соответствующие таблице № 1 настоящих требований. - Состав и объем работ предоставляются Заказчиком Подрядчику до начала проведения работ. - Образцы грунтов и воды поступают в лабораторию партиями по мере выполнения Заказчиком полевых работ. - По запросу Заказчика на любом этапе производства работ предоставляются все необходимые промежуточные рабочие материалы на бумажном или электронном носителе. - Передача результатов работ производится по мере их выполнения в течение всего срока изысканий, с периодичностью не менее 1 раза в неделю. - В случае обнаружения замечаний и недостатков в представленных документах Подрядчик устраняет их за свой счёт в установленные сроки. |
|  | Основные требования к работам | - Работы проводятся в соответствии с действующими техническими регламентами, стандартами и правилами, включая, но не ограничиваясь перечисленными в п.1.1.1 настоящих требований. - Хранение проб грунтов и подземных вод должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 12071-2014. - При проведении лабораторных исследований необходимо предоставлять Заказчику следующие материалы: - ведомости показателей физических свойств грунтов; - протоколы компрессионных, сдвиговых и трехосных испытаний грунтов; - результаты химического анализа водных вытяжек из грунтов с оценкой коррозионной агрессивности; - результаты химического анализа подземных вод с оценкой коррозионной агрессивности; - протоколы прочих испытаний, предусмотренных требованиями ГОСТ и СП при наличии специфических грунтов и опасных процессов. |
|  | Требования к применяемым оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Требования к оборудованию и материалам | Все установки и оборудование, используемые в процессе выполнения изысканий, должны иметь необходимые сертификаты, тарировки и свидетельства о поверках. |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |
|  | Контроль качества выполняемых работ | - Подрядчик обеспечивает внутренний контроль качества выполнения лабораторных работ, составляя соответствующие акты приемки и оценки качества работ. - Проведение внешнего контроля качества выполнения лабораторных работ со стороны Заказчика выполняется в рамках периодических инспекционных проверок. |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Работники, направляемые Подрядчиком для выполнения работ, должны обладать необходимой квалификацией и быть аттестованными на проведение соответствующих видов работ, иметь необходимые допуски, разрешения и/или лицензии. |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | В период выполнения работ должны соблюдаться требования действующих нормативно-правовых актов в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, локальных нормативных актов и иных документов, относящихся к сфере деятельности |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Требования к результатам работ | - Результаты лабораторных работ должны быть представлены на бланках лабораторных исследований (паспорта опытов), заверенных ответственным лицом, обладающим УКЭП. - Материалы в части содержания и оформления должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов. - По запросу Заказчика на любом этапе производства работ предоставлять необходимые предварительные и промежуточные рабочие материалы на бумажном или электронном носителе. |
|  | Требование к результату процедуры технического сопровождения экспертизы | - При прохождении экспертизы Подрядчик сопровождает результаты инженерно-геологических изысканий в части качества проведенных лабораторных исследований до получения положительного заключения. - В случае получения отрицательного заключения экспертизы по причине некачественных материалов Подрядчик за свой счет проводит корректировку лабораторных исследований. |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Общие требования | Приемка результатов работ осуществляется в соответствии с условиями договора |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Передача документации | Материалы лабораторных исследований передаются Заказчику в электронном виде, заверенном УКЭП – формат (*.pdf), а также в редактируемых форматах (*.doc, *.xls). |

/

Приложение № 1 к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).

- Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

- Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, таблицы объемов работ.

- Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с

прилагаемой к сметному расчету таблицы объемов работ (Приложение 4). Таблица объемов работ (Приложение 4) составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.

- Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития  РФ от 21.04.2025 N 23229-ИФ/09 или иных актуальных методических указаний.

- Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.

- При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

- Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

- Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне Департамента закупок и Департамента капитального строительства (в лице Управления организации проектной деятельности) с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.

- При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов

- Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.

- В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

- Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

- Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

- Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,

- при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

- в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц.

- Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

- При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей

документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.

- Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции,

расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на ПИР

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы №3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

- в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30%–уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ).

При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

СПРАВКА от______________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами___ (%)

Рентабельность предприятия_______ (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) ________________ (ФИО)

м.п.

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

Образцы оформления сметной документации

на проектные (изыскательские) работы

Образец 2П

Приложение № ____к договору № _____ от__________ СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) __________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________ Ф.И.О.. СМЕТА № на проектные (изыскательские) работы Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________ __________________________________________________________________ Наименование проектной (изыскательской) организации__________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика__________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору руб. № пп; Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ; Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства; Расчет стоимости: (a + bx) Ki, или (объем строительно-монтажных работ) проц.; Стоимость. 100 или количество цена. 1; 2; 3; 4; 5. Составил:___________/должность, организация/____________/подпись/___________/расшифровка подписи/ Проверил:___________/должность, организация/___________/подпись/________/расшифровка подписи/

Образец 3П

Приложение к ___ (договору, дополнительному соглашению)_________________________________________ СОГЛАСОВАНО: ________________ (Подрядчик) _________________ Ф.И.О.; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________ Ф.И.О. СМЕТА № на проектные (изыскательские) работы Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________ __________________________________________________________________ Наименование проектной (изыскательской) организации__________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика__________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору 1. Расчет заработной платы руб. № п.п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб.______________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________ 2.2 Себестоимость работ____________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________ Итого:___________________________________________________________ 3 Командировочные расходы (по расчету)_____________ Всего (руб.)_______________________________________________________ _________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил:______________/должность, организация/__________/подпись/_______/расшифровка подписи/ Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/_______ /расшифровка подписи/

Приложение №3

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| № пп. | Пункт назначения (туда / обратно) |  | Вид транспорта | Стоимость проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимость суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость проживания руб./сут. (без НДС) | Кол-во командировок | Кол-во командированванных человек | Итого стоимость командировочных расходов, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Из пункта 3 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Из пункта 3 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

| к Договору от___ ______202___ № _________ СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СВОДНАЯ СМЕТА № на проектные работы и инженерные изыскания. (наименование стройки). Заказчик. (наименование организации). Изыскательская организация. (наименование организации). Проектная организация. (наименование организации). Составлена в уровне цен на ________________ 20__ г.. N№ п/п; Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат; Обоснование; Сметная стоимость, руб.. инженерных изысканий; проектных работ. 1; 2; 3; 4; 5. I; Инженерные изыскания. Наименование сметы на инженерные изыскания; <X>. II; Проектная документация. Наименование сметы на проектные работы; <X>. III; Рабочая документация. Наименование сметы на проектные работы; <X>. Итого по видам работ; <X>; <X>. ВСЕГО; <X>. Руководитель проектной организации; ______________________________________________. [подпись (инициалы, фамилия)]. Главный инженер проекта; ________________________________________. [подпись (инициалы, фамилия)]. Начальник отдела; ____________________________________. [подпись (инициалы, фамилия)]. Заказчик. [должность, подпись (инициалы, фамилия)]. |  |  |  |  |

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.