Приложение № 3.2 к ТЗ

Требования к отделочным материалам. Фасад. Входная группа

Для фасадов при отсутствии локальных ограничений применять схему выбора цветовых решений согласно 
таблице 1.

Таблица 1

| Стены, металлические решетки на окнах | Вариант № 1. светло-серый цвет, RAL 7047 | белый цвет |
| --- | --- | --- |
|  | Вариант № 2. белый цвет, RAL 9010 |  |
| Цоколь | серый цвет | светло-серый цвет, приближенный к RAL 7047 |
| Кровля | Вариант № 1. светло-серый цвет |  |
|  | Вариант № 2. серый цвет | серый цвет, приближенный к RAL 7037 |
| Козырьки (включая каркас и стойки), ограждения пандусов и крылец | серый цвет |  |

Таблица 2

| Экстерьер |  |  | Изображение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ФАСАД | 1.1 | Вентилируемый фасад. Вариант № 1 |  | Металлический сайдинг Применяется для деревянных зданий, а также в исключительных случаях для зданий из кирпича, пеноблоков, когда работы по оштукатуриванию, окрашиванию, а также по восстановлению существующей поверхности фасада нецелесообразны |
|  | 1.2 | Вентилируемый фасад. Вариант № 2 |  | Виниловый сайдинг Применяется для деревянных зданий, а также в исключительных случаях для зданий из кирпича, пеноблоков, когда работы по оштукатуриванию, окрашиванию, а также по восстановлению существующей поверхности фасада нецелесообразны |
|  | 1.3 | Оштукатуривание |  | Штукатурка на цементной основе с полимерными добавками и пигментами различных цветов, минеральная Морозостойкая (для районов с неблагоприятным климатом). Размер зерна 3 мм. Цвет − серый. Применяется под последующее окрашивание акриловыми, силикатными, силиконовыми красками |
|  | 1.4 | Окрашивание |  | Фасадная краска в 2 слоя Вододисперсионная поливинилхлоридная краска для наружных работ с предварительной обработкой поверхности стен пропиткой глубокого проникновения. Применяется как по оштукатуренным поверхностям, так и для фасадов из кирпича, пеноблоков и т.п. Для кладки из кирпича при незначительных объемах восстановления поверхности фасада возможен отказ от окрашивания |
|  | 1.5 | Восстановление существующих поверхностей фасада | − | Частичное (не более 50% поверхности) восстановление существующего покрытия фасада |
| 2. КРОВЛЯ СКАТНАЯ | 2.1 | Металлочерепица |  | − |
|  | 2.2 | Профилированный лист |  | Профилированный лист с высотой гофры 20 − 35 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 − 0,7 мм |
| 3. ЦОКОЛЬ | 3.1 | Оштукатуривание и окрашивание |  | Фасадная краска в 2 слоя, вододисперсионная поливинилхлоридная краска для наружных работ с предварительной обработкой поверхности стен пропиткой глубокого проникновения. Применяется для цоколей из кирпича, пеноблоков и т.п. |
|  | 3.2 | Керамогранит. Вариант № 1 |  | Неглазурованный технический керамогранит Поверхность матовая, неполированная. Фактура − имитация натурального гранита с рисунком по всей толщине плитки, размер 600х600мм, толщина 9 −11 мм. Класс устойчивости к загрязнениям − 5. Повышенная износостойкость, усиленная водонепроницаемость, устойчивость к высоким низким температурам, стойкость к выцветанию, долговечность. Цвет серый |
|  | 3.3 | Керамогранит. Вариант № 2 |  | Гранит термообработанный Шероховатый, серого цвета, для ступеней − наружные края со снятой фаской. Размер 600х600мм, толщина 9 −11 мм. Класс устойчивости к загрязнениям − 5. Повышенная износостойкость, усиленная водонепроницаемость, устойчивость к высоким низким температурам, стойкость к выцветанию, долговечность. Цвет серый |
|  | 3.4 | Вентилируемый |  | Металлический сайдинг Применяется для деревянных зданий, а также в исключительных случаях для зданий из кирпича, пеноблоков и т.п., когда работы оштукатуриванию и окрашиванию технологически и экономически нецелесообразны |
|  | 3.5 | Вентилируемый |  | Виниловый сайдинг Применяется для деревянных зданий, а также в исключительных случаях для зданий из кирпича, пеноблоков и т.п., когда работы оштукатуриванию и окрашиванию технологически и экономически нецелесообразны |
| 4. СТУПЕНИ / КРЫЛЬЦО/ ПАНДУС | 4.1 | Бетонная плитка |  | Бетонная плитка. Размер 400х400 мм, толщина не менее 50 мм. Цвет серый |
|  | 4.2 | Тротуарная плитка |  | Тротуарная плитка (брусчатка) Шероховатый, серого цвета, толщиной 40 мм, для ступеней – наружные края со снятой фаской, размер 100х200 мм, толщина – 40 мм. Класс устойчивости к загрязнениям – 5, морозостойкость – класс F200 (означает, что плитка может выдерживать до 200 циклов замерзания и оттаивания) |
|  | 4.3 | Тактильный напольный указатель |  | Тактильные напольные указатели – бетон, ТПУ, ПУ; – размер 300х300 мм, 600х600 мм, толщина 10 – 50 мм; – высота рифа 5 мм; – цвет – желтый |
| 5. КОЗЫРЕК | 5.1 | Профилированный лист. Вариант № 1 (приоритетный вариант, в соответствии с указаниями на Планировочном решении) |  | Профилированный лист с высотой гофры 6 –- 20 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 – 0,7 мм. Навес или консольный козырек, односкатный, выполняется из квадратного металлического профиля, окрашенного краской по металлу и П-образного профнастила светло-серого цвета |
|  | 5.2 | Поликарбонат. Вариант № 2 (в соответствии с указаниями на Планировочном решении) |  | Поликарбонат прозрачный монолитный Навес или консольный козырек, односкатный. Выполняется из квадратного металлического профиля окрашенного краской по металлу и поликарбоната прозрачного, толщиной 6 – 8 мм |
|  | 5.3 | Облицовка фасадных поверхностей козырька (в случае наличия бетонного козырька) |  | Профилированный лист с высотой гофры 6 – 20 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 – 0,7 мм. Облицовка по торцу, высота облицовки определяется в соответствии с размером рекламной вывески (в случае применения рекламных вывесок с подсветкой на раме). Применение рекламных конструкций определить по Альбому рекламно-информационных материалов и элементов фирменного стиля АО «Почта России» |
|  | 5.4 | Облицовка фасадных поверхностей козырька по подконструкции. Вариант №1 (в случае наличия бетонного козырька) |  | Металлический сайдинг по подконструкции Облицовка по торцу, высота облицовки определяется в соответствии с размером рекламной вывески (в случае применения рекламных вывесок с подсветкой на раме). Применение рекламных конструкций определить по Альбому рекламно-информационных материалов и элементов фирменного стиля АО «Почта России» |
|  | 5.5 | Облицовка фасадных поверхностей козырька по подконструкции. Вариант № 2 (в случае наличия бетонного козырька) |  | Виниловый сайдинг по подконструкции Облицовка по торцу, высота облицовки определяется в соответствии с размером рекламной вывески (в случае применения рекламных вывесок с подсветкой на раме). Применение рекламных конструкций определить по Альбому рекламно-информационных материалов и элементов фирменного стиля АО «Почта России» |
| 6. ОСТЕКЛЕНИЕ | Замена заполнения оконного проема |  |  | ПВХ профиль одинарной конструкции Увеличение камерности профиля с учетом локальных условий эксплуатации при обосновании его целесообразности, отступление от данного требования согласовывается с Заказчиком. Цвет профиля со стороны улицы и со стороны помещения − белый |
| 7. ТАМБУР | Замена ограждающих конструкций входных групп, выполняющих функцию тамбура, выполненных из дерева |  |  | ПВХ профиль одинарной конструкции с заполнением непрозрачными элементами до отметки +0,700/+0.800 от уровня чистого пола тамбура и с двухкамерным стеклопакетом без открывания выше отметки +0,700/+0.800. Увеличение камерности профиля с учетом локальных условий эксплуатации при обосновании его целесообразности, отступление от данного требования согласовывается с Заказчиком. Цвет профиля со стороны улицы и со стороны помещения – белый |