Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

| № п/п | № позиции |  | Требования заказчика |  |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование продукции |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Позиция 1 | ТСС АД-200С-Т400-2РКМ16 |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Основные характеристики: |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность, кВт |  |  | 200 |  |  |
|  | Максимальная мощность, кВт |  |  | 275 |  |  |
|  | Напряжение, В |  |  | 400 |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  | 450 |  |  |
|  | Коэффициент мощности |  |  | 0,8 |  |  |
|  | Количество фаз |  |  | 3 |  |  |
|  | Частота, Гц |  |  | 50 |  |  |
|  | Запуск |  |  | Автоматический |  |  |
|  | Вид топлива |  |  | Дизель |  |  |
|  | Емкость топливного бака, не менее л |  |  | 410 |  |  |
|  | Исполнение |  |  | В шумозащитном кожухе |  |  |
|  | Двигатель: |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  | Дизельный, 4-х тактный |  |  |
|  | Количество цилиндров |  |  | 4 |  |  |
|  | Рабочий объем, не менее л |  |  | 12,9 |  |  |
|  | Регулятор оборотов |  |  | Механический |  |  |
|  | Генератор: |  |  |  |  |  |
|  | Тип генератора |  |  | Синхронный, бесщеточный |  |  |
|  | Класс защиты |  |  | IP23 |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  | Комплектация |
|  | ТСС АД-200С-Т400-2РКМ16, шт |  |  | 1 |  |  |