Приложение 1

Перечень кабельной продукции, закупаемой в рамках реализации проекта «Поставка кабельной продукции 6/0,4 кВ для техперевооружения собственных нужд»

| № | Характеристики | Длина (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Пять медных токопроводящих жил 2. Изоляция из сшитого полиэтилена 3. Заполнение из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности 4. Внутреняя оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката пониженной пожарной опасности 5. Броня из двух стальных лент 6. Без подушки под броней 7. Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением 8. Кабель соответствует категории А по нераспространению горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-966. 9. Номинальное переменное напряжение: 0,66/1 кВ Сечение 5х120 мм2 | 700 |
|  | 5х95 мм2 | 6750 |
|  | 5х70 мм2 | 8600 |
|  | 5х50 мм2 | 7000 |
|  | 5х35 мм2 | 150 |
|  | 5х25 мм2 | 4330 |
|  | 5х16 мм2 | 390 |
|  | 5х10 мм2 | 3850 |
|  | 5х6 мм2 | 5850 |
|  | 5х4 мм2 | 7700 |
| 2 | 1.Три круглых уплотненных многопроволочных токопроводящих медных жилы; 2. Экран по жиле из экструдируемой электропроводящей пероксидосшиваемой полиэтиленовой композиции; 3. Изоляция из сшитого полиэтилена; 4. Экран по изоляции из экструдируемой электропроводящей пероксидосшиваемой полиэтиленовой композиции; 5. Разделительный слой из ленты электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты; 6. Экран из медных проволок, скрепленных медной лентой; 7. Сечение экранирующей оболочки 16-20 мм2; 8. Скрутка - жилы скручены в сердечник вокруг жгута из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности; 9. Межфазное заполнение – из мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси или высоконаполненного ПВХ пластиката пониженной пожароопасности; 10. Разделительный слой из ленты крепированной или кабельной бумаги; 11. Внутреняя оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности; 12. Броня – из двух стальных оцинкованных лент; 13. Оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. 14. Номинальное переменное напряжение: 10 кВ Сечение 3х50 мм2 | 3480 |
| 4 | 1.Одна медная многопроволочная жила; 2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, 3. Цвет изоляции - желто-зеленый Сечение 1 х6 мм2 | 800 |